| 1 | Hazards identified / Выявленные опасные факторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Risk assessment / JHA complete / Оценка рисков /Анализ производственных рисков выполнен. | Documented / Документально оформлен |  |
| 3 | “Tool Box talk” complete / Инструктаж по технике безопасности проведен |  |  |
| 4 | Emergency/contingency plans in place / Планы действий в аварийной/непредвиденной ситуации подготовлены |  |  |
| 5 | Permit to work approved / Наряд-допуск на выполнение работ утвержден. | Documented / Документально оформлен |  |
|  | HP AIR BANKS / Группы воздушных баллонов ВД Note: Before commencing the following checks confirm that all valves on the dive panel and the HP supply are closed, also that Diver 1 and 2 reducers are backed up. / Примечание: Перед выполнением проверок, приведенных в перечне ниже, убедитесь, что все клапаны на водолазной панели и на линии подачи ВД закрыты, а редукторы Водолаза 1 и Водолаза 2 имеют резервирование. |  |  |
| 6 | Diver 1 to Diver 2 crossover valve / Перепускной клапан от Водолаза 1 к Водолазу 2. | Closed / Закрыт |  |
| 7 | Diver 1 and Diver 2 HP supplies / Линии подачи ВД Водолаза 1 и Водолаза 2. | Open / Открыты |  |
| 8 | HP Bank 1 supply pressure / Давление подачи из группы баллонов ВД 1 |  | Bar / бар |
| 9 | HP Bank 2 supply pressure / Давление подачи из группы баллонов ВД 2 |  | Bar / бар |
| 10 | Standby diver bail out pressure / Давление аварийного запаса воздуха страхующего водолаза |  | Bar / бар |
| 11 | Diver 1 bail out pressure / Давление аварийного запаса воздуха Водолаза 1 |  | Bar / бар |
| 12 | Diver 2 bail out pressure / Давление аварийного запаса воздуха Водолаза 2 |  | Bar / бар |
| 13 | Soft plumbing safely routed and whip checks in place / Шланги проложены безопасно, страховочные тросики установлены |  |  |
|  | DIVE CONTROL PANEL / ВОДОЛАЗНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Note: Before completing these checks ensure that LP compressor is running. / Примечание: Перед выполнением данных проверок убедитесь, что компрессор низкого давления работает. |  |  |
| 14 | HP and LP air supply valves / Клапаны подачи воздуха ВД и НД. | Open / Открыты |  |
| 15 | Panel regulators set to correct pressure / Регуляторы на панели установлены на правильное давление | Yes / Да |  |
| 16 | LP Air supply pressure / Давление подачи воздуха НД |  | Bar / бар |
| 17 | HP Air supply pressure / Давление подачи воздуха ВД |  | Bar / бар |
| 18 | Depth gauges in date / Глубиномеры исправны | Yes / Да |  |
| 19 | Umbilicals blown through (drained) / Кабель-шланговые связки продуты (вода слита) | Yes / Да |  |
|  | SURFACE COMMUNICATIONS / СВЯЗЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ |  |  |
| 20 | Communications with bridge operational / Связь с мостиком функционирует | Yes / Да |  |
| 21 | Communications with crane driver operational / Связь с оператором крана функционирует | Yes / Да |  |
| 22 | Communications with diver recovery system operational / Связь с системой подъема водолаза функционирует | Yes / Да |  |
| 23 | Communications with platform operational / Связь с платформой функционирует | Yes / Да |  |
|  | DIVER CHECKLIST / ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ВОДОЛАЗА Note: Checks applicable to all divers and standby. / Примечание: Проверки обязательны для всех водолазов, а также страхующих водолазов |  |  |
| 24 | Umbilical connected to harness / Кабель-шланговая связка подключена к снаряжению | Yes / Да |  |
| 25 | Diver communications check completed / Средства связи с водолазом проверены | Yes / Да |  |
| 26 | Bail out pillar valve open/Helmet bail out valve closed / Клапан на баллоне аварийного запаса воздуха открыт / клапан подачи аварийного запаса воздуха на шлеме закрыт | Yes / Да |  |
| 27 | Bail out whip and fittings inspected and fit for purpose / Шланг и фитинги подачи аварийного запаса воздуха осмотрены и признаны пригодными к использованию |  |  |
|  | EQUIPMENT CHECKLIST / ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 28 | All life support equipment checked and functioning / Все оборудование жизнеобеспечения проверено и исправно | Yes / Да |  |
| 29 | All tools required for dive checked and functioning / Все инструменты, необходимые для подводных работ, проверены и исправны | Yes / Да |  |