| Vessel/ Судно |  |  |  |  |  |  | Place/ Место |  |  |  |  |  |  | Date/ Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The Enclosed Space Entry Permit is strictly for entry assigned enclosed spaces. In case of doubts use this entry permit. It does not entitle you to carry out hot work or any other hazardous work. In order to carry out hot work, please be guided by the hot work permit or for electrical work, use the Permit to work on Electrical Circuits. These PTW's come on top of this Permit. Наряд-допуск на вход в замкнутое пространство предназначен только для входа в замкнутое пространство. В случае сомнения используйте данный наряд-допуск. Он не дает права на выполнение огневых работ или иных опасных работ. Для выполнения огневых работ руководствуйтесь нарядом-допуском на огневые работы, а для выполнения электрических работ – нарядом-допуском на электрические работы Эти наряды-допуски выдаются дополнительно к настоящему наряду-допуску. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISSUING AUTHORITY / ВЫДАЮЩИЙ ОРГАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERFORMING AUTHORITY / ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОРГАН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entry Authorization / Разрешение на вход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Required Pre- entry checklist / Проверочный лист, заполняемый перед входом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Upon written TSI authorisation, verification below is to be completed by a ships Officer./ После получения разрешения от Технического руководителя, судовой офицер по технике безопасности проводит перечисленные ниже проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Space ventilated for at least 24 hours?/ Проветривалось ли помещение в течение 24 часов минимум? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Including during breaks?/ Включая время перерывов? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | The completed original form has to be filed in the forms binder under file # 9 / Заполненный оригинал подшить в папку №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standby watch arranged?/ Организована вахта страхующих наблюдателей? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standby watch acquainted how to raise |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Must be submitted before work is started |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alarm? Страхующий наблюдатель знает, как поднять тревогу? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preferably 24 hours in advanced / Необходимо представить до начала работ, предпочтительно, за 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Communication means tested? / Средства связи проверены? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ballast valves closed + marked? / Балластные краны перекрыты и снабжены табличками? |  |  |  |  |  |  |  |
| Entry enclosed space is done by / Вход в замкнутое пространство выполнен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 min reporting interval agreed? / Согласован доклад через каждый 10 минут? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SL crew member / Член экипажа SL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Access to enclosed space fended off? / Огражден вход в замкнутое пространство? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contractor/Подрядчик: _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Access to and from enclosed space well lit? / Хорошо освещен вход в замкнутое пространство и выход из него? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rescue and resuscitation equip. standby?/ Подготовлено спасательное и реанимационное оборудование? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Date/Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Safety Harness worn?/ Используется страховочная обвязка? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vessel/Судно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxygen, H2S and Gas detection meters |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start time/Время начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | in good working order and calibrated? / Анализаторы кислорода, сероводорода, газа исправны и откалиброваны? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Location/Местоположение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tank has NOT contained hydrocarbons |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Purpose of entry/Цель входа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (fuel etc.) / В танке НЕ содержались углеводороды (топливо и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JHA made and TBT held? / Проведен Анализ опасности работ и инструктаж по ТБ? |  |  |  |  |  |  |  |
| I verify the above location has been prepared and |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Required pre-entry atmosphere check |  |  |  |  |  |  |  |
| ventilated for at least 24 hrs, The Pre-entry checklist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (repeated at max. 2 hrs interval) / Требуется анализ окружающего воздуха до входа в пространство (повторять не реже, чем через каждые 2 часа) |  |  |  |  |  |  |  |
| has been completed and permission is authorized |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Is oxygen level at least 20.8%? / Содержание кислорода не менее 20,8%? |  |  |  |  |  |  |  |
| for work. / Я проверил, что вышеуказанный участок подготовлен и проветривался не менее 24 часов. Проверочный лист перед входом заполнен и получено разрешение на работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEL % and H2S PPM measured? / Измерен ли НПВК и содержание H2S (част./млн.)? |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature (Ch. Officer/ Ch. Engineer) Подпись (старший пом./старший механик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Date/ Дата: |  | Time /Время: |  |  | Date/ Дата |  | Time/ Время |  | O2 |  | LEL/ НКПР | H2S |  |
|  | Expires/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AM/PM / Истекает до полудня / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | после полудня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Job finished Signature duty officer:/ Работа закончена Подпись дежурного офицера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Date/ Дата: |  | Time/ Время: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THIS PERMIT IS GOOD FOR 12 HOURS ONLY. AFTER EACH BREAK THE 02 AND H2S LEVELS ARE TO BE CHECKED. ДАННЫЙ НАРЯД-ДОПУСК ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ 12 ЧАСОВ. УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА И СЕРОВОДОРОДА КОНТРОЛИРУЮТСЯ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПЕЕРРЫВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTW procedure, enclosed space entry procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S procedure Процедура наряда-допуска, процедура входа в замкнутое пространство процедура по H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано

РТЭ ______________________________/________________/____________

Подпись                                        ФИО                      Дата

ОТ ______________________________/_______________/______________

Подпись                                        ФИО                     Дата

МБ____________________________/______________/_________________

Подпись                                      ФИО                      Дата