Схема проверки квалификации

локального экипажа

в управлении обычным буксиром

с носовым подруливающим устройством

Рекомендации по схеме проверки квалификации

Настоящая схема помогает получить представление об уровне способностей по обращению с обычным буксиром, оборудованным носовым подруливающим устройством которыми обладает соискатель.

Схема составлена так, что учитывает основные маневры, которыми проверяются навыки кандидата по контролю над судном.

Кандидатам необходимо дать время на ознакомление, чтобы они могли ознакомиться со средствами управления и характеристиками судна.

Данная схема типовая. Ее следует изменить с учетом конкретных ориентирных точек и транзитных проходов порта.

При всех обстоятельствах должны быть соблюдены соответствующие меры безопасности.

Для возврата в стартовую позицию используйте двигатели, руль и носовое подруливающее устройство

Схема начинается с обращения кормой к причалу под углом 90 градусов с короткой дистанцией между кормой и причалом

С помощью двигателей, руля и носового подруливающего устройства совершите разворот и остановку в нужном створе

Схема проверки квалификации: часть 1 и часть 2

С носовым подруливающим устройством

Покиньте причал и вернитесь в исходную точку

С помощью двигателей, руля и носового подруливающего устройства дайте передний ход, затем приблизьтесь к причалу

Схема проверки квалификации: часть 3 и часть 4

С носовым подруливающим устройством

Для бокового перемещения и возврата в исходную позицию используйте носовое подруливающее устройство

Выполните боковое перемещение в нужную точку, используя носовое подруливающее устройство, как показано

Схема проверки квалификации: часть 5 и часть 6

С носовым подруливающим устройством

Вернитесь к причалу

Толкайте под углом 90 градусов в нужной позиции

Используйте двигатели, руль и носовое подруливающее устройство

Дайте передний ход к створу и остановитесь

Разверните судно на месте

Схема проверки квалификации: часть 7 и часть 8

С носовым подруливающим устройством

Выполните боковое перемещение в нужную точку как показано

Выполните боковое перемещение и вернитесь в исходную позицию

Схема проверки квалификации: часть 9 и часть 10

С носовым подруливающим устройством

Дайте задний ход к створу и остановитесь Разверните судно на месте

Вернитесь к причалу задним ходом

Удерживайте судно в точке на близком расстоянии от причала

Схема проверки квалификации: часть 11 и часть 12

С носовым подруливающим устройством

Закрепите буксирный трос на берегу

Размотайте трос до створа

Сохраняйте такую позицию, чтобы исключить нагрузку на тросе

Создайте на тросе нужную нагрузку

Учитывайте безопасную нагрузку кнехта

Выполните перемещения под разным углом

Вернитесь в центр

Схема проверки квалификации: часть 13 и часть 14

С носовым подруливающим устройством