Схема проверки квалификации локального экипажа в управлении обычным буксиром

Рекомендации по схеме проверки квалификации

Настоящая схема помогает получить представление об уровне способностей по обращению с обычным буксиром, которыми обладает соискатель.

Схема составлена так, что учитывает основные маневры, которыми проверяются навыки кандидата по контролю над судном.

Кандидатам необходимо дать время на ознакомление, чтобы они могли ознакомиться со средствами управления и характеристиками судна.

Данная схема типовая. Ее следует изменить с учетом конкретных ориентирных точек и транзитных проходов порта.

При всех обстоятельствах должны быть соблюдены соответствующие меры безопасности.

Схема начинается с толкания судна на причале под углом 90°

Используйте двигатели и руль для разворота и остановки в нужном створе

Для возврата в стартовую позицию и толкания используйте двигатели и руль

Схема проверки квалификации: часть 1 и часть 2

Покиньте причал и вернитесь в исходную позицию

Для движения задним ходом и приближения к причалу используйте двигатели и руль

Схема проверки квалификации: часть 3 и часть 4

Данная часть схемы действует для судов, оборудованных носовым подруливающим устройством

Пользуйтесь носовым подруливающим устройством для бокового перемещения и возврата в исходную позицию

\

Данная часть схемы для судов, оборудованных носовым подруливающим устройством

Пользуйтесь носовым подруливающим устройством для бокового перемещения в нужную точку как показано

\

Схема проверки квалификации: часть 5 и часть 6

Используйте двигатели и руль

Подойдите задним ходом к створу и остановитесь

Разверните судно на месте

При наличии носового подруливающего устройства, можно им воспользоваться

Вернитесь к причалу задним ходом

Удерживайте судно в точке на близком расстоянии от причала

Схема проверки квалификации: часть 7 и часть 8

Для возврата в исходную позицию воспользуйтесь носовым подруливающим устройством

Данная часть схемы действует для судов, оборудованных носовым подруливающим устройством

Пользуйтесь носовым подруливающим устройством для бокового перемещения и возврата в нужную точку как показано

Схема проверки квалификации: часть 9 и часть 10

Вернитесь к причалу

Толкайте под углом 90° в нужной позиции

Используйте двигатели и руль

Дайте ход вперед к створу и остановитесь

Разверните судно на месте

При наличии используйте носовое подруливающее устройство

Схема проверки квалификации: часть 11 и часть 12

Создайте на тросе нужную нагрузку

Учитывайте безопасную нагрузку кнехта

Выполните перемещения под разным углом

Вернитесь в центр

Закрепите буксирный трос на берегу

Размотайте трос до створа

Сохраняйте такую позицию, чтобы исключить нагрузку на тросе

Используйте двигатели, руль и носовое подруливающее устройство

Схема проверки квалификации: часть 13 и часть 14