Спецификация
Типовая процедура определения опасных факторов (HAZID) при постановке в сухой док

BL_SPC-OFF-04-1301-001

Постановка в сухой док судна (наименование): ______________________

Содержание

1.	Контактные данные ООО «Боллард»	3

Аварийная бригада	3

Технический надзор	3

Специалист по охране труда и ООС	3

2.	Контактные данные верфи	3

Реквизиты верфи	3

3.	Процедура определения опасных факторов (HAZID) – общие принципы	3

Что такое hazid	3

4.	Матрица оценки рисков (RAM)	4

5.	HAZID для данного проекта;	6

6.	Область применения	6

7.	Команда по оценке рисков	7

8.	Обязанности	7

9.	Связь	7

10.	Посетители / подрядчики	8

11.	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	9

12.	Сокращения	9

13.	Справочная документация	9

14.	Ведомость определения опасных факторов (HAZID)	10

Контактные данные ООО «Боллард»

- Аварийная бригада

Контактная информация по региональному плану аварийного реагирования

- Технический надзор

| Контактное лицо | Должность | Тел. в офисе | Моб. тел. |
| --- | --- | --- | --- |

- Специалист по охране труда и ООС

| Контактное лицо | Должность | Тел. в офисе | Моб. тел. |
| --- | --- | --- | --- |

Контактные данные верфи

- Реквизиты верфи

| Верфь | Адрес | Город | Тел. |
| --- | --- | --- | --- |

Процедура определения опасных факторов (HAZID) – общие принципы

- Что такое HAZID

HAZID (определение опасных факторов) - это методика опережающего и систематического выявления потенциально опасных факторов и угроз. В компании ООО «Боллард» применяется два варианта - стандартная методика Hazid и проектная методика Hazid.

Методику Hazid следует применять на самой ранней стадии реализации новой работы. Она

позволит определить и оценить важнейшие угрозы в области ОТОСБ, обеспечив необходимые исходные данные для принятия решений по развитию проекта.

В результате будут выбраны более безопасные и экономически эффективные варианты транспортировки.

HAZID – это:

- средство определения и описания производственных опасностей и угроз в области  охраны труда на максимально ранней стадии развития;

- одно или ряд совещаний с привлечением многопрофильной команды опытных профессионалов и использованием структурированного метода, основанного на обсуждении контрольного перечня потенциальных проблем в области охраны труда, с целью оценки степени действия потенциальных опасностей;

- процесс быстрого установления и описания опасностей.

Матрица оценки рисков (RAM)

Риски, связанные с каждой из установленных опасностей, проходят оценку и ранжирование с использованием приведенной ниже матрицы оценки рисков .

Матрица оценки рисков  дает рекомендации по определению уровня риска, исходя из уровня вероятности (или возможности возникновения происшествия), приведенного в колонках А–Е матрицы, а также из уровня тяжести риска (насколько серьезным может быть воздействие), приведенного в рядах 0–5 матрицы.

(Примечание: указанные в матрице значения в отношении ущерба не равны издержкам в результате травм.)

Ознакомиться с матрицей можно на следующей странице.

| Степень тяжести | Последствия |  |  |  |  |  |  | Возрастающая вероятность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Люди | Окружающая среда | Активы |  | Репутация | График |  | A | B | C | D | E |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нет сведений о подобном в сфере морских судов обеспечения (ни на берегу, ни в плавании) | Редкие сведения в сфере морских судов обеспечения (на берегу или в плавании) | Происшествие имело место в компании в прошлом году ИЛИ более одного раза в год в сфере морских судов обеспечения (на берегу или в плавании) | Происходило в компании более одного раза в течение последнего года (на берегу или в плавании) | Происходило в компании неоднократно в прошлом году. (на берегу или в плавании) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Крайне маловероятно | Маловероятно | Возможно | Вероятно | Очень вероятно Вероятно |
| 1 | Травмы, потребовавшие оказания первой помощи | Незначительное воздействие | Незначительное повреждение < 50000 евро | Незначительное негативное воздействие |  |  | задержка 1 час | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
| 2 | Медицинская помощь, травма с ограничением рабочих функций | Несущественное воздействие <10 литров | Несущественное повреждение <500000 евро | Несущественное негативное воздействие |  |  | задержка 1–12 часов | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 3 | Травма, ведущая к потере трудоспособности или к частичной нетрудоспособности | Умеренное воздействие – 1 баррель | Умеренное повреждение <5 000 000 евро | Умеренное негативное воздействие |  |  | задержка 12-48 часов | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 4 | Постоянная утрата трудоспособности или летальный исход | Значительное воздействие более 1 – 10 баррелей | Значительное повреждение <50 000 000 евро | Значительное негативное воздействие |  |  | задержка 48 часов – 7 дней | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 5 | Более одного смертельного случая | Сильное воздействие >10 баррелей | Сильное воздействие >50 000 000евро | Сильное негативное воздействие |  |  | Задержка более 7 дней | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |

Определив уровень остаточного риска, примите указанные ниже меры:

НИЗКИЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в зеленой зоне матрицы, считаются достаточно контролируемыми рисками. Дополнительные меры контроля не требуются. Необходим мониторинг регулярного применения мер контроля.

УМЕРЕННЫЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в желтой зоне матрицы, требуют принятия обязательных мер по снижению уровня риска перед началом выполнения работ. Если это недостижимо, то следует обязательно проинформировать капитана /технического руководителя (в море/на берегу, в зависимости от обстоятельств).

ВЫСОКИЙ РИСК

При наличии опасных факторов с уровнем риска в красной зоне приступать к выполнению задания запрещено. Необходимо уведомить капитана/технического руководителя (в море/на берегу, в зависимости от обстоятельств). Если снижение уровня риска не представляется возможным даже при наличии неограниченных ресурсов, запрет на выполнение работ остается в силе до тех пор, пока не будет найден более безопасный способ выполнения задания.

РИСК = ВЕРОЯТНОСТЬ X ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ

HAZID для данного проекта;

Процедура Hazid для данного проекта разработана компанией ООО «Боллард» на основе рекомендаций OCIMF  "Обеспечение безопасности здоровья и защиты окружающей среды на  судостроительных и судоремонтных верфях, а также при проведении заводских приемочных испытаний”. Целью Hazid является определение и снижение рисков, связанных с работами в доке и капитальным ремонтом.

HAZID реализуется для следующих проектов:

- Если для проекта требуется более 30 дней

- Если на работах присутствует 20 человек одновременно

Или

- Если на реализацию проекта требуется более 500 человеко-дней

Или

- Более мелких проектов с вовлечением дополнительных рисков, таких как химические вещества, работы на высоте и прочее.

Область применения

Во время штатной эксплуатации судна экипаж выполняет свои обязанности в соответствии с SMS BOLLARD штатным расписанием. Если же судно находится на переоборудовании или  ремонте в судоремонтной верфи, где работы, прежде всего, организованы и выполняются верфью или подрядчиками, ситуация совершенно иная. Безопасность на борту в общем и целом зависит от системы управления, действующей на верфи или у подрядчиков. Это усложняется масштабными ремонтными работами. Соответственно, судно и его экипаж на борту могут подвергаться неожиданным и незнакомым рискам и опасностям.

Настоящая методика HAZID предлагает рекомендации по тем факторам, которые должны быть учтены судовым экипажем, подрядчиками и персоналом верфи перед началом, во время выполнения и после ремонтных работ в доке или капитального ремонта судна, чтобы помочь свести к минимуму риски  для людей и имущества на борту.

Команда по оценке рисков

| Должность | Компания |
| --- | --- |
| Специалист по охране труда и ООС | ООО «Боллард» |
| Руководитель отдела технической эксплуатации флота | ООО «Боллард» |
| Капитан судна | ООО «Боллард» |
| Инженер ОТ и ТБ | Подрядчик |

Обязанности

Менеджер по безопасности верфи или менеджер по ремонту будет отвечать за безопасные рабочие условия на верфи. Особое внимание при этом должно быть уделено безопасным методам работы персонала верфи, занятого на борту судна компании ООО «Боллард».

Капитан обеспечит работу судового экипажа на борту в соответствии с системой  SMS BOLLARD и применение на борту безопасных методов работы.

Безопасность работ будет обеспечивать Руководитель технической эксплуатации флота

Данные руководители отвечают за выполнение обходов по ТБ при посещении судна.

Связь

ООО «Боллард» в тесном сотрудничестве с основной подрядной организацией и верфью составит документ, определяющий порядок действий в чрезвычайных ситуациях:

- Подробные данные по ключевым ролям и обязанностям всех вовлеченных сторон

- Обмен информацией и основные процедуры для аварийных ситуаций всех участвующих сторон

- Системы сигнализации судна и верфи

- Местный и национальный аварийный телефонный номер

- Контактная информация о судне

Верфь должна предоставить следующие сведения:

- Список телефонных номеров местных и национальных аварийных служб.

Данная информация должна быть вывешена для общего доступа.

- Пожарная и аварийная сигнализация судоремонтной верфи, места сбора и порядок эвакуации.

Весь задействованный персонал должен быть осведомлен об этой информации.

Посетители / подрядчики

Менеджер проекта судоремонтной верфи: непосредственное контактное лицо - ООО «Боллард»

|  | Подрядчики ООО «Боллард» | Персонал верфи | Подрядчики верфи | Посетители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные Лица Предмет | Все подрядчики, нанятые ООО «Боллард». | Напрямую работающие на верфь. | все работники, нанятые верфью. Контролируемые и инструктируемые верфью | Все неработающие лица на борту, в том числе агенты, судовой поставщик, члены семьи и пр. |
| Инструкция для посетителей ООО «Боллард» | ✓ | В ходе ознакомительного собрания через прораба | Менеджер проекта верфи | ✓ |
| Контактное лицо | ООО «Боллард» | Менеджер проекта верфи | Менеджер проекта верфи | Экипаж ООО «Боллард» |
| Наличие удостоверения личности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Процедуры по технике безопасности судна | Будут разъяснены в ходе производственного инструктажа до начала работ или на ознакомительном этапе | В ходе ознакомительного собрания | Менеджер проекта верфи | ✓ |
| Знание аварийных сигналов судна | Будут разъяснены в ходе производственного инструктажа до начала работ или на ознакомительном этапе | В ходе ознакомительного собрания | Менеджер проекта верфи | ✓ |
| Обязательные СИЗ ООО «Боллард» | Будут разъяснены в ходе производственного инструктажа до начала работ или на ознакомительном этапе | В ходе ознакомительного собрания | Менеджер проекта верфи | Основные СИЗ, в рабочее время / в рабочей среде |

✓:  Применимо

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Весь персонал на борту судна должен выполнять обязательные требования SMS BOLLARD в отношении СИЗ (спецобувь, каска и рабочая спецодежда). Для ремонтных работ в доке и капитального ремонта защитные очки также являются обязательными СИЗ.

Сокращения

| Аббревиатуры | Определение |
| --- | --- |
| C/E | Старший механик |
| HAZID | Определение опасных факторов |
| RAM | Матрица оценки рисков |
| FAC | Случай оказания первой помощи |
| MTC | Случай оказания медицинской помощи |
| RWC | Случай ограничения трудоспособности |
| LWC | Случай временной потери трудоспособности |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ОТ и ООС | Охрана труда и охрана окружающей среды |
| JHA | Анализ производственных опасностей |
| VSL (СУДНО) | Судно |
| TBT | Производственный инструктаж |
| TSI | Руководитель техническойэксплуатации флота |

Справочная документация

{Контракты}

{Наряд-заказы}

Ведомость определения опасных факторов (HAZID)

|  | Опасный фактор | Причина | Последствия | Первоначальный уровень риска | Меры по снижению риска /меры защиты | Ответственный | Остаточный уровень риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оценка и выбор судоремонтной верфи для ремонта в сухом доке. (опросник субподрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отсутствуют определение рисков и меры по их снижению | Не используется проверочный лист для субподрядчиков и докования | - Не выполнено | 5D | - Разослать опросники касательно верфи. - Выполнить оценку возвращенных и заполненных опросников - Рассмотреть возможность аудита до заключения договора - Применять опросники как рекомендации по выбору надлежащего дока. | TSI | 3B |
| 1.2 | Производственные травмы и имущественные потери в целом | - Нет четко установленных норм и правил в доке | - Несчастные случаи - Травмы - Задержки / Ущерб / Затраты | 4B | - Собрать информацию / брошюры по технике безопасности в доке предпочтительно до прибытия в док. | TSI /ВЕРФЬ | 4A |
| 1.3 | Производственные травмы и имущественные потери в целом | - Недостаточное знание техники безопасности - Небезопасные инструменты и оборудование | - Несчастные случаи - Травмы - Задержки / Ущерб / Затраты | 3C | - Использовать квалифицированных подрядчиков ООО «Боллард» и требовать подтверждения квалификации по таким стандартам как VCA/ISO | TSI / ВЕРФЬ | 3B |
| 1.4 | Недостаточное качество работы | Низкий уровень квалификации и мотивации рабочих | Недостатки в короткой и долгосрочной перспективе. | 3C | - Использовать квалифицированных подрядчиков и требовать подтверждения квалификации по таким стандартам как VCA/ISO - Применять опросники для выбора надлежащего дока | TSI | 3B |
| 1.5 | Невозможно связаться с руководством и надзорным персоналом третьих сторон | Вовлечено множество сторон | Задержка | 3C | - Свести контактные данные всех вовлеченных сторон в план по организации связи и обмену информацией | TSI | 2C |
| 1.6 | Недопонимание ввиду недостаточной коммуникации Отсутствие взаимопонимания Многоуровневые процедуры Различный рабочий ритм | - Языковой барьер - Культурные различия | Задержка | 3C | - Наличие англоговорящего контактного лица - часть процедуры по выбору верфи - Четко сформулировать обязанности и функции по докованию. | TSI | 3B |
| 1.7 | Применимые местные правила и нормативы | Ограничения по работе в местных правилах | Задержка | 4C | - Заранее проверить дополнительные рабочие правила и нормы - Проверить, требуется ли рабочая виза - Экологические требования | TSI HRM | 3B |
| 1.8 | Дополнительные работы | (Нестандартная ведомость докования) | - Дополнительные затраты - Рабочее давление - Задержка | 3C | - Составить ведомость докования. - Поддерживать ведомость докования в актуальном состоянии. - До постановки в сухой док заблаговременно проверить ведомость докования. | TSI VSL (СУДНО) TD | 3B |
| 2A. Прибытие в док |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Срыв со швартовых Дрейфующее судно | Небезопасная швартовка | Повреждение судна | 4B | - В течение всего ремонтного периода судно должен быть надежно пришвартован. - Регулярно проверять швартовые - С ухудшением погодных условий увеличить проверки | VSL (СУДНО) | 1B |
| 2.1 | Неправильная позиция на доковом блоке. | Несоответствующая информация по прибытию. | - Повреждения - Травмы - Существенная задержка | 3C | - Требования по остойчивости и распределению балласта должны быть уточнены на верфи - Данные по остойчивости и дифференту в доке должны быть оформлены документально и должны быть доступны - Постоянная коммуникация с менеджером верфи, кораблем, лоцманом и швартовщиками - Необходимо уточнить материальную ответственность в сухом доке по данному вопросу | TSI VSL (СУДНО) ВЕРФЬ ВСЕ | 3B |
| 2.2 | Тяжелый климат труда | Климат | - Обезвоживание – Переохлаждение - Тепловой удар - Обморожение частей тела | 4D | - Теплая одежда. - Отрегулировать часы работы - Наличие воды - Предоставление укрытий | VSL (СУДНО) | 1C |
| 2.3 | Несколько сторон работают вместе / одновременные операции | - Взаимодействие между одновременно выполняемыми технологическими процессами могут увеличивать риск | невозможность отреагировать Дополнительный опасный фактор для персонала и имущества | 4D | - Организовать первичное совещание по ; OT и OOC темы могут включать следующее: * планирование работ. * демонстрация процедур и систем сигнализации в чрезвычайных ситуациях. * договориться о четкой системе НД; / какую систему применять Ясность в отношении полномочий и конечной ответственности за систему нарядов-допусков - ежедневные планерки между тех.руководителем ООО «Боллард» и представителем верфи | ВСЕ | 3B |
| 2.4 | Посетители не соблюдают стандарт безопасности ООО «Боллард» | На борту множество посетителей / подрядчиков | - нежелательные посетители - небезопасные ситуации - повреждения и травмы | 4D | - Проинформировать верфь о политике компании ООО «Боллард» в отношении посетителей. - Ознакомиться с политикой верфи в отношении посетителей. - Подрядчики должны регистрироваться на входе в верфь. | ВЕРФЬ VSL (СУДНО) TSI | 3B |
| 2.5 | Спотыкания, скольжения и падения | Поддержание общей чистоты и порядка | - Повреждения - Травмы | 4D | - Четко сформулировать и поддерживать стандарты чистоты и порядка. - Проводить палубные проверки посредством обхода ответственными руководителями - Необходимо принять четкие меры в отношении курения на борту и на территории верфи: НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ | VSL (СУДНО) ВЕРФЬ | 4A |
| 2B. Расположение судна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Небезопасный причал | Выбор судоремонтной верфи / с использованием опросника | - Небезопасные работы - Повреждения - Происшествие | 4D | - Проверить глубину. - Проверить доступность. - Проверить пригодность. - Судовой трафик. | TSI | 4A |
| 2.7 | Недостаточный режим безопасности | Не соблюдаются стандартные измерения ISPS | - Угон - Террористическая атака | 3C | - Нанять охранника, если применимо. - Проинструктировать вахту у трапа, когда экипаж на борту. - Предоставить план безопасности судна - Соблюдать порядок организации доступа посетителей | Капитан TSI | 3B |
| 2.8 | Нет четкого пути эвакуации в случае аварии | Не проверено / отсутствуют меры предосторожности | Рабочие застряли в ловушке Паника | 5C | - Проверить процедуру для аварийных ситуаций на верфи и ознакомить экипаж с данной процедурой, действующей на верфи. | VSL (СУДНО) | 2C |
| 2.9 | Заблокированный доступ в нерабочее время | Верфь закрыта | Нет доступа | 1E | - Проверить распорядок верфи - По необходимости, договориться об организационных мерах | VSL (СУДНО) | 1B |
| 2.10 | Небезопасный сходный трап во время докования | Не надлежащее планирование / отсутствует сходный трап верфи. | - Жертвы - На судно нет доступа | 5C | - Определить положение сходного трапа в момент планирования положения докового блока. | VSL (СУДНО) | 4A |
| 2.11 | Трудности с доставкой запчастей и пр. на борт судна | - Ограниченная грузоподъемность / вылет стрелы доковых кранов | - Задержка - Невозможно выполнить запланированные работы | 3C | - Заранее проверить все логистические препятствия: - Таможня (задержки) - Транспорт (задержки) - Временное хранение (возможности на верфи или у поставщика логистических услуг) - беспрепятственный маршрут на верфь для грузовика (особенно для плавучих доков) / внутренний транспорт верфи | TSI | 2B |
| 3. Экипаж судна |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Долгие часы работы | Тяжесть трудового процесса | - Утомление - Несчастные случаи | 4B | Проверить наличие дополнительного экипажа заблаговременно до начала ремонта. Составить четкий план работ Распределить задачи и обязанности | TSI VSL (СУДНО) | 2C |
| 3.1 | Незнакомы с процедурами и судном | Неопытный экипаж | - Задержка - Несчастные случаи | 3D | Стараться обеспечить присутствие на борту офицеров, которые знакомы с судном (особенно старшего механика). | VSL (СУДНО) Крюинг | 2C |
| 3.2 | Неудовлетворительные условия проживания | - Отключено кондиционирование воздуха - Пыль, шум | - Утомление - Плохое качество отдыха - Влияет на мотивацию | 1E | - Ограничить продолжительность рабочего времени при необходимости - Держать работающей систему кондиционирования воздуха в жилых помещениях и стараться, чтобы прерывания были сведены к минимуму | ВЕРФЬ VSL (СУДНО) | 1E |
| 3.3 | Антисанитария | - На борту недостаточно воды - Недостаточные мощности по хранению канализационных и хозбытовых стоков | Дополнительные усилия во время докования для решения проблемы | 2E | - Прогнозировать требуемые мощности для хозбытовых и канализационных стоков и принять соответствующие меры - Опустошить танк для хозбытовых и канализационных стоков до докования - Заказать дополнительное обеспечение на верфи | ВЕРФЬ TSI | 2B |

| 4. Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | Отсутствие связи или несогласованные действия | Связь и обмен информацией между различными сторонами | - Повреждения - Задержка | 2D | - Ежедневные рабочие совещания между представителем компании и верфи с определенной повесткой ОТОСБ и КК (оформление нарядов-допусков, планирование работ, безопасность танков) - Имеется четкое планирование работ. - Должны быть установлены четкие линии связи и полномочий. - Производственные инструктажи - Обеспечить, чтобы новые работы не мешали работам в процессе выполнения. | ВЕРФЬ TSI | 2B |
| 4.1 | Небезопасный пуск оборудования при незавершенных работах | Оборудование, на котором выполняются работы, должным образом не заблокировано и не опломбировано | - Повреждения - Травмы / инвалидность | 4D | - Использовать процедуру блокировки и опломбирования из SMS BOLLARD "Наряд-допуск на выполнение работ" | VSL (СУДНО) | 4A |
| 5. Готовность к аварийным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Хаос во время чрезвычайной ситуации | План мероприятий по ликвидации последствий аварий не определен и (или) неизвестен | - Повреждения - Травмы / инвалидность | 3C | - Согласовать с верфью порядок действий в аварийных ситуациях или план ликвидации аварий, включая список контактов для чрезвычайных ситуаций - Выполнить рассылку процедуры для аварийных ситуаций / плана / списка контактов: * вахта у трапа * рулевая рубка * Технический руководитель (TSI) * представитель верфи * охранник -Обсудить процедуру на производственном инструктаже. | ВСЕ | 3B |
| 5.1 | Невозможно быстро потушить распространяющийся пожар на судне | Отсутствие давления в пожарных трубопроводах на судне | - Задержка пожаротушения - Повреждения - Травмы | 4B | - Подсоединить переходное соединение международного образца для приема воды напрямую, когда судно окажется на блоках - Проверить давление после установления соединения | СУДНО / ВЕРФЬ | 4A |
| 5.2 | Хаос / паника во время аварийной эвакуации | Посетители не ознакомлены с судовыми сигналами тревоги и порядком действий в чрезвычайных ситуациях | Возрастает вероятность травм / смертельных случаев | 4D | - Необходимо разъяснять сигналы и процедуры сигнализации во время производственных инструктажей на верфи / у (суб)подрядчиков - Посетителям необходимо выдать памятки с инструкциями по системе сигнализации, (их можно прицепить к ярлыку посетителя) | VSL (СУДНО) | 3B |
| 5.3 | - Посетители / персонал подрядчиков и верфи в панике во время аварийной эвакуации | Посетители / персонал подрядчиков и верфи незнакомы со схемой судна | - Возрастает вероятность травм / смертельных случаев | 4D | - Экипаж должен принять на себя ответственность за посетителей во время чрезвычайной ситуации (дать руководящие указания) - До начала работ показать выходы и разъяснить процедуры - После договоренности с верфью о продолжении несения вахты у трапа в соответствии с ISPS выдать посетителям памятки с инструкциями по системе сигнализации, (их можно прицепить к ярлыку посетителя) | VSL (СУДНО) | 3B |

| 6. Опасные факторы, характерные для проекта или связанные с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Падение с такого оборудования как рычажный подъемник | Неведение экипажа в отношении работы с оборудованием, не имеющимся на судне | Травмы | 4C | - Соблюдение требований SMS BOLLARD Гл. 9 PRC Анализ производственных опасностей / производственный инструктаж на рабочем месте - Проверить сертификацию подъемного оборудования для подъема человека. - Следовать инструкциям по работам на высоте: SMS BOLLARD Наряд-допуск на выполнение работ | TSIVSL (СУДНО) OPS | 4A |
| 6.2 | Присутствие химических веществ и опасных материалов, включая асбест | Проект / работы требуют присутствия химических веществ и опасных материалов | - Взрыв - Травмы - Вред здоровью - Повреждения | 4C | - Все дополнительные химические вещества, необходимые для проекта, используемые экипажем судна, должны сопровождаться паспортом безопасности материала (MSDS) на английском языке. - Обеспечить удаление с судна специальных дополнительных химических веществ, используемых для проекта, после ухода подрядчиков. - Обеспечить надлежащее хранение используемых химических веществ и опасных материалов на постоянной основе | ВЕРФЬ / СУДНО | 3B |
| 6.3 | - Отключение электричества - Сеть электропитания судна | - Размыкание автоматического выключателя с плавким предохранителем на подаче питания (док) из-за перегрузки - - Неправильная фаза 3 цикла кондиционирования воздуха | - Задержка - Устройства 3 фазы вращаются в неверном направлении | 2D | - Проверить максимальную нагрузку системы электропитания в доке - Проверить / предусмотреть совместимость напряжения и частоты системы электропитания в доке - Сверить вместе с представителями верфи показания потребления кВатт/час в начале и в конце докования | ВЕРФЬ TSI C/E | 2C |
| 6.4 | Неконтролируемые разливы | - Отказ оборудования, приводящий к утечке - Случайный выброс нефти во время перекачки нефти | - Загрязнение окружающей среды - Риск пожара | 4C | - Процедура бункеровки / проверочный лист бункеровки - Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP) - Соблюдение требований MARPOL | СУДНО/ВЕРФЬ | 2C |
| 6.5 | Падение на другой уровень | Открытый проем/отверстие | Смерть от тяжелой травмы | 4D | - Убедитесь, что все проемы рядом с проходами надлежащим образом защищены - Примените OSM-предупреждение о решетчатом настиле. | СУДНО/ВЕРФЬ | 3B |
| 6.6 | Инородное тело попало в глаз / повреждение глаз | - Сварочные работы - Резка - Шлифовка - Пыль - Летающие посторонние предметы - Чистка под высоким давлением | - Глаза сварщика - Проникновение в ткань глаза постороннего объекта - Инородное тело в глазу (без проникновения в ткань глаза) | 3D | - Использование надлежащих СИЗ в соответствии с матрицей СИЗ - На палубе = защитные очки - Обеспечить безопасность рабочей зоны и доступ к ней исключительно персонала, непосредственно участвующего в работах с грузом. | СУДНО/ВЕРФЬ | 2C |
| 6.7 | Травмы, связанные с ручной транспортировкой | - Перемещение тяжелых предметов - Ненадлежащие методы ручной транспортировки | - Растяжение мышц - Характерные травмы спины - Травма руки, стопы и других частей тела | 3E | - Использование подъемного оборудования или иных механических средств для перемещения тяжелых предметов - Использование надлежащих СИЗ в соответствии с матрицей СИЗ - Инструкция по ручной транспортировке | VSL (СУДНО) / ВЕРФЬ | 2E |

| 7. Подрядчики (ВЕРФЬ) и субподрядчики назначены и наняты верфью. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.0 | Небезопасные методы работы персонала верфи и субподрядчиков | - Используются небезопасные материалы - СИЗ не используются или используются неправильно - Небезопасные методы | - Происшествия - Повреждения | 4C | - Указать третьим сторонам обязательные СИЗ до начала проекта / Ознакомление - Подчеркнуть, что будет выполняться политика остановки работ SMS BOLLARD, это касается и персонала верфи и (или) субподрядчиков - Обсуждать безопасные методы выполнения работ на ежедневных производственных совещаниях / инструктажах * Обсуждать выявленные накануне замечания на ежедневных утренних планерках | TSI / ВЕРФЬ | 4A |
| 8. Огневые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | Возгорание и распространение пожара из-за искр или достижения температуры самовозгорания | Запрет на работы в соответствии с - Наряд-допуск на выполнение работ | - Пожар - Повреждение / Взрыв | 5C | - Использование наряда-допуска на огневые работы / контрольная оценка рисков LMRA от верфи или судна / соблюдение требований SMS BOLLARD - Наряд-допуск на выполнение работ - | СУДНО / ВЕРФЬ | 4B |
| 8.1 | Рассыпной материал | Отсутствие порядка | - Пожар - Повреждение / Взрыв | 3C | - Проверить, освобожден ли участок огневых работ от легко воспламеняемых материалов. - Надлежащие методы поддержания чистоты и порядка. | VSL (СУДНО) | 3A |
| 8.2 | Невозможно потушить огонь | Нет быстрого реагирования / отсутствует пожарное дежурство | - Пожар - Повреждение / Взрыв | 5C | - Использовать пожарное дежурство и убедиться в наличии огнетушителей. - В начале докования необходимо испытать переходное соединение международного образца для пожаротушения и подачу противопожарной воды | VSL (СУДНО) / ВЕРФЬ | 4A |

| 9. Вход в замкнутое пространство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.0 | Недостаток кислорода / | Не соблюдается процедура входа в замкнутое пространство ( - Наряд-допуск на выполнение работ) / плохая вентиляция пространства | Удушье | 4C | - Необходимо использовать наряд-допуск на вход в замкнутое пространство от верфи SMS BOLLARD Наряд-допуск на выполнение работ, постоянное действие минимальных стандартов в отношении атмосферы: * Содержание кислорода не менее 20% и не более 21% объема * Содержание моноксида углерода (СО) менее 35 част./млн * Содержание сероводорода (H2S) менее 10 част./млн - Используемые газоанализаторы множественных газов и кислородные анализаторы должны удовлетворять требованиям по СИЗ SMS BOLLARD | VSL (СУДНО) ВЕРФЬ TSI | 4A |
| 9.1 | Застревание в танке / | Отсутствие дежурной вахты / руководителя работ | - Потеря времени | 4C | - Обеспечить постоянное присутствие руководителя работ на дежурной вахте | СУДНО / ВЕРФЬ | 4A |
| 9.2 | Взрыв | Взрывоопасная смесь газов в замкнутом пространстве | - Смертельный исход - Имущественный ущерб | 4C | - Проветривать и выполнять замеры для соблюдения требований SMS BOLLARD Углеводороды 6 не более 1% от нижнего предела взрываемости (НПВ) Сероводород (H2S) ниже чем 10 част./млн - Используемые газоанализаторы множественных газов и кислородные анализаторы должны удовлетворять требованиям по СИЗ SMS BOLLARD | VSL (СУДНО) | 4A |
| 9.3 | Присутствие H2S и CO | - Невентилируемые пространства с балластной водой или иным содержимым, которое стало застойным из-за гниения органических веществ в воде - Незаконченное горение углеводородов | Смерть в результате удушья или отравления | 4C | Проверить атмосферу: * Содержание моноксида углерода (СО) менее 35 част./млн * Содержание сероводорода (H2S) менее 10 част./млн - Используемые газоанализаторы множественных газов и кислородные анализаторы должны удовлетворять требованиям по СИЗ SMS BOLLARD | VSL (СУДНО) TD | 4A |
| 9.4 | токсические пары и частицы от краски | Покраска в замкнутом пространстве. | - Удушье - Смертельный исход | 4C | - Рабочие верфи и субподрядчиков должны пользоваться средствами защиты органов дыхания - Соображения о том, какой тип краски использовать. - Иметь в наличии паспорта MSDS / следовать инструкциям | ВЕРФЬ / | 4A |
| 10. Поддержание порядка и чистоты |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 | Спотыкания, скольжения и падения | Ненадлежащее поддержание общей чистоты и порядка | Травмы | 3C | - Необходимо на протяжении всего проекта выполнять требования политики обеспечения порядка на палубе. | ВСЕ | 3B |
| 10.1 | Ограниченная видимость | Ненадлежащее освещение | Травмы | 3C | - Обеспечить адекватное освещение. | VSL (СУДНО) | 3B |
| 10.2 | Падающие предметы | В процессе выполнения работ тяжелые инструменты и пр. хранятся / оставлены на высоте | Травмы | 3C | - Согласно штатной процедуре необходимо использовать защитные каски. - Экипаж должен быть предупрежден об угрозе падающих предметов. - Тяжелые предметы запрещается оставлять на высоте | ВСЕ Капитан, ст.мех. | 3B |
| 10.3 | Падение в док и пр. / падение в люки | Леерное ограждение временно снято | - Травмы - Смертельный исход | 4C | - Маркировка участков, использование защиты от падений, использование временного ограждения. - Четко обозначить открытые люки | СУДНО/ВЕРФЬ | 3B |
|  | Скопление мусора | Отсутствует четкий порядок вывоза мусора | - Неприятный запах - Паразиты и вредители | 2D | - Удостовериться на ежедневной планерке, как будет осуществляться согласованная процедура вывоза мусора - Администрирование вывоза мусора в соответствии с Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) | ВЕРФЬ / TSI | 2B |

| 11 Строительные леса / Работа за бортом судна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.0 | - Обрушение строительных лесов - Поломка поручней | Недостаточная квалификация строительной компании | Падение с высоты - Обрушение строительных лесов | 4C | - С помощью компетентного специалиста проверить строительные леса и прикрепить ярлык с подтверждением проверки. - Проверять строительные леса и быть внимательным, работая / перемещаясь по лесам - На первоначальном совещании обсудить строительные леса - При наличии сомнений, не подниматься и не использовать леса Контрольная оценка риска (LMRA) | ВСЕ | 4A |
| 11.1 | Падающие предметы | - Работы на высоте - Отсутствие отбойных брусьев | - Травмы - Смертельный исход | 3C | - Отбойные брусья присутствуют - Платформы очищены от металлических отходов. - Доски в хорошем состоянии - В процессе возведения и демонтажа необходимо пользоваться страховочной привязью. | ВСЕ | 3B |
| 11.2 | Падение со строительных лесов | Работы на высоте | - Травмы - Постоянная полная потеря трудоспособности | 4C | - Пользуйтесь страховочной привязью во время возведения и демонтажа. | ВСЕ | 3B |
| 11.3 | - Падение в воду - Падение с высоты на твердую поверхность | - Отсутствие мер безопасности - Не соблюдаются требования наряда-допуска | - Травмы - Смертельный исход | 4C | - Страховочная привязная система - Процедура наряда-допуска на выполнение работ | VSL (СУДНО) | 4A |

| 12 Затопление сухого дока |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.0 | аварийное отключение энергии | Отсоединение соединительной арматуры для приема с берега | Задержка | 4C | - отсоединение осуществлять только с разрешения старшего механика - заранее договориться и наладить во время выходы из дока четкую связь и общение | ВСЕ | 2C |
| 12.1 | Затопление отсеков | - Открытый приемник воды - Повреждение корпуса судна | - Повреждения - Задержка | 4C | - Итоговая проверка корпуса перед затоплением дока – - Все участки ниже ватерлинии проверить на наличие протечек. | ВСЕ | 2C |

| 13 Пункты проверки в ходе ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.0 | - Повреждение при вводе в эксплуатацию / повторной пусконаладке оборудования | - Невыполнение окончательных проверок до ПНР / выхода из дока | - Задержка - Имущественный ущерб - Несчастные случаи с персоналом | 3C | - Согласовать, какие работы подлежат итоговой проверке техническим руководителем (TSI), старшим механиком (C/E) или членами комсостава. - Требующие внимания пункты: * Проверить, не забыты ли инструменты, ветошь и пр. * Проверить присутствие необычного шума. * Проверить, нет ли какого-либо незакрепленного оборудования. * Переустановить клапаны. * Проверить, все ли трубные секции на месте. - Использовать систематику реестра мероприятий по устранению обнаруженных несоответствий (FAR) на основе ведомости докования в целях контроля / достижения статуса выполнения ( | TSI / VSL | 3B |