Навигация на офшорных объектах

PRC-VSL-05-6003

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	2

4	Описание	3

4.1	Работа на морских объектах	3

4.1.1	Подход к объекту	3

4.1.2	Вхождение в 500-метровую зону	3

4.1.3	Работа на объекте	4

4.1.4	Перед отходом	4

4.1.5	Стоянка наготове у офшорных объектов	5

4.1.6	Работы на наветренной стороне / против течения	6

4.2	Маневрирование	6

4.2.1	Передача управления маневрами	6

5	Учетная документация	7

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	7

7	Термины и определения	8

8	Таблица изменений	8

Назначение

Наивысшие стандарты производственного планирования, контроля и выполнения имеют основополагающее значение для безопасности судов и их команд, а также для защиты окружающей среды.

Настоящая процедура была разработана в соответствии с Кодексом МКУБ, требованиями передовых отраслевых практик, на которые в документе имеются ссылки. Процедура должна использоваться вместе с процедурами, имеющими отношение к управлению рисками.

При работе на офшорных объектах важно, чтобы для обеспечения безопасности судов, установок, судового экипажа и морской среды учитывались передовые отраслевые практики.

Область применения

Следующая процедура обязательна для соблюдения законодательства в сфере нефтяной промышленности, регулирующего 500-метровые запретные зоны вокруг офшорных установок. При отсутствии определенной и установленной 500-метровой зоны данная процедура не применяется.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Региональный менеджер подотчетен за:

- обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

Капитан судна подотчетен за:

- Обеспечение выполнения данной процедуры.

- Обеспечение соответствия и реализации всех безопасных навигационных практик на борту судна под его командованием;

- Обеспечение  постоянного укомплектования капитанского мостика надлежащим персоналом с учетом преобладающих условий и правил безопасного укомплектования личным составом;

Вахтенные офицеры отвечают за:

- Обеспечение соответствия требованиям и ожиданиям для обязательного применения всех безопасных навигационных практик и практик несения вахты.

- Операторы динамического позиционирования (DPO) отвечают за:

- Обеспечение соответствия требованиям и ожиданиям для обязательного применения всех безопасных практик несения вахты в области динамического позиционирования.

Вахтенные офицеры отвечают за:

- Обеспечение соответствия требованиям и ожиданиям в отношении применения всех безопасных практик несения вахты в машинном отделении.

Менеджер контракта подотчетен за:

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению капитаном своих обязанностей в связи с этой процедурой.

- Доведение требований и ожиданий в отношении навигации в районе офшорных объектов до сведения экипажа судов, которые находятся в его ведении, и их внедрение на борту таких судов.

Описание

Работа на морских объектах

Подход к объекту

При подходе к офшорному объекту капитан / вахтенный офицер должны обеспечить следующее:

- Идентификация установки происходит с помощью системы автоматической идентификации (AIS) и (или) иных средств;

- Устанавливаются и тестируются рабочие каналы связи, в том числе внутренняя система связи на судне;

- Связь с установкой должна поддерживаться все время в ходе выполнения работ;

- Вахта в машинном отделении.

- Осуществляется тестирование пропульсивной, подруливающей/рулевой и всех сопутствующих систем управления;

- Подвергаются полной оценке состояние моря, течение, зыбь и ветровой режим;

- Получение судовым экипажем информации о судовых работах и важных предостережениях и нормативах;

- Судовой экипаж осведомлен, что каждый член судового экипажа несет обязанность и уполномочен на ОСТАНОВКУ РАБОТ, если существует какой-либо риск для безопасности персонала, имущества или окружающей среды. Ситуация должна быть рассмотрена капитаном / вахтенным офицером, и причины остановки работ должны быть направлены менеджеру офшорной установки (OIM).

Вхождение в 500-метровую зону

Состав вахты: Капитан и (или) вахтенный офицер, а также дополнительные члены командного и (или) рядового состава на усмотрение капитана и (или) вахтенного офицера.

- Капитаны и вахтенные офицеры должны нести ответственность за эффективное применение данной процедуры. Несоблюдение процедуры является по закону уголовным преступлением, и капитаны могут повергнуться судебному преследованию;

- Следующая процедура применяется во ВСЕХ ситуациях, когда судну необходимо посетить, провести работы или выполнить какую-либо операцию в непосредственной близости от платформ, буровых вышек, плавучих установок нефтедобычи, установок хранения и выгрузки (FPSO), точечных причальных сооружений, устьев морской скважины и особых районов;

- Привести судно к полной остановке в безопасном районе за пределами 500-метровой зоны;

- Заполнить Проверочный лист перед вхождением в 500-метровую зону и внести запись о заполнении такого листа в судовой журнал;

- Провести полную оценку настоящего и ожидаемого течения, состояния моря, ветровой нагрузки и зыби;

- Связаться с установкой и подтвердить следующее:

- Заполнение проверочного листа;

- Информацию о плановых или предлагаемых работ;

- Используемые в работах положение судна и кран;

- Особая информация, такая как: водолазные работы - телеуправляемые подводные аппараты (НТПА), работы за бортом судна - сжигание на факеле, сбросы (например, вентиляция сухих грузов и т.п.), которые могут воздействовать на безопасность судна и судового экипажа;

- Разрешение на вхождение в 500-метровую зону;

- Вхождение в 500-метровую зону на безопасной скорости с использованием ручного управления рулевым устройством и гребной установкой;

- Вне зависимости от того, работает ли судно в режиме ручного управления или в динамического позиционирования (ДП), оно должно быть «установлено» не менее чем в 50 м от установки для оценки возможностей удержания судна в заданной точке;

- Удержание судна в заданной точке на период времени, который считается благоразумным с учетом условий окружающей среды для оценки приемлемого позиционирования и способности судового экипажа выполнять работу в безопасном режиме. Такую оценку следует проводить в течение не менее 10 минут в ручном режиме и 20 минут в режиме ДП. Информирование установки в отношении данной оценки гарантий безопасности.

- Если установлено, что судно может управляться в безопасном режиме, необходимо медленно маневрировать в рабочее положение;

- Если судно устанавливается с наветренной стороны/вверх против течения, для оценки безопасности такой позиции судно должно быть не менее чем в 100 метрах от установки, так чтобы в случае аварии всей системы судно должно дрейфовать в сторону от установки;

- Запрещены любые сбросы с установки, которые могут представлять угрозу здоровью персонала или безопасной работе судна. Необходимо получить соответствующее подтверждение с установки до начала работ;

- Если запланированы какие-либо сбросы, которые должны оказать воздействие на судно, капитан / вахтенный офицер должны согласовать с установкой план обеспечения своевременного оповещения о данном событии, с тем чтобы судно могло прекратить работы и удалиться на безопасное расстояние, пока работы по сбросу не будут прекращены;

- При выполнении подхода или маневрирования всегда имейте в виду возможность потери энергоснабжения или технической неисправности.

|  | ВСЕГДА БУДЬТЕ ГОТОВЫ К НЕОЖИДАННОСТЯМ |
| --- | --- |

Работа на объекте

Вскоре после прихода должны быть обсуждены и согласованы объем и порядок работ, а именно:

- Разгрузка и (или) обратная погрузка палубного груза;

- Жидкие нефтепродукты и (или) сыпучие материалы;

- Установка якорей и сопутствующего оборудования;

- Присоединеие/отсоединение буксирного каната;

- Переда каждым заданием должен быть выполнен весь объем планирования мер техники безопасности с учетом ситуационных опасностей, таких как краны, выступы, факельные стрелы, вертолетные площадки, якорные тросы, поверхностные буи или движители офшорной установки;

- Судно должно быть надлежащим образом «установлено» и стабилизировано. Необходимо уделить должное внимание позиции судна с учетом погодных условий, течения и зыби для сведения к минимуму избыточного движения и волн, обрушивающихся на палубу;

- При перемещении с одной рабочей стороны на другую данный маневр должен быть спланирован с учетом погодных условий и течения, а также любых новых опасностей, которые могут возникнуть;

- Требования процедуры в отношении средств индивидуальной защиты (СИЗ) должны постоянно соблюдаться;

- Рыбалка ЗАПРЕЩЕНА в непосредственной близости от установок;

- Курение ЗАПРЕЩЕНО на палубе при нахождении судна в пределах 500-метровой зоны;

- Запрещается использование мобильных телефонов на палубе в пределах 500-метровой зоны;

- В случае необходимости оформления наряда-допуска (НД) должно быть получено одобрение менеджера офшорной установки до начала работ.

Перед отходом

Перед отходом должны быть выполнены следующие требования:

- Подготовка плана перехода судна;

- Весь торговый груз и возвратный груз должен быть закреплен и должен контролироваться во время последующего перехода;

- Необходимо принимать во внимание особенности любого опасного груза и организовывать соответствующие вахты;

- Должны быть определены ожидаемые и преобладающие погодные условия, и должен осуществляться мониторинг соответствующих отчетов;

- При отплытии от установки координатору платформы / месторождения должно быть сообщено время отбытия от установки / из 500-метровой зоны, следующий пункт назначения и расчетное время прихода (ETA);

- При работе на офшорных объектах вахтенный механик отвечает за следующее:

  - Обеспечение осведомленности вахтенных механиков о характере текущих заданий на судне;

  - Обеспечение незамедлительного ответа командованию судна;

  - Постоянное поддержание максимально эффективной работы механического оборудования;

  - Развитие безопасной рабочей атмосферы;

  - Обеспечение немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации (пожар, затопление, столкновение, неисправность механического оборудования, неисправность рулевого механизма);

  - Обеспечение постоянного давления воздуха для звуковых сигналов;

  - Обеспечение моментальной готовности резервного механического оборудования по требованию;

  - Обеспечение готовности запасного рулевого управления к немедленной работе;

  - При установке местных органов управления обеспечение незамедлительной доступности местного управления механическим оборудованием и рулевым оборудованием с предоставлением соответствующего квалифицированного и опытного персонала. (Могут понадобиться дополнительные вахтенные);

  - Обеспечение моментальной готовности всего пожарного насосного оборудования по требованию.

Режим дежурства у офшорных объектов

Состав вахты: Капитан и (или) вахтенный офицер, а также один дополнительный член командного и (или) рядового состава; и дополнительные члены командного и (или) рядового состава на усмотрение капитана и (или) вахтенного офицера.

Капитан отвечает за обеспечение постоянно действующих инструкций касательно позиции судна и использования двигателя во время периодов отстоя.

В режиме дежурства у офшорного объекта и в непосредственной близости от офшорной установки должно быть учтено следующее:

- Безопасный район для отстоя должен быть далеко за пределами 500-метровой зоны установки;

- Безопасные места расположения должны всегда быть с подветренной стороны (по ветру, по течению) от любой установки с учетом преобладающего дрейфа;

- Без выдачи надлежащего разрешения не допускается никакого вхождения в 500-метровую зону какой-либо установки;

- Если обстоятельства это позволяют, и если это не подвергает судно опасности, следует выключить двигатель (двигатели) и генераторную установку (установки) для экономии топлива и уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- При стоянке судна наготове по просьбе клиента для осуществления грузовых и иных офшорных работ, должно быть запрошено одобрение клиента или менеджера офшорной установки для выключения двигателей и генераторных установок.

Работы на наветренной стороне/против течения

Данная процедура применима при работах на наветренной стороне/вверх против течения от любой офшорной установки. Во избежание возможных аварийных ситуаций важно строго выполнять требования данной процедуры.

Капитаны несут ответственность за эффективное применение данной процедуры.

При подготовке к работе на наветренной стороне или на стороне установки против течения, должно соблюдаться следующее:

- Должны быть оценены погодные условия, в том числе течение, для определения того, насколько они соответствуют техническим характеристикам судна;

- Должны быть установлены и особые эксплуатационные ограничения, и, по возможности, должны быть применены рекомендации для района северо-западной Европы (NWEA).

- «Установочное» положение судна должно быть выбрано, исходя из отмеченного на карте дрейфа, в случае поломки или неисправности движительной системы, чтобы судно могло дрейфовать в сторону от установки без риска столкновения с ней;

- Судно должно быть «установлено» в позицию на минимальном безопасном расстоянии 100 м от установки и в стороне от сооружения;

- Судно должно быть «установлено» по курсу к месту ожидаемых работ;

- Удержание судна в заданной точке должно проводиться в «установочной» позиции в течение не менее 15 минут (30 минут в режиме ДП) для оценки возможности удержания позиции;

- По завершении проверки возможностей удержания судна в заданной точке судно должно медленно переместиться в рабочее положение;

- Как только судно окажется в рабочем положении, должна произойти повторная проверка способности удержания судна в заданной точке в течение еще 15 минут (30 минут в режиме ДП) перед началом любых крановых работ (включая спуск шлангов и др.);

- Установка должна быть заранее уведомлена о том, что будут приняты данные меры по обеспечению безопасности.

Маневрирование

До прихода на какой-либо объект и прежде чем приближаться к офшорной установке должен быть заблаговременно заполнен проверочный лист перед приходом для навигационного мостика и машинного отделения. Должны быть проверены все системы; движительная и рулевая системы; подруливающие устройства; связь на навигационном мостике и в машинном отделении, а также резервные системы.

Все системы управления и командования должны быть проверены и протестированы под руководством вахтенного офицера / вахтенного механика, сообразно обстоятельствам.

Проверка перед отплытием должна быть отмечена в проверочном листе перед отходом для навигационного мостика или машинного отделения, соответственно.

Должна быть протестирована связь между навигационным мостиком и машинным отделением, а также резервным рулевым приводом.

Процедуры действий в аварийных ситуациях для использования местного рулевого управления должны быть вывешены рядом с основным рулевым механизмом в рулевой рубке или там, где это применимо.

Передача управления маневрами

Перевод судовых средств управления маневрами из одного режима в другой или с одного рабочего объекта на другой (например, с поста положения управления судном на носу судна посту управления судном на корме) должен осуществляться исключительно в соответствии с данной процедурой. Строгое соблюдение важно для предотвращения возможных аварийных ситуаций.

Капитаны должны нести ответственность за эффективное применение следующей процедуры:

- Проверить нахождение всех элементов управления в надлежащем/нейтральном положении;

- Обеспечить полный расчет движения судна и его воздействия на окружающую среду;

- Проверить установку на нулевой отметке элементов управления двигателями;

- Убедиться, что элементы рулевого управления установлены в положение «прямо руля»;

- Проверить приведение всех элементов управления в надлежащее положение и их готовность к корректному использованию;

- При переводе управления с капитанского мостика в машинное отделение, проверить установку элементов управления на нуль перед передачей управления и (или) перед признанием факта передачи;

- При переводе с «ручного» управления на управление «джойстиком» и (или) обратно в режим «ручного» управления, убедиться, что судно находится на безопасном расстоянии от установки, и что времени и места достаточно для возврата к ручному управлению, если потребуется.

Учетная документация

| - Судовой журнал |  |
| --- | --- |
| - Проверочный лист перед вхождением в 500-метровую зону | FRM-VSL-05-6003-001 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - NWEA |  |
| --- | --- |
| - Кодекс МКУБ |  |
| - Постоянно действующие приказы | PRC-ВУС-05-1001 |
| - Навигация и несение вахты | PRC-VSL-05-6001 |
| - Планирование перехода судна | PRC-VSL-05-6002 |

Термины и определения

AIS

Система автоматической идентификации

ДП

Динамическое позиционирование

Кодекс МКУБ

Международный кодекс по управлению безопасностью

OIM

Менеджер офшорной установки

OSM

Управление эксплуатационной безопасностью

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

НД

Наряд-допуск

ROV

Телеуправляемый подводный аппарат

TBT (инструктаж по ТБ)

Инструктаж по ТБ

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |
| 2 | Изменения в главе 3 в связи с SL 2.0. |
| 2 | 4.2.1 Удален раздел «Передача средств управления маневрированием» |
| 2 | 8 Добавлена таблица изменений |