Постоянно действующие распоряжения Компании

BL_PRC-VSL-05-1001

Содержание

1	Область применения	2

2	Обязанности  и подотчетность	2

3	Описание	3

3.1	Постоянно действующие навигационные распоряжения Компании	3

3.2	Приказы по рейсу для морских «рейсовых чартеров»	5

3.3	Постоянно действующие приказы капитана / распоряжения капитана на ночь	5

3.4	Уведомление капитана	6

3.5	Постоянно действующие распоряжения Компании в машинном отделении	6

3.6	Постоянно действующие распоряжения старшего механика	8

3.7	Уведомление старшего механика	8

4	Учетная документация	9

5	Приложения и прочие сопутствующие документы	9

6	Термины и определения	9

7	Таблица изменений	9

Назначение

С целью обеспечения безопасного несения ходовой вахты и вахты в машинном отделении в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновения судов (МППСС) и передовыми практиками в области морских перевозок устанавливаются постоянно действующие распоряжения.

Область применения

Они должны включать в себя стандартные навигационные приказы и распоряжения, а также приказы и распоряжения на ночь с учетом навигационного статуса курсов и скоростей, а также любых мер предосторожности в отношении скорости и навигации судна, и все иные приказы и распоряжения для вахтенного офицера.

Они должны включать в себя стандартные приказы и распоряжения для машинного отделения, а также приказы и распоряжения на ночь с учетом особенностей несения вахты в машинном отделении, и все иные приказы и распоряжения для вахтенного механика.

Обязанности  и подотчетность

Менеджер ОБМ и ООС по подотчетен за:

- обеспечение реализации, применения и соблюдения требований данной процедуры.

Капитан судна подотчетен за:

- Обеспечение соответствия и практической реализации всех безопасных навигационных практик на борту судна под его командованием;

- Установление постоянно действующих распоряжений и обеспечение соблюдения данных распоряжений вахтенными офицерами и палубной командой;

- обеспечение выполения данной процедуры.

Старший механик подотчетен за:

- Обеспечение соответствия и практической реализации безопасных и надлежащих технических методик в отношении несения вахты в машинном отделении и технического обслуживания;

- Установление постоянно действующих распоряжений и обеспечение понимания и соблюдения данных распоряжений вахтенными механиками и машинной командой;

- обеспечение выполнения данной процедуры.

Вахтенные офицеры отвечают за:

- Обеспечение соответствия требованиям и ожиданиям для обязательного применения всех безопасных навигационных практик.

Вахтенные механики отвечают за:

- Обеспечение соответствия требованиям и ожиданиям для применения всех безопасных и надлежащих технических практик в отношении несения вахты в машинном отделении и технического обслуживания.

Менеджер ОБМ и подотчетен за:

- Обеспечение доведения до сведения и выполнения требований и ожиданий в области постоянно действующих распоряжений на борту всех судов в его/ее ведении.

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению капитаном своих обязанностей в связи с данной процедурой.

- В случае рейсового чартера обеспечение составления и направления капитану судна приказов по рейсу до начала такого рейса.

Описание

Постоянно действующие распоряжения должны быть написаны капитаном судна и отражать особые требования и обстоятельства применительно к данному судну с учетом особенностей работы и опыта штурманского состава.

Старший механик должен отвечать перед капитаном за установление собственных постоянно действующих распоряжений старшего механика и за обеспечение их выполнения. Они должны включать в себя специальные обязанности персонала в машинном отделении, в том числе применимые процедуры в машинном отделении.

Постоянно действующие навигационные распоряжения Компании

Следующие постоянно действующие навигационные распоряжения применимы во время несения ходовой навигационной вахты на постоянной основе:

- Скорость и курс судна должны быть адаптированы  с учетом преобладающей навигационной обстановки,с полным учетом любых возможных опасностей, таких как движение других судов, близость к навигационным опасностям, глубины моря, ограниченного пространства для маневрирования, условий видимости и преобладающих погодных условий;

- Вахтенный офицер должен находиться на мостике в течение всего времени несения ходовой вахты и не должен покидать свой пост до сдачи вахты надлежащим образом.

- При нахождении капитана на мостике в течении времени несения ходовой выхты, вахтенный офицер не освобождается от ответственности за безопасную навигацию и все остальные обязанности по несению вахты до получения от капитана специального распоряжения об освобождении от вахты и принятии капитаном данной вахты. В таких случаях прежде чем вахтенный офицер покинет рулевую рубку, должна быть надлежащим образом выполнена стандартная процедура передачи дел.

- Если командование принимает капитан, это должно быть записано в судовом журнале.

Вахтенный офицер должен:

- Вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение с помощью всех имеющихся средств, применительно к преобладающим обстоятельствам и условиям и не выполнять никаких посторонних работ, способных отвлечь его от обеспечения безопасности мореплавания.

- Обеспечивать непрерывную эффективную работу впередсмотрящих, следя за тем, чтобы максимальное внимание уделялось постоянному визуальному и слуховому наблюдению за окружающей обстановкой;

- Полностью оценивать все навигационные ситуации и любой риск столкновения, посадки на мель и иных навигационных опасностей. Посредством определения местоположения судна на навигационной карте через равные промежутки времени;

- Определение места судна по возможности должно производиться с использованием не менее двух методов;

- Определение места судна должно включать в себя регулярное взятие пеленга на стационарные навигационные знаки, береговые знаки и их аналаги, прокладку курса и параллельную индексацию с помощью судовой радиолокационной станции, контроль глубин, надлежащее использование иного вспомогательного электронавигационного оборудования, которое может иметься в наличии;

- Точность определения местоположения судна следует проверять по данным GPS.

- Четко знать маневренные характеристики судна, особенно устойчивость на курсе, поворотливость и инерционные характеристики. Все маневры должны быть своевременные и уверенными.

- Обеспечивать выставление надлежащих дневных знаков и подачу звуковых сигналов (применимых в дневное время) и навигационных огней в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, а также обеспечить подачу любых необходимых звуковых сигналов в соответствии с Правилом 19, 34, 35,36 МППСС;

- Проверять постоянную и правильную работу всех навигационных огней и оборудования ходового мостика, в том числе, но не ограничиваясь этим; радио и электронавигационного оборудования, радиолокационных станций и эхолотов,  средств управления, измерительных приборов и систем предупреждения для механического оборудования, которые не подлежат регулярной проверке персоналом, несущим вахту;

- Строго придерживаться плана перехода судна и проверять, придерживается ли рулевой или автопилот правильного и заданного курса. Любые отклонения в направлении или скорости, не зависимо от того, были ли они сделаны в соответствии с планом перехода судна или продиктованы потенциальными опасностями, или иными причинами, должны быть записаны в судовой журнал;

- Обеспечивать постоянное несение радиолокационной вахты с соблюдением соответствующих нормативов;

- Проверять синхронность данных на компасе и репитерах; особое внимание следует уделять поправкам компаса.

- При использовании оборудования электронной картографии по возможности регулярно проверять GPS-позицию судна с применением радара или иных доступных навигационных систем.

При выполнении перехода и в определенные капитаном периоды времени, которые не должны превышать время несения вахты, вахтенный офицер должен записывать следующую информацию в судовой журнал:

- Местоположение судна, истинный курс и скорость;

- Погодные условия (скорость и направление ветра, видимость, состояние моря и барометрическое давление);

- Определение места судна на навигационной карте должно проводиться через промежутки времени, определенные капитаном судна, но в любом случае данный интервал не должен превышать в общей сложности двух часов;

- Вахтенный офицер может запросить усилить дозор силами дополнительных матросов, если сочтет это необходимым в условиях ограниченной видимости, нахождения в районе интенсивного движения или по любой иной причине, которая считается целесообразной или применимой в данных обстоятельствах;

- Капитан может также отдать приказ или распоряжение по усилению вахты дополнительными вахтенными офицерами, если посчитает это необходимым или применимым в данных обстоятельствах;

- Вахтенный офицер должен всегда вызывать и уведомлять капитана в случае любого сомнения относительно навигационной безопасности или безопасности судна, судового экипажа, пассажиров, груза и в любых других условиях, которые несут непосредственную опасность или ее угрозу;

- Не допускается занесение в судовой журнал записи о разных днях на одной и той же странице;

- В темное время суток после каждой вахты сменившийся вахтенный матрос должен произвести противопожарный  по судну обход жилых помещений и доложить результаты вахтенному офицеру.  Результат осмотра должен быть записан в судовом журнале.

Приказы по рейсу для морских «рейсовых чартеров»

Менеджер ОБМ и ООС должен обеспечить составление и доставку на борт судна письменных приказов по морским рейсовым чартерам до отхода судна. Данное требование касается рейсов для смены района эксплуатации судна, для доставки судна в порт докования или единичных морских рейсов по обычному договору фрахтования судна.

Капитан должен подтвердить получение и понимание приказов по рейсу. Такие приказы по рейсу, как минимум, должны содержать следующие подробные данные:

- Порт отхода и прихода и порт бункеровки, в зависимости от обстоятельств

- Предпочтительный маршрут и требования к планированию перехода судна

- Скорость (скорость полного хода, максимальная скорость буксировки, экономичная скорость и пр.)

- Требования к отчетности и содержимое отчета.

- Особые контакты на случай чрезвычайной ситуации для использования во время рейса

- Конкретные требования действующего законодательства, такие как замена балластной воды

- Любые другие особенности с учетом характера рейса. Например, условия прихода в порт для постановки в сухой док, особые условия буксировки и пр.

Постоянно действующие приказы капитана / распоряжения капитана на ночь

Постоянно действующие приказы капитана, выпущенные непосредственно капитаном, должны быть задокументированы в «Книге приказов», которая должна постоянно храниться на навигационном мостике.

Капитан должен поставить подпись и дату под каждой записью в «Книге приказов капитана».

В начале каждой вахты все соответствующие вахтенные офицеры должны ознакомиться с «Книгой приказов капитана» при наличии новых приказов произвести ознакомление под роспись.

Постоянно действующие приказы должны включать особые распоряжения капитана с учетом характеристик и возможностей судна, среды проведения работ, особых требований к работе и опыта вахтенных офицеров.

Любые особые распоряжения в отношении настоящих или ожидаемых мероприятий (швартовка, приход, отход и т.п.) должны быть занесены капитаном в «Книгу учета постоянно действующих приказов капитана».

Постоянно действующие приказы  должны подробно описывать, когда вахтенный офицер должен уведомлять капитана вследствие возникновения особых эксплуатационных или навигационных ситуаций во время несения вахты.

«Книга учета приказов капитана» - юридически обязательный документ, который может быть изъят, или в котором можно получить справочную информацию для сбора свидетельств, включая любые иные законные требования представителей правительства, властей и (или) иных организаций в случае необходимости.

Уведомление капитана

В дополнение к установленным выше требованиям, вахтенный офицер отвечает за вызов и уведомление капитана, что подробно описано в «Книге приказов капитана» и (или) «Книге распоряжений на ночь».

Уведомление капитана не освобождает вахтенного офицера от ответственности за принятие немедленных мер, которые могут потребоваться и ожидаются от него в соответствии с хорошей морской практикой.

Капитан должен быть вызван в случае возникновения любой из следующих ситуаций:

- Человек за бортом;

- Любое происшествие или травма, требующие больше внимания, чем только оказание первой медицинской помощи, или любая другая причина, связанная с безопасностью людей, имущества или окружающей среды;

- Любое происшествие, связанное с нанесением повреждения данному судну, другим судам, установкам или объектам;

- Наступление ограниченной видимости (< 1 м.м.);

- Плотность движения других морских судов, создающих риск;

- Проблемы, связанные с удержанием курса и (или) скорости;

- Любое сомнение в отношении позиции (как минимум; невозможность наблюдения ожидаемых береговых или морских отметок, аномальные результаты эхолокации или неожиданные изменения данных);

- Неисправность двигателя или другого ответственного оборудования (например, системы рулевого управления или иных ответственных навигационных систем);

- Наступление штормовой погоды с потенциально негативным воздействием на навигационную безопасность или эффективность работы судна;

- Потеря груза, смещение груза;

- Наличие навигационной опасности (обломки, айсберги, водяные смерчи, водовороты, другие необычные и неожиданные природные явления и т. п.);

- Получение сигнала бедствия в непосредственной или легко достижимой близости;

- Любая ситуация, связанная с каким-либо сомнением в отношении безопасной навигации или безопасности судна, судового экипажа, пассажиров, груза или неподвижных объектов.

|  | В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЯ ВЫЗВАТЬ КАПИТАНА! |
| --- | --- |

Постоянно действующие распоряжения Компании в машинном отделении

- Несение и передача вахты должны выполняться в соответствии с главой VIII A Кодекса ПДНВ;

- Старший механик устанавливает вахту в машинном отделении и обязанности по несению вахты, разработанные с учетом классификационного свидетельства судна и требований к механическому оборудованию;

- Старший механик отвечает за то, чтобы на борту постоянно находился один компетентный вахтенный механик, а также за информирование члена судового экипажа, несущего вахту, о необходимых проверках работающего механического оборудования;

- Вахтенный механик должен гарантировать отсутствие каких-либо работ по техобслуживанию в машинном отделении, способных повлиять на безопасность, в период пребывания судна в объективно небезопасной ситуации или в период отстоя, как это описано в данной процедуре. Например, не должна производиться замена смазочного масла или топливных масляных фильтров во время буксировочных или швартовых операций, при слевовании в зоне интенсивного судоходства или в сложных навигационных условиях;

- Вахтенный машинного отделения должен информировать дежурного офицера на мостике о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на безопасность навигации судна;

- Вахтенному в машинном отделении следует регулярно следить за тем, чтобы механизмы и оборудование работали в пределах штатных параметров. Если он не может контролировать какие-либо нестандартные отклонения, он должен вызвать старшего механика и уведомить капитанский мостик;

- Если в машинном отделении находится единственный вахтенный, он должен использовать кнопку контроля дееспособности вахтенного или связываться с капитанским мостиком через заранее установленные промежутки времени для удостоверения своей работоспособности;

- Если вахтенный в машинном отделении не выходит на контакт с капитанским мостиком в назначенное время, капитанский мостик должен инициировать связь с ним. В случае необходимости следует направить дозорного для прояснения ситуации;

- Вахтенные в машинном отделении ведут записи в журнале о работе механического оборудования, рабочих параметрах и данных по техническому обслуживанию механического оборудования;

- Сепараторы замазученных вод должны использоваться исключительно в отведенных для этого местах. Перед началом откачки за борт очищенной воды капитанский мостик должен быть обязательно проинформирован об этом, и должны быть сделаны надлежащие записи в «Журнале операций с нефтепродуктами»;

- Уровни и температуры машинного смазочного масла и охлаждающей воды следует проверять перед пуском и регулярно во время работы; аномальные уровни следует выяснять и корректировать;

- Пуск оборудования по заливке, охлаждению, смазке, а также резервного оборудования должен осуществляться в соответствии с распоряжениями производителя;

- Любую скопившуюся воду следует регулярно сливать из топливных резервуаров, баллонов со сжатым воздухом и прочих известных проблемных участков, характерных для данного судна;

- Основной и резервный генераторы должны быть в рабочем состоянии, и при возможности оба должны быть подключены к панели управления на время работ в период отстоя. Резервное оборудование должно проверяться на готовность к работе перед периодом отстоя;

- При каждой возможности в танках следует ежедневно производить замеры, вносить соответствующие записи в видеотерминал в машинном отделении, проводить мониторинг и расследование любых неожиданных изменений в результатах замеров;

- Перед балластировкой, дебалластировкой или перемещением значительного объема жидкостей на судне вахтенный в машинном отделении должен запросить разрешение дежурного члена командного состава на навигационном мостике;

- Коррекция списка должна проводиться исключительно после получения распоряжения с капитанского мостика;

- Топливно-бункеровочные операции должны выполняться только после заполнения проверочных листов, как описано в Процедуре бункеровки BL_PRC-VSL-06-6005 в (разделе 6);

- Должны выполняться требования в отношении водонепроницаемых дверей и герметизации люков запасного выхода;

- В случае необходимости остановки работы энергетической установки из-за чрезвычайной ситуации вахтенный в машинном отделении должен выполнить эту операцию, незамедлительно объявив тревогу в машинном отделении и уведомив навигационный мостик о сложившейся чрезвычайной ситуации. Принимая такое решение, механик должен надлежащим образом учесть режим работы судна в данный момент времени;

- На судах с безвахтенным машинным отделением (UMS) старшему механику следует составить проверочный лист, который должен заполняться дежурным механиком до и во время обхода UMS. Если в безвахтенном машинном отделении находится только один сотрудник, следует использовать систему предупреждения с помощью кнопки контроля дееспособности вахтенного;

- Вахтенному, передающему свои вахтенные обязанности, следует убедиться в том, что его сменщик оповещен о текущих работах и имеет полное понимание состава работ;

- Надлежащие средства индивидуальной защиты должны использоваться при всех обстоятельствах.

Постоянно действующие распоряжения старшего механика

Старший механик должен установить свои собственные постоянно действующие распоряжения для обеспечения безопасного несения вахты в машинном отделении.

Постоянно действующие распоряжения, выпущенные старшим механиком, должны быть задокументированы в «Книге учета приказов и распоряжений старшего механика», которая должна постоянно храниться в машинном отделении.

Старший механик должен подписывать и указывать дату под каждой записью в «Книге учета приказов и распоряжений старшего механика».

В начале каждой вахты в машинном отделении все соответствующие вахтенные офицеры-механики должны ознакомиться с «Книгой учета постоянно действующих приказов старшего механика» под роспись на специальной странице.

Под общим руководством старшего механика вахтенные офицеры-механики отвечают за постоянный безопасный технологический режим эксплуатации и контроль механизмов, оборудования и систем.

Вахтенные механики отвечают за безопасность рядового состава машинного отделения и других лиц, которые могут быть приняты на работу для выполнения заданий и работ в машинном отделении, местах размещения механического оборудования и в других подобных зонах.

  - Уведомление старшего механика

В дополнение к установленным выше требованиям, вахтенный механик отвечает за вызов и уведомление старшего механика, как подробно описано в «Книге учета постоянно действующих приказов старшего механика» и/или «Книге приказов и распоряжений на ночь».

Уведомление старшего механика не освобождает вахтенного механика от ответственности за принятие немедленных мер, которые могут потребоваться и ожидаются от него в соответствии с морской практикой.

Старший механик должен быть вызван в случае обнаружения любых нештатных отклонений в судовом механическом оборудовании, которые ставят под угрозу безопасность судна;

|  | В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО СОМНЕНИЙ ВЫЗВАТЬ СТАРШЕГО МЕХАНИКА! |
| --- | --- |

Учетная документация

Судовой журнал

Книга учета приказов капитана

Книга распоряжений капитана на ночь

Машинный журнал

Книга приказов и распоряжений старшего механика

Журнал нефтяных операций

Приложения и прочие сопутствующие документы

| Рекомендации по организации штурманской службы на морских судах (ICS) |  |
| --- | --- |
| МППСС |  |
| Навигация и несение вахты | BL_PRC-VSL-05-6001 |
| Техобслуживание | BL_PRC-ALL-04-4001 |
| Бункеровка | BL_PRC-VSL-06-6005 |

Термины и определения

МППСС

Международные правила предупреждения столкновения судов (МППСС)

GPS

Система глобального позиционирования

TSI

Руководитель отдела технической эксплуатации

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |