Навигация и несение вахты

BL_ PRC-VSL-05-6001

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Описание	3

3.1	Организация несения ходовой вахты	3

3.2	Укомплектование ходовой вахты персоналом	3

3.3	Несение ходовой вахты	4

3.3.1	Навигация в открытом море	4

3.3.2	Прибрежная навигация	4

3.3.3	Ограниченная видимость	5

3.3.4	Зоны мелководья	5

3.3.5	Явление увеличения осадки вследствие проседания судна на ходу	7

3.3.6	Штормовая погода	7

3.3.7	Обязанности по наблюдению	8

3.3.8	Передача смены по несению вахты	8

3.4	Несение вахты в порту	9

3.4.1	Посетители	10

3.5	Несение вахты на якорной стоянке	10

3.6	Несение радиовахты	11

3.6.1	Обязательное несение радиовахты	11

3.6.2	Несение радиовахты в ОВЧ-диапазоне	11

3.6.3	Несение радиовахты в СВ-диапазоне	12

3.6.4	Несение радиовахты в КВ-диапазоне	12

3.6.5	Информация о погоде на море и технике безопасности	12

3.6.6	Вахтенный журнал радиопереговоров	12

3.6.7	Тесты и проверки радиооборудования	13

3.6.8	Ежедневные проверки или тесты	13

3.6.9	Еженедельные проверки или тесты	13

3.6.10	Ежемесячные проверки или тесты	13

4	Учетная документация	13

5	Приложения и прочие сопутствующие документы	14

6	Термины и определения	14

7	Таблица изменений	16

Назначение

Наивысшие стандарты производственного планирования, контроля и выполнения имеют основополагающее значение для безопасности судов и их команд, а также для защиты окружающей среды.

Настоящая процедура была разработана в соответствии с Кодексом МКУБ, требованиями Рекомендаций OVMSA (Offshore Vessel Management and Self Assessment) и иными передовыми отраслевыми практиками, на которые в документе имеются ссылки. Процедура  должна использоваться вместе с процедурами, имеющими отношение к управлению рисками.

Область применения

Применяется к организациям, имеющим отношение к требованиям по безопасной навигации и несению вахты на навигационном мостике, в том числе требованиям по несению радиовахты.

Поскольку флот Боллард состоит из судов разного размера, района плавания и разной комплектации бортовым оборудованием, некоторые требования могут быть неприменимы по причине того, что данное оборудование или персонал/должности отсутствуют на борту судна.

Тем не менее, безопасная навигация и несение вахты применимы ко всем судам вне зависимости от их размера, судового экипажа и оборудования на борту.

Постоянно действующие распоряжения Компании для капитанского мостика и машинного отделения изложены в отдельной процедуре, которая должна применяться вместе с данной процедурой.

Ответственность  и подотчетность

Менеджер ОБМ и ООС подотчетен за:

- Обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

- Обеспечение сообщения и реализации требований и ожиданий в части всех безопасных навигационных практик и правил несения вахты на борту всех судов компании.

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению капитаном своих обязанностей в связи с этой процедурой.

Капитан судна подотчетен за:

- обеспечение соответствия и реализации всех безопасных навигационных практик на борту судна, находящегося под его командованием;

- обеспечение  постоянного укомплектования капитанского мостика надлежащим персоналом с учетом преобладающих условий и правил безопасного комплектования личным составом;

- обеспечение соблюдения данной процедуры.

- Вахтенные офицеры отвечают за:

- обеспечение соответствия требованиям и ожиданиям для применения всех безопасных навигационных практик и практик несения вахты.

Старший механик подотчетен за:

- обеспечение соответствия требованиям и ожиданиям в отношении применения всех безопасных практик несения вахты в машинном отделении.

Описание

Организация несения ходовой вахты

При назначении навигационной вахты должны быть учтены следующие факторы:

Знания и навыки членов командного состава и экипажа на борту судна; рядовые члены экипажа, участвующие в несении ходовой вахте, должны иметь соответствующие свидетельства;

Опыт вахтенных офицеров и их знакомство с судовыми процедурами и маневренными характеристиками судна;

Текущие и любые иные мероприятия на судне, в том числе мероприятия, имеющие отношение к радиосвязи;

Любые настоящие или ожидаемые потребности в части навигационной вахты, которые могут возникнуть в результате особых обстоятельств работы;

Организация навигационной вахты должна проводиться таким образом, чтобы переутомление/усталость не влияли на дежурства вахтенных офицеров или назначенных впередсмотрящих;

Настоящая или ожидаемая видимость (в том числе в темное время суток), состояние моря и иные погодные условия должны оцениваться и контролироваться непрерывно в течение навигационной вахты. Вахту следует усилить, если это необходимо;

Настоящая или ожидаемая плотность траффика морских судов должна оцениваться и контролироваться непрерывно в течение навигационной вахты. Вахту следует усилить, если это необходимо;

Следует уделять внимание любым возникающим ситуациям, которые могут потребовать от вахтенного офицера выполнения дополнительных навигационных обязанностей при плавании в пределах или вблизи от системы разделения движения судов, на офшорных нефтяных месторождениям и поблизости от других навигационных опасностей. При возникновении любого подобного происшествия, следует заблаговременно направить дополнительного вахтенного офицера (дополнительных вахтенных офицеров);

Условия работы вспомогательного навигационного оборудования, такого как автопилот, радары, GPS, и любого другого оборудования, влияющего на навигационную безопасность, следует регулярно контролировать для определения функциональности.

Размер, тип и район эксплуатации судна.

Укомплектование ходовой вахты персоналом

Организация работы и укомплектование персоналом на мостике остается в полной ответственности капитана, который в любой отдельно взятой ситуации может на свое усмотрение поменять состав персонала/организацию. Повседневная навигация с минимальной плотностью движения судов и при отсутствии каких-либо особых обстоятельств (например, во время перехода в открытом море) может осуществляться при одном вахтенным офицере и вахтенном впередсмотрящем. В этих обстоятельствах с одобрения капитана разрешается использовать автопилот.

В дневное время впередсмотрящий может назначаться на другие работы, но должен немедленно явиться по требованию.

Во время работ на терминале, в акватории порта или гавани впередсмотрящий может назначаться на другие работы, но должен немедленно явиться по требованию.

- Рядовые члены экипажа, участвующие в навигационной вахте, должны иметь соответствующие свидетельства.

- Систему контроля дееспособности вахтенного помощника (при ее наличии) необходимо включить сразу же после отхода судна от причала.

Несение ходовой вахты

Судно должно безопасно управляться с постоянным соблюдением требований МППСС.

Вахтенные офицеры подотчетны капитану за соблюдение всех ожиданий, требований и обязанностей в части несения ходовой вахты. Данная процедура должна применяться во всех обстоятельствах, а именно, при плавании в открытом море, районах ограниченной видимости и мелководья,  при штормовой погоде и в портах.

Навигация в открытом море

Вахтенный офицер должен:

Тщательно оценивать ситуацию на основании визуального и слухового наблюдения, а также соответствующих навигационных карт и материалов;

Постоянно подтверждать текущую позицию судна в соответствии с одобренным планом перехода судна; проверять такие позиции с использованием электронного оборудования, такого как GPS;

Использовать любые иные навигационные инструменты и оборудование на навигационном мостике.

Обязанности вахтенного механика включают:

Обеспечение осведомленности вахты в машинном отделении о характере текущих заданий на судне;

Обеспечение незамедлительного ответа командованию судна;

Постоянное поддержание максимально эффективной работы механического оборудования;

Развитие безопасной рабочей атмосферы;

Обеспечение немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации (пожар, затопление, неисправность механического оборудования, неисправность рулевого механизма);

Поддержание надлежащей готовности насосного оборудования;

Прибрежная навигация

Вахтенный офицер должен:

Обеспечить использование откорректированных карт самого крупного масштаба по району плавания.

Учитывать и контролировать место положения судна на навигационной карте с использованием доступных навигационных приборов (визуальный пеленг, пеленг с помощью РЛС, параллельное индексирование, эхолотный промер глубин и пр. с проверкой правильности определения положения места судна с помощью GPS/GLONASS);

Настроить и постоянно контролировать оборудование РЛС для определения слабого эхо-сигнала от (небольшого судна, навигационных ориентиров и прочих небольших плавающих объектов и т.п.), а также регулярно прокладывать курс с помощью РЛС;

Устанавливать и подтверждать навигационные ориентиры и любые другие знаки, указывающие на положение судна;

Своевременно выполнять маневры с целью исключить ситуации расхождения с судами на малой/опасной дистанции, с учетом течения и других факторов, расстояния до берега, зон мелководья , других потенциальных опасностей, учитывая интенсивность движения судов.

Обязанности вахтенного офицера машинного отделения включают:

Обеспечение осведомленности вахты в машинном отделении о характере текущих заданий на судне;

Обеспечение незамедлительного ответа командованию судна;

Постоянное поддержание максимально эффективной работы механического оборудования;

Развитие безопасной рабочей атмосферы;

Обеспечение немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации (пожар, затопление, неисправность механического оборудования, неисправность рулевого механизма);

Поддержание надлежащей готовности насосного оборудования;

Обеспечение постоянного давления воздуха для звуковых сигналов;

Обеспечение моментальной готовности резервного механического оборудования по требованию;

Обеспечение готовности запасного и аварийного рулевого управления к немедленной работе;

Обеспечение незамедлительной доступности местного управления механическим оборудованием и рулевым оборудованием при установке местных органов управления с предоставлением соответствующего квалифицированного и опытного персонала. (Могут понадобиться дополнительные вахтенные);

Обеспечение моментальной готовности к использованию всех пожарных насосов.

Ограниченная видимость

Вахтенный офицер, отвечающий за навигационную вахту, дополнительные вахтенные офицеры и впередсмотрящие не должны выполнять никакие иные обязанности кроме навигационных в условиях ограниченной видимости.

При ухудшении видимости или в случае, когда вахтенный офицер предвидит ухудшение видимости, он (она) должен:

Вызвать и проинформировать капитана;

Проинформировать вахтенного механика для обеспечения готовности машинного отделения;

Обеспечить надлежащее усиление наблюдения (в том числе рассмотреть возможность размещения впередсмотрящих снаружи), мониторинг обстановки с помощью РЛС, в том числе прокладка курса с использованием РЛС и эхолокатора, а также должен перевести управление в ручной режим;

Проверить и скорректировать настройки РЛС, включить навигационные огни и проверить надлежащую работу тифона/свистка.

Своевременно и в полном объеме применить нормативы для предотвращения столкновения на море (Правило 19 МППСС);

Постоянно поддерживать безопасную скорость в соответствии с преобладающими условиями видимости;

Соответствующим образом и своевременно корректировать скорость;

Уделять особое внимание звуковым сигналам.

В условиях ограниченной видимости обязанности по несению вахты в машинном отделении выполняются в соответствии с документацией для прибрежной навигации.

Зоны мелководья

«Зонами мелководья» следует считать любые районы, где максимальный запас глубин от самой нижней точки подводной части судна (обычно киль или ВРК) составляет не более 2 метров.

Капитаны должны обязательно информировать менеджера ОБМ и ООС в случае какого-либо требования или запроса фрахтователей о плавании в зонах мелководья.

Менеджер ОБМ и ООС должнен обсудить данное требование с соответствующим представителем заказчика и получить полные данные об изысканиях места проведения работ (или аналог), которые, в свою очередь, должны быть переданы капитану.

Менеджер ОБМ и ООС вместе с соответствующим представителем заказчика должны установить максимальную рабочую осадку, а также определить прочие параметры, такие, как приливо-отливные интервалы, для обеспечения оптимального  запаса глубин под килем (UKC).

При рассмотрении допусков на запас глубин UKC должны быть, как минимум, учтены следующие переменные факторы и местные условия:

Увеличение осадки вследствие проседания судна на ходу;

Условия окружающей среды; преобладающие условия погоды, высота волны, высота и направление прилива, атмосферное давление, изменения в плотности морской воды и воды внутренних водоемов и т.п.;

Характер грунта (например, песчаная гряда);

Размер судна и его характеристики управляемости, а также увеличение осадки вследствие крена и дифферента, в том числе динамического при значительных нагрузках на винт и/или больших углах положения буксирного каната к горизонту;

Надежность наблюдений и расчетов по осадке судна;

Точность гидрографических данных и прогнозов в отношении прилива;

Уменьшение глубины над трубопроводами, подводными кабелями и иными обьектами подводной инфраструктуры

При работе в зонах мелководья капитан должен использовать все доступные средства сбора данных и информации по данному району с судов, которые недавно или ранее работали в данном районе. Такая информация должна храниться на борту и быть доступна вахтенным офицерам во время передачи вахты.

Капитан не должен вести работы в зонах мелководья, если он не уверен в безопасности работ по своей собственной оценке и в соответствии с хорошей морской практикой; кроме того, капитан должен:

Полностью учесть воздействие увеличения осадки вследствие проседания на ходу и продвигаться на минимальной скорости, чтобы свести такое воздействие к абсолютному минимуму;

Обеспечить применение не ее двух средств определения местоположения судна для уточнения места данного судна. По возможности это должны быть данные пеленга, полученные от признанных навигационных знаков, береговых знаков и иных отличительных визуальных отметок, данные эхолокации и результаты применения параллельного индекса с помощью РЛС. GPS/GLONASS может быть также использована в качестве электронного вспомогательного средства для подтверждения местоположения судна;

Обеспечить функциональность, точность и полноту использования эхолота или эхолокатора; Дату и время включения следует отмечать на ленте самописца. Кроме того, на самописце следует также отмечать дату и время прохождения важных береговых и морских навигационных знаков.

При прохождении и (или) работе во всех зонах мелководья машинное отделение должно быть укомплектовано квалифицированным вахтенным офицером-механиком, который, в дополнение к обязанностям, изложенным в главе 4.3, несет ответственность за обеспечение следующих вопросов:

В случае необходимости использование бортовых кингстонов и постоянный контроль протока забортной воды.

Проверка работоспособности и функционирования основных аварийных сигналов и аварийного выключения в машинном отделении;

Подвижность и работоспособность изолирующих клапанов для морской воды;

Чистота кингстонных решеток.

Наличие запасного фильтра для морской воды для немедленной замены старого;

Работоспособность основного и резервного насосов для морской воды и проверка на функциональность любых автоматических запусков;

Работоспособность и правильность настройки аварийных сигналов низкого давления для морской воды;

Закрытие всех водонепроницаемых дверей подводных отсеков и поддержание водонепроницаемости.

Явление увеличения осадки вследствие проседания судна на ходу

Увеличение осадки вследствие проседания судна на ходу примерно пропорционально квадрату скорости судна. Таким образом, при уменьшении скорости в два раза эффект увеличения осадки вследствие проседания судна на ходу уменьшается в четыре раза. Увеличение осадки обычно ощущается сильнее, если соотношение глубины к осадке меньше четырех.

Упрощенная формула увеличения осадки вследствие проседания судна на ходу (squat) для судов в неограниченных водах выглядит следующим образом:

Squat = CB x V2/100 (метров)

Где CB = коэффициент заполнения судна и *V = относительная скорость судна в узлах

Пример: CB = 0,72, V = 12 узлов, Squat = 1,04 метра

Упрощенная формула увеличения осадки вследствие проседания судна на ходу (squat) для судов в ограниченных водах выглядит следующим образом:

Squat = 2CB x V2/100 (метров)

Пример: CB = 0,72, V = 12 узлов, Squat = 2,07 метра

*ПРИМЕЧАНИЕ: Коэффициент полноты водоизмещения - соотношение объема воды, вытесняемой судном, к произведению длины, ширины и осадки судна. Судостроители определяют его для ряда конфигураций при вводе в эксплуатацию. О коэффициенте полноты водоизмещения можно узнать в «Руководстве по остойчивости»:

Как распознать увеличение осадки вследствие проседания судна на ходу

Если судно попадает на участок мелководья и «чувствует дно», должны наблюдаться следующие изменения:

Изменение профиля волны на корме и носу судна;

При выполнении маневров судно замедляется;

Уменьшаются обороты основного двигателя;

Снижается скорость судна;

Происходят ощутимые вибрации корпуса судна.

Как предотвратить увеличение осадки вследствие проседания судна на ходу

Следующие основные факторы оказывают влияние на увеличение осадки вследствие проседания судна на ходу:

Существующие глубины;

Относительная скорость судна;

Единственная эффективная мера по минимизации явления увеличения осадки вследствие проседания судна на ходу - незамедлительное снижение скорости.

Штормовая погода

Капитан несет ответственность за документальное оформление своих требований по навигации в штормовую погоду в книге приказов капитана и за обеспечение выполнения этих требований с помощью вахтенных офицеров.

Перед наступлением штормовой погоды должна быть проведена полная оценка риска для обеспечения безопасности судна и судового экипажа.

В идеале судну следует преодолевать штормовую погоду с сохранением курса и скорости, в то же время сводя к минимуму воздействие штормовых волн и не допуская повреждений.

Во время штормовой погоды, в дополнение к другим задокументированным безопасным навигационным практикам, вахтенный офицер должен:

При получении штормового предупреждения (или в случае если предлагаемое изменение курса должно привести к резкой бортовой качке) обязательно предупредить весь персонал. Также ему следует проверить груз, чтобы обеспечить надежность крепления подвижных предметов и применение всех практических мер предосторожности, чтобы избежать любых повреждений, которые могут возникнуть в противном случае;

Должен быть рассмотрен вариант поиска убежища от штормовой погоды; должна быть рассмотрена возможность укрытия в порту, если судно терпит или может понести неприемлемые потери;

Необходимо избегать работ судового экипажа на палубе или в любой незащищенной зоне, за исключением случаев, когда это требуется для обеспечения безопасности персонала, судна или имущества;

Если члены судового экипажа должны выйти на палубу или в иные незащищенные зоны, в дополнение к спасательным средствам должны быть использованы спасательные тросы или иное похожее защитное снаряжение;

Судно должно удерживаться в положении и следовать с оптимальной скоростью для максимальной защиты членов судового экипажа на палубе, которые должны находиться под постоянным контролем до их безопасного ухода с палубы;

В случае потери или выброса за борт объемных предметов, остающихся на плаву, должно быть передано предупредительное сообщение, и должны быть проинформированы власти ближайшего государства порта. Следует также проинформировать менеджера ОБМ и ООС;

Если содержимое потерянного предмета представляет опасность, является загрязнителем морской среды или угрожает навигации, должно быть распространено соответствующее сообщение. Также необходимо проинформировать менеджера ОБМ и ООС, специалиста ответственного за транспортную безопасность и руководителя судовладельца.;

В случае какого-либо повреждения или иного убытка, а также развития любой другой ситуации, которая рассматривается как необычно опасная с учетом преобладающих условий штормовой погоды. Капитан должен следовать процедурам отчетности о происшествиях;

В условиях штормовой погоды обязанности по несению вахты в машинном отделении выполняются в соответствии с документацией для береговой навигации.

Обязанности по наблюдению

Назначенные впередсмотрящие должны незамедлительно докладывать вахтенному офицеру обо всем, что может касаться безопасной навигации судна и любой замеченной проблемы с обеспечением  безопасности на борту судна.

Назначенные впередсмотрящие не должны получать или принимать к исполнению задания, которые могут повлиять на выполнение их обязанностей в качестве впередсмотрящих.

В случае необходимости должен быть обеспечен дополнительный персонал, в том числе другие члены командного состава, для усиления вахты на мостике, если этого требует ситуация, или таково решение капитана.

Передача смены по несению вахты

Вахтенные офицеры и вахтенные механики не должны передавать вахту сменяющему их офицеру, если у них есть основания полагать, что последний не способен выполнять свои обязанности безопасно и эффективно. В этом случае капитан (а также старший механик, если речь идет о вахте в машинным отделением) должны быть проинформированы соответствующим образом.

В ночное время сменяющий вахтенный офицер не должен принимать на себя обязанности, пока полностью не приспособится к условиям освещенности в рулевой рубке.

При выполнении какого-либо маневра или иного действия по уходу от опасности передача вахты должна быть отложена до успешного завершения данной операции.

Перед приемом вахты сменяющий офицер должен получить достаточные сведения о расчетной или истинной позиции судна, подтвердить его намеченный путь, курс и скорость и должен отметить любые опасности для навигации (имеющиеся или ожидаемые), которые могут встретиться во время его (ее) вахты.

Сменяющий вахтенный офицер должен удостовериться, что РЛС и другие навигационные приборы, в том числе радиоприборы, корректно настроены или отрегулированы.

В темное время суток и перед заступлением на вахту сменяющий впередсмотрящий делает обход помещений для противопожарной проверки и проверки их безопасности и отчитывается о результатах перед новым вахтенным офицером.

Сменяющий вахтенный офицер должен иметь исчерпывающие знания в следующих областях:

Текущий план перехода судна и намеченное расчетное время прихода (ETA);

Постоянно действующие приказы капитана и любые особые инструкции в соответствии с  Книгой распоряжений капитана на ночь (сменяющий вахтенный офицер должен поставить свою подпись);

Любые ожидаемые опасности для навигации, которые могут возникнуть во время несения вахты;

Настоящая или ожидаемая видимость (в том числе в темное время суток), состояние моря, течение и иные погодные условия;

Наличие и движение любых судов в пределах видимости;

Условия работы навигационного оборудования;

Любые используемые проверочные листы / наряды-допуски (НД), а также состояние и место выполнения любых назначенных рабочих обязанностей членов судового экипажа.

Несение вахты в порту

При нахождении судна в порту обязанности вахтенного офицера включают, среди прочего,  следующее:

Заводка дополнительных швартовных концов случае ожидания штормовой погоды (например, зыбь) и, если потребуется, предупреждение машинного отделения о возможной необходимости запуска двигателя;

Регулярная проверка швартовных концов и положения противокрысиных щитов;

Обеспечение безопасной и правильной установки трапа, а также достаточной освещенности и оборудования его сеткой безопасности;

Поддержание несения непрерывной радиовахты в СВЧ-диапазоне;

Если вахтенному офицеру необходимо по какой-либо причине покинуть навигационный мостик, следует использовать надлежащим образом проверенную и функционирующую портативную рацию, способную обеспечить требуемую связь.

Обеспечение постоянных мер безопасности следующим образом:

Назначение эффективной вахты, состоящей из требуемого количества сотрудников для непрерывного надзора за трапом и для обеспечения надлежащего контроля безопасности с учетом повседневных требований на борту судна;

Посетители должны быть зарегистрированы в Журнале посетителей с обязательным проведением инструктажа по охране труда и безопасности;

Проверка корректной работы радиостанций, выданных назначенной вахте у трапа;

Строгое выполнение всех правил в отношении безопасности судна в соответствии с планом безопасности судна (SSP) требованиями установленного на судне уровня охраны и с учетом любых локальных инструкций, принимая во внимание всю информацию в области безопасности;

Уведомление офицера по безопасности судна (SSO) и/или капитана и СОТБ компании о любых нарушениях постоянно действующих мер по обеспечению безопасности, например, об отказе посетителя предоставить на проверку удостоверение личности или заполнить журнал учета посетителей, а также при обнаружении посетителей в каких-либо зонах ограниченного или запрещенного доступа.

При стоянке судна в порту вахтенный офицер машинного отделения отвечает за следующее:

Осведомленность вахты машинного отделения об объявленной готовности к выходу в море;

При использовании берегового эл. питания, обеспечение наличия резервного генератора для потенциальной возможности использование для возможности освещения и пожаротушения;

Постоянное поддержание максимально эффективной работы механического оборудования;

Развитие безопасной рабочей атмосферы;

Поддержание рабочего давления подачи топлива и надлежащей готовности насосного оборудования;

Обеспечение немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации (пожар, затопление, столкновение).

Посетители

Все посетители должны быть зарегистрированы в Журнале посетителей. После регистрации для всех новых (не регулярных) посетителей должен быть проведен инструктаж по охране труда и безопасности. Такой инструктаж должен, как минимум, включать инструкции по разрешенным и запрещенным зонам доступа, информацию о каких-либо ведущихся работах, сигналах тревоги, месте сбора, использовании СИЗ, а также требование по выполнению указаний принимающего лица.

Несение вахты на якорной стоянке

При нахождении судна на якорной стоянке обязанности вахтенного офицера включают, среди прочего, следующее:

- Своевременное определение и нанесение положения судна на карту;

- Документальное отражение данных о количестве смычек вытравленной якорь-цепи.;

- Контроль места положения судна через равные промежутки времени посредством пеленгования неподвижных навигационных ориентиров и легко определяемых береговых объектов (при их наличии);

- Обеспечение постоянного эффективного наблюдения;

- Обеспечение соответствующих огней и сигнальных фигур и использования правильного звукового сигнала при необходимости;

- Предустановленные предупреждения РЛС и GPS/GLONASS со звуковым оповещением в случае какого-либо значительного изменения позиции судна;

- Регулярная проверка надлежащего функционирования  радиоприборов, работающих в СВЧ-диапазоне, особенно настроек частоты и громкости;

- Обеспечение регулярного проведения обхода по судну;

- Наблюдение за погодными, приливными и морскими условиями;

- Обеспечение готовности основных двигателей и прочего механического оборудования в соответствии с инструкциями капитана;

- Уведомление капитана и принятие всех необходимых мер в случае, если якорь не держит;

- Уведомление капитана в случае ухудшения видимости;

- Постоянное соблюдение применимых требований МППСС;

- Обеспечение применения всех постоянных мер по безопасности.

- Запись следующих данных в вахтенный журнал по завершении каждого периода несения вахты:

- Местоположение

- Погодные условия;

- Барометрическое давление;

- Температура снаружи;

- Скорость и направление ветра;

- Видимость;

- Высота волны;

- Направление и скорость течения.

При стоянке судна на якоре вахтенный офицер машинного отделения отвечает за следующее:

Обеспечение готовности вахты в машинном отделении к объявлению о запуске механического оборудования и подготовке к снятию с якоря;

Поддержание давления в топливной системе и постоянной готовности насосного оборудования.

Обеспечение немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации (пожар, затопление, столкновение).

Несение радиовахты

При нахождении в море должна вестись соответствующая постоянная радиовахта согласно  нормативным требованиям.

Таким же образом, в зависимости от обстоятельств, должна вестись соответствующая радиовахта при нахождении судна в порту или на ином береговом/портовом объекте.

Капитан несет ответственность за обеспечение надлежащего несения радиовахты.

Обязательное несение радиовахты

Вахтенный офицер, которому следует иметь общий диплом оператора ГМССБ (GOC) или ограниченный диплом оператора ГМССБ (ROC) в зависимости от зоны навигации и радиооборудования на борту судна, должен обеспечивать несение радиовахты.

Вахтенный офицер должен вести радиовахту.

Он (она) должен соблюдать протокол радиосвязи, избегать вмешательства в работу других радиооператоров и надлежащим образом использовать радиочастоты.

Абсолютный приоритет должен отдаваться радиосообщениям с сигналами бедствия, сообщениям о чрезвычайных ситуациях и медицинской помощи.

Несение радиовахты в ОВЧ-диапазоне

Судам следует вести постоянную слуховую радиовахту с использованием основной радиостанции на канале 70 (156,525 МГц) DCS и постоянную слуховую вахту на канале 16 (156,8 МГц).

Несение радиовахты в СВ-диапазоне

Судам, оборудованным приемниками в среднечастотном диапазоне, следует нести постоянную слуховую вахту с использованием основной радиостанции на частоте DSC 2187,5 кГц, предназначенной для сообщений о бедствии и угрозе безопасности.

Им также следует нести постоянную слуховую вахту в международной системе NAVTEX (518 кГц) при нахождении в районе, где доступна эта услуга.

Несение радиовахты в КВ-диапазоне

Судам, оборудованным приемниками в среднечастотном диапазоне, следует нести постоянную слуховую вахту с использованием основной радиостанции на частоте ASN 8414,5 кГц, предназначенной для сообщений о бедствии и угрозе безопасности; и в зависимости от местоположения судна и времени суток как минимум на одной из следующих частот DSC, предназначенных для сообщений о бедствии и угрозе безопасности: 4207,5 кГц; 6312 кГц; 12577 кГц или 16804,5 кГц.

Суда, оборудованные приемником прямого поиска для несения слуховой вахты, могут нести вахту посредством сканирования этих частот.

Информация о погоде на море и технике безопасности

Вахтенный офицер должен проводить мониторинг автоматизированных систем NAVTEX и Inmarsat-C SafetyNET для распространения прогнозов погоды и соответствующих предупреждений, навигационных предупреждений и иной информации, относящейся к безопасности.

Вахтенный журнал радиопереговоров

Вахтенный журнал радиопереговоров должен храниться на борту судна (≥ 500 р.т) для предоставления компетентным органам по требованию.

Капитан должен ежедневно подписывать вахтенный журнал радиопереговоров.

Страницы вахтенного журнала радиопереговоров должны быть пронумерованы и не должны иметь разрывов или иных повреждений.

В вахтенном журнале радиопереговоров должны быть сделаны следующие записи:

Имена операторов на борту судна, назначенных на работу с радиооборудованием в случае чрезвычайной ситуации;

Имена операторов на борту судна с указанием вида имеющегося у них свидетельства или диплома.

Радиосвязь на борту судна (передача/прием) с указанием:

Станции, с которой был осуществлен контакт (или попытка контакта);

Использованной частоты или частот;

Продолжительности связи;

Работ по техническому обслуживанию и периодических проверок, выполненных на радиооборудовании;

Любых происшествий или нарушений.

Всех событий, относящихся к радиосвязи, важных с точки зрения безопасности жизни на море (ГМССБ):

Передачи/приема сообщений о чрезвычайной ситуации;

Передачи/приема предупреждений о приеме сигнала бедствия;

Бюллетеней безопасности навигации.

Уведомления о бедствии и угрозе безопасности, полученные в печатном виде по системе NAVTEX или с иных печатающих устройств, должны быть внесены в вахтенный журнал радиопереговоров и подшиты в хронологическом порядке в специально отведенную для этого папку.

Печатную копию предупреждений о погоде и навигации разрешается не хранить на борту, однако дата и время их получения должны быть внесены в вахтенный журнал радиопереговоров.

Тесты и проверки радиооборудования

На борту судна следует проводить ежедневные, еженедельные и ежемесячные проверки или тесты радиооборудования, результаты которых должны записываться в вахтенный журнал радиопереговоров, или в судовой журнал на судах водоизмещением менее 500 р.т.

Ежедневные проверки или тесты

Проверить статус работы радиоприемника DSC без вещания с использованием оборудования, работающего в диапазоне;

Проверить и при необходимости перезарядить  аккумуляторы;

Протестировать печатающие устройства и проверить запас бумаги (Inmarsat и Navtex).

Еженедельные проверки или тесты

Проверять резервные источники питания, не являющиеся аккумуляторами или батареями;

Тестировать радиосвязь с береговыми станциями (если есть такая возможность) или другими судном, оснащенным оборудованием DSC, если до этого не были радиосвязи с такой станцией в течение недели или более длительного срока;

Тестирование оборудования СВЧ, СЧ и ВЧ необходимо.

Ежемесячные проверки или тесты

Проверить и обеспечить надлежащую работу антенн и изоляторов;

Протестировать СВЧ-радиооборудование в составе аварийно-спасательного оборудования;

Проверить батареи, снабжающие энергией радиостанцию.

Учетная документация

| Свидетельства капитанов и судового экипажа |  |
| --- | --- |
| Вахтенный журнал радиопереговоров (на судах водоизмещением 500 р.т. и более) |  |
| Судовой журнал |  |
| Вахтенный журнал машинного отделения |  |
| Вахтенный журнал радиосвязи (на судах водоизмещением 500 р.т. и более) |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| Рекомендации OCIMF OVMSA |  |
| --- | --- |
| Приказы Капитана |  |
| Распоряжения капитана на ночь |  |
| Приказы старшего механика |  |
| Кодекс МКУБ |  |
| Локальные нормативные акты |  |
| МППСС |  |
| Руководство по остойчивости |  |

Термины и определения

Прибрежная навигация

Навигация в прибрежном районе, позволяющая определить местоположение судна посредством использования береговых знаков и иные привязки.

МППСС

Международные правила предупреждения столкновения судов (МППСС)

DSC

Контроллер цифрового сигнала

ETA

Расчетное время прихода

ГМССБ

Глобальная морская система связи при бедствии и безопасности

GOC

Диплом общего оператора

GPS

Система глобального позиционирования

HF

Высокая частота

Inmarsat-C SafetyNET

«Спутниковый телексный» терминал с функциями передачи данных с промежуточным накоплением, опроса и т.п.

МКУБ

Международный кодекс по управлению безопасностью

АСОР

Анализ степени опасности работ

СЧ

Средняя частота

NAVTEX

Навигационные текстовые сообщения. Международная, автоматическая система мгновенного распространения информации по безопасности на море (MSI)

Плавание в открытом море

Часть океана, не ограниченная мысами, не находящаяся в узких проливах и т.п.   Часть океана за пределами территориальной юрисдикции какой-либо страны.

НД

Наряд-допуск на выполнение работ

ROC

Диплом ограниенного оператора

Увеличение осадки кормой на ходу

Уменьшение UKC судна, вызванное относительным движением корпуса корабля в окружающем водном пространстве. По сравнению с мореходными условиями корпус глубже погружается в воду и увеличивает балансировку. Алгебраическая сумма погружения в воду и балансировки называется увеличением осадки кормой на ходу.

SSO

Офицер по безопасности судна

План охраны судна

План охраны судна

TBT

Инструктаж на рабочем месте

ОВЧ

Очень высокая частота

UKC

Запас глубин под килем

CВЧ

Сверхвысокая частота

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |