Планирование перехода судна и маневрирование

BL_PRC-VSL-05-6002

Оглавление

1	Цель	3

2	Область применения	3

3	Ответственность и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Планирование перехода судна	4

4.1.1	Составление плана перехода судна	6

4.1.2	Подготовка плана перехода судна	6

4.1.3	Выполнение плана перехода судна	7

4.1.4 	Подготовка навигационных карт	7

4.2	Приход в порт и отход из порта	8

4.2.1	Информация по порту	8

4.2.2	Осадка, дифферент и остойчивость	8

4.2.3	Глубина под килем	8

4.2.4	Проверки / контрольные перечни / документация	9

4.2.4.1	Извещения	9

4.2.4.2	Документация и информация по прибытию и отходу	9

4.3	Работа с лоцманами	10

4.3.1	Обмен информацией между капитаном и лоцманом	10

4.4	Системы маневрирования	11

4.4.1	Регулярная проверка систем рулевого управления	11

4.4.2	Передача управления маневрами	11

4.4.3	Требование по обучению: маневрирование и «управление судном»	12

5	Документация	12

6	Приложения и другие сопутствующие документы	12

7	Термины и определения	12

8	Таблица изменений	13

Цель

Высочайшие стандарты планирования, контроля и выполнения работ являются основой безопасности судов и их экипажей, а также защиты окружающей среды.

Данная процедура разработана в соответствии с Кодексом МКУБ, требованиями Руководства ОVMSA и передовыми отраслевыми морскими практиками и опытом.  В процедуре имеются ссылки, и эта процедура должна использоваться вместе с процедурами Компании по управлению рисками.

Область применения

План перехода судна – навигационное средство для вахтенных офицеров на мостике, обеспечивающее безопасную проводку судна из одного пункта в другой. В плане перехода судна должен быть определен самый короткий, безопасный и экономически целесообразный маршрут при сохранении достаточных дистанций расхождения с выявленными источниками опасности и необходимого запаса.

Ответственность и подотчетность

Директор отвечает за:

- Обеспечение внедрения, применения и соблюдения требований данной процедуры.

Капитан судна отвечает за:

- Обеспечение подготовки, обновления и применения планов перехода судна на всех рейсах;

- Обеспечение реализации данной процедуры.

Вахтенные офицеры на мостике отвечают за:

- Обеспечение соответствия требованиям и задачам по проработке перехода судна и маневрирования.

Менеджер ОБМ и ООС отвечает за:

- Контроль выполнения данной процедуры и поддержание связи с капитаном судна в целях эффективного принятия всех практических мер содействия капитану при выполнении им своих обязанностей в рамках данной процедуры.

- Обязательное доведение до сведения и реализация требований и задач планирования перехода судна и маневрирования на всех судах под его(ее) юрисдикцией.

Описание

Планирование перехода судна

Планирование перехода судна - обязательное требование Компании. План перехода судна должен разрабатываться для каждого рейса (с выходом за пределы порта) и обновляться по мере необходимости для каждого отдельного перехода судна по одному и тому же маршруту.

Переход судна должен быть распланирован от причала до причала с включением всех промежуточных пунктов и стоянок, в том числе для пополнения провизии и судовых запасов. Для стандартных рейсов разрабатывается стандартный план перехода, который используется для подобных регулярных рейсов. Такой стандартный план перехода обновляется в зависимости от ситуации и обстоятельств.

Капитан несет ответственность за разработку и одобрение плана перехода судна. Капитан может делегировать подготовку этого плана другому члену командного состава.

Перед выходом в море капитан должен:

- Вместе со старшим механиком проверить и удостовериться в том, что топлива, воды и смазочных материалов на судне достаточно для намеченного рейса.

- Обеспечить планирование намеченного рейса с использованием соответствующих навигационных карт и материалов для требуемого района. Навигационные карты и материалы, использованные при подготовке плана перехода судна, должны быть задокументированы в плане перехода судна;

- Гарантировать безопасность курсов, заложенных в план перехода судна;

- Решить, в каких именно точках перехода судна может понадобиться дополнительный персонал на палубе или в машинном отделении;

- Решить, представляет ли нежелательную опасность для перехода судна какое-либо определенное обстоятельство, такое как прогноз ограниченной видимости в районе, где определение местоположения судна визуальными средствами в критический момент представляет особо важную составляющую плана перехода судна. Капитан должен определить, следует ли осуществлять данную часть перехода судна в преобладающих условиях или в таких условиях, преобладание которых вероятно.

Этот план должен всегда быть в наличии на мостике, чтобы вахтенные офицеры на мостике могли воспользоваться им и уточнить детали плана.

Каждый вахтенный офицер на мостике обязан ознакомиться с планом перехода судна и, по необходимости, обсуждать его при каждой передаче смены по несению вахты.

Следование судна в соответствии с планом перехода судна должно тщательно и непрерывно контролироваться.

Любая вновь поступившая информация, любые изменения в необходимости плана перехода, любые штормовые и нештатные ситуации, изменения в прогнозах погоды, относящаяся к настоящему или будущему переходу, должна быть доведена до сведения капитана, а план перехода судна должен обновляться по мере надобности.

Каждый раз, при необходимости значительного отклонения от запланированного маршрута, измененный маршрут должен быть спланирован и одобрен капитаном.

Если в план перехода судна вносятся изменения во время рейса, например, изменения курса или скорости по отношению к заданным или требуемым вследствие потенциально опасной ситуации, нового пункта назначения или изменения погодных условий, капитан или дежурный вахтенный офицер на мостике должны проконтролировать, чтобы следующие сменяющие вахтенные офицеры на мостике были осведомлены о данных изменениях перед тем, как они примут вахту. Такие изменения в плане перехода судна должны быть внесены в судовой журнал.

Составление плана перехода судна

План перехода судна должен быть составлен перед отходом судна с учетом следующих факторов:

- Условия и состояние судна, его остойчивость и оборудование; любые эксплуатационные ограничения; его допустимая осадка в море, на фарватерах и в портах; его маневренные данные, включая ограничения;

- Любые особые характеристики груза (особенно в случае опасных грузов) и его размещение, укладку и крепление на судне;

- Судно должно быть укомплектовано компетентным и хорошо отдохнувшим судовым экипажем для выполнения перехода;

- Требования к действующим свидетельствам и документам на судно, его оборудование, судовой экипаж, пассажиров или груз;

- Для намеченного перехода должны использоваться точные и откорректированные по последнему извещению мореплавателям навигационные карты соответствующего масштаба, а также должна использоваться любая навигационная информация, получаемая в виде радионавигационных предупреждений;

- Откорректированные по последнему извещению мореплавателям лоции, огни и знаки, и радиотехнические средства навигации;

- Руководства для моряков по рекомендованным курсам и навигационные карты для проработки перехода, изданные компетентными органами;

- Атласы течений и приливов, и таблицы приливов;

- Климатические, гидрографические и океанографические данные, а также иная соответствующая метеорологическая информация;

- Доступность услуг служб гидрометеорологической проводки судна;

- Существующие системы установленных путей движения судна и системы судовых сообщений, службы управления движением судов (СУДС) и мероприятия по защите морской окружающей среды;

- Объем судопотока, который вероятен при выполнении перехода;

- При наличии лоцмана, информация по лоцманской проводке судна, приеме и высадке лоцмана, в том числе обмен информацией между капитаном и лоцманом;

- Имеющаяся информация по порту, включая информацию о наличии береговых средств и оборудования, используемых при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях; и

- Любые дополнительные факторы, имеющие отношение к типу судна или его груза, конкретным районам плавания, которые судно должно пересечь, и характеру выполняемого рейса или перехода.

- 4.1.2	Подготовка плана перехода судна

Подробный план перехода судна должен содержать следующие данные:

- Навигационная прокладка намеченного маршрута или курса перехода на навигационные карты соответствующего масштаба: должно быть указано истинное направление планируемого маршрута или курса, а также все опасные районы, установленные пути движения судов и системы судовых сообщений, службы управления движением судов и районы с точки зрения мероприятий по защите морской окружающей среды;

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ точные места расположения офшорных установок в качестве маршрутного ориентира в системе GPS: всегда следует использовать смещенное местоположение, предпочтительно по течению на расстоянии не менее одной морской мили от установки.

Основные факторы обеспечения безопасности человеческой жизни на море, безопасного и эффективного судовождения, и защиты морской окружающей среды во время намеченного перехода должны учитывать следующее:

- Безопасная скорость с учетом близости навигационных опасностей на намеченном пути или маршруте, маневренные характеристики судна и его осадка относительно глубин (UKC);

- Необходимые изменения скорости на переходе. Например, ограничения скорости применительно к преобладающим обстоятельствам и условиям, вследствие ночного перехода, в районах ограниченной видимости, приливных ограничений, или увеличения осадки вследствие проседания судна на ходу или крена при повороте;

- Требуемая минимальная глубина под килем в критических районах с мелководьем;

- Районы плавания, где требуется изменение режимов работы машин и механизмов;

- Точки изменения курса с учетом элементов циркуляции и ТТД судна, планируемой безопасной скорости и ожидаемого воздействия дрейфа, сноса и приливных течений;

- Способ и частота определения местоположения судна, в том числе главные и второстепенные способы определения местоположения судна с указанием районов, где точность определения местоположения судна является особо важной и где требуется максимальная надежность/точность в определении положения места судна и правильности опознания навигационных ориентиров;

- Использование рекомендованных путей движения судна в системе разделения движения судов, своевременные доклады службе управления движением судов;

- Учет факторов, относящихся к защите морской окружающей среды;

- Оперативные планы в чрезвычайных ситуациях по выходу судна на большую воду, следованию в порт-убежище или на безопасную якорную стоянку в случае любой аварийной необходимости отклонения от оперативного плана, учитывая существующие аварийные береговые средства и оборудование, характер груза, а также особенности самой аварийной ситуации;

- Подробности рейса, план перехода судна должны быть четко зафиксированы и записаны надлежащим образом на навигационных картах, в плане перехода судна или на электронном носителе информации.

- 4.1.3	Выполнение плана перехода судна

При выполнении плана перехода судна или принятии решения о любом отступлении от него должны быть учтены следующие факторы:

- Надежность и состояние судового навигационного оборудования;

- Предполагаемое время прибытия в критические точки приливов и течений;

- Метеорологические условия (особенно в районах с плохой видимостью), а также информация о гидрометеорологической проводке судов;

- Различия в прохождении опасных точек в дневное и ночное время суток, и влияние этого фактора на точность определения местоположения судна;

- Условия судового потока, особенно в районах со сложной навигационной обстановкой.

- 4.1.4 	Подготовка навигационных карт

Следующая информация должна быть включена в план перехода судна и отмечена на соответствующей навигационной карте в целях повышения безопасности судовождения:

- Параллельный индекс (не от плавучих объектов, за исключением случаев, когда их местоположение было предварительно проверено);

- Любые изменения в навигационных картах;

- Способы и частота определения местоположения судна;

- Заметные навигационные и радиолокационные отметки;

- Закрытые районы для плавания;

- Береговые знаки и огни (маяки) подхода к берегу;

- Безопасные створы и ограждающие пеленга;

- Транзитные проходы, курсовые отметки и створные линии;

- Значительные приливы или течения;

- Безопасная скорость и необходимые изменения скорости;

- Изменения режима работы главного двигателя и механизмов;

- Минимальный запас глубин под килем;

- Места, где требуется использование эхолота;

- Районы пересечения с высокой интенсивностью судоходства;

- Безопасное расстояние от берега;

- Возможные безопасные якорные стоянки;

- Оперативные планы действий в чрезвычайных ситуациях;

- Точки невозврата судна в случае аварийной ситуации;

- СУДС и точки обязательных докладов.

Нанесенная на карту прокладка не должна закрывать печатную информацию, а также не допускается зачеркивание информации на картах текстовым маркером, фломастером, чернилами и т. п.

Следует выделять закрытые районы с указанием зон, требующих внимания штурманов, например, участки мелководья, затонувшие суда вблизи линии курса.

Районы, небезопасные для мореплавания, следует отмечать временной маркировкой. Эти районы меняются в зависимости от изменения осадки судна и приливов-отливов, и соответственно план перехода должен корректироваться.

Приход в порт и отход из порта

Перед приходом в порт или отходом из порта следует тщательно изучить план перехода судна и подготовить необходимую информацию.

Капитан вместе с вахтенным офицером несут ответственность за безопасное обеспечение прихода и отхода.

Информация по порту

Администрация порта должна быть уведомлена в соответствии с обязательными Постановлениями по порту.

Необходимо иметь следующую информацию:

- Информация по порту;

- Лоция;

- Требования к связи;

- Информация о погоде;

- Информация о приливах;

- Глубины на подходе, на входном канале или фарватере и у планируемого причала;

- Любые ограничения осадки, дифферента, скорости или времени захода в порт;

- Документы, необходимые для обработки судна властями должны быть своевременно приготовлены.

Осадка, дифферент и остойчивость

С помощью программы расчёта остойчивости или рассчитав самостоятельно капитан должен убедиться, что судно в грузу или в балласте соответствует «Руководству по остойчивости судна», а также требованиям к грузовой ватерлинии.

Капитан должен обеспечить проведение штатных проверок по требованию классификационного общества для подтверждения, что данные в программе грузового компьютера заполнены и записаны.

Глубина под килем

Согласно стандартам Компании, участок мелководья определяется как глубина 2 м под килем, и эту глубину следует рассматривать как МИНИМАЛЬНУЮ для условий нормальной эксплуатации.

В зависимости от конкретных работ иногда может потребоваться пересечь фарватер или район работ, где глубина МЕНЬШЕ минимально требуемых 2 м фактического запаса под килем.

При таких обстоятельствах должна быть осуществлена и задокументирована ПОЛНАЯ экспертиза и оценка риска, перед началом каких-либо работ должны быть получены разрешения от оперативного управления.

После безопасного завершения должен быть проведен обзор оценки риска, оперативный менеджмент компании должен быть поставлен в известность о результатах этого обзора для использования в предстоящих работах.

Проверки / контрольные перечни / документация

Перед отходом из порта или приходом в порт капитан и старший механик должны убедиться, что все необходимое оборудование должно быть проверено согласно Проверочным листам перед приходом судна в порт и перед выходом судна из порта.

Капитан и старший механик могут делегировать эти обязанности соответствующему вахтенному офицеру, но при этом должны убедиться, что Проверочные листы заполнены надлежащим образом и что соответствующие записи об этих проверках сделаны в Судовом и Машинном журналах.

Извещения

Следующие извещения должны применяться перед приходом/отходом:

- Информирование капитана о предполагаемом времени прихода (ETA) или отхода (ETD).

- Капитан обычно является офицером по охране судна (SSO);

- Информирование машинного отделения о предполагаемом времени прихода/отхода, установка и проверка связи с ЦПУ (Центральный пульт управления) в машинном отделении;

- Предупредить машинное отделение перед началом проверок и тестов критического оборудования;

- Назначение члена экипажа с соответствующей квалификацией на навигационном мостике для взаимозаменяемости в случае аварийной ситуации, обеспечение готовности достаточного количества членов экипажа и их умения обращаться со швартовными концами и устройствами при швартовке/отшвартовке.

- Установление и проверка связи с членами экипажа на местах швартовки;

- Сообщение ETA/ETD порту, агенту, службе материально-технического обеспечения, таможенному представителю, офису, представителю заказчика или лоцману, по необходимости или по требованию;

- Установление связи с Портовым Офицером по Безопасности для заполнения Декларации по безопасности при необходимости;

- Информирование Судового офицера по безопасности (SSO) о времени прибытия и отхода. SSO должен предупреждать всех пассажиров, если это необходимо.

Документация и информация по прибытию и отходу

Должна быть проверена следующая документация и информация по приходу/отходу:

- Наличие на груз грузового манифеста/коносамента;

- Определение текущего состояния прилива, течения и других погодных условий;

- Проверка осадки судна и занесение показаний в судовой журнал;

- Проверка надлежащего составления плана перехода судна; осуществление необходимого согласования;

- Наличии всех необходимых навигационных карт и пособий;

- Определение уровня безопасности на данный момент в порту, у данного причала или в месте швартовки;

- Фиксирование любого изменения информации, касающейся судна или груза, получаемой от портовых властей, от агента, властей или подобной службы материально-технического обеспечения.

Работа с лоцманами

Важно, чтобы обязанности лоцмана и капитана были четко согласованы и понятны при их совместной работе.

При нахождении лоцмана на борту судна капитан несет всю ответственность за общую безопасность судна, экипажа, груза и охрану окружающей среды. Присутствие лоцмана не освобождает капитана или вахтенного офицера от их обязанностей и ответственности за общую безопасность судна.

Как только лоцман прибывает на навигационный мостик, он должен присоединиться к команде на навигационном мостике и получить информацию о плане перехода судна.

В зависимости от местного законодательства в отношении лоцманской проводки судов капитан может делегировать управление судном лоцману, который ведет судно в тесном взаимодействии с капитаном и/или вахтенным офицером.

Капитан и вахтенный офицер должны быть готовы к выполнению своих обязанностей и полномочий, в случае если будет признано, что в результате действий и указаний лоцмана судно оказалось в какой-либо опасной ситуации.

Обмен информацией между капитаном и лоцманом

Капитан и лоцман должны обмениваться информацией о процедурах судовождения, местных условиях и правилах, и характеристиках судна. Этот обмен информацией следует проводить непрерывно, как правило, на всем протяжении лоцманской проводки судна.

Каждая лоцманская проводка судна должна начинаться с обмена информацией между лоцманом и капитаном. Объем и содержание такой сообщаемой информации определяются конкретными навигационными условиями при лоцманской проводке. Во время проведения данных работ может осуществляться обмен дополнительной информацией.

Каждый компетентный орган управления лоцманской службой, отвечающий за проводку судна, должен разработать стандартную практику обмена информацией с учетом нормативных требований и передовых практик в области лоцманского дела. Лоцманы должны рассмотреть вопрос использования информационной карты, формы, контрольного перечня и иных способов фиксирования информации для обеспечения охвата всех важных вопросов информационного обмена. Если в данной местности для предстоящего перехода лоцманы используют информационную карту или стандартную форму, шаблон такой карты или формы должен быть доступен для понимания. Эта карта или форма должна дополнять устный обмен информацией и содействовать ему, а не заменять его.

Данный обмен информацией включает, как минимум, следующие требования:

- Предъявление заполненной стандартной лоцманской карты. Кроме того, сообщается информация в отношении угловой скорости на различных скоростях, диаметр циркуляции, инерционные характеристики судна и, при наличии, прочие важные данные;

- Общая договоренность о планах и процедурах, в том числе планах в случае чрезвычайной ситуации для предстоящего перехода;

- Обсуждение любых особых условий, таких как погода, глубины, приливные течения и плотность траффика, ожидаемые во время перехода;

- Обсуждение любых нестандартных характеристик управления судном, трудностей в отношении работы главного двигателя и других механизмов, проблем с навигационным оборудованием или ограничений, касающихся судового экипажа, которые могут повлиять на эксплуатацию, управление и безопасное маневрирование судна;

- Информация по швартовке к причалу; использование, характеристики и количество буксиров; швартовных катеров и иные внешние средства;

- Информация о приготовлении к швартовным операциям;

- Подтверждение языка, который должен использоваться на навигационном мостике и с третьими сторонами (буксирами, катерами, швартовками).

Необходимо четкое понимание того, что любой план перехода судна является базовым установочным документом, и лоцман и капитан должны быть готовы отойти от него, если этого потребуют обстоятельства.

Лоцманы и компетентные лоцманские службы, отвечающие за проводку судов, должны быть осведомлены об ответственности капитанов в отношении планирования рейса, в соответствии с применимыми документами ИМО.

Системы маневрирования

Проверочные листы, используемые для навигационного мостика и машинного отделения, должны быть заполнены своевременно перед приходом в порт и перед подходом к офшорной установке.

Следует выполнить проверку всех систем в соответствии с требованиями проверочных листов.

Капитан несет ответственность за строгое следование данной процедуре и ее применение.

Все системы управления и командования должны быть проверены и протестированы под руководством вахтенного офицера / вахтенного механика.

Проверка работы всех систем перед отходом судна должна быть зафиксирована в судовых журналах.

Должна быть проверена связь между навигационным мостиком, машинным отделением и румпельным.

Процедуры действий в аварийных ситуациях при использовании местного управления рулем должны быть вывешены рядом с основным рулевым устройством в рулевой рубке или там, где это необходимо.

Регулярная проверка систем рулевого управления

В дополнение к проверкам перед приходом/отходом, в судовой системе планового технического обслуживания (PMS) должны быть предусмотрены регулярные и периодические проверки критических судовых систем. При этом регулярные проверки рулевого устройства и аварийных резервных систем управления рулем должны проводиться с занесением записи в судовой журнал и официальный судовой журнал (Государства флага) (при необходимости).

Передача управления маневрами

Перевод управления маневрами из одного режима в другой или с одного рабочего поста на другой, например, с поста управления на носу судна на пост управления судном на корме, должен осуществляться исключительно в соответствии с данной процедурой; строгое соблюдение важно во избежание аварийных случаев.

Капитаны и вахтенные офицеры несут ответственность за эффективное применение следующей процедуры:

- Проверить нахождение всех средств управления в правильном/нейтральном положении;

- Провести полный анализ движения судна и влияние окружающей обстановки;

- Убедиться, что рычаги управления двигателями установлены на нулевой отметке;

- Проверить, установку пера руля в положение «руль прямо»;

- Проверить перевод всех средств управления в надлежащее положение для правильного использования;

- При переводе управления с мостика в машинное отделение, убедиться, что средства управления установлены на нулевой позиции перед передачей управления и/или перед признанием факта передачи;

- При переводе с ручного управления на управление джойстиком и/или обратно в режим ручного управления, убедиться, что судно находится на безопасном расстоянии от любой стационарной конструкции/установки в море, и что времени и места достаточно для перехода на ручное управление, если будет такая необходимость.

Требование по обучению: маневрирование и «управление судном»

Старшим и младшим оофицерам командного состава следует предоставлять любую возможность управления судном и маневрирования, для повышения их профессионализма и компетентности при выполнении ими своих функций, и для того чтобы обеспечить Компанию и капитана судна запасными специалистами по управлению судном в случае чрезвычайной или непредвиденной ситуации.

Обучение должно всегда проводиться под строгим руководством капитана, опытного офицера на мостике, капитана-наставника или суперинтенданта и в таких районах, где нет внешних опасностей или интенсивного движения морского транспорта.

Компетентность в управлении судном должна проверяться при трудоустройстве, при этом должно быть обеспечено дополнительное обучение в соответствии с политикой Компании и в зависимости от индивидуальной компетентности и карьерного развития.

Документация

| Вахтенный журнал на капитанском мостике |  |
| --- | --- |
| Декларация о Охране |  |
| Вахтенный журнал машинного отделения |  |
| План перехода судна | BL_FRM_VSL-05-6002-001 |
| Проверочные листы перед отходом и приходом судна |  |

Приложения и другие сопутствующие документы

| Постоянно действующие инструкции |  |
| --- | --- |
| Планирование перехода судна |  |
| Рекомендации МПС по организации штурманской службы на морских судах |  |
| Кодекс МКУБ (на судах водоизмещением 500 рт и более) |  |
| Буклет остойчивости судна |  |

Термины и определения

ПБС (SSP)

План безопасности судна

ETA

Предполагаемое время прибытия

ETD

Предполагаемое время отбытия

GPS

Система глобального позиционирования

Кодекс МКУБ

Международный кодекс по управлению безопасностью

JHA

Анализ опасности работ

OVMSA

Руководство по самооценке для судоводителей судов обеспечения

ДЛПС

Должностное лицо портовых средств

Офицер по безопасности порта

PMS

Система профилактического обслуживания

SSO

Офицер по охране судна

TBT

Инструктаж по ТБ

UKC

Глубина под килем

VTS

СУДС (Служба управления движением судов)

Таблица изменений

| № редакции | Изменение |
| --- | --- |