Навигационные стандарты и оборудование

BL_ PRC-VSL-05-6004

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность  и подотчетность	3

4	Описание	3

4.1	Навигационные стандарты и аудиты	3

4.2	Навигационное оборудование	4

4.2.1	Использование систем рулевого управления/автопилота	4

4.2.2	Гирокомпас и магнитный компас	5

4.2.3	Эхолот	5

4.3	Оборудование радиосвязи	5

4.4	Поломки узлов или компонентов оборудования	6

4.5	Навигационные карты и пособия	6

4.5.1.1	Большая корректура	7

4.5.1.2	Небольшие корректуры	7

5	Учетная документация	8

6	Приложения и другие сопутствующие документы	8

7	Термины и определения	8

8	Таблица изменений	9

Назначение

Компания отдает наибольший приоритет практикам и стандартам безопасной навигации посредством обеспечения регулярно обновляемых и надежных инструкций, процедур и рекомендаций, гарантирующих скорейшее применение современного законодательства и передовых отраслевых практик.

Аудиты, проверки и контроль проводятся с целью подтверждения соответствия требованиям и определения областей, где необходимо совершенствование. Происходит быстрое осуществление и проверка корректирующих мероприятий.

Настоящая процедура была разработана в соответствии с требованиями Кодекса МКУБ и передовых отраслевых практик, на которые в документе имеются ссылки. Процедура должна использоваться вместе с процедурами, имеющими отношение к управлению рисками.

Область применения

Цель составления данной процедуры:

- Обеспечить надежность достоверности информации помимо систем или методов определения местоположения судна;

- Предоставить инструкции для эффективного планирования перехода на всех этапах совершения рейса, в том числе по обмену информацией с лоцманами и офшорными установками, если это применимо;

- Предоставить инструкции для навигации в сложных навигационных условиях, портах, проливах и зонах интенсивного судоходства;

- Обеспечить получение всеми палубными офицерами надлежащего обучения по управлению судном и ознакомлению с особенностями судна с учетом маневровых характеристик и эксплуатационных режимов управления;

- Обеспечить постоянный доступ к обновленным навигационным морским пособиям, в том числе переизданным редакциям, поправкам и корректурам навигационных карт;

- Обеспечить постоянный мониторинг эффективности работы оборудования на мостике и действие соответствующих мер по отчетности о неисправностях и надежности оборудования;

- Обеспечить мониторинг работы и эффективности командного состава на мостике для определения каких-либо потребностей в дополнительном обучении (особенно в отношении членов младшего командного состава), а также для принятия мер по организации необходимого обучения.

- Отдельное оборудование, упомянутое в данной процедуре, может отсутствовать на борту судна. Однако, все оборудование на борту судна должно быть в хорошем рабочем состоянии, и все навигационные материалы должны быть современными.

Ответственность  и подотчетность

Директор подотчетен за:

- обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

Менеджер ОБМ и ООС отвечает за:

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению капитаном своих обязанностей в связи с этой процедурой.

- Доведение требований и ожиданий в отношении стандартов и оборудования навигации до сведения экипажа судов, которые находятся в его (ее) ведении, и их внедрение на борту таких судов.

Капитан судна несет следующие обязанности:

- Обеспечение надлежащей квалификации и знания всеми офицерами навигационного, коммуникационного и иного оборудования;

- Проведение регулярных обзоров в отношении соблюдения на борту судна навигационных планов и процедур, в том числе планов и проверочных листов перед выходом в рейс;

- Обеспечение принятия всех надлежащих мер по поддержанию безопасности судового экипажа, судна и установок;

- Обеспечение выполнения данной процедуры.

Старший помощник капитана подотчетны за:

- Применение данной процедуры.

- Корректуру навигационных карт и пособий.

Описание

Навигационные стандарты и аудиты

Международные навигационные стандарты устанавливаются ИМО посредством таких инструментов, как SOLAS (СОЛАС), COLREG (МППСС) и STCW (ПДНВ). Другие организации, такие как Международная палата судоходства (ICS), Международная ассоциация морских подрядчиков (IMCA), Навигационный институт и Международный форум морских нефтяных компаний (OCIMF) обеспечивают ценную информацию в области безопасности навигации и передовых отраслевых практик.

Поддержание навигационных стандартов и проведение аудитов должно осуществляться надлежащим образом квалифицированным(и) и опытным(и) лицом (лицами). Эти лица должны иметь значительный опыт в должности члена высшего командного состава, капитана или старшего помощника капитана.

Капитан / менеджер ОБМ и ООС, ответственный за навигационные стандарты (или его назначенный представитель), должны проводить регулярный обзор навигационных практик/процедур с помощью аудиторских отчетов, а также любой информации по результатам независимых проверок. Он (она) должен быть полностью в курсе современного законодательства и передовых отраслевых практик. Данная информация должна распространяться через регулярные контакты с Компанией и капитанами. Он должен использовать все собранные данные для обеспечения поддержания навигационных стандартов.

Формальный регистрируемый навигационный аудит, проводимый Компанией и капитаном, должен осуществляться не реже одного раза в год и представлять собой перекрестные инспекторские проверки, проводимые береговым персоналом, и (или) независимые проверки. Должен использоваться стандартный опросный лист, в который включены специальные требования Компании. Данный аудит должен быть запротоколирован, и отчет об аудите вместе с опросным листом, подписанные капитаном, должны быть занесены в бортовую документацию, а копии направлены менеджеру ОБМ и ООС, начальнику отдела технической эксплуатации и руководителю судовладельца

На практике, капитан должен на ежедневной основе постоянно контролировать стандарты навигации, например, посредством проверки корректур навигационных карт и проверки соблюдения планов перехода судна.

Менеджер ОБМ и ООС должен отслеживать и контролировать выполнение мероприятий, рекомендованных по результатам проведения аудитов и проверок.

Навигационное оборудование

Требование к навигационному оборудованию в целом зависит от типа судна, службы и валового регистрового тоннажа.

Вне зависимости от того, требуется ли законодательством установка на судне / плавсредстве особого навигационного оборудования, если какое-либо оборудование установлено на судне, оно должно быть в исправном состоянии. Таким оборудованием может быть курсограф, сигнализация ухода с заданного курса, регистратор данных рейса, электронная картографическая система и программа регистрации/принтер данных о состоянии двигателя и т.п.   Также должны проводиться произвольные проверки, чтобы удостовериться в работоспособности оборудования.

Навигационное оборудование должно обслуживаться в соответствии с инструкциями и документацией производителя, которые необходимо хранить для проверки.

Использование систем рулевого управления/автопилота

Вахтенные офицеры должны быть в полной мере ознакомлены с системами рулевого управления судна. Процедура переключения с автоматического на ручной режим рулевого управления и (или) обратно должна быть вывешена на навигационном мостике в непосредственной близости от элементов системы рулевого управления и переключения режима.

Использование автопилота должно быть одобрено капитаном в его (ее) постоянно действующих приказах или диктоваться особыми обстоятельствами.

Автопилот должен всегда использоваться ответственно, с осторожностью и с должным учетом преобладающих условий.

В следующих ситуациях капитан должен уделять особое внимание использованию автопилота:

- Навигация в узком фарватере (например, по узким рекам, проливам и пр.);

- В районах интенсивного движения морского транспорта или иной перегруженности движения (например, движение по районам якорной стоянке и пр.);

- В пределах офшорных нефтегазовых месторождений и иных районов концентрации офшорных сооружений и установок. В любой иной ситуации, которая требует осмотрительности с точки зрения безопасной навигации.

Автопилот не должен использоваться:

- В границах гавани или порта

- В пределах 500-метровой зоны офшорной установки;

Гирокомпас и магнитный компас

Капитан отвечает за ежегодное обновление таблицы девиации магнитного компаса при:

- первоначальной установке данных средств оборудования;

- в случае если они становятся ненадежными;

- если судно проходит конструктивный ремонт либо модификации, которые могли бы повлиять на остаточный и индуцированный магнетизм;

- если рядом с компасом устанавливается, удаляется или меняется электрическое или магнитное оборудование

- если с момента последней регулировки приборов прошло 12 месяцев и учет девиаций компаса не велся, либо если зарегистрированные девиации являются избыточными (>5 градусов), либо если на компасе видны физические дефекты

Должно быть подтверждено, что ошибка магнитного компаса в целом согласуется с таблицей девиации. Должны быть показаны кривые девиации. Вахтенные офицеры должны вести и обновлять журналы учета ошибок гирокомпаса и магнитного компаса.

Эхолот

Устройство регистрации данных эхолота должно быть включено перед каждым подходом к участкам мелководья (при наличии), заходом в порт и перед отходом из порта, а также должно работать во время прохождения участков мелководья. Дата и время маневров должны быть отмечены на ленте самописца (по возможности). Кроме того, с помощью самописца должны также быть отмечены дата и время прохождения важных береговых и морских отметок. Многие современные электронные эхолоты оснащены встроенной памятью на 24 часа, которая может быть извлечена. Если устройство не оборудовано такой памятью, данные эхолота необходимо распечатывать.

Оборудование радиосвязи

На каждом судне должно иметься основное оборудование, которое можно применить во всех водах, а также дополнительное оборудование, которое увеличивает возможности радиосвязи судна в зависимости от особых районов плавания судна.

В дополнение к проверкам и тестам, подробно описанным в разделе «Несение радиовахты», должны осуществляться следующие регулярные проверки:

- Перечни радиосигналов представляют собой последние издания и актуальны на дату использования;

- Инструкции по эксплуатации аварийного передатчика/автоключа должны быть размещены на видном месте;

- EPIRB и SARTs должны регулярно тестироваться, а их местоположение должно четко отмечаться;

- Портативные радиостанции СВЧ, которыми оборудованы спасательные судна, должны быть в хорошем рабочем состоянии, а заряда батарей должно хватать для немедленного использования;

- Аварийные аккумуляторы и батареи должны быть в исправном состоянии, полностью заряжены, а их состояние и результаты тестирования должны быть занесены в журнал;

- Должно иметься в наличии руководство по эксплуатации ГМССБ;

- Радиокоммуникационное оборудование должно обслуживаться в соответствии с инструкциями и записями производителя, которые необходимо хранить для проверки.

Поломки узлов или компонентов оборудования

Обо всех поломках узлов или компонентов оборудования должно быть соответствующим образом доложено капитану. Капитан должен определить воздействие на безопасность работ судна и (или) его функции/задания в отношении необходимого анализа критического оборудования.

Капитан должен обеспечить принятие всех надлежащих мер по поддержанию безопасности судового экипажа, судна или установок, а также морской среды.

О любых поломках узлов и компонентов оборудования должно быть доложено через систему планового технического обслуживания как о «незапланированной работе по техническому обслуживанию».

Поломка компонента, находящегося на гарантии, должна быть отмечена соответствующим образом путем выбора «рекламация» в качестве типа незапланированной работы.

Навигационные карты и пособия

Техническое обслуживание обновленной информации, навигационных карт и пособий, опубликованных властями государства флага / ИМО и агентствами по морской безопасности является  нормативным требованием.

Компания по возможности использует навигационные карты ГУНиО МО РФ, однако в исключительных случаях могут использоваться альтернативные издания.

Все локальные навигационные карты, не относящиеся к ГУНиО МО РФ, рассматриваются с осторожностью, а их использование подвергается более тщательной оценке риска для определения точности информации и ее пригодности.

Компания несет обязанность по обеспечению корректуры навигационных карт и выпуск новых изданий навигационных пособий для судов, что осуществляется посредством заключения контракта с агентом по продаже навигационных карт для выполнения надлежащей корректуры и снабжения навигационными пособиями. Поскольку направление бумажного экземпляра извещения мореплавателям в определенные районы  может привести к задержке доставки на борт, извещение мореплавателям может быть бесплатно загружено непосредственно с веб-сайта гидрографического офиса: https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/about.htm

Решение об использовании наилучшего из вышеуказанных вариантов на ответственности капитана.

Штурман отчитывается перед капитаном за выполнение корректуры навигационных карт и пособий.

Навигационные карты и пособия (перечни сигнальных огней, навигационные пособия, инструкции и т.п.) должны постоянно обновляться и отражать последние корректуры.

Должен вестись учет корректур навигационных карт путем регистрации полученной и произведенной корректуры в соответствующем журнале

Перед составлением плана перехода судна должны изучаться навигационные карты, навигационные книги, извещения мореплавателям и иная документация.

При планировании навигации вдоль побережья или в ограниченных водах должны использоваться навигационные карты большого масштаба, а при плавании в открытом море - навигационные карты меньшего масштаба.

Должны постепенно внедряться электронные картографические навигационно-информационные системы (ЭКНИС) в соответствии с требованиями СОЛАС.

Для использования ЭКНИС в качестве самостоятельной системы без применения бумажных навигационных карт требуется применение двух полностью независимых систем векторных навигационных карт, тип которых одобрен ИМО.

Обновления и корректуры ЭКНИС должны производиться в электронном виде, в некоторых случаях автоматически в помощью Извещений мореплавателям и должны быть организованы региональным менеджером по эксплуатации.

Большая корректура

Большие корректуры должны выполняться следующим образом:

- Проверить навигационные карты на борту судна по указателю карт, подлежащих исправлению, в Извещениях мореплавателям (NM);

- Проверить, какие именно извещения касаются навигационных карт на борту, и найти соответствующее извещение в Разделе II.

- Убедиться, что предыдущее извещение было применено к данной навигационной карте (на каждой навигационной карте в нижнем левом углу есть перечень корректур, составляемый лицами, которые заносят эти корректуры на навигационную карту);

- При отсутствии обновления каких-либо навигационных карт необходимо внести корректуру по предыдущему извещению, прежде чем будет применено текущее извещение;

- Если есть такая возможность, для корректуры навигационных карт необходимо использовать калькирование;

- Корректура выполняется несмываемыми чернилами с использованием стандартных символов; корректура производится точно и аккуратно, чтобы не перекрыть другую информацию, содержащуюся на навигационной карте;

- После выполнения корректуры в журнале корректур производится соответствующая запись.

Небольшие корректуры

Небольшие корректуры должны выполняться следующим образом:

- Разделы III и IV находятся и направляются отдельно от извещений мореплавателям; в них содержится перечень все еще действующих временных и предварительных извещений и навигационных предупреждений;

- Навигационные карты, находящиеся на борту судна и используемые в настоящем рейсе, корректируются в соответствии с этими извещениями. Корректура производится карандашом, так как данные извещения не носят постоянного характера и могут быстро измениться;

- Во время перехода судна по NAVTEX или СВЧ могут быть получены другие временные и предварительные уведомления и навигационные предупреждения. Используемые навигационные карты должны корректироваться по мере поступления информации.

Учетная документация

| Журналы учета ошибок компаса |  |
| --- | --- |
| Навигационные карты |  |
| Навигационные пособия |  |
| Извещения мореплавателям |  |
| Таблица девиации магнитного компаса |  |
| Отчет о повреждениях |  |

Приложения и другие сопутствующие документы

| Техническое обслуживание (PMS) |  |
| --- | --- |
| МППСС |  |
| Кодекс МКУБ |  |
| Инструкции изготовителей по техническому обслуживанию |  |
| Извещения мореплавателям |  |

Термины и определения

МППСС

Международные правила предупреждения столкновения судов (МППСС)

ЭКНИС

Электронные картографические навигационно-информационные системы

EPIRB

Аварийный радиобуй-указатель местоположения

ГЛОБАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ ПРИ БЕДСТВИИ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГМССБ)

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности

ICS

Международная палата судоходства

IMCA

Международная ассоциация морских подрядчиков

IMO

Международная морская организация

Кодекс МКУБ

Международный кодекс по управлению безопасностью

NTM

Извещения мореплавателям

OCIMF

Международный форум морских нефтяных компаний

SART

Ответчик поисково-спасательной системы

SOLAS

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море

STCW

Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты

Субкомпонент

Субкомпонентная часть оборудования.

TBT

Инструктаж по ТБ

СВЧ

Сверхвысокая частота

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |