Грузовые операции

PRC-VSL-06-6003

Содержание

1.	Назначение	2

2.	Область применения	2

3.	Ответственность  и подотчетность	3

4.	Описание	4

4.1	Планирование погрузки	4

4.2	Планирование погрузки до погрузки в порту	4

4.3 Накладная на груз/опись груза	5

4.4 Крепление груза	6

4.5 Использование оттяжек	6

4.6 Политика чистой палубы	8

4.7 Проверки при приходе и отходе	8

4.8 Сухие бестарные грузы	8

4.8.1	Перед началом	9

4.8.2	При погрузке бестарных грузов	9

4.9 Наливные грузы и углеводороды	10

4.10 Перегрузка жидких бестарных продуктов для бурения	10

4.11 Работа на офшорных объектах	12

4.12 Погрузка/загрузка в обратный рейс	13

4.13 Работа со шлангами	14

4.13.1 Действия при разрыве шланга	15

5.	Учетная документация	15

6.	Приложения и прочие сопутствующие документы	15

7.	Термины и определения	16

8.	Таблица изменений	16

Назначение

Данные процедуры относятся к погрузочно-разгрузочным работам и балластировке и дополняют требования и инструкции ИМО, а также отраслевые требования и инструкции.

Область применения

Относится к операциям, включающим:

- палубный груз;

- сухой бестарный груз;

- жидкий бестарный груз;

- продукты бурения, содержащие углеводороды;

- разгрузку и погрузку в обратный рейс;

- работу со шлангами.

Ответственность  и подотчетность

Региональный менеджер подотчетен за:

- обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

- установление стандартов и обеспечение их применения;

- Обеспечение доведения до сведения и выполнения положений и требований данной процедуры на борту всех судов, находящихся в его/ее ведении.

- установление стандартов и обеспечение их применения;

- Обеспечение доведения до сведения и выполнения положений и требований данной процедуры на борту всех судов, находящихся в его/ее ведении.

Капитан судна подотчетен за:

- Обеспечение внедрения и соблюдения всех правил техники безопасности, относящихся к погрузочно-разгрузочным работам на борту судна, находящегося под его командованием;

- Применение данной процедуры.

Старший помощник капитана отвечает за:

- консультации с представителем фрахтователя;

- подготовку грузового плана (включая палубный груз и подпалубный бестарный груз, если применимо).

Вахтенные офицеры отвечают за:

- обеспечение соблюдения требований и ожиданий в отношении данной процедуры;

- обсуждение грузового плана с инспектором стивидорной компании.

Старший механик отвечает за:

- обеспечение соблюдения требований и ожиданий в отношении данной процедуры относительно правил техники безопасности в машинном отделении.

Менеджер контракта отвечает за:

- Обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению капитаном своих обязанностей в связи с данной процедурой.

Описание

  - Планирование погрузки

Грузовые планы должны быть подготовлены до погрузки на судно, особое внимание при этом должно обращаться на следующее:

- погрузка на палубу;

- остойчивость судна;

- предполагаемый рейс (последовательность выгрузки);

- безопасность персонала.

  - Планирование погрузки до погрузки в порту

При составлении грузового плана необходимо учесть (как минимум) следующее:

- тип и количество груза, уделяя особое внимание трубам, тяжелым грузам, контейнерам, корзинам и сухому бестарному грузу;

- факторы остойчивости и дифферента, при этом остойчивость судна должна оставаться в допустимых пределах (остойчивость и дифферент должны контролироваться во время погрузки/разгрузки и плавания);

- идентификация и порядок посещаемых офшорных установок, включая приоритеты;

- все возможные ограничения на офшорных установках (вынос стрелы крана, ориентация установки);

- ожидаемые погодные условия, которые могут иметь место;

- Расположение груза, последовательность погрузки и разгрузки должны быть согласованы в соответствии с порядком подхода к офшорным установкам.

При наличии возможности, рекомендуется грузить и укладывать крупные и тяжелые предметы на привальные брусья/грузовые брусья, а предметы меньшего веса и размера – вглубь судна ближе к центру палубы, что должно обеспечить надлежащее закрепление крупных и тяжелых грузов на привальных/грузовых брусьях и защитить грузы меньшего веса и размера.

Следует предусмотреть защиту электрических соединений на рефрижераторных контейнерах от попадания морских брызг и волн, если возможно.

Все опасные грузы/опасные материалы/загрязнители морской среды должны быть задекларированы, четко обозначены, надлежащим образом упакованы и маркированы (в соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов). Также должны быть предусмотрены меры по их безопасной сортировке.

Соответствующие паспорта безопасности материала (ПБМ)/листы технических данных на продукцию и все остальные необходимые документы на опасные материалы должны быть предоставлены.

Допуски на все необходимое пространство для погрузки в обратный рей и (или) перевозки пассажиров предусмотрены (в зависимости от обстоятельств).

Безопасный доступ к грузу, в укрытие и доступ в безопасные зоны на палубе сохранен для экипажа на время плавания.

Все наливные цистерны очищены, а их использование для конкретного материала разрешено. Представитель фрахтователя должен подтвердить, что цистерны чистые, дать разрешение на погрузку.

Если какие-либо цистерны ранее использовались для различных бестарных грузов, представитель фрахтователя должен разрешить «загрузку сверху».

Особое внимание должно быть уделено всем тяжелым или иным сложным в погрузке или нестандартным грузам и необходимым судовым креплениям.

4.3 Накладная на груз/опись груза

Накладные на груз должны быть предоставлены перед погрузкой, что поможет в планировании погрузки. Если это практически не выполнимо с учетом появившихся непосредственно перед погрузкой требований, связанных с выполнением работ в море, на судно должна быть предоставлена временная накладная или опись груза.

Капитан должен убедиться, что полная информация обо всех опасных грузах и загрязнителях морской среды получена до отправки из порта или с офшорной установки, во избежание потенциальной юридической ответственности.

В открытом море офшорная установка несет ответственность за предварительное извещение судна, если предполагается погрузка опасных материалов или грузов в обратный рейс.

Капитан должен проконсультироваться с менеджером контракта, если имеются сомнения относительно транспортировки опасных грузов и загрязнителей морской среды, чтобы спланировать соответствующие меры по сортировке данного груза.

Входящая накладная должна быть предоставлена представителю клиента перед началом разгрузки.

В случае возникновения конфликта требований капитан должен сообщить обстоятельства при первой возможности менеджеру контракта, который должен сделать все необходимое для урегулирования конфликта с клиентом и информировать капитана.

Копия окончательной грузовой накладной должна быть получена перед отправкой из порта или пункта, а погруженный груз должен быть проверен по данной накладной. В накладной должно быть указано следующее:

- пункт назначения грузовых мест;

- количество мест на борту;

- описание грузовых мест (контейнер, коробка, корзина, связка);

- вес каждого места;

- если применимо, соответствующая декларация об опасных грузах;

- если применимо, соответствующие паспорта безопасности материала/паспорта химических и токсических веществ.

4.4 Крепление груза

Перед креплением груза следует обратиться к утвержденному Руководству по креплению грузов, используемому на судне (>500 GT).

Необходимо, чтобы все грузовые места были визуально проверены при погрузке командой для обеспечения соответствия и идентификации/устранения каких-либо невыявленных опасностей, если их присутствие предполагается.

Груз и обратный груз должны быть погружены таким образом, чтобы предотвратить их смещение.

Независимо от погодных и морских условий и независимо от продолжительности рейса, груз должен быть закреплен с помощью подходящих креплений.

Крепления должны быть предусмотрены до отхода судна из защищенных от волнения вод (в идеале до отхода от пристани) и в максимально сжатые сроки при погрузке в обратный рейс, осуществленной в море

Крепления должны оставаться на месте до момента разгрузки судна.

Крепления должны быть оснащены таким образом, чтобы предотвратить начальное смещение грузовых мест. При перевозке грузов трубчатой формы следует рассмотреть использование трубчатых пиллерсов.

При определении типа и размера крепежных приспособлений капитан должен принять во внимание следующие факторы:

- характеристики движения судна;

- прогнозируемые погодные условия;

- высоту надводного борта;

- характеристики груза;

- Количество офшорных установок, на которые необходимо зайти.

4.5 Использование оттяжек

Оттяжки крайне полезны при расположении груза на стационарных платформах и на грузовых машинах с безбортовой платформой, однако они могут представлять дополнительную опасность и угрозу на палубе движущегося судна снабжения, где рабочие зоны и маршруты эвакуации часто сильно ограничены или заблокированы.

Некоторые заказчики требуют обязательного использования оттяжек при всех грузоподъемных операциях, в связи с чем необходимо соблюдать требования заказчика, включая соответствующую оценку риска для надлежащего обеспечения соблюдения требований. Тем не менее, данное требование не предусматривает необходимость приближения к подвешенному грузу или оказания помощи оператору крана в размещении груза, пытаясь удерживать или закреплять оттяжки.

Риск контролируется путем устранения опасностей и исключения приближения к раскачивающемуся грузу до момента его опускания; соблюдение правил чистой палубы является безопасным подходом, который должен обеспечить сведение риска до абсолютного минимума.

Специальные условия предусмотрены для посадки/высадки персонала при помощи капсул Billy Pugh/Frog, в случае использования которых членам экипажа разрешается помогать обеспечивать безопасность посадки/высадки, управляя прикрепленной оттяжкой.

Более подробная информация содержится в Руководстве по безопасной упаковке и погрузочно-разгрузочным работам на офшлорных объектах, Приложение 11 – UKOOA (Ассоциация фирм Великобритании, осуществляющих разработку морских месторождений).

4.6 Политика чистой палубы

Компания «Смит Ламналко» внедрила политику чистой палубы для всех членов экипажа, работающих с подвешенными грузами на всех принадлежащих и эксплуатируемых компанией судах, как указано ниже;

Весь персонал должен оставаться в специально отведенных безопасных зонах, пока подвешенные грузы не будут окончательно размещены и опущены операторами кранов, а на шкентелях или стингерах не будет ослаблено натяжение и прекращено движение от крана; данное требование относится к операциям в порту и на аналогичных объектах.

4.7 Проверки при приходе и отходе

При приходе и отходе необходимо проверить следующее:

- все материалы элементов подъемного оборудования сертифицированы согласно процедурам грузоподъемного оборудования;

- элементы грузоподъемного оборудования (канаты, скобы серьги и т. д.) имеют четкую цветовую маркировку и их исправное состояние подтверждено визуальным осмотром;

- исправное состояние и пригодность контейнеров, корзин, салазок, коробок и т. д. для выполняемых работ подтверждены;

- все канаты на связках (бурильные трубы и т. п.) плотно стянуты и имеют достаточную длину;

- каждое грузовое место визуально проверено на отсутствие незакрепленных элементов, например инструментов, скоб, обломков, которые могут упасть и привести к травме;

- все двери контейнеров и корзин и другие отверстия надежно закрыты;

- все грузы, размещенные на салазках, внутри емкостей с открытым верхом для грузов, или другие грузовые места с открытым доступом правильно и надлежащим образом закреплены;

- электрические соединения на всех рефрижераторных контейнерах совместимы с соединениями на палубе судна и все компрессоры контейнеров работают нормально после подсоединения. О всех неисправностях следует сообщать менеджеру контракта или ответственному на офшорной установке лицу, если погрузка в обратный рейс происходит в море;

- убедитесь, что все грузовые места готовы к подвешиванию для подъемных работ;

- подъемное кольцо должно находиться в легкодоступном для палубной команды месте.

4.8 Сухие бестарные грузы

Все шланговые соединения должны иметь надлежащую цветовую маркировку согласно SPC-VSL-06-6003-001 (Шланги и соединения). Цветовой маркировке следует уделить особое внимание, так как известно, что на разных офшорных установках и в разных географических районах она различается.

В порту вахтенный матрос, обеспеченный средствами связи с мостиком и с причалом, должен наблюдать за шлангами от места соединения на причале до места соединения на палубе. Вахтенный матрос должен обращать особое внимание на следующее:

- любые утечки из шлангов;

- шланги не натянуты, а также отсутствует опасность повреждения шлангов какими-либо острыми краями;

- шланги надежно закреплены; это особенно важно для выпускного шланга, который, как правило, должен быть утяжелен;

- все места стоянки организованы таким образом, что шланги не подвергаются натяжению при движении судна,

- после подсоединения шлангов и протяжки линий канатов поставщику дается команда о начале перекачки при низком темпе;

- для перегрузки сухих бестарных грузов перед их погрузкой должен подаваться продувочный воздух для очистки линий и проверки соединения;

- если подтверждено, что груз подается в надлежащие цистерны, утечек не наблюдается и обеспечен хороший сброс (сухие бестарные грузы), поставщику дается команда увеличить скорость подачи до максимума.

Перед началом

Перед началом следует проверить готовность цистерн для заполнение сухим бестарным грузом и заполнение контрольного перечня. Также следует проверить следующее:

- остатки предыдущего груза удалены, если загрузка сверху не была согласована заранее;

- резервуары не находятся под давлением;

- внутренние поверхности резервуаров сухие;

- перегородки в резервуаре или аналогичном оборудовании, необходимом для разгрузки груза, находятся в хорошем состоянии;

- уплотнения на отверстиях резервуара находятся в хорошем состоянии;

- Соответствующая отводная линия подсоединена таким образом, что конец не проворачивается;

- для продукта выбрана подходящая цистерна;

- тип и количество выгружаемого продукта и порядок выгрузки;

- удельный вес продукта указан, а данные об удельном весе обновлены в системе;

- расчетная скорость перекачки для каждого продукта;

- продолжительность предупреждения/оценка времени, необходимого для остановки;

- остановка по погодным условиям должна быть активирована с судна, причала или сооружения;

- процедура аварийной остановки определена.

При погрузке бестарных грузов

Капитан или ответственный за выполнение задания должен постоянно следить за шлангами подачи бестарных грузов и не допускать, чтобы другие операции отвлекали его/ее внимание от наблюдения за шлангами.

Ответственный на мостике и на установке или поставщик на берегу (в зависимости от обстоятельств) должен подтвердить выгруженное или загруженное количество.

Палубная команда, кран на офшорной установке или поставщик на берегу (в зависимости от обстоятельств) должны быть легкодоступны во время любой операции по транспортировке.

Перед заполнением следующей цистерны необходимо подать соответствующее предупреждение с принимающей и с подающей стороны.

Клапаны на установке, на оборудовании поставщика или на судне не должны быть закрыты со стороны работающего грузового насоса.

Если на каком-либо этапе процесса капитан, поставщик или ответственный за офшорную установку имеет сомнения насчет безопасности операции, она должна быть остановлена.

Скорость погрузки должна быть снижена до допустимого уровня, что позволит принимающей стороне безопасно заполнить цистерны.

По завершении перекачки для очистки трубопроводов следует использовать продувочный воздух (сухие бестарные грузы).

Сжатый воздух должен быть сброшен перед отсоединением шланга (сухие бестарные грузы).

Когда шланг отсоединен, на конец шланга должна быть установлена подходящая крышка или заглушка.

В темное время при проведении операции должно быть предусмотрено соответствующее освещение.

Все шланги подачи бестарных грузов, используемые на офшорных установках, должны быть достаточной длины для безопасной эксплуатации и должны быть опрессованы изнутри или оснащены зажимными фитингами.

Запрещается выполнять несанкционированный ремонт шлангов. При транспортировке бестарных грузов следует рассмотреть возможность установки на шланги самоуплотняющихся муфт со слабой фиксацией.

4.9 Наливные грузы и углеводороды

При загрузке и разгрузке углеводородов следует соблюдать PRC-VSL-06-6005 (Бункеровочные операции)

4.10 Перегрузка жидких бестарных продуктов для бурения

Должны использоваться только шланги, проверенные и протестированные в соответствии с рекомендациями производителя. Протокол проверки и испытаний должен храниться у капитана.

Для транспортировки жидких бестарных продуктов для бурения фрахтователь должен определить используемую цистерну, которая не должна меняться на другую без тщательной очистки цистерн перед загрузкой другого типа продукта.

Перед перегрузкой жидких бестарных продуктов, продуктов для бурения цистерны должны быть тщательно проверены, если возможно в присутствии менеджера контракта и представителя фрахтователя.

Протокол проверки цистерны должен быть задокументирован в судовом журнале.

Капитан/вахтенный офицер должен знать температуру соляных растворов и подобных продуктов перед погрузкой, чтобы предотвратить повышение температуры в соседних цистернах (особенно цистернах с дизельным топливом) и повреждение уплотняющих материалов в клапанах отгрузки.

Особое внимание следует уделить фактору плотности и влиянию изменения температуры.

Особое внимание должно быть уделено риску взрыва при перегрузке материалов. Манипуляции и проверка шлангов должны выполняться должным образом.

После завершения перекачки поставляющая и принимающая стороны должны расположить свои трубопроводы таким образом, чтобы обеспечить слив содержимого из шланга в резервуар судна.

Если трубопровод офшорной установки оснащен устройством для снятия вакуума, его следует использовать для ускорения слива. При соответствующих условиях кран также следует использовать с целью ускорения слива путем подъема шланга.

4.11 Работа на офшорных объектах

При работе на офшорных объектах перед выполнением любых погрузочно-разгрузочных работ следует составить план обеспечения безопасности.

Проверьте рабочее состояние систем управления судна, получите точный прогноз погоды и убедитесь, что все средства связи работают надлежащим образом.

По возможности судно следует располагать в приемлемом положении относительно офшорной установки и волн для сведения к минимуму движения судна.

Для выполнения быстрой погрузки капитан/вахтенный офицер должен обеспечить стабилизацию положения судна перед началом погрузки или разгрузки.

В соответствии с оптимальными методами обеспечения безопасности и хорошей морской практикой капитан/вахтенный офицер должен всегда находить наилучший компромисс между направлением волн и течением.

Для операций, включающих швартовку вдоль офшорной установки или объекта, приступать к погрузке и разгрузке запрещается, пока судно не будет полностью стабилизировано, а швартовные устройства проверены и определены как достаточные.

Не менее двух членов экипажа должно находиться в специальной безопасной зоне в течение всего времени выполнения погрузочно-разгрузочных операций.

Члены команды должны иметь соответствующие средства индивидуальной защиты и строго соблюдать требования правил чистой палубы.

Капитан/вахтенный офицер должен иметь возможность постоянно наблюдать за операциями погрузки/разгрузки и работой задействованного персонала. Он должен тщательно контролировать соблюдение командой требований безопасности в любое время.

Капитан/вахтенный офицер должен контролировать, чтобы соблюдались требования правил чистой палубы, всесторонне рассматривались и минимизировались риски при необходимости использования направляющих канатов; и весь персонал оставался на достаточном расстоянии от любых грузов, спускаемых на судно или поднимаемых с него, пока они не будут благополучно опущены на палубу или полностью убраны с судна.

Персоналу запрещается находиться под подвешенным грузом, между грузовыми местами и привальными/грузовыми брусьями или в любом другом опасном месте во время погрузочно-разгрузочных работ.

Палубная команда должна всегда быть осведомлена о ближайшей безопасной зоне на случай чрезвычайной ситуации, которая должна оставаться незанятой обратным грузом.

Члены палубной команды должны постоянно сохранять бдительность. Это, в частности, относится ко всем работам с использованием крана и к грузовым единицам, не закрепленным при подготовке к подъему, или только что погруженным в качестве обратного груза.

Бдительность следует проявлять в случае неожиданного смещения груза при работе крана, движения судна или сильного волнения на море.

Персоналу запрещается подниматься на верхнюю часть какого-либо грузового места.

Персоналу строго запрещается предпринимать попытки оказания помощи в размещении груза вручную.

Капитан/вахтенный офицер должен иметь возможность постоянно наблюдать за краном, тросом крана и крюком для крепления груза.

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ между мостиком, палубной командой и офшорной установкой должна быть установлена надежная связь с помощью портативных УКВ-раций метрового или дециметрового диапазона на согласованном канале.

Члены экипажа без опыта работы с палубным грузом должны пройти дополнительный вводный инструктаж в течение определенного периода времени вместе с опытными членами экипажа (см. «Программа подготовки малоопытных членов экипажа»), пока они не получат достаточный опыт.

В случае требования со стороны офшорной установки выполнять погрузочно-разгрузочные работы выборочным методом, что может представлять опасность для команды, необходимо отклонить такое предложение и потребовать у офшорной установки изменить список очередности погрузки грузов, или операция должна быть прекращена, пока не появится возможность выполнять погрузку/разгрузку безопасно.

Капитан/вахтенный офицер должен указать специалистам на офшорной установке необходимое место для погрузки обратного груза.

При любом значительном перерыве в выполнении работ на офшорной установке ответственное лицо на офшорной установке должно сообщить об этом на судно. После такого уведомления судно должно отойти на расстояние от установки.

Материал для крепления груза должен быть в достаточном количестве; он должен быть крепким, простым в использовании, находиться в хорошем состоянии и должным образом храниться.

|  | Если какое-либо лицо имеет сомнения в безопасности задачи, следует выполнить требования ПОЛИТИКИ ОСТАНОВКИ РАБОТ и немедленно сообщить о ситуации капитану/вахтенному офицеру. |
| --- | --- |

Капитан/вахтенный офицер должен сообщить ответственному на офшорной установке (если необходимо, менеджеру офшорной установки), и операцию следует прекратить. Для минимизации воздействия имеющейся опасности и согласования безопасного пути завершения операции следует выполнить новый анализ опасности работ.

4.12 Погрузка/загрузка в обратный рейс

Офшорная установка несет ответственность за обеспечение безопасного состояния грузовых мест до их обратной загрузки на судно. Однако, как показала практика, грузовые места иногда грузятся обратно на судно без проявления должной осторожности.

Во время операций загрузки в обратный рейскапитан/вахтенный офицер должен как можно скорее сообщить обо всех повреждениях грузового места, канатов или других подъемных механизмов ответственному на офшорной установке, включая менеджера офшорной установки, если необходимо.

Все поврежденные грузовые места должны быть возвращены на офшорную установку, если это безопасно.

Если возврат грузового места является нецелесообразным или опасным, капитан/вахтенный офицер должен запросить оборудование с офшорной установки для устранения повреждения на борту, если это возможно.

Во всех таких случаях в судовой журнал необходимо внести запись с подробным описанием происшествия и направить краткий отчет менеджеру офшорной установки и менеджеру контракта соответственно.

По возможности, следует избегать размещения металлических грузовых единиц непосредственно на металлических участках палубы. Если это неизбежно, необходимо надежно закрепить грузовое место во избежание смещения и проконтролировать соблюдение мер безопасности персоналом при закреплении грузового места.

Расположите судно соответствующим образом для минимизации движения при закреплении грузового места.

Для перемещения груза по палубе более предпочтительным и безопасным является использование буксировочной лебедки, а не крана офшорной установки. В любом случае следует спланировать процедуру надлежащим и безопасным образом, а также принять необходимые меры предосторожности.

4.13 Работа со шлангами

При работе со шлангами должна использоваться следующая общепринятая методика:

- Состояние шлангов должно быть тщательно визуально проверено; при наличии сомнений относительно выбранного для выполнения задачи шланга, его следует заменить;

- запрещается принимать шланги, пока судно не стабилизируется в положении под краном;

- запрещается принимать шланги с недостаточным количеством плавучих хомутов вдоль длины или недостаточным количеством отражательных или аналогичных лент (если применимо);

- попытайтесь отправить шланги обратно на офшорную установку сразу по завершении загрузки/выгрузки;

- Членам палубной команды запрещается отсоединять шланг от крюка крана, пока шланг не будет закреплен на палубе;

- при работе с несколькими шлангами одновременно всегда следует выбирать шланги приблизительно одной длины, чтобы предотвратить случайное погружение шланга, находящегося ниже ватерлинии;

- Если капитан/вахтенный офицер по какой-либо причине считает необходимым уменьшить количество шлангов, он должен четко обосновать специалистам на офшорной установке причины принятия такого решения;

- при разгрузке сухих бестарных грузов следует держать судно как можно дальше от воздухозаборов офшорной установки;

- Перед выгрузкой пресной воды трубопроводы должны быть продуты для предотвращения выгрузки загрязненной пресной воды;

- Особое внимание необходимо обратить на соответствующие разделы Руководящих указаний по безопасному управлению и эксплуатации морских судов обеспечения UKOOA/Объединения судовладельцев.

- 4.13.1 Действия при разрыве шланга

В случае разрыва/аварийного обрыва шланга необходимо предпринять следующие действия:

- Прекратите всю перевалку – выключите насосы на судне и запросите об остановке насосов на офшорной установке;

- Информируйте офшорную установку – как можно скорее свяжитесь с офшорной установкой и сообщите о возникшей проблеме;

- чем раньше сообщить о происшествии, тем больше возможных последствий можно избежать;

- остановите все крановые работы;

- постарайтесь держать соответствующие клапаны открытыми, что позволит опорожнить линию самотеком;

- Если возможно, ослабьте соединение на судне, пока шланг не натянут (инструменты должны быть готовы к использованию);

- уложите шланг на палубу, вдали от грузов и других предметов;

- Если возможно, отправьте шланг обратно на офшорную установку, если это невозможно – шланг должен быть расположен таким образом, чтобы была возможность его освобождения через борт, если судно продолжает дрейфовать;

- отведите судно подальше от установки;

- после отсоединения и опорожнения шланга отведите судно за пределы 500-метровой зоны для предотвращения дальнейших происшествий, связанных с неполадками на офшорной установки.

Учетная документация

| - Судовой журнал |  |
| --- | --- |
| - Грузовые накладные |  |
| - Планы размещения грузов |  |
| - Анализ опасности работ |  |
| - Записи в судовой журнал |  |
| - Инструктаж по технике безопасности (ИТБ) |  |
| - Грузовая декларация ИМО | FRM-VSL-06-6003-001 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Бункеровочные операции (PRC-VSL-06-6005) - Грузы и опасные материалы (PRC-VSL-06-6004) - Шланги и соединения (SPC-VSL-06-6003-001) |  |
| --- | --- |
| - Руководство по креплению грузов, если это применимо к судну |  |
| - Информация о спецификации изделия |  |
| - Паспорта безопасности материала |  |
| - Международный кодекс морской перевозки опасных грузов |  |

Термины и определения

МК МПОГ

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов

IMO

Международная морская организация

Руководство по безопасному обращению с материалом (MSDS)

Паспорт безопасности материала

SMPEP

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря

SOLAS

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море

SOPEP

План аварийных действий на судне на случай загрязнения нефтью

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |
| 2 | Изменения в главе 3 в связи с SL 2.0. |
| 2 | Добавлены ссылки на MARAD |
| 2 | 4.4 Руководство по креплению груза, обязательное для судов > 500 тонн валовой вместимости |
| 2 | 8 Включена таблица изменений |
| 2 | 4.9 Текст удален и вставлена ссылка |