Грузы и опасные материалы

PRC-VSL-06-6004

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Планирование перед погрузкой	4

4.2	Опасные материалы, перевозимые как груз	4

4.2.1	Паспорт безопасности материала (MSDS)	4

4.3	Международный кодекс морской перевозки  опасных грузов	5

4.3.1	Блок-схема управления рисками	5

4.4	Опасные продукты насыпью/наливом	5

4.5	Опасные материалы, используемые в рабочих процессах	5

4.5.1	Взрывчатые вещества	5

4.5.2	Сжатый и сжиженный газ	6

4.5.3	Бензин	6

4.5.4	Радиоактивные материалы	6

4.5.5	Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи	7

4.5.6	Краски, растворители и чистящие средства	7

4.5.7	Операции с водой в системе охлаждения двигателя	9

4.5.8	Ингибиторы коррозии/окалины	9

4.6	Сброс опасных материалов за борт – требования к отчетности	9

4.7	Сортировка и совместимость	10

4.7.1	Таблица сортировки опасных материалов	11

4.7.2	Таблица совместного хранения взрывчатых веществ	13

4.7.3	Схема управления риском для химических веществ,  доставленных на борт	14

5	Учетная документация	15

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	15

7	Термины и определения	15

Назначение

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) содержит подробные требования к морской перевозке опасных грузов. Они касаются любого вещества, материала или изделия. Требования Кодекса обязательны к выполнению и являются частью Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS).

Данная процедура описывает методы и инструкции, которые применяются в целях минимизации опасности и рисков, связанных с погрузкой, перевозкой, хранением, обработкой и применением опасных материалов.

Область применения

Капитану, офицерам и соответствующим членам экипажа должны быть известны все предостережения, которые следует учитывать на всех этапах перевозки опасных материалов. В декларации, предоставленной с грузом (опасными веществами или опасными отходами), должен быть указан класс опасности погружаемых и перевозимых материалов.

Среди категорий таких опасных материалов – материалы, перевозимые как груз, материалы для использования на борту (например, чистящие или лакокрасочные вещества), а также материалы, используемые в штатных условиях работы.

Процедура содержит перечень веществ, классифицируемых как опасные; данный перечень включает, среди прочего, следующее:

- химические вещества навалом или наливом;

- взрывчатые вещества;

- сжатые и сжиженные газы;

- бензин;

- радиоактивные материалы;

- кислота;

- краски, разбавители и чистящие средства;

- хладагенты;

- ингибиторы коррозии/окалины.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Обязанности, полномочия и подотчетность регионального управляющего директора:

- обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

Обязанности, полномочия и подотчетность капитана судна:

- управление операциями с опасными материалами;

- применение данной процедуры;

- обеспечение выполнения данной процедуры.

Обязанности, полномочия и подотчетность старшего помощника капитана:

- выполнение обязанностей ответственного за обращение с опасными материалами.

Обязанности, полномочия и подотчетность младшего офицера:

- получение указаний и обучение данной процедуре для дальнейшего принятия обязанностей вахтенных.

Весь персонал, задействованный в обращении с химическими и другими веществами, представляющими потенциальную опасность для здоровья людей, отвечает за:

- свою личную безопасность и безопасность окружающих через соблюдение данной процедуры. Персонал должен получить указания и пройти обучение по данной процедуре.

Обязанности, полномочия и подотчетность регионального менеджера по эксплуатации:

- Доведение требований и ожидаемых результатов в отношении операций с грузом и опасными материалами на борту судов до сведения экипажа судов, которые находятся в его ведении, и их внедрение на борту этих судов.

Обязанности, полномочия и подотчетность менеджера контракта:

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению капитаном своих обязанностей в связи с данной процедурой.

Описание

Планирование перед погрузкой

Перед погрузкой, перевозкой или контактом с опасными материалами крайне важно выполнить предварительное планирование. Планирование должно обеспечить безопасные условия для погрузки, перевозки и обращению с опасными материалами. Планирование должно включать следующие процедуры:

- проверка соответствующих грузовых документов перед выполнением каких-либо погрузочных работ;

- тщательная проверка наличия опасных материалов, запланированных к перевозке в качестве груза;

- Получение копии Паспорта безопасности материала для каждого отдельного опасного материала для погрузки. Паспорт безопасности материала должен храниться в архиве на борту и быть доступным для справки в будущем;

- следует убедиться, что указан номер телефона ответственного грузоотправителя для экстренной связи и другая необходимая и требуемая контактная информация;

- следует определить, какие меры предосторожности необходимо принять, и предусмотреть любые требования безопасности, такие как безопасность экипажа, подготовка соответствующего противопожарного оборудования, а также любого специального оборудования для погрузки, обращения или разгрузки;

- планирование грузовых операций, размещения на борту и порядка погрузки с учетом всех требований разделения и дальнейшей разгрузки;

- проверка грузов, содержащих опасные материалы, на предмет их целостности и соответствия декларации, а также надлежащей маркировки;

- проверка грузов, содержащих опасные материалы, на наличие соответствующей упаковки, ее надлежащего состояния, правильного и надежного хранения, наличия всех необходимых креплений для ожидаемых условий рейса;

- оформление плана погрузки на палубу с указанием расположения опасного материала, после чего следует убедиться, что капитану и соответствующим членам экипажа известно данное месторасположение опасного материала.

Опасные материалы, перевозимые как груз

Существует четыре основных инструмента для оценки опасности и рисков, связанных с наличием опасных материалов на борту в качестве груза:

- грузовая декларация, где указано конкретное наименование опасного материала;

- маркировка, содержащая общую информацию об опасности, которую представляет конкретный материал или вещество;

- Паспорт безопасности материала (MSDS) или Лист технических данных химического вещества;

- Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ)

Паспорт безопасности материала (MSDS)

Паспорт безопасности материала содержит подробную информацию о материале, которая крайне важна для планирования и подготовки, например, в случае возможной аварии, разлива или утечки материала.

Паспорт безопасности материала предоставляется в целях соответствия требованиям наличия информации для ликвидации аварийных ситуаций, сопровождающей груз с опасными материалами в пути.

Прием опасных материалов на борт в качестве груза для дальнейшей их перевалки запрещен без наличия Паспорта безопасности материала, выданного грузоотправителем или поставщиком.

Паспорт безопасности материала должен быть в наличии при доставке любых судовых запасов, классифицированных как опасные материалы.

Обращение со всеми опасными материалами должно осуществляться согласно методам, указанным в Паспорте безопасности материала. В любом случае, если требования для ликвидации аварийных ситуаций четко не указаны, необходимо придерживаться указаний МК МПОГ и принять все соответствующие меры.

Паспорт безопасности материала должен храниться в архиве на борту и быть доступным для справки в будущем.

Международный кодекс морской перевозки  опасных грузов

МК МПОГ используется для предоставления грузоотправителям, перевозчикам, конечным потребителям и их соответствующим сотрудникам информации об опасных материалах, такой как наименование каждого материала, соответствующие данные о вреде, меры, необходимые для ликвидации любых происшествий, связанных с такими материалами, а также другой общей информации о безопасности и данных о материале.

Перед погрузкой опасных материалов или применением таких материалов, уже имеющихся на борту, необходимо обратиться к МК МПОГ и другой доступной информации.

Блок-схема управления рисками

Для принятия соответствующего решения должны использоваться схема управления рисками, которая содержит данные о контроле и управлении операциями с опасными веществами, и МК МПОГ.

Указания по управлению рисками основаны на информации, полученной из Паспорта безопасности материала и МК МПОГ.

Данная процедура также предусматривает организацию мероприятий по Схеме управления риском для химических веществ, доставленных на борт.

Опасные продукты насыпью/наливом

Перевозка продуктов насыпью/наливом является опасной для здоровья экипажа и окружающей среды. Для перевозки таких продуктов применяются такие же требования, как и для перевозки дизельного топлива, в том числе оформление соответствующего контрольного перечня и выполнение других требований планирования перед выполнением работ. Это касается бурового раствора, сырой нефти, рассола и других продуктов, о которых идет речь в данном разделе.

Опасные материалы, используемые в рабочих процессах

Взрывчатые вещества

В процессе оценки условий раздельного хранения и совместимости для взрывчатых веществ необходимо постоянно уделять внимание погрузке и хранению взрывчатых веществ в местах, наиболее удаленных от источников тепла, воспламеняющихся материалов (таких как краски, растворители, масла и пр.), а также принятию всех необходимых мер.

Ни при каких обстоятельствах не  следует допускать контакта взрывчатых веществ с влагой, что необходимо принимать во внимание при погрузке и хранении взрывчатых веществ на борту.

Сжатый и сжиженный газ

Сжатый и (или) сжиженный газ часто перевозят на борту судов как стандартный груз для морских сооружений и для использования в процессе техобслуживания на борту.

Особое внимание следует уделять во время любых операций с баллонами. Баллоны запрещено ронять, ударять друг о друга или о другие предметы.

Газовые баллоны запрещено хранить и использовать вблизи открытого огня и других источников тепла.

Укрытие газовых баллонов в тени и защита от воздействия прямых солнечных лучей обеспечивается при помощи навеса или другого козырька (по возможности), либо накрытия баллонов брезентом или другим подобным материалом.

Запрещается зажигание дуги рядом с газовым баллоном.

Газовые баллоны необходимо хранить в специально предназначенных стеллажах. Баллоны должны храниться в вертикальном положении. Запрещается принимать газовые баллоны в качестве груза, если они не закреплены в специальных стеллажах в вертикальном положении и не оборудованы защитными колпачками клапанов.

На баллонах, если они не используются, должны быть установлены защитные колпачки клапанов.

Запрещается изменять или переделывать предохранительные устройства регулятора.

Запрещается хранить газовые баллоны вблизи электрических цепей.

Баллоны с кислородом и ацетиленом должны храниться в хорошо проветриваемых помещениях.

Вблизи газовых баллонов не должно быть следов масел, смазочных материалов, красок и других загрязняющих веществ.

Запрещается хранить баллоны с кислородом на расстоянии меньше 6 метров от легковоспламеняющихся материалов или баллонов с огнеопасными газами. Если ввиду ограниченного пространства они хранятся на расстоянии меньше 6 метров (что часто бывает на вспомогательных судах), баллоны следует отделить огнеупорной перегородкой или брандмауэром, который должен иметь высоту минимум 1,5 метра и обладать пределом огнестойкости минимум 30 минут (стальная пластина толщиной 62 мм).

Бензин

Бензин часто перевозят на борту судна для использования подвесного двигателя.

Бензин должен храниться в полностью проветриваемом помещении, вдали от любых источников тепла или открытого пламени, в том числе вдали от специально предусмотренных мест для курения.

Необходимо обеспечить защиту бензобаков от воздействия прямых солнечных лучей.

Допускается перевозка только необходимого количества бензина для целевого применения.

Запрещается хранить на борту излишнее количество бензина.

Радиоактивные материалы

Операции с радиоактивными материалами представляют большой риск, следует быть предельно осторожным в процессе их перемещения и соблюдать все меры предосторожности согласно действующим нормам.

Должны применяться все доступные инструменты обеспечения безопасности и планирования в процессе погрузки, перевозки или разгрузки радиоактивных материалов. Среди таких инструментов, в частности, проверочный лист опасных материалов и таблица сортировки опасных материалов.

К операциям с радиоактивными материалами допускается только квалифицированный персонал, обладающий соответствующим опытом. Другие члены экипажа, не задействованные в обработке, не должны находиться вблизи.

Запрещается хранить радиоактивные материалы вблизи жилых помещений.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи

При работе со свинцово-кислотными аккумуляторами следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). К таким средствам относятся, как минимум, полные брызгозащитные очки, резиновые перчатки и резиновый фартук.

Запрещается носить украшения, такие как браслеты, ожерелья и подвески, поскольку они могут привести к искрению и воспламенению аккумуляторов.

Следует избегать контакта аккумуляторной жидкости (электролита) с кожей или ее попадания в глаза. При случайном попадании жидкости на кожу следует развести пищевую соду в пресной воде и промыть этот участок кожи. Такой раствор должен нейтрализовать действие электролита и очистить кожу. При случайном попадании электролита в глаза следует обильно промыть их пресной водой. Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

При смешивании электролита всегда следует вливать кислоту в воду, а не наоборот.

Вблизи свинцово-кислотных аккумуляторов запрещено курение, а также использование открытого пламени и других источников воспламенения. Во время проверки уровня электролита следует использовать искрозащищенный (взрывобезопасный) фонарь. Около участков хранения аккумуляторных батарей должны быть установлены знаки/предупреждения, запрещающие курение.

Если на свинцово-кислотных аккумуляторах нет ручек для переноски, то при подъеме и переносе их необходимо удерживать двумя руками снизу. Во время поднятия, переноса или любого другого перемещения свинцово-кислотных аккумуляторов необходимо использовать резиновые перчатки по локоть, резиновый фартук и брызгозащитные очки. Свинцово-кислотные аккумуляторы достаточно тяжелые, не пытайтесь перемещать их самостоятельно и обращайтесь за помощью.

Хранить аккумуляторы следует в хорошо проветриваемом помещении с антикоррозионным покрытием.

Запрещается класть металлические предметы и инструменты на аккумуляторы сверху или располагать их таким образом, что они могут упасть на них.

Свинцово-кислотные аккумуляторы являются источником электроэнергии, независимым от других источников выработки электроэнергии. Свинцово-кислотные аккумуляторы должны быть заряжены для обеспечения их полной емкости.

Соединения аккумуляторов должны быть чистыми и герметичными.

Выпускные крышки должны быть плотно закрыты во время зарядки аккумуляторов.

Краски, растворители и чистящие средства

Краски, растворители и чистящие средства являются наиболее распространенными опасными материалами на борту судна.

Большинство красок, растворителей и чистящих средств обладают определенными химическими свойствами, которые могут нанести вред персоналу и окружающей среде, если не будут приняты соответствующие меры.

Всегда обращайте внимание на маркировку, предупреждения и знаки опасности.

Действуйте согласно указаниям в Паспорте безопасности материала. Не допускается смешивание чистящих средств, поскольку это может привести к образованию очень вредных паров.

Помните, что некоторые чистящие и лакокрасочные средства являются опасными при вдыхании, поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в частности, респираторы.

Используйте брызгозащитные очки, защитные маски и надлежащие перчатки с полной защитой любых открытых участков кожи во время смешивания или использования едких чистящих материалов.

В случае контакта едких веществ с открытым участком кожи, попадания в глаза или на лицо, немедленно промойте их большим количеством пресной воды. При попадании химреагента в глаза промывайте открытые глаза в течение 15 минут. Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В случае загрязнения одежды едкими веществами следует незамедлительно переодеться.

Запрещается курить, использовать источники открытого пламени или незащищенные лампы накаливания вблизи и внутри шкафов хранения красочных материалов при смешивании, распылении или других операциях с красками и растворителями.

Запрещается использовать электрические инструменты или другие потенциальные источники электрического зажигания вблизи и внутри шкафов хранения красочных материалов при смешивании, распылении или других операциях с красками и растворителями.

Используйте лопатку или другой инструмент для размешивания или смешивания красок во избежание контакта с кожей рук.

Если химреагент удален из своего оригинального контейнера, его необходимо полностью использовать в процессе выполнения соответствующих работ или вернуть неиспользованную часть в оригинальный контейнер. В случае его отсутствия можно поместить неиспользованную часть материала в новый контейнер при условии, что новый контейнер пригоден для этой цели и содержит необходимую маркировку.

После использования следует убедиться, что контейнеры плотно закрыты.

Убедитесь в наличии и исправности надлежащей вентиляции.

Держите участки хранения красок и химикатов в чистоте и порядке. Утилизируйте использованную ветошь согласно установленным правилам.

Избегайте распыления химреагентов в условиях ограниченного пространства без применения респираторов, поскольку даже бытовые распылители, такие как дезинсектор, могут представлять серьезную угрозу в ограниченном пространстве.

Не используйте химреагенты с распылителями, если они для этого не предназначены. Распыленные химреагенты могут легко попасть в дыхательные пути и нанести вред дыхательной системе.

Промасленная ветошь или обтирочный материал, пропитанный растворителем, могут быть источником тепла из-за органических реакций и стать причиной воспламенения. Их следует удалить от других источников воспламенения и утилизировать.

После завершения каких-либо операций с лакокрасочными или чистящими средствами следует тщательно помыть руки с мылом.

Операции с водой в системе охлаждения двигателя

Хладагенты (например, продукция Nalco) широко используются на борту судна в различных целях. Перед применением крайне важно ознакомиться с информацией, приведенной в сопровождающем Паспорте безопасности материала, а также убедиться, что персоналу, задействованному в операциях с продукцией, известно о сопутствующих опасностях.

Необходимо использовать надлежащие средства индивидуальной защиты при работе с хладагентами. Хладагенты являются вредными для здоровья веществами и могут причинить ожоги кожи и глаз. Используйте брызгозащитные очки, защитные маски и надлежащие перчатки с полной защитой любых открытых участков кожи при использовании хладагентов.

В случае контакта хладагента с открытым участком кожи, попадания в глаза или на лицо немедленно промойте их большим количеством пресной воды. При попадании хладагента в глаза промывайте открытые глаза в течение 15 минут. Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Разливы хладагента необходимо убрать с помощью абсорбирующего материала и совка и поместить утилизируемые отходы в контейнер. Не притрагивайтесь к материалам, используемым для очистки от загрязнений хладагентами, без защитных перчаток и избегайте контакта хладагентов с открытыми участками кожи.

В случае попадания хладагента на обычную одежду ее необходимо незамедлительно сменить и тщательно постирать перед повторным использованием. Помните, что хладагент имеет свойство прожигать одежду и перчатки несоответствующего типа.

При использовании хладагентов убедитесь в наличии и исправности надлежащей вентиляции.

Если хладагент удален из своего оригинального контейнера, его необходимо полностью использовать в процессе выполнения соответствующих работ или вернуть неиспользованную часть в оригинальный контейнер. В случае его отсутствия можно поместить неиспользованную часть материала в новый контейнер при условии, что новый контейнер пригоден для этой цели и содержит необходимую маркировку. После использования следует убедиться, что контейнеры плотно закрыты.

После завершения каких-либо операций с хладагентами следует тщательно помыть руки с мылом.

Ингибиторы коррозии/окалины

Ингибиторы коррозии и окалины (например, продукция Nalco) регулярно используются на борту судна.

Перед применением продукции на борту необходимо изучить информацию, приведенную в Паспорте безопасности материала.

Меры предосторожности при работе с ингибиторами коррозии и окалины подобны тем, что описаны для хладагентов, и приведены в Паспорте безопасности материала для каждого типа вещества.

Сброс опасных материалов за борт – требования к отчетности

В МК МПОГ указано, какие вещества считаются опасными, а также описана политика касательно сброса любых опасных материалов (веществ) за борт судна в пределах территориальных вод:

- Капитан должен незамедлительно сообщить ближайшей береговой радиостанции о любой утрате опасного груза или части такого груза с судна в пределах территориальных вод;

- Должен быть оформлен срочный отчет с указанием даты, времени, положения судна во время утраты, наименований соответствующих химикатов, количества утраченных контейнеров/упаковок, их места назначения и опознавательной маркировки;

- Таким же образом капитан должен сообщать о фактическом сбросе нефти или вредного жидкого вещества, произошедшего во время судовых операций.

- Количество сброшенного материала должно превышать количество или мгновенную интенсивность сброса, допустимые согласно применимым нормам.

Сортировка и совместимость

В Паспорте безопасности материала указаны требования относительно сортировки для конкретных опасных материалов.

Опасные материалы по своей природе представляют угрозу, которая может увеличиться в случае неправильного хранения и расположения груза на палубе судна, если не соблюдены требования минимального расстояния между различными опасными материалами.

Таблица сортировки опасных материалов

| Класс | 1.1 1.2 1.5 | 1.3 | 1.4 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрывчатые вещества 1.1, 1.2, 1.5 | № | № | № | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | X |
| Взрывчатые вещества 1.3 | № | № | № | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | X |
| Взрывчатые вещества 1.4, 1.6 | № | № | № | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 4 | 2 | 2 | X |
| Горючие газы 2.1 | 4 | 4 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 4 | 2 | 1 | X |
| Нетоксичные невоспламеняющиеся газы 2.2 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X |
| Токсичные газы 2.3 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | X |
| Воспламеняющиеся жидкости 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 3 | 2 | X | X |
| Воспламеняющиеся твердые вещества 4.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 3 | 2 | 1 | X |
| Самовоспламеняющиеся вещества 4.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | X |
| Вещества, представляющие опасность при контакте с водой 4.3 | 4 | 4 | 2 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X |
| Окислители 5.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | X |
| Органические пероксиды 5.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 3 | 2 | 2 | X |
| Яды 6.1 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X |
| Инфекционные вещества 6.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | X | 3 | 3 | X |
| Радиоактивные материалы 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 3 | X | 2 | X |
| Коррозионно-активные вещества 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 3 | 2 | X | X |
| Прочие опасные вещества 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Таблица приведена в качестве справочного материала, который можно использовать на этапах планирования погрузки с возможным наличием опасных материалов.

В таблице приведены перекрестные ссылки на классификацию опасных веществ и действующие ограничения (если такие имеются) для каждого типа материала, транспортируемого на судне.

Приведенные в таблице символы имеют следующие значения:

1 = должно быть обеспечено отдельное хранение от других несовместимых материалов на расстоянии не менее 3 метров вокруг.

2 = должно быть обеспечено отдельное хранение от других несовместимых материалов на расстоянии не менее 6 метров вокруг.

3 = должно быть обеспечено отдельное хранение от других несовместимых материалов на расстоянии не менее 12 метров вокруг.

4 = должно быть обеспечено отдельное хранение от других несовместимых материалов на расстоянии не менее 24 метров вокруг.

X = нет особых требований касательно отдельного хранения. Несмотря на это, материал может содержать несколько маркировок опасного груза (как, например, на опасных отходах).  В таком случае применяются более строгие требования сортировки груза.

№ = указывает на необходимость соблюдения некоторых требований сортировки согласно классификации опасности взрывчатых веществ.

Таблица совместного хранения взрывчатых веществ

| A | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C | X | X | - | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| D | X | X | X | - | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Е | X | X | X | X | - | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| F | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| G | X | X | 1 | 1 | 1 | X | - | X | X | X | X | X | X |
| H | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
| J | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
| K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X |
| L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X |
| N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |

Приведенные в таблице совместного хранения взрывчатых веществ символы имеют следующие значения:

X = указывает на то, что взрывчатые вещества из двух различных групп совместимости, обозначенных символом «X», запрещено хранить в одном отсеке, переносном контейнере или транспортной единице.

1 = взрывчатые вещества в группе совместимости G, кроме фейерверков и других материалов, требующих специального хранения, можно хранить с материалами группы C, D и E при условии, что в этом же отсеке, переносном контейнере или транспортной единице не перевозятся другие взрывчатые вещества.

2 = взрывчатые вещества в группе совместимости L разрешается хранить в одном отсеке, контейнере или транспортной единице вместе с идентичными взрывчатыми веществами группы L.

Схема управления риском для химических веществ,  доставленных на борт

Доставка

Паспорт безопасности материала или лист технических данных химического вещества

Проверено

Отклонено

Принято

Удалено с судна

Паспорт безопасности материала  или лист технических данных химического вещества отсутствует

Принято или отклонено

Разрешение вахтенного офицера

Химическое вещество хранится в соответствии с процедурами судна, ПБМ и МК МПОГ

Заполнение проверочного листа

Отклонено

Принято

Принять

Или

Отклонить

Принять

Или

Отклонить

Отклонено

Принято

Выпущены указания по безопасному обращению и использованию

Учетная документация

| - Грузовая накладная (на опасный груз) |  |
| --- | --- |
| - План размещения грузов |  |
| - Опись груза к погрузке |  |
| - Судовой журнал |  |
| - Декларация об опасных грузах | FRM-VSL-06-6004-002 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Сертификат INLS |  |  |
| - Паспорт безопасности материала (ПБМ) |  |  |
| - Лист технических данных химического вещества |  |  |
| - Сертификат пригодности для перевозки опасных химических веществ без тары |  |  |
| - Международное свидетельство о предотвращении загрязнения |  |  |

Термины и определения

COSHH

Контроль за веществами, опасными для здоровья

МК МПОГ

Международный кодекс морской перевозки  опасных грузов

INLS

Вредные жидкие вещества согласно Международному кодексу

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД С СУДОВ (MARPOL)

Merchant Shipping (Prevention of Oil Pollution) Regulations – нормы и предписания торгового судоходства по предотвращению загрязнения нефтью

Руководство по безопасному обращению с материалом (MSDS)

Паспорт безопасности материала

РНО

Раствор на нефтяной основе

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

SOLAS

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море