Операции ДП

PRC-VSL-06-6008

Содержание

1	Назначение	3

2	Область применения	3

3	Ответственность и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Общие требования	4

4.2	Сертификация и контроль системы ДП	4

4.2.1	Символ класса ДП Классификационного общества	4

4.2.2	Анализ характера и последствий отказа системы ДП	4

4.2.3	Ежегодное опробование ДП	5

4.2.4	Диаграммы предельных значений ДП	5

4.2.5	Диаграммы качества удержания судна в реальных условиях ДП	6

4.3	Компетентность ключевого персонала ДП – подготовка и сертификация	6

4.3.1	Капитаны, штурманы и прочий оперативный персонал	7

4.3.2	Стандарты компетентности для СУДОВ ДП (вахтенный офицер по ДП)	7

4.3.3	Судовые механики, электрики и электронщики	8

4.4	Особые оперативные процедуры	9

4.4.1	Проверки по приходу	9

4.4.2	Средства связи	9

4.4.3	Приближение к установке	9

4.4.4	Проверки настройки определения местоположения ДП	9

4.4.5	Разделительная дистанция	9

4.4.6	Выбор безопасного района проведения работ	10

4.4.7	Безопасный рабочий курс	10

4.4.8	Маршрут отхода	10

4.4.9	Контроль за внешними силами окружающей среды	10

4.4.10	Поддержание безопасного района проведения работ	10

4.4.11	Пересмена вахтенного ДП	11

4.4.12	Поддержка механических, электромеханических и электронных работ на борту	11

4.4.13	Критические и допустимые отклонения судна от позиции	11

4.4.14	Электронные предупреждения об отклонении от позиции и аварийная сигнализация	11

4.4.15	Пределы электронного предупреждения об отклонении от курса и аварийной сигнализации	11

4.4.16	Изменения позиции и курса	12

4.4.17	Пределы потребляемой мощности и силы тяги	12

4.4.18	Анализатор последствий	12

4.4.19	Пределы безопасной эксплуатации	13

4.4.20	Системы определения контрольной позиции	13

4.4.21	Смена рабочего режима управления	13

4.4.22	Время отстоя	13

4.4.23	Эффективность судовых двигателей в условиях различной осадки и дифферента	13

4.4.24	Статус оповещения ДП	14

4.5	Специфичные рекомендации по эксплуатации для объекта (FSOG)	14

4.5.1	Потеря позиции	14

4.5.2	Соображения по позиционированию судна	14

4.5.3	Технические возможности судна	14

4.5.4	Непосредственная близость к опасности/установке	16

4.5.5	Матрица принятия решения для безопасной эксплуатации	16

4.6	Оперативная оценка рисков	17

4.7	Отчетность о происшествиях ДП	17

4.7.1	Отчетность о происшествиях типа 1, 2 и 3	18

4.7.2	Отчетность о происшествиях типа 4 и 5	18

4.8	Символ класса – системные требования	20

5	Учетная документация	21

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	21

7	Термины и определения	21

8	Таблица изменений	24

Назначение

Цель данной процедуры - определить эксплуатационные требования, в том числе по испытаниям, и описать необходимую документацию для систем динамического позиционирования (ДП).

Данная процедура позволяет снизить риски для персонала, имущества и окружающей среды при выполнении операций в режиме системы динамического позиционирования.

Область применения

Данная процедура применима к работе всех корпоративных судов в рамках системы динамического позиционирования, в том числе DP1, независимо от того, принималось ли судно по контракту как судно ДП или нет.

Ответственность и подотчетность

Региональный менеджер подотчетен за:

- внедрение данной процедуры и обеспечение соответствия флота ДП международным процедурам ДП и требованиям класса.

Менеджер отдела крюинга Группы отвечает за:

- Наем и отбор квалифицированного персонала ДП для обеспечения укомплектования флота ДП в соответствии с международными процедурами ДП и требованиями класса.

Капитан судна подотчетен за:

- реализацию данной процедуры и обеспечение выполнения ее требований;

- проверка надлежащего укомплектования судна в том, что касается сертификации для операций ДП согласно процедуре IMO, правилам STCW, требованию IMCA;

- проверка правильности сертификации судна в области ДП в соответствии с требованиями Классификационного общества (1, 2 или 3);

- обеспечение соответствия руководства ДП конкретного судна системе ДП, установленной в настоящее время на борту;

- доклад обо всех сбоях ДП, инцидентах и отклонениях от курса, по мере необходимости;

Менеджер контракта отвечает за:

- контроль за доведением до экипажа требований и ожидаемых результатов в части операций ДП и их внедрением на борту всех судов в его/ее ведении.

- контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению его обязанностей в связи с этой процедурой.

Описание

Общие требования

По каждому судну ДП должно быть разработано Руководство по эксплуатации системы динамического позиционирования конкретного судна (Шаблон руководство по эксплуатации системы динамического позиционирования SPC-VSL-06-….).

Каждое руководство по эксплуатации системы динамического позиционирования должно включать описание операционной системы ДП, относящейся к конкретному судну.

Каждое руководство по эксплуатации системы динамического позиционирования должно содержать процедуры по эксплуатации системы ДП и включать процедуры по наладке ДП, запуску и прекращению операций ДП.

Должны быть указаны эксплуатационные ограничения для системы ДП, которые также включают предельные условия по погоде для операций ДП в конструктивных и эксплуатационных границах.

Численность персонала должна соответствовать требованиям, зафиксированным в применимой сертификации для судов, работающих в режиме ДП.

Резервирование на судах ДП должно пройти оценку посредством исследования АХПО с подтверждением испытаниями АХПО. Все отказы, в процессе эксплуатации и анализа АХПО должны быть исследованы.

Сертификация и контроль системы ДП

Компания должна быть в состоянии продемонстрировать фрахтователям и органам власти, что ее суда отвечают применимым рекомендациям IMO и Правилам классификационного общества, а также всех прочих учитываемых общепризнанных руководств ДП.

Символ класса ДП Классификационного общества

Компания должна обеспечить, что их суда ДП обладают и поддерживают надлежащий символ класс ДП, выданный классификационным обществом. В случаях, когда система ДП интегрирована в другие системы управления, такие как управление судном, управление рулевыми двигателями и системы определения контрольной позиции, это может быть отражено в символе класса классификационного общества.

Анализ характера и последствий отказа системы ДП

Компания должна обеспечить, что анализы АХПО системы ДП и, в соответствующих случаях, применительно к встроенным системам управления выполняются по каждому из ее судов ДП.

Главная цель анализа характера и последствий отказов (АХПО) системы ДП состоит в определении по анализу последствия единичных отказов системы ДП и влияние на способность судна удерживать положение и курс.

Для оборудования класса 2 и 3 судов АХПО ДП также должен определять режим наихудшего отказа и подтвердить техническую возможность резервирования системы ДП.

АХПО должен выполняться после модификаций или модернизаций, произведенных с судном, или на 5-летней основе.

Проверка АХПО является обязательной в дополнение к ежегодному опробованию и инспекциям или испытаниям согласно требованиям класса для поддержания символа класса, в части ДП.

Ежегодное опробование ДП

Компания должна обеспечить проведение на своих судах ДП регулярного ежегодного опробования.

Цель этого опробования - убедиться, что система ДП содержалась на должном уровне, в исправном рабочем состоянии и соответствует требованиям присвоенного символа класса ДП.

Объем испытаний в рамках ежегодного опробования ДП (Контрольный перечень опробования ДП FRM-VSL-06-……) не должен быть столь обширен, как испытания АХПО ДП.

Годовая программа испытаний ДП должна быть составлена на основе заданной выборки. В соответствующих случаях ежегодное опробование включает смежные встроенные системы управления.

Ежегодное опробование ДП может проводиться как единичное, отдельное мероприятие или как часть программы испытаний на наклоны и качку в течение года, возможно, в рамках запланированной программы техобслуживания судна.

Согласно отраслевым нормам опробование должно проводиться как единичное, отдельное событие.

При проведении испытаний, исходя из этого принципа, компания должна обеспечить их проведение в присутствии третьего лица. Это может быть независимая сторонняя организация, или любое компетентное лицо, не являющееся членом соответствующей оперативной группы, такое как капитан или главный механик другого судна или соответствующий технический специалист берегового базирования.

Если испытания являются частью программы испытаний на наклоны и качку в течение года, компания должна обеспечить, что испытания и результаты подлежат независимому утверждению.

Компания должна обеспечить, что ключевой персонал ДП активно участвует в проведении программы ежегодных испытаний ДП независимо от формы, в которой они проводятся.

Оформленная документация ежегодных испытаний ДП должна храниться на борту судна для использования экипажем и представляться фрахтователю по мере необходимости.

Диаграммы удержания ДП

Компания должна признавать ценность диаграмм удержания ДП.

Цель диаграмм удержания ДП заключается в возможности, исходя из предполагаемой тяговой мощности, определить по расчету способность судна сохранять положение и в полностью неизменных, и в определенных ухудшенных условиях, а также в различных климатических условиях.

Диаграммы удержания ДП должны использоваться в оценке рисков, используемой для определения границ области безопасной работы на офшорных установках.

Компания также должна признать, что в результате развития в последнее время диаграммы удержания ДП стали доступны онлайн в качестве вспомогательного средства в системе управления ДП.

Компания должна понимать, что подобная онлайн информация основана на теоретическом расчете с учетом принятой пропульсивной/тяговой мощности и может не представлять фактическую способность судна по ДП.

Необходимо с осторожностью относиться к диаграммам удержания ДП. Следует оценить их результаты и проверить на достоверность, сравнив с показателями работы судна согласно замерам в диаграммах качества удержания судна в реальных условиях ДП.

|  | Диаграммы удержания ДП не должны отражать отклонения судна в режиме ДП. На них показаны вероятные ограничения среды, в пределах которых судно ДП должно вернуться к целевой позиции в случае отклонения, вызванного внешними факторами. Это может и в неизменных условиях, и в ухудшенных условиях, включая оборудование судов класса 2 и 3, после сбоя в результате худшего сценария. |
| --- | --- |

Диаграммы качества удержания судна в реальных условиях ДП

Компания должна обеспечить заполнение диаграмм качества удержания судна в реальных условиях ДП (Диаграмма качества удержания судна в реальных условиях ДП FRM-VSL-06-….) для каждого своего судна. Диаграммы качества удержания судна в реальных условиях ДП должны использоваться для оценки фактической эффективности судна по удержанию позиции судна и в неизменных, и в ухудшенных условиях, а также в различных условиях среды. Целесообразно заполнять диаграммы качества удержания судна в реальных условиях в период проведения ежегодных испытаний, а также при всякой возможности.

Диаграммы качества удержания судна в реальных условиях ДП служат двум главным целям:

- На них отражены отклонения судна относительно выбранной целевой позиции, применительно к ограниченности круга удержания позиции;

- Они также являются ценным средством оценки подлинности достоверности диаграмм предельных значений ДП;

- При наличии различий между измеренной диаграммой качества удержания судна в реальных условиях и теоретической диаграммой предельных значений компания должна обеспечить, что результаты диаграммы качества удержания судна в реальных условиях участка превалируют над диаграммой предельных значений;

- Если результаты значительно отличаются от диаграмм предельных значений, компания должна рассмотреть расследование причин и (при необходимости) изменение диаграмм предельных значений.

Компетентность ключевого персонала ДП – подготовка и сертификация

Компания должна обеспечить компетентность   ключевых сотрудников, участвующих в операциях ДП и техобслуживании и ремонте системы ДП и предоставление необходимой подготовки, а также наличие у них надлежащего сертификата.

Это касается капитанов, управляющих своими судами, штурманов и прочих офицеров, которые работают с системой управления ДП, механиков и, если применимо, электриков и электронщиков, обслуживающих и ремонтирующих другие части системы ДП.

Компания обязана соблюдать соответствующую схему журнала ДП, при которой всем ключевым сотрудникам ДП выдается для ведения персональный журнал ДП, в котором записываются данные их опыта по ДП.

Одна из примерных схем приведена в стандартах обучения операторов ДП Морского института и порядок сертификации (см. www.nautinst.org), необходимый в процессе подачи заявления на сертификат ДП и, как пример, после сертификации, журнал ДП IMCA для ведения операторами ДП учета отработанного времени ДП. Прочий ключевой персонал ДП также может использовать журнал ДП IMCA для ведения учета опыта ДП.

Капитаны, штурманы и прочий оперативный персонал

Ниже приведены рекомендации компании по достижению надлежащих уровней компетентности капитанов, штурманов и прочего персонала, работающего с системой ДП.

Рекомендации были разработаны специально для СУДОВ ДП с учетом одной из основных характеристик работы СУДНА ДП, а именно, в отличие от большинства других операций судна ДП, СУДНО ДП, работающее в режиме ДП, как правило, может в одно мгновение переключиться на управление джойстиком/ручной режим и отойти от офшорной установки без риска травмы, убытков или повреждения.

Капитаны должны убедиться в том, что операторы ДП способны взять судно на ручное управление и безопасно отвести его от опасности (см. «Маршрут выхода» в пункте 4.4.9).

В процессе разработки в рекомендации была включена ссылка на существующее обучение и схемы сертификации, осуществляемые Морским институтом, а также на руководство IMCA.

Согласно категориям компетентности для вахтенных офицеров по ДП на СУДАХ ДП, вахтенные офицеры по ДП определяются как капитаны, штурманы и, в соответствующих случаях, другие вахтенные офицеры на навигационном мостике или в другом месте, которым предоставлен «ручной» контроль на панели управления ДП в соответствии с ограничениями их категории компетентности.

Компания должна рассмотреть вопрос о введении двух категорий компетентности, A и B, для лиц, несущих ходовую вахту по ДП на СУДНЕ ДП.

Более высокая категория А относится к капитанам и штурманам, которые считаются компетентными для работы с системой управления ДП СУДНА, причем они служат без надзора и считаются полноправными судоводителями в ручном режиме управления.

Более низкая категория B применяется к штурманам и прочим офицерам, которые компетентны для работы с системой управления ДП под надзором лица в категории А и которые считаются компетентными для отвода судна от установки в ручном режиме управления.

Квалифицированные штурманы в категории B могут, при условии наличия соответствующей подготовки и опыта, приобрести статус категории А, в то время как остальные остаются в категории В. Это означает, что все вахтенные офицеры по ДП должны быть штурманами.

Рекомендации по компетентности приведены ниже. Выражение «тип судна» означает суда аналогичной мощности, аналогичной схемы пропульсивной установки и с идентичными системами ДП.

Стандарты компетентности для СУДОВ ДП (вахтенный офицер по ДП)

Категория A: Капитан или штурман:

- Сертификат штурмана STCW 95, соответствующий классу судна;

- Сертификат ДП Морского института;

- Заполненный проверочный лист ознакомления оператора ДП (FRM-VSL-06-….)

- Полная компетентность в управлении СУДНОМ в ручном режиме управления в непосредственной близости от офшорной установки;

- Достаточный опыт работы с системой ДП соответствующего типа и классификацией оборудования  – рекомендовано 14 дней;

- Знание анализа АХПО судна вместе с детальным пониманием последствий всех выявленных режимов отказов;

- Детальное знание руководства по эксплуатации системы ДП судна и адекватное знание содержимого руководств поставщиков;

- Также следует рассмотреть возможность проведения курсов обучения у изготовителей оборудования для капитанов и офицеров в этой категории, в частности для систем управления ДП и систем определения контрольной позиции.

Категория B: Штурман или «другое лицо»

- Сертификат штурмана STCW 95, соответствующий классу судна, или другая приемлемая сертификация согласно требованиям компании-владельца СУДНА ДП (например, диплом механика, крановщика и пр.);

- Полученное на борту обучение судовой системе ДП с использованием журнала ДП по форме Морского института для учета полученного обучения;

- Компетентность в принятии управления судном в ручном режиме и в выполнении отвода судна от установки.

Судовые механики, электрики и электронщики

Компания должна обеспечить надлежащую квалификацию и опыт эксплуатации систем ДП у своих механиков и, в соответствующих случаях, электромехаников и электронщиков. Рекомендации по компетентности приведены ниже.

Старший механик

- Сертификат судового инженера-механика STCW 95, соответствующий классу судна;

- Достаточный опыт работы на судне аналогичного типа – рекомендовано 14 дней;

- Достаточный опыт работы с системой ДП соответствующего типа – рекомендовано 14 дней;

- Детальное знание анализа АХПО системы ДП судна и достаточное знание руководств поставщиков;

- Изучение и понимание режимов отказов;

- Знание требований к техническому обслуживанию для систем ДП;

- Адекватное знание руководства по эксплуатации системы ДП судна;

- Также следует рассмотреть возможность предоставления курсов обучения у изготовителей оборудования для старших механиков, в частности по системам управления ДП и требованиям к техобслуживанию и, в соответствующих случаях, энергетической установке, системе управления энергоснабжением и движительным установкам.

Вахтовый механик

- Сертификат судового инженера-механика STCW 95, соответствующий классу судна;

- Адекватное знание анализа АХПО системы ДП судна и руководств поставщиков;

- Достаточный опыт работы на судне аналогичного типа и знание характера операций ДП;

- Изучение и понимание режимов отказа.

Электромеханики и электронщики

- Детальное знание анализа АХПО системы ДП судна и достаточное знание руководств поставщиков;

- Также следует рассмотреть возможность предоставления курсов обучения у изготовителей оборудования для электромехаников/электронщиков, в частности по системам управления ДП и, в соответствующих случаях, энергетической установке, системе управления энергоснабжением и движительным установкам;

- Изучение и понимание режимов отказа.

Компания всегда должна иметь на борту по крайней мере одного Инженера или Электромеханика с соответствующей подготовкой для обеспечения компетентности и знания систем управления судном (DP, PMS, ICS, AVM и т. д.). Таким образом обеспечивается первый уровень реагирования на проблему на борту и наличие на судне человека, достаточно квалифицированного для выполнения рекомендаций поставщиков по такому оборудованию, когда требуется дополнительная помощь.

Особые оперативные процедуры

Проверки по приходу

Проверки системы ДП должны выполняться при включении ДП и прежде, чем судно войдет в пределы 500-метровой зоны от установки. Проверки по приходу выполняются с целью обеспечения удовлетворительного функционирования системы ДП и должны включать функциональные проверки работы двигателей, энергетической установки, автоматической системы ДП и средств управления рулем/ручным режимом. Проверки также должны обеспечить, что система ДП настроена правильно для соответствующего класса возможностей системы ДП. Например, навигационный мостик должен быть укомплектован в соответствии с требованиями класса системы ДП. Данные проверки должны быть оформлены и храниться на борту судна. Периодичность выполнения проверок - один раз на каждый объект/операцию. (Проверочный лист системы ДП по приходу FRM-VSL-06-….).

Средства связи

Между СУДНОМ ДП и офшорной установкой должен быть обеспечен эффективный обмен информацией. В большинстве случаев общение должно осуществляться по приемнику СВЧ и должна быть установлена связь между пультом управления ДП и соответствующим персоналом на установке. Скорее всего, это будет оператор крана, старший палубный бригады и персонал радиорубки. Средства связи должны быть проверены до прихода судна. Также должна быть налажена эффективная связь между пультом управления ДП и судовым экипажем на палубе.

Приближение к установке

Маневрирование судна должно осуществляться на безопасной скорости после захода в 500-метровую зону от установки. Не допускается подход судна к установке без разрешения. При осуществлении окончательного подхода к установке судно не должно идти на установку прямым курсом. При выполнении окончательного подхода к установке после проведения проверок настройки системы ДП, данный подход следует проводить на системе ДП или в ручном управлении с помощью джойстика ДП.

Проверки настройки определения местоположения ДП

Проверки настройки определения местоположения должны осуществляться по каждому поводу и до перемещения судна в конечное рабочее положение. Основные задачи таких проверок заключаются в оценке эффективности системы удержания судна в заданной точке в рабочем положении и обеспечении правильной настройки систем определения контрольной позиции. Данные проверки должны проводиться на безопасном расстоянии от установки, в районе 50 метров. Они также должны проводиться, по возможности, в таком районе, где при потере тяги, судно могло бы дрейфовать на расстоянии от установки. Эти проверки должны быть задокументированы и храниться на борту судна Время нахождения в непосредственной близости

Время нахождения в непосредственной близости на рабочем объекте должно быть сведено к минимуму. Судно должно находиться на рабочем объекте, когда осуществляются операции снабжения. Во время периодов простоя, например, если кран установки не доступен для перевалки грузов, судно должно уйти на безопасное расстояние от установки. По возможности, при осуществлении передачи шлангов, должен быть предоставлен шланг достаточной длины, которая позволила бы судну увеличить разделительную дистанцию.

Разделительная дистанция

Разделительная дистанция между судном и установкой должна быть тщательно подобрана. Дистанция должна быть согласована между судном и морской установкой до начала операций.

Разделительная дистанция должна учитывать комбинированные движения судна и установки, в тех случаях, когда установка не зафиксирована в положении (например, плавучий комплекс для хранения и отгрузки нефти, столбооразный буй, платформа на натяжных опорах и т. д.). Разделительная дистанция должна быть как можно более велика с учетом обстоятельств, при этом не оказывая отрицательного влияния на операции снабжения. Всякий раз при наличии возможности, например, если осуществляется только передача шлангов, следует обеспечить максимальную дистанцию путем увеличения длины шланга.

Выбор безопасного района проведения работ

Для каждой операции поставки должен быть выбран безопасный район проведения работ. С подветренной стороны установки работы безопаснее, чем с наветренной стороны. Даже когда суда работают с наветренной стороны, всегда предпочтительнее настроить на подветренную сторону. Среди прочих элементов, которые следует рассмотреть при выборе безопасного района проведения работ - положение и радиус действия монтажных кранов, препятствия на установке и взаимодействие с движителями установки.

Безопасный рабочий курс

Наиболее приемлемый курс судна должен выбираться, исходя из допущения, что может потребоваться выполнить быстрый отход от установки передним или задним ходом. Преимущество можно обеспечить, если задать хороший вектор устойчивости, поместив судно таким образом, что внешним силам будет противодействовать сила тяги устойчивого состояния.

Маршрут отхода

Должен быть намечен маршрут отхода. Маршрут отхода должен обеспечить судну свободный путь следования при выполнении штатного или аварийного отхода от офшорной установки. Другие суда должны держаться вдали от маршрута отхода. Маршрут отхода, по возможности, должен, иметь протяженность 500 метров от офшорной установки.

Контроль за внешними силами окружающей среды

Внешние силы окружающей среды не бывают постоянными. Следует вести непрерывное наблюдение за ветром, течением и волнением моря, а также за их воздействием на удержание судна в заданной позиции. Электронные методы контроля, такие как датчики ветра и получаемые в результате векторы сил обеспечивают подачу исходных данных в систему управления ДП. Однако такие методы должны быть подкреплены визуальным наблюдением и прогнозирования. Следует проявлять большую осторожность, если есть вероятность внезапного ветра и (или) текущих изменений. Превентивные меры могут потребовать прекращения работ судна в эти периоды и его отхода в безопасное место. Также необходимо проявлять осторожность в районах с вероятными ударами молнии. Превентивные меры также могут потребовать прекращения работ судна в эти периоды и его отхода в безопасное место.

Поддержание безопасного района проведения работ

Безопасный район проведения работ должен непрерывно поддерживаться на офшорной установке. В частности, это требует постоянной бдительности в отношении возможного накопления ряда опасностей. Это могут быть внешние силы окружающей среды и другие потенциальные опасности, такие как морское и воздушное движение или грузовые операции. В этой связи судно также должно работать в пределах своих проектных параметров и в диапазоне диаграмм предельных значений ДП. Особое внимание следует уделить обеспечению беспрепятственного обзора рабочей зоны с позиции оператора ДП. Помощь может оказать система видеонаблюдения или использование наблюдателя.

Пересмена вахтенного ДП

По возможности, передача вахты всегда должна проходить, когда судно находится в устойчивом состоянии и когда судно установлено в положении. С помощью проверочного листа сдачи вахты обеспечивается передача всей информации новому вахтенному (Проверочный лист передачи вахты ДП FRM-VSL-06-….).

Поддержка механических, электромеханических и электронных работ на борту

Механик должен быть на борту, когда судно находится в 500 метрах от установки. На судах с безвахтенным машинным отделением требование присутствия механика в машинном отделении может не применяться при условии согласия фрахтователя. Для судов с вахтенным машинным отделением механик должен находиться в машинном отделении. По возможности, электромеханики и, если используются, электронщики должны быть доступны по вызову, когда судно находится в пределах 500-метровой зоны.

Механики, электромеханики и электронщики должны учитывать следующее, когда судно находится в 500-метровой зоне:

- Не начинать, не останавливать и не выполнять техобслуживание какой-либо техники или оборудования, которое могло бы повлиять на систему ДП во время работы судна в режиме ДП. При наличии сомнений должна быть проведена проверка с участием вахтенного офицера ДП;

- При обнаружении проблем или потенциальных проблем в работе системы ДП или любого смежного оборудования во время эксплуатации в режиме ДП, следует немедленно доложить о них вахтенному офицеру ДП.

Критические и допустимые отклонения судна от позиции

Должны быть заданы пределы критических и допустимых отклонений судна от позиции. Критический предел не должен превышать половины разделительной дистанции между судном и офшорной установкой. Допустимый предел не должен превышать половины критического предела.

Электронные предупреждения об отклонении от позиции и аварийная сигнализация

Предел электронного предупреждения не должен превышать вышеуказанного допустимого предела отклонения. Предел электронной сигнализации не должен превышать вышеуказанного критического предела отклонения. Например, при разделительной дистанции 10 метров, предел предупреждения не должен превышать 2,5 м, а предел сигнализации не должен превышать 5 метров. Однако по мере возможности, пределы предупреждения и аварийной сигнализации должны быть меньше пределов критического и допустимого отклонения.

Пределы электронного предупреждения об отклонении от курса и аварийной сигнализации

Предел электронного предупреждения об отклонении от курса должен быть установлен на величину, которая не приведет к движению какой-либо части судна более чем допустимый предел отклонения. Предел электронной аварийной сигнализации об отклонении от курса должен быть установлен на величину, которая не приведет к движению какой-либо части судна более чем критический предел отклонения.

Однако по мере возможности, пределы предупреждения и аварийной сигнализации об отклонении от курса должны быть установлены на более низкие значения. При установке пределов отклонения от курса следует уделить особое внимание выравниванию судна и установки, а также точке вращения судна.

Изменения позиции и курса

В ходе операций по снабжению, когда суда снабжения швартуются у борта стационарных установок, часто возникает необходимость в изменениях позиции и курса судна из-за смены ветра и (или) течения, или по оперативным причинам. Такие изменения должны выполняться постепенно небольшими градациями. Операторы должны быть осведомлены о потенциальной опасности ряда совокупных изменений, например, что они могут влиять на линию видимости некоторых систем определения контрольной позиции, таких как РЛС с веерной диаграммой направленности антенны.

Пределы потребляемой мощности и силы тяги

Пределы мощности и силы тяги зависят от характера взаимодействия судна и офшорной установки.

Суда с символом класса ДП 2 и 3 могут, при условии достижения договоренности с офшорной установкой в лице менеджера офшорной установки и (или) фрахтователя, работать по стандартам класса 1 ДП в тех случаях, когда будет позволено судну класса 1 ДП швартоваться у борта.

Для судов, работающих по стандартам класса 2 или 3 ДП, пределы должны быть установлены таким образом, чтобы суда могли иметь достаточную мощность для удержания позиции после наихудшего сценария отказа с помощью подруливающих устройств.

В случае СУДНА ДП класса 2 и 3, судно работает при наихудшем сценарии отказа в заданных условиях окружающей среды, как правило, вполовину мощности движительной установки.

В случае СУДНА ДП класса 1, судно работает с сохранением полных технических возможностей в заданных условиях окружающей среды.

Методы контроля потребления энергии и силы тяги включают использование анализатора последствий компьютерной системы ДП и эффективное несение вахты ДП.

После отказа главная задача - сделать ситуацию безопасной.

Чтобы снова вернуться к работам, необходимо выполнить оценку рисков с учетом всех возможностей. Оценка риска должна определить, является ли это безопасным.

Преимущественную силу имеют региональные руководства и (или) рекомендации фрахтователя.

Анализатор последствий

Если классификационные общества требуют установки анализаторов последствий на оборудование ДП судов класса 2 и 3 IMO и эквивалентов классификационного общества, чтобы сохранить класс, то для данных судов обязательным требованием является работа с включенным анализатором последствий.

Анализатор последствий контролирует мощность и силу тяги и выдает предупреждение оператору, если расчет указывает, что судно должно потерять позицию в случае наихудшего сценария отказа.

Всякий раз, когда анализатор последствий выдает сигнал тревоги, что судно находится в неблагоприятной позиции, должны быть приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности судна. Соответствующие меры должны включать выполнение оценки риска для ухудшенных условий, см. 4.6.

Пределы безопасной эксплуатации

Пределы безопасной эксплуатации основаны не только на уровнях потребления энергии и выходной мощности тяги. При установлении пределов безопасной эксплуатации необходимо учитывать другие важные факторы, такие как осведомленность о морских погодных условиях, характер эксплуатации, безопасность экипажа и время, необходимое на отход в безопасное место.

Пределы безопасной эксплуатации должны регулироваться оценкой рисков.

Системы определения контрольной позиции

Насколько это возможно, если используется несколько систем позиционирования, они должны быть независимы друг от друга и должны основываться на различных принципах.

Должны использоваться относительные контрольные позиции на офшорных установках, положение которых не зафиксировано, такие как плавучие комплексы для хранения и отгрузки нефти, столбооразные буи, платформа на натяжных опорах и т. д. Относительные системы включают, например, Fanbeam, CyScan и DARPS. Использование относительной и абсолютной систем определения контрольной позиции может привести к конфликтам. Возможным примером «определения трех контрольных позиций» может быть система двухчастотного лазера, работающая на независимых целях на разных линиях прямой видимости с одной дифференциальной ГНСС.

Смена рабочего режима управления

При штатных работах по снабжению могут быть ситуации, когда целесообразно перейти с автоматического управления ДП на управление джойстиком/ручной контроль. В этом случае судно должно вернуться в обычный режим судна снабжения и подлежать соответствующему управлению.

Если судно переводит управление с ДП на ручной режим или обычное управление, обратный перевод в режим ДП подлежит условию выполнения проверки настройки местоположения.

Другая возможная проблема в отношении управления, заключается в том, что предпочтительным местом для пульта управления ДП будет кормовая оконечность мостика. Такое место дает оператору ДП неограниченный обзор палубы и установки. Если это невозможно, должны применяться другие средства для наблюдения за внешними условиями, например, система видеонаблюдения на пульте управления ДП или наблюдатель на мостике с неограниченным обзором.

Время отстоя

Часто бывают ситуации, когда судно должно простаивать некоторый период времени. Время отстоя должно быть употреблено с пользой. Время отстоя должно приносить пользу, поскольку оно дает возможность практиковаться в навыках, например, в (а) управлении судном, (б) опыт эксплуатации ДП и (C) удаление диаграмм качества удержания судна в реальных условиях ДП от установки.

Эффективность судовых двигателей в условиях различной осадки и дифферента

Во время нахождения у офшорной установки должны происходить изменения в осадке/дифференте судна. Более мелкая осадка может сказываться негативно на эффективности двигателя, особенно на работе носовых подруливающих устройств туннельного типа. Это может привести к значительной потере действия подруливающего устройства, в результате чего будет обеспечено плохой качество удержания судна в заданной точке, также пострадает резервирование подруливающего устройства. По возможности, должны быть приняты меры для постоянного поддержания соответствующей осадки/дифферента при нахождении у офшорной установки. Это может означать прием балластной воды.

Статус оповещения ДП

Оперативный статус судна в режиме ДП должен постоянно контролироваться.

- Зеленый - Нормальный: Никаких действий. Работы продолжаются;

- Желтый - Ухудшенный: Выполнить оценку рисков ухудшенного состояния, как описано в 4.6;

- Красный - Аварийный: Предпринять все необходимые меры для предотвращения человеческих травм, столкновения, привести судно в безопасное состояние и избежать загрязнения окружающей среды и конструктивных повреждений.

Специфичные рекомендации по эксплуатации для объекта (FSOG)

Потеря позиции

Основной риск, связанный с работами ДП, это потеря позиции.

Потеря позиции может быть сведена к минимуму путем использования методики управления рисками и рассмотрения следующих факторов:

- соображения по позиционированию судна;

- оперативные процедуры ДП.

Соображения по позиционированию судна

Два элемента имеют ключевое значение для цели снижения риска потери позиции:

- технические возможности судна ДП;

- непосредственная близость судна к опасности или к установке.

Технические возможности судна

СУДА ДП с большими возможностями имеют меньше шансов потерять позицию, чем суда с более ограниченными возможностями, которые состоят из нескольких факторов, включая классификацию оборудования и численность персонала.

Технические возможности СУДНА ДП уровня 1

Класс 1 оборудования ДП по ИМО (эквивалент классификационного общества символ класса ДП). Судно, работающее в пределах полных технических возможностей тяги в существующих условиях внешних сил окружающей среды. Пульт управления ДП укомплектован как минимум одним вахтенным офицером категории А и еще одним лицом, которое предусмотрено только в случае использования на СУДНЕ режима ДП. Как минимум одна система определения контрольной позиции находится в рабочем и активизированном состоянии.

Технические возможности СУДНА ДП уровня 2

Класс 2 оборудования ДП по ИМО (эквивалент классификационного общества символ класса ДП). Судно работает по определенным пределам «отказа по наихудшему сценарию» в существующих условиях внешних сил окружающей среды. Пульт управления ДП укомплектован как минимум одним вахтенным офицером категории А и одним вахтенным офицером категории В. В рабочем и активизированном состоянии должно быть не менее двух систем определения контрольной позиции. Должны быть немедленно предоставлены, по крайней мере, три системы определения контрольной позиции, из которых две должны работать и быть включены.

Технические возможности СУДНА ДП уровня 3

Класс 2 или 3 оборудования ДП по ИМО (эквивалент классификационного общества символ класса ДП). Судно работает по определенным пределам «отказа по наихудшему сценарию» в существующих условиях внешних сил окружающей среды. Пульт управления ДП укомплектован двумя вахтенными офицерами категории А. Работает, по крайней мере, три независимых системы определения контрольной позиции, и все включены.

Непосредственная близость к опасности/установке

Величина разделительной дистанции между СУДНОМ ДП и офшорной установкой задана «x» метров.

Непосредственная близость 1 (низкий риск)

- «х» метров от офшорной установки с подветренной стороны;

- более «х» метров от офшорной установки с наветренной стороны.

Непосредственная близость 2 (умеренный риск)

- Менее «х» метров от офшорной установки с подветренной стороны;

- «х» метров от офшорной установки с наветренной стороны.

Непосредственная близость 3 (высокий риск)

- Менее «х» метров от офшорной установки с подветренной стороны;

- Менее «х» метров от офшорной установки с наветренной стороны.

Вышеуказанные величины дистанции относятся к настройке положения судна по отношению к ближайшей точке на близлежащей офшорной установке.

Фактическое расстояние для каждого уровня непосредственной близости должно быть согласовано между СУДНОМ ДП и офшорной установкой до начала операций.

Капитанам судов рекомендуется договариваться с установкой до прихода судна, чтобы определить величину «X», а при установке разделительной дистанции, необходимо учитывать такие факторы влияния, как радиус вылета стрелы крана, длину шланга, габариты груза и местонахождение грузового терминала.

При предоставлении карт данных платформы, необходимо призывать операторов пользоваться ими для указания необходимой разделительной дистанции.

Каждая ситуация требует проведения отдельного анализа степени опасности работ /оценки риска, и могут быть ситуации, когда оценка риска укажет на целесообразность использования джойстика или ручного управления, как например, случаи, когда (по производственным причинам) может потребоваться, чтобы судно с техническими возможностями уровня 2 подошло ближе чем на «х» метров на более длительное время, чем лишь краткие периоды.

Матрица принятия решения для безопасной эксплуатации

|  | Техническая возможность ДП уровня 1 | Техническая возможность ДП уровня 2 | Техническая возможность ДП уровня 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий риск Непосредственная близость 1 |  |  |  |
| Средний риск Непосредственная близость 2 |  |  |  |
| Высокий риск Непосредственная близость 3 |  |  |  |

При определении того, что означает ситуация непосредственной близости 1 (низкий риск) для судна с техническими возможностями уровня 1, в частности, расстояние «x», следует учитывать мощность судна, его подтвержденный уровень резервирования оборудования и условия окружающей среды.

Например, некоторые суда с техническими возможностями уровня 1 сосуды обладают свойствами резервирования систем энергоснабжения и движительной установки, хотя и не удовлетворяют стандартам оборудования ДП класса 2.

Судно с техническими возможностями уровня 2 может выполнять работы в непосредственной близости 1 и 2 (низкий и умеренный риск). Однако, если оно работает в непосредственной близости 1, возможности судна могут снизиться от уровня 2 до 1 в течение того время, когда оно находится в ситуации непосредственной близости 1.

Аналогичным образом, судно с техническими возможностями уровня 3 может выполнять работы с непосредственной близостью всех трех степеней (низкий, умеренный и высокий риск). Однако в своих возможностях оно может опуститься до потенциала, необходимого для конкретной выполняемой операции в непосредственной близости.

|  | Любое запланированное снижение уровня технических возможностей СУДНА ДП должно быть предметом договора между капитаном, менеджером офшорной установки, фрахтователем и руководителями судна с учетом решения отступить от данной руководящей линии на основе соответствующей оценки риска. |
| --- | --- |

  - Оперативная оценка рисков

В основе всех операций ДП должна лежать оценка риска и анализ степени опасности работ.

Оценка риска / анализ степени опасности работ будет выполняться, даже если СУДНО ДП работает регулярно на одних и тех же оффшорных объектах. Знакомство с объектом не дает оснований для невыполнения оценки рисков.

Риск непосредственной близости к опасности или установке должен быть полностью рассмотрен.

В зависимости от обстоятельств некоторые факторы могут увеличить или уменьшить уровень риска и тем самым помочь в определении конкретного «фактора х» и соответствующей разделительной дистанции при выполнении настроек для операций.

Предлагаемые факторы для рассмотрения при выполнении анализа степени опасности работ / оценки риска:

- Особенности технических возможностей СУДНА ДП;

- относительный размер СУДНА ДП и офшорной установки;

- характер работ по снабжению;

- знакомство экипажа СУДНА ДП с судном или с офшорной установкой;

- сила ветра и волнение моря;

- метеорологические условия;

- условия поверхностных течений;

- видимость;

- молния;

- близость других препятствий в непосредственном районе работ;

- возможные электронные навигационные мертвые зоны вблизи от установок;

- потенциальные происшествия/отказы оборудования и незапланированные события.

Отчетность о происшествиях ДП

Нижеуказанные происшествия ДП должны быть доложены компании на соответствующей корпоративной форме отчета о происшествии ДП.

Следующие категории происшествий ДП были предложены и согласованы Комитетом по управлению морским отделом IMCA.

Эти категории должны использоваться в сочетании с пересмотренной формой отчета о происшествии по удержанию позиции судна IMCA.

1: Происшествие ДП

Потеря автоматического управления ДП, потеря позиции или любое другое происшествие, которое привело или должно привести к состоянию «красной тревоги».

2: Нежелательное событие ДП

Потеря стабильности удержания позиции или другое событие, являющееся неожиданным/неконтролируемым, которое привело или приведет к состоянию «желтой тревоги».

3: Простой ДП

Проблема с функцией удержания судна в заданной точке или потеря резервирования, которые необязательно приведут к «красному» или «желтому» предупреждению, но при которых потеря надежности ДП повлекла простой в рабочем состоянии для проведения расследования, исправления, испытаний и т. д.

4: Потенциально опасное происшествие ДП

Ситуация, которая оказала отрицательное влияние на эффективность, надежность или резервирование ДП, но не перешла еще в «происшествие ДП», «нежелательные события» или «простой», например:

- кран или груз мешает линии видимости системы наведения АРТЕМИС;

- мерцание.

5: Наблюдение опасностей ДП

Совокупность выявленных обстоятельств, которые могут развиться до состояния потенциально опасных происшествий или более серьезных, таких как:

- цель лазера веерообразного пучка помещается в позицию на поручнях загруженного прохода с интенсивным движением персонала в СИЗ с выявляемой светоотражающей лентой;

- качание крановых грузов вблизи от линии видимости системы наведения АРТЕМИС.

Данная категория также должна учитывать соответствующие ситуации даже при работе не в режиме ДП, например:

- корректировки скорости и широты, направляемое на все гироскопы из единой системы дифференциально GPS механиком установки;

- непредвиденная потеря важных составляющих ДП, которая была бы способна вызвать «происшествие ДП», «нежелательное событие» или «простой», если бы судно работало в режиме ДП.

Происшествия типа 1 и 2 имеют вероятный исход развиться в тип 3.

Отчетность о происшествиях типа 1, 2 и 3

Указать «Исходное событие», «Главную причину» и «Вторичную причину», где:

- «Исходное событие» – требуется дополнительная тяга как следствие изменения экологических условий;

- «Главная причина» – остановка подруливающих устройств;

- «Вторичная причина» – ошибка оператора.

Отчетность о происшествиях типа 4 и 5

Отчет требует лишь краткого описания происшествий.

|  | Конкретная форма IMCA Форма отчета о происшествии по удержанию позиции судна имеется на сайте IMCA – www.imca-int.com |
| --- | --- |

Символ класса – системные требования

Подсистемы или компоненты

Символ:

Классы оборудования ИМО/Конфигурация системы

Классы оборудования АБС/Конфигурация системы

Классы оборудования ДНВ/Конфигурация системы

Классы оборудования LRS/Конфигурация системы

Класс 2 ИМО

Класс 3 ИМО

ДП класс 2

ДП класс 3

ДП (АА)

ДП (ААА)

Электроэнергия:

Генераторы

Главный распределительный щит

Разъединитель главных шин

Распределительная система

Управление электропитанием

Система подрул. у-в:

Конфигурация подрул. у-в

Система управ.ДП:

Авто управление:

Кол-во компьютеров управления

Руч.управление: джойстик с автокурсом

Одно руч.управ. каждое подрул.у-во

Система позиционирования

Внеш.датчики:

- Ветер

- Система позиц.по вертикали

- Гирокомпас

Система ИБП (источник бесперебойного питания)

Сист. управ. резервированием в  в отдел. центре управления

Принтер для регистрации и описания аварийных сигналов

Резервный

Резервный – отд. помещения

Резервный

Резервный – отд. помещения

Резервный – отд. помещения

Резервный – отд. помещения

Резервный

Резервный

1 деление с секционным выключателем Резервный

2 с секц.выключ.  (норм.откр.)

Отд. помещения

1 деление с секционным выключателем Резервный

2 с секц.выключ.

Отд. помещения

1 деление с секционным выключателем Резервный

2 с секц.выключ.

Отд. помещения

1 деление с секционным выключателем Резервный

2 с секц.выключ.

Отд. помещения

Резервный

Резервный – отд. помещения

Резервный

Резервный – отд. помещения

Резервный

Резервный – отд. помещения

Резервный

Резервный – отд. помещения

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Резервный

Резервный – отд. помещения

Резервный – отд. помещения

Резервный – отд. помещения

Резервный – отд. помещения

Резервный

Резервный

Резервный

3, с 1 в резерв. центре управ.

3, с 1 в резерв. центре управ.

3, с 1 в резерв. центре управ.

2 – независимая работа

3, с 1 в резерв. центре управ.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3, с 1 в резерв. центре управ.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3, с 1 в резерв. центре управ.

3, с 1 в резерв. центре управ.

3, с 1 в резерв. центре управ.

По 1-му в

резерв.

центре

управ.

По 1-му в

резерв.

центре

управ.

Не указано

Не указано

3, с 1 в резерв. центре управ.

Не менее 2

Не менее 2

3, с 1 в резерв. центре управ.

2, с 1 ИБП в резерв. центре управ.

Указанная система ИБП

Указанная система ИБП, плюс 1 ИБП в резервном центре управ.

2 ИБП

2 ИБП, плюс 1 ИБП  в отдельном отсеке

Указанная система ИБП

Указанная система ИБП, плюс 1 ИБП в резервном центре управ.

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Учетная документация

| - Специфическая форма IMCA Форма отчета о происшествии по удержанию позиции судна для судна ДП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Записи в журналах |  |  |  |
| - Листы журнала ДП |  |  |  |
| - Проверочный лист испытаний ДП (FRM-VSL-06-….) - Проверочный лист ознакомления оператора ДП (FRM-VSL-06-….) - Форма диаграммы качества удержания судна в реальных условиях ДП (FRM-VSL-06-….) - Проверочный лист проверок системы ДП по приходу (FRM-VSL-06-….). - Проверочный лист пересмены ДП (FRM-VSL-06-….) |  |  |  |
| - Сертификат штурмана STCW 95 |  |  |  |
| - Сертификат ДП Морского института |  |  |  |
| - Отчет о происшествиях ДП | FRM-VSL-06-6008-001 |  |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

- Шаблон оператора ДП для конкретного судна (SPC-VSL-06-…)

Термины и определения

Вспомогательные работы

Операции судна снабжения, включая перевалку палубных, насыпных и наливных грузов, или любые другие работы на морской поверхности, такие как например, заводка якоря и поставки на судно-трубоукладчик.

Диаграмма удержания

Предоставляет указание способности судна по удержанию позиции в заданной точке, выраженную в общей форме.

Символ класса ДП

Используется классификационными обществами в градации судов ДП, опирающейся на принципы классификации оборудования IMO.

Происшествие ДП

Любая непредвиденная потеря позиции и (или) курса; или внезапная потеря функциональных возможностей или готовности оборудования, которая приводит к пониженному уровню резервирования, в результате чего эксплуатационный статус ухудшается; или ситуации, когда характеристики системы динамического позиционирования отличаются от ожиданий оператора.

Диаграммы качества удержания судна в реальных условиях ДП

Диаграмма, предназначенная для записи наблюдаемого движения судна ДП от желаемого целевого местоположения в течение определенного периода времени.

DPO

Офицер по динамическому позиционированию.

АХПО

Анализ типов характера и последствий отказов

FPSO

Плавучий комплекс добычи, хранения и отгрузки нефти

FSOG

Специфичные рекомендации по эксплуатации для объекта

HiPAP

Акустическое позиционирование высокой точности

IMCA

Международная ассоциация морских подрядчиков

IMO

Международная морская организация

Подветренная сторона

Положение, в котором любое сочетание внешних сил окружающей среды через действие ветра, волны, зыби, дрейфовой волны, поверхностного течения, импульсного течения, приливных течений, а также изменения этих факторов, будет двигать судно от установки.

MSC

Комитет по безопасности на море

OIM

Менеджер офшорной установки

STCW

Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты

TLP

Платформа с натяжным вертикальным якорным креплением

UMS

Безвахтенное машинное отделение.

Офшорная установка

Стационарная или мобильная конструкция, судно или установка, используемые в нефтяной и газовой промышленности для разведки, эксплуатации, хранения и передачи углеводородного сырья, или по усмотрению на месте.

Резервирование

Способность компонента или системы поддерживать или восстанавливать свою функциональность после единичного отказа. Резервирование может быть обеспечено, например, путем установки нескольких компонентов, систем или альтернативными способами выполнения функций.

STCW

Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты

Наветренная сторона

Положение, в котором любое сочетание внешних сил окружающей среды через действие ветра, волны, зыби, дрейфовой волны, поверхностного течения, импульсного течения, приливных течений, а также изменения этих факторов, будет двигать судно по направлению к установке.

Наихудший сценарий отказа

Выявленный единичный режим отказа в системе ДП, приведший к максимальному влиянию на возможности ДП, согласно исследованию в рамках АХПО.

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |
| 2 | Изменения в главе 3 в связи с SL 2.0. |
| 2 | 8 Включена таблица изменений |
| 2 | Включены ссылки на формы ДП |