Операции по заводке якоря

PRC-VSL-06-6009

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность  и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Оценка рисков	4

4.2	Остойчивость	4

4.3	Общие правила по выполнению операции	6

4.3.1	Проверки оборудования	6

4.3.2	Тяговое усилие на швартовах	6

4.3.3	Аварийный останов лебедки ЗАВОДКИ ЯКОРЯ	6

4.3.4	Быстроразъемное соединение для ЗАВОДКИ ЯКОРЯ	6

4.3.5	Механический стопор для тросов	7

4.3.6	Ведение учета	7

4.3.7	Обучение	7

4.3.8	Средства индивидуальной защиты и безопасное производство работ	7

4.4	Общие правила заводки якоря	8

4.4.1	Установка якоря (стандартный буй)	9

4.4.2	Извлечение якоря (стандартный буй)	9

4.4.3	Установка якоря (якорный буй)	10

4.4.4	Извлечение якоря (якорный буй)	11

4.5	Техническое обслуживание	11

4.5.1	Техобслуживание лебедки и аварийных быстроразъемных систем	11

4.5.2	Техобслуживание стопора троса и быстроразъемного механизма	11

4.5.3	Стальные тросы и канаты из волокон, используемые для заводки якоря и буксировки	11

4.5.4	(Не)разрушающий  контроль стальных тросов и канатов из волокон, используемых для заводки якоря и буксировки	12

4.5.5	Дополнительное испытание стальных тросов или канатов из волокон, используемых для заводки якоря/буксировки	13

4.5.6	Запасные стальные тросы и канаты из волокон	13

4.5.7	Смазка	13

4.5.8	Скобы	14

4.5.9	Протоколы исследований, сертификаты и свидетельства	14

5	Учетная документация	15

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	15

7	Термины и определения	16

8.	Таблица изменений	16

Назначение

Данная процедура предусмотрена для обеспечения безопасности во время постановки на якорь. С процедурой надлежит ознакомиться в сочетании с Руководствами по заводке якорей, процедурами, международными процедурами и отдельными процедурами, предоставляемыми заказчиками.

ЗАВОДКА ЯКОРЯ предусматривает ряд специальных морских операций. Сильное натяжение цепей и тросов может привести к образованию высоких кренящих моментов, сильных поперечных движений и (или) хода назад судов-якорезаводчиков. На движение судна по воде также влияет высокая скорость выбирания якорной лебедки или же любые потери тягового усилия на швартовах. Судно может накренить на корму на скорости из-за натяжения на якорном устройстве большой грузоподъемности. Любая мгновенная потеря тяги (по любой причине) на судне может привести к вращению, способному вызвать дополнительные срезывающие силы. На ход операций также могут повлиять метеорологические условия. Ввиду этих причин необходимо обеспечить тщательный контроль остойчивости судна.

Операции на палубе сопряжены с другими опасными факторами, такими как поскальзывание, спотыкание, падение, зоны раздавливания или защемления, работы с тяжелым оборудованием и прочие участки работ, которые должны быть известны всему экипажу.

Командная работа крайне важна для осуществления безопасной заводки якоря.

Поскольку нет возможности описать каждую ситуацию (все работы различны), здесь содержатся общие процедуры для обеспечения остойчивости и выполнения заводки якоря и буксировки.

Заводка якоря не считается стандартной операцией, следовательно, необходимо выполнять оценку рисков для всех работ по заводке якоря.

Область применения

Настоящая процедура применима ко всем судам-якорезаводчикам (или) буксирным судам в компании Smit Lamnalco. 
Процедура включает заводку якорей. Однако если возникла необходимость в осуществлении такой операции, эти работы должны выполняться в порядке процедуры по управлению изменениями (УИ) согласно элементу 07 SLIMS. 

Заводка якоря определяется как: «Специализированные морские операции по подъему, манипуляциям и обработке якорей (офшорных платформ)» 

Буксировка определяется как: «Соединение вместе двух и более объектов для их перемещения назначенным источником(-ами) энергии»

Ответственность и подотчетность

Региональный менеджер подотчетен за:

- Обеспечение выполнения данной процедуры заводки якоря и буксировки (ЗАВОДКА ЯКОРЯ) на борту всех соответствующих судов;

- Обеспечение разработки и выполнения руководств и (или) процедур по операциям ЗАВОДКИ ЯКОРЯ;

- Обеспечение наличия на борту судов для ЗАВОДКИ ЯКОРЯ специального, необходимого и надлежащего оборудования для безопасного осуществления работ по ЗАВОДКЕ ЯКОРЯ;

- Обеспечение укомплектования судов для ЗАВОДКИ ЯКОРЯ соответствующим квалифицированным персоналом для безопасного осуществления работ по ЗАВОДКЕ ЯКОРЯ;

- Обеспечение наличия на борту судов для ЗАВОДКИ ЯКОРЯ специальных программных средств для обеспечения остойчивости, в том числе сценариев по ЗАВОДКЕ ЯКОРЯ.

- Организация проведения оценки рисков для операций буксировки на больших глубинах в открытом море, поскольку они не считаются стандартными работами.

Капитан судна отвечает за:

- Внедрение данной процедуры ЗАВОДКИ ЯКОРЯ и обеспечение выполнения ее требований;

- Проверку наличия надлежащей численности персонала, наличия у экипажа знаний и опыта для безопасного осуществления работ по ЗАВОДКЕ ЯКОРЯ;

- Обеспечение исправного состояния и рабочей готовности механизмов, систем и оборудования для ЗАВОДКИ ЯКОРЯ;

- Обеспечение исправного состояния буксировочного оборудования, даже при условии его поставки заказчиком;

- Обеспечение визуального осмотра буксировочного оборудования после доставки буксира;

- Предоставление сведений о судне, его установках и оборудовании для содействия в разработке операций по ЗАВОДКЕ ЯКОРЯ для данного конкретного судна;

- Обеспечение наличия в составе специальных программных средств обеспечения остойчивости судна сценариев ЗАВОДКИ ЯКОРЯ, которые должны соответствовать характеристикам судна;

- Обеспечение выполнения данной процедуры.

Менеджер контракта отвечает и подотчетен за:

- Контроль выполнения процедуры и взаимодействие с капитаном с целью предоставления ему всесторонней практической поддержки при выполнении капитанов своих задач;

- Организация проведения оценки рисков для операций ЗАВОДКИ ЯКОРЯ, поскольку данные работы не считаются стандартными операциями.

Описание

Оценка рисков

Для нестандартной операции по заводке якоря необходимо выполнить оценку рисков при помощи процедуры идентификации опасных факторов HAZID (Раздел 07 SLIMS) и (или) процедуры анализа опасности работ (Раздел 09 SLIMS).

Остойчивость

С данным разделом следует ознакомиться в сочетании с Процедурой обеспечения остойчивости судна SLIMS.

Остойчивость судна следует проверять перед началом любых операций по заводке якоря. Кроме условий плавания, расчеты остойчивости должны предусматривать наихудшие варианты развития событий. Распечатки таких условий должны быть в наличии и вывешены на видном месте в ходе всей операции, а также должны быть пересмотрены во всех случаях, которые могут повлиять на состояние судна.

Необходимо придерживаться всех без исключения критериев, приведенных в утвержденном Руководстве по остойчивости.

Перед выходом в рейс документ должен быть вывешен на видном месте на мостике и быть доступным для всех дежурных офицеров комсостава. Такой документ должен наглядно показывать допустимые вертикальные и горизонтальные срезывающие силы/поперечные растяжения, которым подвергается судно, в том числе диаграмму статической остойчивости и таблицу натяжения/сил с указанием максимального допустимого кренящего момента. Расчеты должны показывать максимально допустимое натяжение троса/цепи (включая срезывающую силу), при котором максимальный крен судна ограничен одним из следующих углов:

- угол крена, эквивалентный значению плеча остойчивости, равному 50% от максимального плеча остойчивости;

- угол затопления рабочей палубы (угол, при котором вода попадает на ровную палубу);

- 15 градусов.

Затем должен быть выполнен расчет для определения максимального усилия, прилагаемого от троса/цепи и действующего на кормовой роульс и поперечно на внешние пальцы, которое было бы допустимым и не приводило к выходу за указанные выше предельные значения углов для судна.

Документ должен находиться на видном месте и содержать данные о максимальном усилии на трос/цепь, а также о предполагаемой точке приложения поперечной силы (буксировочный палец/кормовой роульс). Максимальное вертикальное натяжение троса/цепи не должно превышать указанные выше ограничения или безопасную рабочую нагрузку (БРН) роульса.

Если запланированы работы в открытом море, нагрузка на кормовой роульс может достигать нескольких сотен тонн и прилагаться на расстоянии от центральной оси согласно настройке буксировочных пальцев. Ее следует добавить к моментам крена и дифференту на корму. Такие условия обычно приводят к снижению остойчивости, кромка палубы погружается раньше, а дифферент на корму увеличивается.

Перед выполнением каких-либо операций балластировки оператор должен знать о значительном влиянии любых не полностью заполненных цистерн на остойчивость, в частности, поперечных успокоительных цистерн. Необходимо учитывать максимальный угол крена, который допускается при выполнении операции.

В целях сохранения остойчивости путем снижения риска затопления, все герметичные двери, открывающиеся на главную палубу и предоставляющие доступ к подпалубным помещениям, должны быть закрыты в течение операций ЗАВОДКИ ЯКОРЯ. На таких дверях должна быть соответствующая маркировка.

Общие правила по выполнению операции

До использования требуется выполнить визуальный осмотр всего оборудования по заводке якоря и незакрепленных устройств.

Проверки оборудования

Перед началом каких-либо операций по ЗАВОДКЕ ЯКОРЯ на мостике обычно устанавливается пакет навигации. Он должен отображать информацию о текущих и (или) предлагаемых схемах заводки якорей, а также положениях любых трубопроводов, канатов и прочих подводных помех на морском дне. Положения указываются в северных и восточных координатах, и поэтому не передаются на радиолокационные или электронные карты при помощи долготы и широты.

Оборудование по ЗАВОДКЕ ЯКОРЯ необходимо проверить до использования. Требуется достаточное количество молотков и пробойников, поскольку часть из них может сломаться, особенно при работе со звеньями Кентера. Лассо для подъема буев из воды должны проверяться по необходимости вместе с отпорными крюками. Также должно быть подготовлено достаточное количество шплинтов.

Должны проводиться осмотр и испытание всего оборудования по ЗАВОДКЕ ЯКОРЕЙ и буксировке, стальных тросов, канатов из волокон и (или) незакрепленного якорных и буксирных устройств с последующей записью в системе MARAD MMS, см. раздел по техобслуживанию данной процедуры.

Тяговое усилие на швартовах

Капитаны должны обеспечить наличие надлежащего тягового усилия на швартовах для выполнения поставленных задач. Необходимо предусмотреть поправку на любое снижение тягового усилия при его расчете для определенной задачи. Подробную информацию можно найти в Руководстве по заводке якоря для конкретного судна. Максимальное тяговое усилие обеспечивается, когда канат находится прямо за кормой, а рули (или их эквивалент) в прямом положении.

Аварийный останов лебедки ЗАВОДКИ ЯКОРЯ

Аварийный останов должен останавливать работу всех насосов лебедки и моторов гидрозатвора.

На борту судна должна быть разработана процедура для устройств аварийного останова лебедки. Такая процедура также должна охватывать работу аварийного останова лебедки при периодических проверках смоделированного отключения электроснабжения и функциональных испытаниях.
Экипаж судна должен быть проинструктирован о применении процедур. Также на мостике должна быть вывешена важная информация о работе аварийных остановов лебедки.

Быстроразъемное соединение для ЗАВОДКИ ЯКОРЯ

В целях снятия нежелательного натяжения лебедки оборудованы аварийными быстроразъемными механизмами. Они не являются мгновенными расцепителями, но позволяют быстро размотать трос с барабана лебедки. Если лебедка оборудована системой быстроразъемного соединения, судовые офицеры и прочие члены экипажа должны быть ознакомлены с ее эксплуатацией и действием.

На борту судов должна быть разработана процедура для аварийных быстроразъемных устройств с учетом специфики судна. Такая процедура также должна работу аварийного быстроразъемного устройства при периодических проверках смоделированного отключения электроснабжения и функциональных испытаниях. 
Экипаж судна должен быть проинструктирован о применении процедур. Также на мостике должна быть вывешена важная информация о работе аварийных быстроразъемных средств.

Если лебедка по заводке якоря/буксировке не оборудована аварийным быстроразъемным устройством, то для этих целей на борту должны быть альтернативные средства (например, гидравлические кусачки, газовый резак, топор).
В таком случае необходимо внести изменения в процедуру по использованию быстроразъемного устройства для конкретного судна с учетом всех важных вопросов безопасности.

Механический стопор для тросов

На борту судов должна быть разработана процедура для устройств стопора троса с учетом специфики судна. Данная процедура также должна быть дополнена процедурами по аварийному останову лебедки и аварийным быстроразъемным устройствам.

Экипаж судна должен быть проинструктирован о применении процедур. Также на мостике должна быть вывешена важная информация о работе стопоров троса и цепи или другим стопорным устройствам.

Ведение учета

Учет событий и ведение журналов для всех операций является крайне важным, поскольку эти записи нужны в случае расследований или претензий о возмещении убытков. Судовые журналы необходимо регулярно обновлять. Журнал может быть использован на навигационном мостике для учета времени в ходе операции. Основные данные можно вносить в судовой журнал в удобное время. Необходимо вести детальный учет всех соответствующих значений времени в журнале. Такой учет должен вестись в дополнение к обычным записям и включает, в том числе, следующие данные:

- осмотры до начала работ и периодические;

- манипуляции со шкентелем;

- положение якоря (на дне/не на дне);

- якорь на роульсе;

- движения рабочего троса при закреплении якоря;

- любые обнаруженные повреждения оборудования и стороны, проинформировавшие о повреждениях;

- Перемещения для сближения.

Обучение

Ознакомление персонала со всеми важными системами на борту имеет существенное значение. 
Новый судовой персонал должен пройти инструктаж по судну, который должен включать, помимо вопросов безопасности, все части оборудования для заводки якоря, с которым они могут работать при исполнении своих обязанностей на борту судна. 

Следует использовать любую возможность для обучения офицеров безопасному обращению с судном и лебедками. Ситуации, когда нет интенсивной нагрузки, например, намотка троса в порту, являются прекрасной возможностью для обучения. 

Требования к обучению могут периодически диктовать необходимость перемещения персонала на более подходящее судно. По возможности, курсы обучения необходимо спланировать и использовать как основу для постоянной подготовки на борту.

Средства индивидуальной защиты и безопасное производство работ

Капитан должен обеспечить применение правила чистой палубы во время операций заводки якоря и (или) буксировки. 

На палубе должно присутствовать минимальное количество членов экипажа, необходимое для безопасного выполнения работ. Они не должны без необходимости находиться под канатом или тросом под натяжением или нагрузкой.

При приближении буксира к судну для швартовки, отдачи якоря или других операций по указанию капитана люди не должны находиться ниже уровня главной палубы. Следует помнить, что если в это время механикам необходимо выполнить обязательные задачи в машинном отделении или других технических помещениях под палубами, такие задачи должны выполняться эффективно, а сразу после выполнения следует покинуть помещение. При этом капитан должен быть уведомлен до и после посещения. 

Все члены экипажа на борту должны знать о возможных движениях буксира. Соответственно, следует отложить обычные работы. Например, запрещено готовить пищу на плите во время операций по заводке якоря.

Необходимо в обязательном порядке использовать одобренные и пригодные СИЗ (средства индивидуальной защиты) и защитное оборудование, в том числе надувные спасательные куртки. 
В холодных погодных условиях следует  носить спасательные костюмы.

При открытии разъемных скоб Кентера/Болдта и любой работе молотком следует обязательно применять средства защиты зрения и слуха в дополнение к обычным средствам защиты, таким как соответствующие защитные перчатки, обувь и одежда. При необходимости следует использовать предохранительные пояса.

Следует внимательно следить за временем работы для исключения превышения кем-либо установленных пределов. Утомление должно быть признано опасным фактором, и следовательно, должны быть обеспечены надлежащие периоды отдыха. Для этого необходимо обеспечить присутствие достаточного количества опытных членов экипажа.

Общие правила заводки якоря

Необходимо провести оценку рисков и инструктаж по технике безопасности для всех членов экипажа, задействованных в операции. Следует убедиться, что весь задействованный экипаж знает свои обязанности и объем работ. Рабочее оборудование следует проверить с подтверждением его исправности. Персоналу, который ранее не участвовал в операциях по заводке якоря, запрещается принимать непосредственное участие в операции, но разрешается присутствовать в качестве резерва под контролем опытного члена экипажа по усмотрению капитана.

- В целях безопасности необходимо установить эффективную связь между капитаном, обслуживающим персоналом сооружения и палубной командой. По этой причине достаточное количество ключевого персонала должно владеть английским языком на профессиональном уровне. Должна быть обеспечена постоянная и эффективная радиосвязь по выделенному каналу, пока на судне осуществляется заводка якоря, а если потребуется, должен быть согласован запасной канал связи.

- Любое крупное незакрепленное оборудование (например, якорный буй, якорь) должно быть закреплено на палубе во избежание любых непредвиденных движений.

- Стопоры троса следует разблокировать по возможности дистанционно, и только после того, как нагрузка будет перенесена на рабочий трос с основного.

- Во время всех операций по выбиранию и ослаблению (опусканию) каната на лебедке палубная команда должна находиться в самом безопасном месте позади и (или) выше лебедки на как можно большем расстоянии.

- Запрещено начинать операции по выбиранию и ослаблению каната, пока на мостике не будет получено четкое сообщение от палубной команды, что весь экипаж находится в безопасности. Палубной команде запрещено покидать безопасное место до получения указаний с мостика и восстановления общей безопасности.

- Персонал должен избегать пребывания на палубе, когда канаты или стальные тросы натянуты, если они надежно не зафиксированы на утвержденном механическом стопорном устройстве, а впоследствии делать это с крайней осторожностью и соблюдением всех процедур безопасности.

- Должны быть известны и проверены прогнозы погоды в ходе любых операций по перемещению установок, а сами операции спланированы соответствующим образом. В экстремальных погодных условиях капитан каждого судна и ответственный за перемещение должны согласовать прекращение/начало операций. Капитан судна несет ответственность за принятие решения о том, позволяют ли условия осуществлять операции безопасным способом.

Установка якоря (стандартный буй)

- Капитан должен сманеврировать судно в такое положение, где оно сможет безопасно принять шкентель соответствующего якоря. Перед тем, как принять шкентель, необходимо убедиться, что судно в состоянии удерживать положение с учетом ветра/морских условий/течения.

- Буксировочные пальцы должны быть подняты.

- Шкентель передается на судно при помощи несущего троса/крана.

- Трос буксирной лебедки соединяется с концом шкентеля.

- Экипаж должен переместиться в безопасное место, шкентель, расположенный по центру между буксировочными пальцами, поднимается на палубу.

- Стопор якорной цепи используется для остановки шкентеля. Если использование стопоров якорной цепи неуместно ввиду размера троса, можно использовать глаголь-гак соответствующего размера.

- Трос буксирной лебедки отсоединяется, и присоединяется рабочий трос.

- Экипаж должен очистить палубу и переместиться в безопасное место.

- Необходимо снизить нагрузку, принимаемую рабочим тросом и стопорами якорной цепи.

- Установка медленно опускает якорь, а судно подбирает рабочий трос, пока якорь не будет находиться на кормовом роульсе.

- Если на пятке якоря имеется цепь, ее можно закрепить в механическом стопоре стального троса в качестве предосторожности для предотвращения срыва якоря во время маневрирования судна.

- Судно перемещается к назначенному месту спуска с учетом разрывающих нагрузок всего используемого оборудования.

- Достигнув места, следует разомкнуть стопор троса, если он используется.

- Опустите якорь на морское дно по указаниям ответственного лица.

- Закрепите шкентель в механическом стопоре троса.

- Присоедините буй к шкентелю. Палубная команда должна переместиться в безопасное место.

- Сняться с бочки.

Извлечение якоря (стандартный буй)

- Капитан должен направить судно кормой вперед к якорному бую.

- После занятия необходимого положения палубная команда набрасывает на буй лассо и перемещается в безопасное место.

- Буй поднимается на палубу, а шкентель закрепляется на механическом стопоре троса.

- Буй следует отсоединить и закрепить на привальном брусе.

- Рабочий трос соединить со шкентелем.

- По указанию менеджера офшорной установки и после того, как было установлено, что якорный канат ослаблен, можно поднимать его на кормовой роульс.

- Если на пятке якоря имеется цепь, ее можно закрепить в механическом стопоре стального троса в качестве предосторожности для предотвращения срыва якоря во время маневрирования судна.

- Капитан должен поставить судно кормой к офшорному сооружению.

- По указанию менеджера офшорной установки может быть открыт механический стопор троса, далее потравить рабочий трос, после чего поднять якорь на якорную конструкцию офшорной установки.

- Шкентель следует закрепить в механическом стопоре троса, а рабочий трос отсоединить.

- Далее шкентель передать назад на установку.

Установка якоря (якорный буй)

Желательно при работе с якорными буями использовать размыкающийся гак.

- Буй подвешивается через борт баржи при помощи крана.

- Капитан должен сманеврировать судно в такое положение, где оно сможет безопасно принять мягкий трос, соединенный со шкентелем соответствующего якоря. Перед тем, как принять шкентель, он должен убедиться, что сможет удерживать судно в нужном положении с учетом ветра/зыби/течения.

- Буксировочные пальцы должны быть подняты.

- Палубный матрос багром извлекает мягкий трос буя. (Мягкий трос крепится к шкентелю через буй при помощи скобы).

- Палубный матрос устанавливает коуш мягкого троса на гак якоря буксира, после чего покидает палубу и перемещается в безопасное место.

- Оператору крана разрешается приближаться к судну с подвешенным буем только по указаниям капитана буксира или вахтенного помощника капитана.

- Как только палуба очистится, оператор буксира подбирает мягкий трос и шкентель на рабочую лебедку, пока на барабане лебедки не будет намотано несколько витков.

- Оператор крана отпускает буй в направлении оператора буксира. Оператор буксира поднимает с помощью лебедки шкентель, пока якорь не будет свисать ниже уровня буя.

- Судно перемещается к назначенному месту спуска с учетом разрывающих нагрузок всего используемого оборудования.

- Опустите якорь на морское дно согласно указаниям ответственного лица.

- После того, как якорь будет опущен на дно, шкентель вытравливается наверх к мягкому тросу, палубный матрос соединяет размыкающийся гак с якорным гаком.

- Трос вытравливается, пока якорный гак не сбрасывается.

Извлечение якоря (якорный буй)

- Капитан должен направить судно кормой вперед к якорному бую с подветренной стороны/по направлению течения.

- Палубный матрос багром извлекает мягкий трос.

- Палубный матрос устанавливает коуш мягкого троса на гак якоря буксира.

- На рабочий трос дается легкое натяжение во избежание его открепления.

- Извлекается и закрепляется подъемный трос буя.

- Палубная команда должна очистить палубу и переместиться в безопасное место.

- Якорь поднимается на кормовой роульс.

- Капитан должен направить судно кормой вперед к барже.

- По указаниям менеджера офшорной установки якорь опускается, и баржа возвращает его на якорную конструкцию.

- Шкентель крана соединяется с подъемным тросом буя.

- Палубный матрос соединяет размыкающийся гак с якорным гаком.

- Трос вытравливается, пока якорный гак не сбрасывается.

Техническое обслуживание

Настоящий раздел аналогичен разделу о техобслуживании в процедуре по буксировке.

Каждый отрезок стального троса или каната из  волокон и каждый элемент незакрепленного буксирного оборудования, такого как скобы, стропы и гаки, должен иметь уникальный идентификатор, который совпадает с идентификационным номером на его сертификате, причем сертификация должна иметься отдельно на каждый элемент, сертификация на партию не допускается.

Штамповка оборудования по заводке якоря и (или) буксировке и незакрепленного буксировочного оборудования членами экипажа в целях идентификации не допускается ввиду риска растрескивания.

Из-за напряжений и деформаций, связанных с этим типом работы, любой элемент оборудования или незакрепленное буксировочное оборудование, на котором замечены повреждения или дефекты, должно быть выведено из эксплуатации для ремонта или утилизации, четко обозначено как неисправное и не должно использоваться.

Техобслуживание лебедки и аварийных быстроразъемных систем

Техобслуживание и испытание всех лебедок и их устройств аварийного останова и быстроразъемных механизмов должно выполняться согласно MARAD MMS. Все подобное техобслуживание и испытания должны заноситься в систему MARAD MMS

Техобслуживание стопора троса и быстроразъемного механизма

Техническое обслуживание и испытание всех стопоров троса и вспомогательных систем должно выполняться согласно MARAD MMS. Все подобное техобслуживание и испытания должны регистрироваться в системе MARAD MMS.

Стальные тросы и канаты из волокон, используемые для заводки якоря и буксировки

Все работы по проверке, техобслуживанию, модификации и замене стального буксировочного троса и каната из волокон будут осуществляться и регистрироваться в системе MARAD MMS с обязательным ведением записи в журнале буксировки.

Важно замечать признаки внутреннего и внешнего повреждения, включая обрыв троса или пряди и определять нарушения поверхности (из-за коррозии) в сравнении с первоначальным видом. Осмотр также включает сверку по сертификату, который должен относиться к каждому отдельному отрезку или элементу.

Данную информацию следует использовать для оценки оставшегося срока эксплуатации стального троса или каната из волокон.

Проверки должны выполняться компетентным членом команды. Уровень компетентности членов экипажа определяется капитаном по собственному усмотрению. 

Стальные тросы и (или) канаты из волокон, используемые для заводки якоря и буксировки, должны заменяться по результатам периодических проверок.

Замена буксировочного троса требуется в следующих случаях:

- Чрезмерное искривление – смятие и образование петель. Чрезмерная деформация может сильно повлиять на прочность троса или на распределение динамической нагрузки;

- Повреждения зажимов – треснувшие, расколотые или деформированные зажимы следует демонтировать и заменить;

- Обнажение сердцевины троса (распушивание) - Если расстояние между зажимом и поврежденным участком троса менее чем отрезок троса, остающегося на барабане, возможным решением может быть переворот троса;

- Обрыв прядей и проволок - любой трос, в котором заметна оборванная проволока или несколько порванных прядей, в результате чего теряется 20% и более общего количества прядей, должны быть выведены из эксплуатации и отбракованы.

В случае обнаружения обширной точечной ржавчины на стальном тросе трос должен быть отбракован. Прочие критерии для отбраковки, такие как оборванные пряди троса, износ, и пр. приведены в стандарте ISO 4309, на котором основаны ведомости проверки стального троса.

 
Если в ходе проверки обнаружена необходимость замены троса:

- Капитан должен уведомить и проконсультироваться с назначенным техническим руководителем по текущему ТО и ремонту или инженером объекта;

- Технический руководитель текущего ТО и ремонта или инженер объекта должен одобрить заказ на замену троса или каната;

- Технический руководитель текущего ТО и ремонта или инженер объекта по согласованию с менеджером контракта должны определить дату осуществления замены;

- Для замены отбракованных тросов или канатов всегда следует использовать запасные буксировочные стальные тросы или канаты, имеющиеся на борту;

- Перед вводом в эксплуатацию и в процессе ввода в эксплуатацию должен проводиться тщательный визуальный осмотр сменных стальных тросов.

Тщательно проверенные компоненты должны быть промаркированы применимой цветной кодировкой для указания статуса проверки.

(Не)разрушающий контроль стальных тросов и канатов из волокон, используемых для заводки якоря и буксировки

(Не) разрушающий контроль буксировочных тросов или канатов:

- Буксировочные канаты из волокон следует направлять в сертифицированный испытательный центр для проведения разрушающих испытаний первый раз через 3 года после начальной даты ввода в эксплуатацию;

- Впоследствии канаты из волокон должны ежегодно направляться в сертифицированный испытательный центр на разрушающие испытания.

- Стальные буксировочные тросы не требуют повторных разрушающих испытаний. Если производственная необходимость диктует проведение неразрушающих испытаний сертифицированной компанией, капитан должен в таком случае заранее проконсультироваться с назначенным техническим руководителем текущего ТО и ремонта.

Для надлежащей подготовки к разрушающим испытаниям должен быть предоставлен отрезок каната или троса достаточной длины. Длина отрезка должна составлять 20 метров для обеспечения заделки конца каната и соответствующей испытательной длины.
При закупке следует учитывать это условие для испытаний. (– например; в течение восьмилетнего срока эксплуатации буксировочного каната он будет подвергнут разрушающим испытаниям 5 раз, и поэтому дополнительно к нормальной рабочей длине буксировочного каната потребуется 100 метров каната).

Дополнительное испытание стальных тросов или канатов из волокон, используемых для заводки якоря/буксировки

Дополнительный осмотр и проверка буксировочного каната из волокон или стального троса должно выполняться:

- после несчастного случая;

- после повторной сборки;

Данная проверка аналогична проверке по стандартам согласно п. «4.8.3 Стальные тросы и канаты из волокон, используемые для заводки якоря и буксировки» данной процедуры.

Запасные стальные тросы и канаты из волокон

- Один запасной стальной трос и (или) канат из волокон максимальной длины по каждому используемому диаметру должен храниться в качестве стандартного запаса предпочтительно на берегу в пригодном хорошо проветриваемом складском помещении, в случае же крайней необходимости, на борту;

- При хранении на борту, запасные стальные тросы и канаты из волокон должны храниться в подпалубном помещении в сухом месте;

- Запасные стальные тросы и канаты из волокон ни в коем случае не должны касаться стального настила, соединительной муфты, а концы троса должны быть сложены сверху на установленном барабане и (или) не должны касаться палубы/перегородки;

- На барабанах с новыми запасными тросами и (или) канатами из волокон должна быть четко указана отметка с номером сертификата, датой и местом доставки. Если от одного и того же барабана отрезаются различные отрезки троса, каждый отдельный отрезок должен быть сертифицирован;

- Запасные стальные тросы или канаты из волокон должны быть тщательно осмотрены до и во время ввода в эксплуатацию;

- Заказ сменных запасных тросов или канатов из волокон должен осуществляться через отдел закупок;

- Хранящиеся запасные стальные тросы или канаты из волокон должны периодически проверяться согласно MARAD MMS, а барабан должен переворачиваться для обеспечения равномерного распределения защитного покрытия каната.

Смазка

Стальные буксировочные тросы, включая запасные тросы, скобы и, при необходимости, прочее снаряжение должны быть смазаны смазочным веществом согласно указаниям производителя. См. MARAD MMS.

Что касается возможной коррозии и износа, особое внимание следует уделять, помимо прочего, таким частям троса:

  - соединительные концы;

  - клиновые зажимы;

  - закрепленные концы;

  - зажимы проволочного троса.

Скобы

- Все работы по проверке, техобслуживанию, ремонту и замене, а также изменениям сертификата будут осуществляться и регистрироваться в системе MARAD MMS с обязательным ведением записи в журнале буксировки.

- Скобы должны иметь указание по безопасной рабочей нагрузке (БРН).

- После интенсивной эксплуатации скобы необходимо визуально осмотреть на предмет повреждений и износа;

Необходимо проверить резьбу и измерить расстояния между шплинтом и двумя сторонами скобы в целях обнаружения возможного искривления.

- После интенсивной эксплуатации, скобы звеньевого типа (Baldt Link) необходимо разобрать и очистить, тщательно осмотрев на наличие трещин и других дефектов.
Все скобы с избыточным зазором или те, которые не могут быть легко собраны, должны быть изъяты из эксплуатации.

Протоколы исследований, сертификаты и свидетельства

Капитан после консультаций с техническим руководителем по текущему ТО и ремонту или инженером объекта должен организовать полное  ежегодное освидетельствование незакрепленного буксировочного оборудования.

Полное ежегодное освидетельствование буксировочного оборудования должно проводиться классификационным сюрвейером или сертифицированной для данного класса компанией по оказанию услуг с содействием судовых экипажей , и должно быть записано в MARAD MMS.

Полное ежегодное освидетельствование и проверки должны проводиться в сочетании с другими полными (ежегодными) проверками ( - например, LSA, грузоподъемное оборудование и незакрепленное подъемное оборудование)

По завершении обследования:

- Необходимо проверить все применимую документацию на полноту и законность информации.

- Оригиналы сертификатов буксировочного оборудования должны храниться на борту в системе судового архива, электронные копии должны храниться в MARAD MMS.

- Аттестационные свидетельства должны прилагаться к оригиналу сертификата;

Все изменения в сертификаты стальных тросов и канатов из волокна должны записываться и указываться в системе MARAD MMS и журнале буксировки.

Сертификаты независимых организаций, участвующих в вышеуказанных мероприятиях, должны быть включены в MARAD MMS, с краткой записью в журнале буксировки.

Учетная документация

| - HAZID (определение опасных факторов) |  |
| --- | --- |
| - JHA (анализ опасности работ) |  |
| - Судовые журналы, включая черновые вахтенные журналы, уведомления, касающиеся выполнения ЗАВОДКИ ЯКОРЯ, и пр. |  |
| - Система планового технического обслуживания судна |  |
| - Проверочный лист рабочих операций буксировки/заводки якоря | - FRM-VSL-06-6009-001 |
| - Проверочный лист аварийной буксировки | - FRM-VSL-06-6009-002 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Руководства по заводке якоря и буксировке для отдельных судов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Остойчивость судна, раздел 06 SLIMS. |  |  |
| - Управление изменениями, раздел 07 SLIMS. |  |  |
| - Анализ опасности работ, раздел 09 SLIMS. |  |  |
| - Руководство по выполнению аварийной буксировки | MNL-VSL-06-6009 |  |

Термины и определения

AHTS

Заводка якоря и буксировка

Руководство по аварийной буксировке

Руководство по выполнению аварийной буксировки

GZ

Плечо статической остойчивости: условия, когда внешние силы вызывают крен судна, центр плавучести/центр тяжести смещается на другую горизонталь, образуя горизонтальное расстояние, которое компенсирует сила плавучести, возвращая судно к начальному уровню, вертикальному положению

Кодекс МКУБ

Международный кодекс по управлению безопасностью

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

БРН

Безопасная рабочая нагрузка

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |
| 1 | Изменения в главе 3 в связи с SL 2.0. |
| 1 | Добавлены ссылки на MARAD |
| 1 | Вся процедура откорректирована |
| 1 | Процедуры по заводке якоря и буксировке разделены на две части |
| 1 | 8 Включена таблица изменений |