Спецификация

Шланги и соединения

SPC-VSL-06-6003-001

Назначение:

Настоящие технические требования служат кратким справочным пособием для организации поставки,

хранения и использования загрузочных шлангов.

Область применения:

Данная спецификация отражает новейшие требования к оборудованию и, с учетом использованных передовых практик от различных офшорных объектов, должна считаться минимальным стандартом для шлангов (погрузка навалом в море).

- Общие положения

Судам рекомендуется заказывать «Загрузочные шланги для перекачки утвержденного типа,

соответствующие цветовой маркировке UKOOA (ассоциация операторов морской добычи нефти Великобритании)». Тем самым обеспечивается использование качественной

продукции признанного стандарта и цветовой маркировки.

- Использование шлангов

Шланги поставляются для перекачки следующих видов жидкостей в соответствии с указаниями в договоре:

- Хозпитьевая вода

- Дизельное топливо

- Соляной раствор

- Буровой раствор на углеводородной основе

- Барит на масляной основе

- Цементные раствор

- Специальные химреагенты

Примечание: Шланги для питьевой воды имеют покрытие из синтетического каучука и снабжены

одобрением Британского совета по исследованию воды.

- Размеры шлангов

Большинство шлангов поставляются с диаметром 4 дюйма, за исключением

цементных и баритовых шлангов, которые, как правило, поставляются с диаметром 5 дюймов.

- Конструкция и длина шлангов

Стандартные шланги имеют стенки мягкой конструкции, однако также имеются в наличии шланги жесткой конструкции и шланги, рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации, для ряда жидкостей. Как правило, шланговые соединения поставляются отрезками длиной 18,3 м, но при необходимости могут быть изготовлены отрезки другой длины. Фактический состав каждого шлангового соединения «платформа - судно» будет состоять из наиболее оптимального сочетания отрезков секций, которое рассматривается в разделе

14 настоящего руководства.

- Цветовая маркировка

В конце настоящего руководства приведена цветовая шкала с указанием детальной информации.

- Качество шлангов и идентификация

Все поставляемые шланговые соединения должны быть утвержденного типа. Каждый отдельный рукав шлангов должен быть снабжен уникальным идентификационным номером, проштампованным на конце соединения, с указанием следующей информации:

- логотип производителя,

- тип шланга,

- месяц и год сборки,

- рабочее давление в барах,

- уникальный серийный номер.

- Подъемное оборудование для шлангов

Подъемное оборудование для шлангов поставляется как сертифицированное подъемное оборудование. На рынке имеется несколько различных типов, однако рекомендуется наиболее легкий и простой в обращении вид оборудования.

- Муфты / соединения

Для соединения секций шлангов между собой обычно используются быстроразъемные соединения с накидной крыльчатой гайкой. Важно, чтобы быстроразъемные соединения с накидной крыльчатой гайкой и номинальное давление подходили для обслуживания шлангов.

- Плавучесть

Поплавки для шлангов могут быть шнурованного типа или представлять из себя фасонные секции, изготовленные из полистирола. Последние окольцовывают шланг. Все поплавки имеют хорошо заметный цвет. Минимальное количество поплавков на секцию шлангов длиной 18,3 м приведено ниже:

| Эксплуатация шлангов | Размер шланга | Кол-во поплавков на секцию шланга |
| --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 3 - 4 дюйма | 4 |
| Хозяйственно-питьевая вода и вода для бурения | 3 - 4 дюйма | 4 |
| Раствор на углеводородной основе | 3 - 4 дюйма | 9 - 10 |
| Сухой цемент | 4 - 5 дюймов | 7 - 8 |
| Сухой барит | 4 - 5 дюймов | 10 - 13 |

Шнурованные поплавки должны быть закреплены с использованием манильского троса, а не каната из искусственного волокна для предотвращения соскальзывания. Трос должен быть прикреплен к шлангу, продет через проушины оболочки и, наконец, завязан на шланге на другом конце. Оснащение поплавками самоплавающих шлангов не требуется.

- Самоуплотнение

Для продуктов на основе углеводородов используются быстросъемные соединения, самоуплотняющиеся муфты. Данные муфты произведены либо компанией Hardoll либо TODO и должны использоваться на всех шлангах для продуктов на основе углеводородов во избежание утечки во время подсоединения или отсоединения. Также данный тип муфт должен использоваться с соляными растворами и в случаях, когда продукт является едким и опасным для здоровья.

- Слабое звено

Для 4-дюймовых шлангов также имеются слабое звено, самоуплотняющиеся муфты, разрывные муфты. Данные элементы позволяют избежать чрезмерного натяжения или даже разрыва шланга, что приведет к необходимости выбраковки полного отрезка рукава шлангов. При данном типе сборки разливы предотвращаются благодаря самоуплотняющемуся действию муфты.

- Испытание и доставка шлангов

Все секции шлангов должны пройти гидроиспытания на давление величиной не менее 1,5 х рабочего давления при монтаже, чтобы убедиться, что шланговое соединение герметично и не имеет течей. Это выполняется изготовителем перед поставкой.

- Хранение новых и неиспользованных шлангов

При поставке шланги плотно сворачиваются с одним концевым соединением в середине, затем оборачиваются термоусадочной пленкой и укладываются горизонтально. По возможности, шланги следует хранить в горизонтальном положении, вдали от прямых солнечных лучей, не допуская контактов с водой. Ультрафиолетовое излучение и перекручивания во время хранения значительно сократит предполагаемый срок эксплуатации шланга.

- Сборка рукава шлангов

Сборка новых шлангов должна производиться на палубе, а не на весу с крана, и должна выполняться согласно процедурам/инструкциям изготовителя. При необходимости замены секции шлангов, ее вставка и закрепление муфт производятся в отсутствие натяжения шланга.

После того, как муфты будут полностью обтянуты, необходимо испытать соединение на герметичность. При удовлетворительных результатах муфты должны быть промаркированы в виде проведенной краской линии для указания любого движения в будущем при визуальном осмотре.

- Операции по перекачке грузов

Какие-либо операции по перекачке грузов допускаются только, если у всех участников процесса имеется четкое представление о своих функциях и обязанностях, в особенности это касается лиц, контролирующих уровень жидкости в резервуарах и линии осадки. В любом случае ВСЕ операции по перекачке грузов должны проводиться с оценкой риска с применением анализа опасности работ.

- Проверка

В ходе эксплуатации осмотр шлангов предполагает, в первую очередь, «тщательный визуальный осмотр» по всей длине шланга с особым вниманием к концевым соединениям.

Тщательный визуальный осмотр подразумевает визуальную проверку всей внешней зоны гибкого шланга с особым упором на участки вспучивания, глубоких разрывов или истирания с обнажением внутреннего слоя или ткани, распускание наружного покрытия, поверхностные трещины и смещение нанесенных краской меток муфт. При обнаружении каких-либо из перечисленных дефектов шланг не должен использоваться и подлежит замене. Поплавки для шлангов должны быть закреплены и находиться в правильном положении (см. раздел 9 настоящего руководства).

- Испытание на герметичность

Испытания на герметичность должны проводиться всякий раз, когда заменяется компонент сборки для подтверждения целостности соединения.

По возможности, для проведения испытаний на герметичность используйте хозпитьевую воду.

Испытания на герметичность, по возможности, проводите со шлангом в сборе со всеми соединениями, которые должны включать следующие этапы:

подвесить или уложить на палубе шланг в сборе;

установить заглушку на одном конце;

заполнить шланг водой;

подать давление около пяти (5) бар, достаточное для выявления протечки;

выдержать пять минут и визуально осмотреть весь отрезок шланга;

если все нормально, сдренировать воду из шланга в сборе в дренажную систему для нефтесодержащих стоков;

заменить или отремонтировать по необходимости, испытать повторно и вернуть в эксплуатацию.

Применение сжатого газа, например, воздуха или азота для какого-либо вида опрессовки или испытаний на герметичность не допустимо, потому что:

- большие объемы газов под давлением опасны;

- шланги не предназначены для сжатых газов;

- утечки в шлангах с углеводородами могут произвести огнеопасную взвесь;

- точечные течи не всегда могут быть обнаружены.

- Подвесные шланговые конструкции и размещение при эксплуатации

Во избежание травмирования рук все шланги должны быть размещены при подвешивании таким образом, чтобы исключить, по возможности, все острые и выступающие углы. Стропы, используемые для подвешивания шлангов без концевой арматуры, должны быть подсоединены к жестким муфтам, тем самым не допуская врезания в корпус шланга. Имеются подъемники шлангов для установки в точках соединения шлангов. Шланги должны быть оставлены в подвешенном состоянии на расстоянии от моря, чтобы избежать чрезмерного перемещения в штормовую или неблагоприятную погоду и погружения в морскую воду, что разрушает ткань шланга. Шланги для хозпитьевой воды должны быть оборудованы концевой заглушкой во избежание загрязнения шланга морской водой в уложенном состоянии.

Перед развертыванием шлангов установленные концевые заглушки должны быть сняты силами офшорной установки и оставлены на месте работ.

- Суда снабжения и проч.

Судно снабжения должно занять позицию готовности к приему шланга. Затем оператор крана установки должен опустить шланг на судно, удерживая шланг против борта судна и на такой высоте, которая позволит экипажу поймать и закрепить шланг о тетиву судна, следя за тем, чтобы конец шланга не касался голов членов экипажа. После закрепления конец шланга опускается внутрь судна за ограждение и экипаж отсоединяет крюк крана.

После отсоединения экипаж подключает шланг к соответствующему патрубку на судовом манифольде. Отсоединение выполняется в обратном порядке вышеописанной процедуры.

Экипажам судов следует напоминать о необходимости избегать, по возможности, контакта шланговых муфт с конструкцией судна и следить за герметичностью муфт, проверяя посредством визуального осмотра нанесенную краской линию на соединительных муфтах. Обратите внимание, что в сложных погодных условиях судну необходимо проявить большую, чем обычно, тщательность, чтобы избежать чрезмерной эксплуатации шланга, особенно если в работе также палубный груз. В это время следует рассматривать исключительно операции по перекачке.

Ниже приведена цветовая кодировка, используемая для концевой соединительной муфты шланга (цвет относится к муфте, а не к шлангу), которая передается на судно снабжения.

| Эксплуатация шлангов | Цвет муфты | Соединение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой цемент | Желтый | Быстроразъёмное соединение с накидной крыльчатой гайкой 5 дюймов |  |
| Сухой барит | Оранжевый | Быстроразъёмное соединение с накидной крыльчатой гайкой 5 дюймов |  |
| Хозпитьевая вода | Голубой | Быстроразъёмное соединение с накидной крыльчатой гайкой 4 дюйма или самоуплотняющаяся быстросъемная муфта |  |
| Дизельное топливо / Топливо | Коричневый | Самоуплотняющаяся быстросъемная муфта 4 дюйма |  |
| Базовое масло | Белый | Самоуплотняющаяся быстросъемная муфта 4 дюйма |  |
| Вода для бурения | Зеленый | Быстроразъёмное соединение с накидной крыльчатой гайкой 4 дюйма или самоуплотняющаяся быстросъемная муфта |  |
| Раствор на углеводородной основе | Чёрный | Быстроразъёмное соединение с накидной крыльчатой гайкой 4 дюйма или самоуплотняющаяся быстросъемная муфта |  |
| Соляной раствор | Красный | Быстроразъёмное соединение с накидной крыльчатой гайкой 4 дюйма или самоуплотняющаяся быстросъемная муфта |  |
| Гликоль | Фиолетовый | Быстроразъёмное соединение с накидной крыльчатой гайкой 4 дюйма или самоуплотняющаяся быстросъемная муфта |  |
| Ингибитор отложений | Бесцветный | Самоуплотняющаяся быстросъемная муфта 4 дюйма |  |

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |
| 2 | 8 Включена таблица изменений |