Руководство по эксплуатации ДП для конкретного судна

SPC-VSL-06-6008

Содержание

Содержание	1

Назначение	3

Область применения	3

Инструкции	3

1. Данные о судне	3

2. Компоновка на борту судна	4

3. Распределительные щиты, производство и распределение электроэнергии	5

Общие положения	5

Наихудший сценарий отказа	5

Управление электропитанием при операциях ДП	5

4. Система охлаждения	5

5. Топливная система и система смазочного масла	5

6. Система ДП	5

Конфигурация системы	5

Переключатель режимов	5

Состояние программного обеспечения	5

Режимы работы	6

Назначение подруливающего устройства	6

Исходная точка судна	6

Комплекты руководств, чертежей и инструкций изготовителя	6

7. Система позиционирования	7

8. АХПО	7

9. Ежегодные опробования	7

10. Руководство по диаграммам качества удержания судна в реальных условиях ДП	7

11. Процедуры	8

Аварийное переключение с автоматического режима ДП на полное ручное управление	8

Передача управления главным подруливающим устройством на мостик	10

Протестировать контроль «Резерва» (“Back Up”)	10

Включение носового подруливающего устройства (НПУ)	10

Передача управления главным подруливающим устройством на корму	11

Передача управления НПУ на кормовой пост.	12

Передача контроля на пост ДП	12

Передача управления обратно в ручной режим	12

Настройка ДП	12

Подход к рабочей площадке	12

Отход от рабочей площадки	14

Перезагрузка компьютера ДП	14

12. Приложения	16

Назначение

В данном регламенте приведено описание системы управления динамическим позиционированием (ДП) и процедур, применимых к конкретному судну. После утверждения компанией они будут соответствовать требованиям в рамках документа «Операции ДП» PRC-VSL-06-6008 как Руководство по эксплуатации ДП.

Область применения

Настоящее руководство применимо к использованию системы динамического позиционирования и соответствующих операций.

Инструкции

Обратите внимание на содержание разделов 3, 4, 5, 6 и 7.

Касательно документации поставщика, следует включить полные данные по наименованию системы, названию поставщика, названию документа, номеру документа и ссылок на источники, где можно найти более конкретную информацию, на борту судна, такие как подробные специальные инструкции по эксплуатации, предоставленные изготовителем системы электронного или автоматизированного управления ДП, а также процедуры поставщика по устранению неисправностей.

«Более подробную информацию см. в руководствах изготовителя и анализе характера и последствий отказов (АХПО)»

1. Данные о судне

| Название судна | ……. (предыдущие названия: ……) |
| --- | --- |
| Брутто-регистровый тоннаж | …… валовой вместимости |
| Полная грузоподъемность | …… метрических тонн |
| Тип судна | Вспомогательное судно по заводке якоря и обеспечению морских платформ |
| Позывной | …… |
| Классификационный № | …… |
| ИМО № | …… |
| Порт регистрации | …… |
| Судостроитель | …… |
| Дата доставки | …… |
| Общая длина | ..,.. м |
| Ширина судна без обшивки | ..,.. м |
| Высота борта Система динамического позиционирования Серийный номер ДП: | ..,.. м …… …… |

2. Компоновка на борту судна

Нижеследующий прилагаемый чертеж; [вставить номер чертежа] является общим компоновочным чертежом [название судна].

На профильном чертеже и вертикальной проекции кормы указаны все 3 (три) подруливающих устройста, 2 главных кормовых азимутальных подруливающих устройства и 1 носовое туннельное подруливающее устройство.

[Вставить общий компоновочный чертеж и схему ДП]

3. Распределительные щиты, производство и распределение электроэнергии

Общие положения

Главный распределительный щит состоит из [2 x 350 кВт] дизельных генераторов и [2 x 600 кВт] валогенераторов. Схемы приоритетного отключения и фидеры аварийного останова окрашены в соответствии с цветовой кодировкой на передней панели своих щитов.

Аварийный распределительный щит обычно запитывается через автомат [701 А] или от аварийного дизель-генератора [84 кВт]

Наихудший сценарий отказа

Наихудший сценарий отказа, обеспечивающий продолжение работы и удержание позиции судном, рассчитан для судов класса 2 и 3 ДП.  Судно [SL Mallard] является судном класса 1 ДП и, соответственно, имеет низкий уровень резервирования.

Управление электропитанием при операциях ДП

- Один (1) дизельный генератор на главный распределительный щит при втором дизель-генераторе с подтвержденным запуском в автоматическом режиме

- Один (1) валогенератор на главный распределительный щит параллельно с работающим генератором переменного тока

- Главный автомат второго валогенератора на носовое подруливающее устройство.

[Вставить схемы электрооборудования]

4. Система охлаждения

[Вставить компоновочные чертежи системы охлаждения]

5. Топливная система и система смазочного масла

- [Краткое описание и однолинейная схема всех топливных систем с указанием расположения топливного клапана для работы ДП]

(Вставить компоновочные чертежи топливной системы)

6. Система ДП

Более подробную информацию см. в руководствах, чертежах и инструкциях изготовителя:

Конфигурация системы

Конфигурация системы cPos показана на схеме расположения кабелей судна. Копия чертежа находится в разделе информации о кабелях архива чертежей.

Переключатель режимов

Переключатель режимов (селекторный переключатель режимов) установлен [на кормовой консоли для переключения режима управления судна между системой cPos, системой джойстика и рычагами ручного управления].

Состояние программного обеспечения

Установленное программное обеспечение основано на ДП [базовое программное обеспечение, версия 7.0.5]

Режимы работы

Реализуются следующие основные режимы работы:

- Режим ожидания

- Режим джойстика

- Режим автоматического позиционирования

- Режим слежения за целью.

[Другие режимы, описанные в главе об основных режимах и операционных процедурах руководства по эксплуатации операционной системы cPos, не применимы]

Назначение подруливающего устройства

Здесь может быть выбран только режим переменного назначения подруливающего устройства. Выбранный в настоящее время режим назначения подруливающего устройства отображается в операционной зоне на цветном дисплее.

См. дополнительные детали в разделе о назначении подруливающего устройства в главе о подруливающем устройстве руководства по эксплуатации cPos.

Ниже приведены запретные зоны для подруливающих устройств:

- Подруливающее устройство 1:   Нет

- Подруливающее устройство 2:   90* + 22.5* если работает подруливающее устройство 3

- Подруливающее устройство 3:  -90* + 22.5* если работает подруливающее устройство 2.

Исходная точка судна

Исходная точка судна расположена:

- [22,08 м] к носу от APP

- [0,00 м] с правого борта от диаметрали

- [4.00 m] вверх от киля.

Все системы позиционирования, сопрягаемые с системой cPos, используют исходную точку судна как ориентирную.

Комплекты руководств, чертежей и инструкций изготовителя

Расположение [шкаф на мостике с левого борта].

- Руководство по техобслуживанию Kongsberg.

- Комплект чертежей.

- Руководство по установке.

- Руководство оператора.

- Техническое руководство и инструкции оператора MDL Fanbeam.

Большая черная папка-регистратор с пометкой «РУКОВОДСТВА ДП».

Компакт-диски с различным ПО.

- Дифференциальная глобальная система позиционирования Trimble.

- Руководство Kongsberg Radius.

- Настройка системы Kongsberg. Серийный номер CZC61102Q4.

- ИБП Eaton.

- Программное обеспечение, опросные листы и руководства пользователя 2 x Observator (дисплей контроля ветра).

- Анемометр GILL (индикатор направления и силы ветра)

Различные руководства по оборудованию ДП на бумажном носителе.

- Руководство по приемоответчику Kongsberg RADIUS.

- Руководство по установке и эксплуатации системы Kongsberg RADIUS 1000.

- Руководство пользователя Kongsberg FUGRO SeaSTAR.

- Руководство Kongsberg Seatex MRU.

- Руководство по установке и эксплуатации гироскопической системы Kongsberg Sperry Navigate Gyro.

- Руководство ИБП Kongsberg.

- Руководство пользователя индикатора направления и силы ветра Kongsberg Observator.

- Руководство пользователя индикатора направления и силы ветра Kongsberg GILL.

- Руководство пользователя системы DGPS Kongsberg TRIMBLE.

- Процедурная документация Kongsberg CAT.

- Руководство пользователя экрана дисплея Hatteland.

7. Система позиционирования

На судне имеется следующая система позиционирования:

- Trimble DGPS, включая Fugro SeaSTAR

- RADius 1000

- Fanbeam 4.2

(Вставить теоретические чертежи системы судна)

8. АХПО

Анализ характера и последствий отказов (АХПО) и контрольные испытания АХПО традиционно применяются для систем ДП класса 2 и 3, а не ДП 1. Следовательно, для данного судна при вводе в эксплуатацию не был выполнен анализ характера и последствий отказов.

[В соответствии со стандартами Smit Lamnalco в рамках SLIMS и нашими обязательствами перед OVMSA, в настоящее время анализ АХПО требуется для всех судов ДП. Для данного судна АХПО будет выполнен при следующем специальном освидетельствовании и постановке в сухой док.]

9. Ежегодные опробования

Данный раздел заполняется Техническим департаментом Группы.

10. Руководство по диаграммам качества удержания судна в реальных условиях ДП

Диаграмма, предназначенная для записи наблюдаемого движения судна ДП от желаемого целевого местоположения в течение определенного периода времени. В начале диаграммы выбирается конфигурация подруливающего устройства.  Внешние силы ветра и волны известны из визуального наблюдения, оценка течения выполняется.

С настоящей документацией также будут переданы бланки прокладочного планшета ДП, а заполненные диаграммы должны быть сохранены в составе данной документации.

Диаграмма ДП является полярной по контуру, причем нос, при удержании курса, находится на 0 градусов, а желаемое или целевое положение находится в центре окружности.

- Выберите безопасное место вдали от сооружений, других судов и т. д.

- Сделайте записи на строке в верхнем правом углу бланка с указанием, когда, где и кем составлено.

- Указать в очертаниях судна, которое из подруливающих устройств выбрано и работает в течение всего периода диаграммы.

- Заполните климатические графы, указав значение напротив всех сил и направлений. Нарисуйте стрелки на прокладочной карте для указания силы и направления. Обратите внимание, что значения течения должны быть предпочтительно взяты из независимого измерителя течения. При его отсутствии, оценочные значения течения из других соответствующих источников включают карту поверхностных течений и расчетное течение ДП.

- Укажите, какая из систем позиционирования работает в продолжении всего периода диаграммы.

- Выберите концентрическую шкалу. Одно деление может равняться 1 метру, таким образом, что общая шкала продлевается на 5 метров от центра, либо, если ожидается больше движения судна, одно деление может равняться 2 метрам, таким образом, увеличивая весь диапазон до 10 метров от центра.

- Начните построение, отмечая через регулярные интервалы (каждые 30 секунд) символом X положение судна относительно целевой позиции. Положение судна можно взять с экрана дисплея системы ДП.

- Продолжайте построение до получения достаточной информации о качестве удержания судном позиции в заданных внешних условиях. Заполненная диаграмма покажет точность удержания судном позиции. Также на диаграммах могут быть показаны случаи, когда судно не в состоянии удерживать позицию, т. е. при недостаточной силе движителей для заданных внешних условий. (Это хорошая проверка на соответствие рассчитанных диаграмм удержания ДП.)

Диаграммы качества удержания судном позиции в реальных условиях ДП должны составляться при всякой удобной возможности. Накопленные знания в области эффективности удержания позиции судном и ожидаемые отклонения судна оказываются полезными при выборе разделительной дистанции, критических и допустимых пределов отклонения.

NB: Диаграмма качества удержания судном позиции в реальных условиях ДП отличается от диаграммы удержания ДП. Диаграмма удержания ДП показывает по расчету предельные условия внешней среды, в которых судно ДП не должно терять позицию.

При наличии средств, может быть зафиксирована зона охвата судна в ДП посредством включения функции «следа улитки» и последующей распечатки экрана. Рекомендуется использовать этот метод в сочетании с бумажным экземпляром диаграммы качества удержания судна в реальных условиях ДП, описанных выше.

[Вставить бланки диаграммы]

11. Процедуры

Процедура аварийного переключения с автоматического режима ДП на полное ручное управление также должна быть вывешена на кормовом посту ДП.

Аварийное переключение с автоматического режима ДП на полное ручное управление

- Убедитесь, что средства управления главными двигателями и носовым подруливающим устройством установлены на нулевой шаг и вращение.

- Дважды нажмите на кнопку «Ожидания» на консоли ДП, как показано ниже.

Рисунок 1 Консоль ДП

- Поверните селекторный переключатель режимов против часовой стрелки в положение «РУЧНОЙ», который расположен на консоли справа от оператора ДП, обращенного к корме, как указано ниже.

Рисунок 2 Переключатель режимов

- Рулевой имеет полное ручное управление и должен переместить судно в свободное безопасное место. Прежде чем возвращаться в автоматический режим ДП следует повторно выполнить оценку рисков и провести процедуру настройки ДП.

- Если шаг 2 был пропущен, и компьютер ДП не был переведен в режим резервирования (Standby), он будет и далее посылать команды до блокирования /зависания программы (голубой экран). Рулевой обладает полным ручным управлением, но требуется перезагрузка, прежде чем приступать к настройке ДП.

Передача управления главным подруливающим устройством на мостик

- ЦПУ должен подтвердить готовность и сцепление главных двигателей.

- Расположите подруливающие устройства перпендикулярно к центральной линии, упор наружу, шаг нулевой

- Проверьте выверку всех азимутальных датчиков и средств управления.

- ЦПУ должен исправить все различия между ЦПУ и датчиками и средствами управления на мостике.

- По завершении, ЦПУ должен передать управление на мостик, активировав голубую кнопку «Передача/в процессе» (“transfer/ in service”), на консоли ЦПУ будет звучать сигнал тревоги, пока не завершится передача управления.

- Нажмите голубую кнопку «Передача/в процессе» на передней консоли мостика для подтверждения.

- Снова зазвучит сигнал тревоги и будет звучать до тех пор, пока не будет принята передача регулирования шага и азимута.

- Подтвердите посредством ручного теста.

Протестировать контроль «Резерва» (“Back Up”)

- Нажмите оранжевую кнопку «Резерв вкл/выкл» (“Back-up on/off”). Загорятся кнопка и индикатор «резерв активен».

- Проверьте функционирование резервного контроллера шага и азимута, перемещая рычаг поперек судна для азимутального вращения, вперед и назад для наблюдения индикаторов контроля шага.

- По окончании теста нажмите оранжевую кнопку «Резерв вкл/выкл» (“Back-up on/off”) для возврата управления в режим слежения.

- Шаг и азимутальное положение подруливающего устройства вернется на прежнюю последний набор команд в режиме слежения.

Включение носового подруливающего устройства (НПУ)

- Уведомите ЦПУ с целью обеспечения запаса времени для конфигурации управления электропитанием в поддержку НПУ.

- ЦПУ включит автомат НПУ и проинформирует мостик.

- Включите насос общего назначения/противопожарный с кормовой консоли правого борта, чтобы обеспечить подачу охлаждающей воды на НПУ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.

- Нажмите на кнопку «подсвечивания», чтобы включить кнопочные лампочки.

- Нажмите голубую кнопку «Принять управление» (“Take control”), и загорятся кнопка и индикатор.

- Включите гидроустройство для управления шагом НПУ, нажав на зеленую кнопку «Пуск гидронасоса» (“Start hydraulic pump”).

- Выполните функциональную проверку органов управления, поворачивая рукоятку от левого к правому борту, верните в нулевое положение, получив удовлетворительные результаты.

- Включите кнопку «Пуск гребного двигателя» (“Start prop motor”).  Кнопка будет мигать во время запуска, затем будет гореть постоянно.

- Важное примечание! Не используйте рукоятку управления носовым подруливающим устройством до тех пор, пока не завершится процесс запуска.

- После того, как прекратится мигание и постоянно загорится зеленая кнопка «Пуск гребного двигателя», носовое подруливающее устройство готово к использованию.

- Запрещается включение НПУ до тех пор, пока скорость судна не превысит 5 узлов.

Передача управления главным подруливающим устройством на корму

- Расположите подруливающие устройства перпендикулярно к центральной линии, упор наружу, шаг нулевой

- Соответственно произведите выверку кормовых средств управления.

- Проверьте, что датчики и рычаги управления согласованы.  Нельзя принимать управление, пока не будут выверены датчики и рычаги управления на обеих консолях.

- Нажмите голубую кнопку «Передача/в процессе» ( “transfer/ in service” ) на кормовом посту. Теперь управление шагом и азимутом главного подруливающего устройства передано

- Вручную проверьте управление шагом и азимутом.

- Протестируйте контроль «Резерва» (“Back up”) по вышеуказанной процедуре.

Передача управления НПУ на кормовой пост.

- Нажмите голубую кнопку «Принять управление» (“Take control” ) на кормовой консоли. Загорятся кнопка и индикатор.

- Переместите рукоятку управления НПУ от левого к правому борту для выполнения функциональной проверки управления гидронасоса/контроля шага. Верните в нулевое положение после удовлетворительных результатов.

Передача контроля на пост ДП

- Расположите подруливающие устройства перпендикулярно к центральной линии, упор наружу, шаг нулевой

- Нулевой шаг НПУ.

- Проверьте яркость экрана ДП.

- Выберите режим ДП на трехстороннем «Селекторном переключателе режима», расположенном на кормовой консоли левого борта.

- Дважды щелкните кнопку «приема» (“take”) на посте управления ДП.

- Дважды щелкните кнопку «Джойстик» (“Joystick”) на посте ДП.

- Отрегулируйте угловую скорость поворота (ROT), используя джойстик и кнопку управления курсом на верхней части  джойстика.

- Дождитесь падения нагона и сноса ниже 0,10 метров/сек и уменьшения угловой скорости поворота менее 20°/мин.,  прежде чем дважды щелкнуть «Автоматический курс» (“Auto heading”), «Автоматический нагон» (“Auto surge”) и «Автоматический снос» (“Auto sway”).

- Передача управления системе ДП выполнена

- Производите управление ДП на пульте управления согласно штатным операциям ДП.

Передача управления обратно в ручной режим

- Нажмите «ожидание» (stand by) на панели управления ДП.

- Выберите ручной режим на трехстороннем селекторном переключателе выбора режима (“Mode Selector”) на кормовой консоли у левого борта.

Настройка ДП

Проверки настройки определения местоположения должны осуществляться при каждом случае и до перемещения судна в конечное рабочее положение. Основная цель этих проверок - оценить способность судна удерживать свою позицию и разработку модели ДП, а также влияния изменения режима работы на процесс моделирования.

Время моделирования различается в зависимости от производителя и также будет варьироваться под влиянием преобладающих условий. Приблизительное время разработки модели для системы Kongsberg c-Pos составляет 8-10 минут. Процесс моделирования начинается непосредственно после выбора либо джойстика ДП, либо режима автоматического позиционирования.

Следует помнить, что в режиме джойстика ДП есть вероятность получения ухудшенной модели ДП и высокого течения ДП. Следует избегать разработки модели при выборе режима джойстика ДП

Для разработки модели ДП необходимо включить режим автоматического позиционирования.

Заметьте, что после построения обновление модели системой ДП происходит каждую секунду.

При переходе с режима работы в ДП на ручное управление модель ДП будет стерта.

Подход к рабочей площадке

Модель должна быть разработана на безопасном расстоянии и в условиях свободного дрейфа вдали от установки. Безопасное расстояние будет варьироваться в зависимости от существующих обстоятельств и условий на заданный момент, но главными факторами будут условия окружающей среды и подтвержденная надежность судна, ДП систем и экипажа. Такая позиция должна быть как минимум в 100 метрах от установки.

Судно должно идти на безопасной скорости менее чем на 4 узла (2 м/с) в пределах 500-метровой зоны, а в пределах 50 метров скорость должна быть менее 0,4 узла (0,2 м/с), причем подход допускается только при наличии разрешения.

Сначала настройка судна должна быть сделана в режиме джойстика ДП/автоматического курса по курсу, требуемому для работы на офшорном сооружении, а переход в режим автоматического ДП может быть сделан только в безопасных рабочих пределах внешних условий.

Судно не должно быть расположено перпендикулярно к сооружению при переходе с ручного режима ДП на автоматический.

В таком безопасном положении следует выполнить ряд операций:

- Дайте достаточно времени для построения модели ДП

- Направьте судно по окончательному рабочему курсу (это позволит оценить удержание позиции судном)

- Сделайте оценку способности удержания позиции в рабочем режиме ДП.

Если судно плохо удерживает позицию, следует выполнить оценку риска, прежде чем продолжать движение к установке.

После подтверждения установки судна в соответствии с АХПО, удержания позиции в пределах допустимых норм, а также оформления проверочных листов, может быть выполнен окончательный подход к установке.

Примечание: Этот маневр должен выполняться в режиме автоматического позиционирования, переключение в режим джойстика ДП не рекомендуется. При переходе на ручной режим модель ДП будет полностью удалена.

Независимо от расстояния, в пределах которого выполняются операции, описанные выше, подход к установке предполагает относительно небольшие передвижения.

Размер перемещений позиции и скорость должны быть уменьшены по мере закрытия створа.

Способность удержания позиции ДП должна оцениваться после каждого передвижения. Следует избегать больших перемещений позиции без выполнения оценки.

Передвижения предполагают не только движения судна лагом. При изменении курса во время подхода модель ДП будет выполняться.

Примечание: Этот маневр должен выполняться в режиме автоматического позиционирования, переключение в режим джойстика ДП не рекомендуется, а при переходе в ручной режим модель ДП будет полностью удалена.

В любой момент может быть выбрана контрольная позиция короткой дистанции без ущерба для качества модели ДП, в данном случае RADius или Fanbeam.

Отход от рабочей площадки

Начальное движение от рабочей площадки должно быть небольшим. Это необходимо для обеспечения корректного ввода направления. Переход в режим ручного управления может быть сделан на безопасном расстоянии и при подтверждении безопасного состояния палубы.

В режиме ожидания питание системы cPos обычно остается включенным.

Перезагрузка компьютера ДП

- Выключите компьютер НР с программным обеспечением Kongsberg, расположенный [под кормовой консолью левого борта] с помощью кнопки вкл-выкл.

- Если система не отвечает, требуется полная перезагрузка устройств ввода/вывода процессора с главного пульта крыла мостика левого борта.

- Снова выполните шаг 1, чтобы удостовериться в отключении блока HP.

- Откройте шкаф и в верхнем правом углу блока основного процессора нажмите кнопку ‘RESET’ (СБРОС), как показано ниже. Это действие позволит восстановить исходное рабочее состояние системы.

Рисунок3 Главный пульт управления ДП

- В случае сбоя при перезагрузке системы, потребуется полное отключение питания шкафа и перезагрузка.

- Отключите основной источник питания системы 240 В на 30 секунд, выключив рубильник, затем снова включите питание. Рубильник расположен в нижнем левом углу шкафа, как показано ниже.

Рисунок4 Главный шкаф ДП, крыло мостика левого борта

- После включения питания необходимо выполнить перезагрузку компьютера HP с программой Kongsberg и устройств ввода-вывода процессора.

12. Приложения

1 – Проверочный лист пульта ДП

2 – Проверочный лист настройки ДП

3 – Смена вахты ДП

4 – Проверочный лист ознакомления оператора ДП  (FRM-VSL-06-…)

5 – Проверочный лист тестов ДП (FRM-VSL-06-…)