Руководство по выполнению аварийной буксировки

BL_MNL-VSL-06-6009

M.V : [Название судна]

Содержание

1	Общие сведения	2

2	Руководство по выполнению аварийной буксировки:	2

2.1	ЧАСТЬ А : ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ	3

2.2	Часть В-1 :  Информация о судне	4

2.2.1	Основные сведения	4

2.2.2	Перечень объектов	4

2.2.2.1	Перечень коммуникационного оборудования	4

2.2.2.2	Перечень оборудования для аварийной буксировки:	5

2.3	Схемы буксировки	5

2.3.1	Схема 1-F ( буксировка за нос )	6

2.3.2	Схема 2-F ( буксировка за нос )	6

2.3.3	Схема 3-F ( буксировка за нос )	6

2.3.4	Схема 1-А ( буксировка за корму )	7

2.3.5	Схема 2-А ( буксировка за корму )	7

2.3.6	Схема 3-А ( буксировка за корму )	7

2.4	ЧАСТЬ В-2 :  ПРОЦЕДУРЫ ПО ОПЕРАЦИИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ	8

2.4.1	Схема 1-F	8

2.4.2	Схема 2-F	9

2.4.3	Схема 3-F	9

2.4.4	Схема 1-A	10

2.4.5	Схема 2-A	10

2.4.6	Схема 3-A	10

3	Таблица изменений	11

Общие сведения

- Согласно дополнению к Конвенции по охране человеческой жизни на море, Глава II-1, Правило 3-4, «Процедуры аварийной буксировки» требуются для:

- всех пассажирских судов, построенных не позднее 1 января 2010 г.;

- грузовых судов, построенных позднее 1 января 2010 г.;

- грузовых судов, построенных до 1 января 201, не позднее 1 января 2012 г.

- Для справки см. Циркуляр 1255 «Руководства для владельцев/операторов по подготовке процедур аварийной буксировки» MSC.1 Морского попечительского совета.

Руководство по выполнению аварийной буксировки:

Часть А	 : Описание аварийной ситуации

Часть В-1	 :  Информация о судне

Часть В-2	 :  Процедуры по операции подсоединения

Данное руководство по аварийной буксировке разработано для конкретного судна согласно требованиям главы 4.8 процедуры PRC-VSL-06-6009 Раздела 06 SMS BOLLARD.

Данное руководство по аварийной буксировке подлежит прочтению в сочетании с документацией, содержащейся в Разделе 11 SMS BOLLARD – Аварийные и чрезвычайные ситуации. Данные процедуры требуют участия аварийно-спасательной бригады и уведомления местных и портовых государственных органов, если по данным процедурам потребуется меры по устранению чрезвычайной ситуации.

ЧАСТЬ А : ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Информационная таблица

| № | Пункт | Текущее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настоящее время | День/Месяц/Год | Время |
| 2 | Текущее положение |  |  |
| 3 | Причина запроса буксировки |  |  |
| 4 | Погодные условия |  |  |
| 5 | Скорость и направление ветра | Скорость (узлов) | Направление |
| 6 | Высота волны |  |  |
| 7 | Прогноз погоды |  |  |
| 8 | Скорость и направление дрейфа |  |  |
| 9 | Глубина воды |  |  |
| 10 | Возможность буксировки судна с носа | Да | Нет |
| 11 | Возможность буксировки судна с кормы | Да | Нет |
| 12 | Наличие на борту электроэнергии | Да | Нет |
| 13 | Наличие палубного освещения для подсоединения | Да | Нет |
|  | буксирного троса |  |  |
| 14 | Наличие швартовной лебедки для намотки | Да | Нет |
|  | буксирного троса |  |  |
| 15 | Наличие на палубе швартовного оборудования | Да | Нет |
|  | для подсоединенного буксирного троса |  |  |
| 16 | Наличие буксирных огней (бортовые огни, кормовые | Да | Нет |
|  | огни) |  |  |
| 17 | Можно использовать руль? | Да | Нет |
|  | Описать состояние |  |  |
| 18 | Если руль поврежден, каков текущий угол | Да | Нет |
|  | положения руля, и можно ли вернуться к |  |  |
|  | прямому положению |  |  |
| 19 | Можно предотвратить свободное вращение винта | Да | Нет |
|  | Описать состояние |  |  |
| 20 | Погружен ли груз | Да | Нет |
|  | Описать состояние |  |  |
| 21 | Прилив или отлив | Да | Нет |
|  | Описать состояние |  |  |

Часть В-1 :  Информация о судне

Технические характеристики, оборудование, схемы буксировки

Основные сведения

(1).  Название судна		:

(2).  Позывной сигнал			:

(3).  Номер IMO		:

(4).  Тип судна		:

(5).  Основные размеры	:	 Длина судна = M; ширина = M; глубина = M

(6).  Осадка и смещение при 	: 	 M ;   T

Условие полной загрузки/лето

(7).  Небольшая осадка и смещение 	: M ;   T

(8).  Порт регистрации		:

(9).   Флаг:			:

(10).Владелец			:

(11).Брутто-регистровых тонн/нетто-регистровых тонн:	 /

(12).Место постройки			:

(13).Год постройки			:

(14).Машинное оборудование		:  	() Дизельный двигатель:

() Гребные винты с переменным шагом;

() Носовое подруливающее устройство Тип, тяга MT

() Кормовое подруливающее устройство Тип, тяга MT

()Основные генераторы  кВт, В, Гц с приводом от

()Вспомогательные генераторы, кВт, В, Гц с приводом от

()Резервный генератор  кВт, В, Гц с приводом от

Перечень объектов

Перечень коммуникационного оборудования

(1).   Inmarsat C					:

(2).   Телефон для связи в море			:

(3).   УКВ-радиостанция для международной связи	:

(4).  Радиостанция ОБП				:

(5) . Портативная УКВ-рация ГМССБ			:

(6).  Переносная беспроводная радиостанция		:

(7). ССОО						:

Перечень оборудования для аварийной буксировки:

(1).  Буксирная лебедка			:

(2).  Брашпиль			:

(3).  Якорные цепи			:

(4).  Вспомогательная лебедка		:

(5). Буксировочные пальцы		:

(6). Палубный гидравлический стопор	:

(7). Палубные кнехты			:

(8). Главные буксирные канаты	:

(9). Запасные буксирные канаты	:

(10).Ударные канаты			:

(11).Буксирный бридель			:

(12). Скобы				:

(13).Швартов			:

(14).Режущие инструменты		:

Схемы буксировки

Схема буксировки судна в основном выбирается из следующих видов схем. Схема определяется согласно текущему состоянию судна после консультации капитана (штаба) с буксировочной компанией.

Схема 1-F ( буксировка за нос )

ПП канат или стальной трос

Буксир

Буксир

Стальной трос

Якорная цепь

Буксир

Схема 2-F ( буксировка за нос )

Схема 3-F ( буксировка за нос )

Схема 1-А ( буксировка за корму )

ПП канат

Буксир

Буксир

Ударный трос или стальной трос

ПП канат  или стальной трос

Буксир

Схема 2-А ( буксировка за корму )

Схема 3-А ( буксировка за корму )

ЧАСТЬ В-2 :  ПРОЦЕДУРЫ ПО ОПЕРАЦИИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Процедура:

- Включить аварийную сигнализацию

- Капитан или вахтенный офицер должны принять соответствующие меры для управления работой движительной установки

- Выполнить сбор экипажа, подсчет численности экипажа и отчитаться

- Сообщить ситуацию на менеджеру ОБМ и ООС/руководителю судовладельца в управление порта и прекратить все погрузочно-разгрузочные работы

- Машинному отделению отдается команда на подключение резервного генератора

- Выставить аварийные огни/знаки (судно, лишенное возможности управляться).

- Если энергетическая система питания судна недоступна или экипажем буксирного судна выполнены альтернативные процедуры подключения, капитан должен принять оптимальное решение с учетом текущего состояния судна, проконсультировавшись со специалистом буксирного судна.

- В случае альтернативных процедур персонал должен быть оповещен о мерах предосторожности.

- Капитан должен убедиться, что все спасательные плавучие средства готовы к использованию.

Соображения безопасности:

- При работе с якорями следует принимать во внимание возможную близость к подводным препятствиям

- Необходимо закрыть водонепроницаемые двери

- Запросите помощь от расположенных поблизости судов

- Получите консультации из внешних источников – свяжитесь с региональным представительством/базой, если такая связь предполагается.

- Поставьте судно на якорь или запросите о помощи у находящихся поблизости судов, если поломка произошла в результате повреждения или отказа гребного винта.

- Старший/Вахтенный помощник капитана на швартовной палубе должен держать постоянную связь с мостиком.

- Каждое лицо на палубе должно быть обеспечено средствами индивидуальной защиты и помнить об опасности скольжения, спотыкания или падения.

- Все члены экипажа должны быть хорошо осведомлены о рабочих процедурах и задачах.

- При натяжении буксирного каната весь находящийся на палубе персонал должен переместиться в безопасное место.

- Необходимо постоянно наносить смазку во избежание истирания канатов в клюзах, если в качестве буксирных тросов используются проволочные тросы, при наличии на борту защиты буксирного троса (TRG) её использование обязательно. Состояние износа клюзов следует постоянно контролировать.

- Если возможно, при буксировке следует соблюдать правило «чистой палубы».

Схема 1-F

- Использование швартовных кнехтов на носовой оконечности с левой или правой стороны.

- Буксирное устройство: ПП-канат окр. 13 дюймов x 25 метров + скобы 35T + ПП-канат 9 дюймов x 50 метров.

- Огон на ПП-канате 13 дюймов закреплен на швартовой тумбе.

- Принимают конец несущего троса с буксирного судна.

- Пропускают конец несущего троса через клюз и швартовую тумбу.

- Соединяют конец несущего троса с буксирного судна с огоном ПП-каната с окружностью 9 дюймов.

- Буксирующее судно сматывает несущий трос на своей палубе.

- Продолжают сматывать трос, пока буксирный канат не будет зафиксирован на борту и подсоединен к буксирному тросу.

- Буксирное судно начинает буксировку, медленно увеличивая скорость и стравливая буксирный трос на безопасное расстояние.

- Для наблюдения за буксирным канатом и сигналами с других судов должна быть предусмотрена постоянная вахта. По возможности, для связи следует использовать УКВ-радиотелефон.

- Клюзы должны быть хорошо смазаны.

- По мере приближения к порту следует постепенно уменьшать скорость. По возможности, два судна должны одновременно стать на якорь перед отсоединением каната.

Схема 2-F

- Использование кнехтов на левом и правом борту на палубе бака для крепления буксирных канатов.

- Связной огон проволочного троса диам. 57 X 25 метров крепится к швартовным кнехтам на левом борту.  Трос пропускается через клюз на левом борту, а другой конец троса должен быть протянут на палубу бака и закреплен стопором троса.

- Та же процедура применяется и для проволочного троса на правом борту.

- Жесткий огон шкентелей соединяют друг с другом посредством скоб 35 T и подсоединяют к шкентелю диам. 57 мм x 50 метров.

- Буксирное судно подходит к носу судна и отдает конец несущего троса на судно.

- Конец несущего троса крепится к концу шкентеля длиной 50 метров.

- Буксирное судно сматывает несущий трос, пока шкентель не будет закреплен на борту.

- На буксирном судне шкентель соединяют с буксирным тросом и готовятся к буксировке.

- Буксирное судно начинает буксировку, медленно увеличивая скорость и стравливая буксирный трос до приемлемой длины.

- Для наблюдения за буксирным канатом и сигналами с других судов должна быть предусмотрена постоянная вахта. По возможности, для связи следует использовать УКВ-радиотелефон.

- Клюзы должны быть хорошо смазаны.

- По мере приближения к порту следует постепенно уменьшать скорость. Если возможно, два судна должны одновременно стать на якорь перед отсоединением каната.

Схема 3-F

- Оба якоря на левом и правом борту закреплены.

- Отсоединяют якорный канат от якорей и готовятся к присоединению скобой к тросу большого сечения с буксирного судна.

- Метод буксировки якорным канатом, пропущенным через клюз, приемлем для буксировки на короткие расстояния в хороших погодных условиях.

- Принимают конец несущего троса с буксирного судна.

- Пропускают конец несущего троса через клюзы и швартовую тумбу.

- Наматывают несущий трос на барабан брашпиля.

- Продолжают наматывать несущий трос, пока обжимка буксирного троса не будет на борту и закреплена.

- Подсоединяют буксирный трос к якорной цепи.

- Если трос большого сечения прикреплен скобой к концу якорного каната аварийного судна и закреплен на борту буксирного судна, якорный канат стравливается до необходимой длины буксирного каната. Следует использовать как минимум три смычки якорного каната, чтобы получить длинный буксирный канат с достаточным для поглощения рывков провесом.

- Начинают буксировку.

Схема 1-A

- Использование швартовой тумбы на левой или правом борту для крепления швартовных тросов.

- ПП-канат с окружностью 14 дюймов x 25 метров + ПП-канат диаметром 9 дюймов x 50 метров прикрепляется к швартовой тумбе на корме.

- Канат пропускают через кормовую швартовую тумбу и возвращают на палубу судна для соединения с несущим тросом с буксирного судна.

- В качестве варианта канат пропускают сквозь буксировочные пальцы.

- Буксирное судно отдает конец несущего троса.

- Несущий трос соединяют с ПП/швартовным тросом.

- Буксирное судно наматывает несущий трос, пока ПП-канат не будет закреплен на палубе и соединен с буксирным тросом.

- Начинают буксировку.

Схема 2-A

- Использование кормовой швартовой тумбы на левом и правом борту для закрепления амортизирующих канатов или шкентелей.

- Буксирное устройство: 2 шкентеля диам. 57 мм X 25 метров + скоба 35 T+ 1 шкентель диам. 57 мм x 50 метров

- Буксирное судно отдает конец несущего троса.

- Конец несущего троса соединяют со шкентелем 50 м.

- Буксирное судно наматывает несущий трос, пока шкентель не будет закреплен на палубе и соединен с буксирным тросом.

- Начинают буксировку.

Схема 3-A

- Использование якорной/буксирной лебедки, вспомогательной лебедки и буксировочных пальцев.

- Буксирный канат укладывается на палубе и пропускается сквозь буксировочные пальцы.

- Буксирное судно отдает конец несущего троса.

- Конец несущего троса соединяют с буксирным тросом.

- Буксирное судно наматывает несущий трос, пока буксирный канат не будет закреплен на палубе и соединен с буксирным тросом.

- Начинают буксировку.

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |