Остойчивость судна BL_PRC-VSL-06-6002

Содержание

1.	Назначение	2

2.	Область применения	2

3.	Ответственность, полномочия и подотчетность	2

4.	Описание	3

1.1	Инструкции для капитана	3

1.1.1	Меры предосторожности	3

1.1.2	Оценка остойчивости	3

1.1.3	Упрощенные расчеты	3

1.1.4	Полные непосредственные расчеты	3

1.1.5	Программное обеспечение для расчета остойчивости	3

1.1.6	Влияние свободной поверхности	3

1.1.7	Взаимодействия свободной поверхности и остойчивости	3

1.1.8	Меры по предотвращению влияния свободной поверхности жидкости	3

1.1.9	Ситуация стандартной остойчивости	3

1.2	Погрузка  и выгрузка груза	3

1.2.1	Балластные цистерны	3

1.2.2	Цистерны с расходными материалами	3

1.2.3	Палубный груз – воздействие захваченной воды	3

1.2.4	Водонепроницаемость	3

1.3	Остойчивость в поврежденном состоянии	3

1.3.1	Специальные инструкции компании для оценки последствий повреждения	3

1.3.2	Специальные инструкции компании на случай повреждения	3

1.4	Постановка в сухой док	3

1.5	Обледенение	3

1.6	Условия потери остойчивости	3

5.	Учетная документация	3

6.	Приложения и прочие сопутствующие документы	3

7.	Термины и определения	3

8.	Таблица изменений	4

Назначение

Наивысшие стандарты оперативного планирования, контроля и выполнения работ имеют основополагающее значение для безопасности судов и их команд, а также для защиты окружающей среды.

Согласно Международному кодексу по управлению безопасностью (ISM), требованиям руководства по самоконтролю для операторов судов OVMSA, а также отраслевым стандартам, о которых идет речь в данном документе, эту процедуру необходимо применять в сочетании с процедурами по управлению рисками.

Область применения

Остойчивость судна является первостепенной частью повседневного управления судном. Ее учет и проверка должны вестись на ВСЕХ этапах рейса и во время выполнения работ.

Данная процедура относится к следующим аспектам:

- остойчивость судна – инструкции для капитана;

- грузовое программное обеспечение для расчетов остойчивости (при наличии);

- остойчивость во время грузовых операций и балластировки;

- Буксировка, заводка якоря и грузоподъемные работы.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Директор подотчетен за:

- обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

Капитан судна подотчетен за:

- Внедрение и применения данной процедуры на борту судна, которым он (она) управляет.

Старший помощник капитана отвечает за:

- ответственность за груз и балластировку;

- Предоставление инструктажа и обеспечение обучения младших вахтенных офицеров по данной процедуре для последующего выполнения ими обязанностей вахтенного офицера на мостике во время грузовых операций и балластировки.

Вахтенный офицер отвечает за:

- оценку остойчивости судна в любых условиях, для чего офицер должен знать инструкции капитана и иметь опыт выполнения расчетов остойчивости;

- получение информации о любой операции балластировки, перегрузки, и операциях погрузки/разгрузки.

Вахтенный механик отвечает за:

- информирование и согласование процедур с вахтенным офицером перед выполнением операций балластировки, перегрузки и погрузочно-разгрузочных операций и получение его согласия перед началом работ;

- предоставление инструктажа и обеспечение обучения младших механиков по данной процедуре для последующего выполнения ими обязанностей вахтенного механика во время грузовых операций и балластировки.

Весь экипаж отвечает за:

- применение и обеспечение соблюдения политики в отношении остановки работ при любых действиях или событиях, которые могут повлиять на остойчивость судна.

Менеджер ОБМ и ООС отвечает за:

- Обеспечение доведения до сведения и выполнения положений и требований процедуры остойчивости судна на борту всех судов, находящихся в его/ее ведении

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению капитаном своих обязанностей в связи с данной процедурой.

.

Описание

Инструкции для капитана

Капитан должен ознакомиться с утвержденным для судна Руководством по остойчивости и сопутствующими оценками остойчивости.

Капитан должен обеспечить надлежащее использование Руководства по остойчивости и бортового ПО для расчетов загрузки в соответствии с инструкциями по обеспечению остойчивости судна для капитана и сопутствующими правилами. Программа оценки остойчивости/грузовое ПО на судах > 65 метров должны быть утверждены, если они используются в качестве основного источника для расчетов.

Инструкции для капитана, как указано в Руководстве по остойчивости, должны строго соблюдаться.

В любой ситуации капитан имеет право отказаться от выполнения операции или прекратить ее, если он считает, что ситуация может быть опасной или в любой момент времени могут быть достигнуты пределы эксплуатационных возможностей судна.

Вахтенный офицер должен быть способен в полной мере выполнять расчеты остойчивости.

Во время выгрузки или перемещения груза/балласта/бункеров, действующих как метацентр или центр тяжести судна, на инструкции следует обратить особое внимание при передаче управления и смене капитана и вахтенного офицера.

Для буксирных судов, работающих только в качестве буксира на терминале или в гавани, а также для судов, перевозящих стандартизированные грузы, может быть использован типовой расчет остойчивости, при условии указания и сообщения четких предельных значений капитану и вахтенному офицеру. Подробное описание см. в разделе 4.1.9.

Меры предосторожности

Соблюдение критериев остойчивости не обеспечивает защиту от опрокидывания, независимо от обстоятельств. Это также не освобождает капитана от выполнения его (ее) обязанностей. Капитан должен проявлять осторожность и соблюдать правила хорошей морской практики, учитывая время года, прогнозы погоды и навигационную зону, и должен принимать соответствующие решения относительно курса судна, скорости и управления в существующих обстоятельствах.

Оценка остойчивости

Остойчивость в условиях плавания должна проверяться в каждом рейсе. Кроме того, капитан должен периодически проверять, что расчетное водоизмещение соответствует фактическому водоизмещению судна, сравнивая показания марки осадки.

Во внимание должен быть принят наихудший вариант (при отходе или приходе), и в случае сомнения оба варианта должны быть проверены. В целях данной процедуры рейс считается рейсом туда и обратно – отход из порта и приход в порт.

То же самое касается остойчивости при буксировке, заводке якоря и во время грузоподъемных работ с использованием кранов.

Состояние нагрузки в Руководстве по остойчивости  представляет собой типичные условия нагружения, которые должны использоваться как ориентир. Капитан должен либо сравнить фактическое состояние с аналогичным состоянием в Руководстве по остойчивости  и при необходимости выполнить полный расчет, либо использовать упрощенный расчет остойчивости для оценки фактического состояния судна.

Упрощенные расчеты

При использовании упрощенных расчетов капитан должен убедиться, что высота центра тяжести судна по вертикали не превышает значений кривых или таблиц максимально допустимой вертикальной координаты центра тяжести и что осадка на грузовой марке не превышена.

Кривые вертикальной координаты центра тяжести являются набором кривых для различных комбинаций водоизмещения и дифферента и позволяют рассчитать вертикальную координату центра тяжести, для которой все необходимые критерии выполняются. Они не учитывают влияния свободной поверхности жидкости, поэтому значение вертикальной координаты центра тяжести при фактическом состоянии нагрузки должно быть скорректировано с учетом момента наличия свободной поверхности жидкости до сравнения с кривой.

Полные непосредственные расчеты

Если капитан имеет сомнения касательно упрощенной оценки или считает, что фактическая вертикальная координата центра тяжести близка к максимальной, необходимо вручную выполнить полные непосредственные расчеты при помощи таблиц для измерения вместимости цистерн и гидростатических данных. Если на судне имеется грузовое программное обеспечение, вместо вычислений вручную следует использовать его.

Перед загрузкой тяжелых грузов, выполнением работ по крановой погрузке или заводке якоря и любыми другими операциями, которые потенциально могут серьезно повлиять на судно, необходимо выполнить специальные расчеты остойчивости, чтобы убедиться, что условие отвечает критерию остойчивости.

Рассчитанные капитаном условия нагружения должны соответствовать предельному критерию.

Программное обеспечение для расчета остойчивости

Если на судне имеется программное обеспечение для расчета остойчивости, оно должно соответствовать текущим применимым установленным требованиям и требованиям к классу. В частности, программное обеспечение, расчеты и установка на борту судов длиной > 65 метров должны подлежать проверке на класс и подтверждению.

Грузовое программное обеспечение должно быть установлено на борту с резервированием.

Аппаратное обеспечение не подлежит подтверждению класса при условии, что может быть продемонстрирована работа систем резервирования.

Рабочие характеристики ПО для расчета загрузки включены в объем освидетельствования класса судна. Подтверждение класса выполняется с учетом допусков класса в отношении различий между результатами, полученными с помощью программного обеспечения, и результатами полных непосредственных расчетов.

Система должна испытываться на утвержденное для класса состояние нагрузки каждые 3 месяца для обеспечения эксплуатационной совместимости, точности и соответствия функциональным требованиям. После установки утвержденное состояние нагрузки должно быть рассчитано на борту персоналом судна с участием сюрвейера классификационного общества.

Испытание под нагрузкой представляет собой процесс отправки запроса в систему или устройство и измерения его отклика. Испытание под нагрузкой выполняется для определения поведения системы в нормальных условиях и условиях предполагаемой пиковой нагрузки.

Обо всех испытаниях должны вестись записи. Время выполнения и соответствующая информация обо всех расчетах остойчивости должны быть четко записаны в судовом журнале.

Производители программного обеспечения для разных типов судов могут быть различными, в связи с чем в качестве инструкций по выполнению расчетов и оценок остойчивости должны использоваться справочное руководство производителя ПО и встроенное меню СПРАВКИ.

Влияние свободной поверхности

Если цистерна полностью заполнена жидкостью, движение невозможно и остойчивость точно такая же, как если бы цистерна была заполнена твердым материалом. Если же слить из цистерны некоторое количество жидкости, ситуация меняется и на остойчивость судна неблагоприятно влияет так называемый эффект свободной поверхности.

Неблагоприятным влиянием на остойчивость называют потерю метацентрической высоты или фактическое увеличение вертикальной координаты центра тяжести.

Влияние свободной поверхности всех не полностью заполненных резервуаров следует принимать во внимание при всех расчетах.

Если планируется подать или слить балластную воду во время рейса, капитан должен перед отправкой убедиться, что необходимые критерии остойчивости постоянно соблюдаются ввиду потери остойчивости из-за частично заполненных цистерн.

Свободная поверхность должна быть максимально уменьшена; по возможности, необходимо обеспечить, чтобы только у одной цистерны для каждого типа жидкости должна иметься свободная поверхность. Должна поддерживаться минимальная метацентрическая высота, как указано в Руководстве по остойчивости.

Если необходимо выполнить балластировку резервуара в море, чтобы уравновесить потерю расходных материалов, следует принять во внимание, что цистерны будут иметь полную свободную поверхность, как только начнется балластировка, и свободная поверхность неизбежно окажет сильное влияние на остойчивость судна, прежде чем подействует вес балластной воды на борту.

Значения свободной поверхности для различных уровней можно найти в таблицах емкости цистерн.

Взаимодействия свободной поверхности и остойчивости

Максимальный момент свободной поверхности каждой цистерны следует использовать, если резервуары в течение всего конкретного рейса заполнены не полностью (абсолютно) или не опорожнены (абсолютно). Влияние дифферента обычно не учитывается при расчетах моментов свободной поверхности вручную. Расчеты вручную выполняются с запасом, поскольку используется поправка на максимальную свободную поверхность, в то время как программное обеспечение рассчитывает фактическое влияние свободной поверхности.

Меры по предотвращению влияния свободной поверхности жидкости

Для предотвращения влияния свободной поверхности жидкости количество частично заполненных цистерн должно быть сведено к минимуму. Полностью заполненные или абсолютно пустые цистерны не оказывают влияния свободной поверхности и поэтому не снижают метацентрическую высоту судна.

Успокоительные цистерны оказывают влияние свободной поверхности, что снижает метацентрическую высоту судна. В связи с этим они должны всегда опорожняться, если метацентрическая высота мала.

Влияние свободной поверхности оказывают не только частично заполненные цистерны. Подобный эффект может, например, быть вызван скопившейся на палубе водой. Для быстрого стока воды с палубы судно должно иметь соответствующие штормовые шпигаты. Вода должна без препятствий вытекать в штормовые шпигаты, которые всегда следует держать открытыми.

При погрузке палубных грузов следует проконтролировать, чтобы не загромождались штормовые шпигаты или зоны, необходимые для дренажа участков, где уложены трубы.

Хороший дренаж палуб должен обеспечиваться постоянно, так как вода на палубе снижает остойчивость судна.

Если иное не указано, в случае такого крена судна, что существует опасность зачерпнуть воду бортом, капитан должен приложить все усилия, чтобы определить причину крена и принять немедленные меры для его уменьшения.

При перевозке палубных грузов в виде труб (или других грузов, в которых временно может скапливаться вода) между прилегающими стойками и между конструкциями судна и прилегающими к ним стойками должны быть предусмотрены подходящие зазоры для обеспечения надлежащего дренажа участков, где уложены трубы: такие участки должны быть предусмотрены в достаточном количестве в зоне штормовых шпигатов.

Ситуация стандартной остойчивости

Когда буксир участвует только в буксировочных операциях на терминале или в гавани, может использоваться стандартный расчет остойчивости, как указано в Руководстве по остойчивости. Этот расчет производится для наихудшего варианта условий остойчивости, который может возникнуть на буксире (например, все цистерны слабо заполнены, минимальная бункеровка и минимальный уровень в цистернах пресной воды). Эти пределы должны быть хорошо известны капитану и вахтенному офицеру. Когда фактическая ситуация превышает установленные  пределы, производится новый расчет остойчивости.

То же самое касается судов, выполняющих рейсы снабжения на офшорные объекты или другие терминалы. Должны учитываться и находиться в пределах критериев остойчивости максимальный вес и высота груза в сочетании с полупустыми цистернами, минимальной бункеровкой и уровнем пресной воды. Стандартный расчет остойчивости будет достаточен, если значения параметров будут в указанных пределах.

Когда фактическая ситуация превышает установленные пределы, выполняется новый расчет остойчивости.

Погрузка  и выгрузка груза

При погрузке груза капитан должен убедиться, что осадка на грузовой марке не превышает марку Плимсола.

Если значение осадки Плимсола находится выше максимально допустимого, необходимо выполнить надлежащие корректирующие мероприятия для разгрузки судна.

Если значение вертикальной координаты центра тяжести находится выше максимально допустимого, необходимо выполнить следующие корректирующие мероприятия:

- проверьте состояние цистерн с жидкостью: они должны быть либо абсолютно полными, либо абсолютно пустыми;

- курс держать в разрез волны;

- следует найти убежище и предупредить команду, как того требует оценка ситуации.

При погрузке груза следует уделить внимание необходимости поддержания высоты надводного борта на корме для обеспечения безопасности работающего на палубе экипажа и учитывать негативное воздействие, которое оказывает на остойчивость судна дифферент на корму.

Кроме того, следует убедиться, что ограничения кормового дифферента сохраняются согласно значению, указанному в инструкциях Руководства по остойчивости.

Необходимо предусмотреть возможность укладки предназначенного для погрузки на судно груза, что позволит обеспечить соответствие критериям.

Перед началом рейса необходимо убедиться, что груз и крупные части оборудования надлежащим образом уложены или закреплены, чтобы свести к минимуму возможность продольного и бокового смещения в море под действием ускорения, вызванного бортовой и килевой качкой.

Груз должен быть уложен, насколько возможно, таким образом, чтобы его можно было разгружать сверху, т. е. сначала должен выгружаться палубный груз (самые тяжелые предметы выгружаются первыми), а потом подпалубный груз.

Балластные цистерны

В любых условиях балластные цистерны, которые должны быть полными, должны быть полностью загружены.

Сухие цистерны должны быть полностью осушены: остаточные количества (уровень) должны быть точно оценены и введены в расчеты остойчивости.

Количество цистерн, содержащих незначительное количество жидкости, должно быть сведено к минимуму.

Сведите к минимуму моменты свободной поверхности, оставляя цистерны по возможности пустыми или полными.

Ели необходимо выполнить балластировку цистерны в море для уравновешивания потери количества расходных материалов, следует принять во внимание следующее:

- Цистерны будут иметь полную свободную поверхность с момента начала балластировки;

- Свободная поверхность будет неблагоприятно влиять на остойчивость судна, прежде чем подействует вес балластной воды на борту.

Цистерны с расходными материалами

Цистерны с топливом и смазочным маслом  При установке системы контроля переполнения, наполнение на 96/98%.

Если система контроля переполнения/переливные цистерны отсутствуют и в силу производственной необходимости наполнение ограничивается 80/85%, следует должным образом учесть поправку на момент свободной поверхности.

Цистерны с пресной водой:   наполнение 98/100%.

Палубный груз – воздействие захваченной воды

При перевозке грузов, которые могут задерживать сход воды с палубы, следует принять во внимание объем захваченной воды.

Воздействие веса захваченной воды на вертикальную координату центра тяжести и дифферент судна должно быть принято во внимание.

Вес воды включен в допустимую чистую грузоподъемность.

Минимальные ограничения метацентрической высоты и максимальные ограничения вертикальной координаты центра тяжести не должны превышаться и должны учитывать влияние захваченной воды в палубном грузе на полную вертикальную координату центра тяжести для соответствующих условий.

Предполагаемое количество воды, которое будет задержано в трубах и вокруг них, равно определенному проценту чистого объема палубного груза в виде труб. Чистый объем должен быть принят как внутренний объем труб плюс объем между трубами.

Процент чистого объема, используемого для определения количества захваченной воды, основан на надводном борте на миделе, как указано ниже:

- 30%, если надводный борт на миделе до главной палубы составляет в летнее время не более 0,015*L;

- 10%, если надводный борт на миделе до главной палубы составляет в летнее время не менее 0,03*L;

- Для промежуточных значений надводного борта на миделе процент может быть получен с помощью линейной интерполяции.

|  | L – длина (см. Лондонскую Международную конвенцию о грузовой марке и высоте надводного борта морских судов). |
| --- | --- |

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость должна поддерживаться постоянно. Это означает, среди прочего, следующее:

- внешние двери закрыты;

- внутренние водонепроницаемые двери постоянно закрыты, когда судно находится в море;

- все проемы на палубе постоянно закрыты: крышки люков, лазы, исключая случаи, когда они необходимы для работ в порту;

- проверка закрытия всех устройств, предотвращающих постепенное затопление.

Все прочие проемы, через которые вода может попасть в корпус или рубку, например воздушные трубы, должны быть закрыты во время штормовой погоды или морских условий, или если такие условия прогнозируются. То же касается ситуаций, когда судно задействовано в постановке к причалу или снятии с причала с использованием буксирного каната, прикрепленного к становящемуся к причалу судну.

Все поперечные соединения между портом и парами цистерн правого борта должны постоянно быть закрыты, когда судно находится в пути; количество частично заполненных цистерн должно быть сведено к минимуму.

Все вентиляторы на грузовой палубе должны быть закрыты, кроме случаев, когда рабочие условия требуют, чтобы некоторые из них были открыты.

Техническое обслуживание всех водонепроницаемых запорных механизмов должно выполняться по регламенту, в соответствии с правилами тех. эксплуатации и обслуживания.

Остойчивость в поврежденном состоянии

Специальные инструкции компании для оценки последствий повреждения

Руководством по остойчивости включает в себя общие меры предосторожности по предотвращению непреднамеренного затопления:

- водонепроницаемость должна поддерживаться постоянно, все инструкции/рекомендации касательно необходимости держать все водонепроницаемые отверстия закрытыми должны соблюдаться;

- вертикальная координата центра тяжести в условиях нагружения должна быть ниже кривой максимальной вертикальной координаты центра тяжести в случае повреждения;

- Должен быть составлен план организации живучести судна для всех судов > 500 тонн валовой вместимости с указанием полного списка и расположения всех проемов.

Надлежащая оценка должна быть проведена для определения того, какие отсеки могут быть затоплены, и определения точек поступления воды, через которые могут быть затоплены соседние отсеки.

Специальные инструкции компании на случай повреждения

В случае затопления, перед принятием каких-либо мер, следует провести надлежащее расследование:

- обязательно предотвратить постепенное затопление неповрежденных отсеков;

- необходимо в кратчайшие сроки оценить степень повреждения (которая может не соответствовать ни одному из вариантов повреждения, проанализированных в Руководстве по остойчивости);

- необходимо оценить остойчивость судна, исходя из фактической степени повреждения и затопленных пространств;

- при выполнении каких-либо корректирующих мер (балластировки) для улучшения остойчивости следует проконтролировать, что минимально необходимая остойчивость поддерживается на любом этапе корректирующих мер. Особое внимание следует уделить поперечному сечению отверстия клапана.

Остаточный рассчитанный крен в поврежденном состоянии должен быть ограничен, а вода должна быть удалена с палубы.

Для подготовки специальных операций, например подъемных работ, буксировки или заводки якоря, стандартными требованиями к состоянию повреждения можно пренебречь. Предполагается, что подобная особая операция будет немедленно остановлена в случае повреждения судна.

Постановка в сухой док

Перед постановкой судна в док капитан должен проверить следующее:

- массу судна: рекомендуется, чтобы судно было максимально легким;

- дифферент судна: для правильной постановки в док судно должно иметь небольшой дифферент на корму, не превышающий 0,3 м.

- усталость корпуса: путем снижения изгибающих моментов и поперечных сил до приемлемых уровней для предотвращения повреждения нижней части судна.

Особое внимание должно быть уделено заполненным цистернам в отношении подготовки количества кильблоков, поддерживающих нижнюю конструкцию.

Перед постановкой в сухой док капитан должен убедиться, что остойчивость судна приемлемая. Следует обеспечить наименьший вес судна.

Перед заходом в порт с минимальным запасом глубины капитан должен убедиться, что осадка судна не превышает осадку по минимальной глубине. На дифферент и скорость (может наблюдаться явление увеличения осадки кормой на ходу) следует обратить особое внимание.

Обледенение

Если судно эксплуатируется в водах, где имеется вероятность обледенения надводного борта, капитан должен принять необходимые меры и либо принять решение об удалении льда, либо по крайней мере свести обледенение к минимуму, учитывая то, что обледенение надводного борта будет неблагоприятно влиять на остойчивость судна.

Если судну присвоено обозначение ледового класса, в условиях нагружения, как указано в Руководстве по остойчивости, должны учитываться применимые требования класса и (или) нормативные требования.

Условия потери остойчивости

В случае, если судно теряет остойчивость, должны быть приняты следующие корректирующие меры с учетом фактических обстоятельств и условий:

- Выгрузите палубный груз, используя береговой кран.  Примечание: подъем груза собственным краном приведет к уменьшению остойчивости, что следует избегать, так как это ухудшит ситуацию!

- Выполните балластировку цистерн.

- Переместите топливо из более высоко расположенных цистерн в топливные цистерны с двойным дном

Если судно не находится в порту:

- Совершайте маневрирование на малой скорости

- Избегайте больших углов поворота, так как это может увеличить крен во время маневрирования. Ограничьте по возможности до 5 градусов

- Держите курс судна против ветра и направления волны во избежание неконтролируемой бортовой качки

- Начните аварийную процедуру: сбор всего экипажа и информирование менеджера ОБМ и ООС и судов в непосредственной близости

Учетная документация

| - Записи в судовой журнал |  |
| --- | --- |
| - Проверочные расчеты |  |
| - Документация Руководства по остойчивости |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Операции по буксировке |  |
| --- | --- |
| - Лондонская Международная конвенция о грузовой марке и высоте надводного борта морских судов |  |
| - Руководство по остойчивости |  |
| - Устройство для вычисления остойчивости судна – инструкции (к программному обеспечению) (если установлено) |  |

Термины и определения

FO

Топливо

FSM

Момент свободной поверхности

GM

Метацентрическая высота

Кодекс МКУБ

Международный кодекс по управлению безопасностью

JSA

Анализ опасности работ

LO

Смазочное масло

TBT

Инструктаж по ТБ

VCG

Вертикальная координата центра тяжести

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |