Бункеровочные операции

BL_PRC-VSL-06-6005

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность  и подотчетность	2

4	Описание	3

4.1	Бункеровка и прием топлива	3

4.2	Бункеровка в море	4

4.3	Количество и качество	4

4.3.1	Количество	4

4.3.2	Качество	5

4.4	После бункеровки	5

4.5	Ведение учета	5

4.6	Наличие топлива на борту; топливо, остающееся на борту	5

4.7	Поставка топлива на другие суда и проч.	6

5	Учетная документация	6

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	6

7	Термины и определения	7

8	Таблица изменений	7

Назначение

Наивысшие стандарты оперативного планирования, контроля и выполнения работ имеют основополагающее значение для безопасности судов и их команд, а также для защиты окружающей среды.

Согласно Международному кодексу по управлению безопасностью (ISM), а также отраслевым стандартам, о которых идет речь в данном документе, эту процедуру необходимо применять в сочетании с процедурами по управлению рисками.

Область применения

Применяется для операций по приему топлива в порту и в море  (для собственного пользования).

Применяется для погрузки и разгрузки топлива для поставки на другие суда и проч.

Ответственность  и подотчетность

Менеджер ОБМ и ООС подотчетен за:

- Обеспечение доведения до сведения и выполнения положений и требований данной процедуры на борту всех судов, находящихся в его/ее ведении.

- Контроль за соблюдением данной процедуры  и взаимодействие с капитаном судна с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению его (ее) обязанностей в связи с этой процедурой.

Капитан судна подотчетен за:

- применение данной процедуры на борту находящегося под его/ее командованием судна.

Вахтенный офицер отвечает за:

- Обеспечение соблюдения положений и требований данной процедуры;

- осуществление радио- и другой связи (между мостиком, палубой, причалом/местом бункеровки и машинным отделением);

- обеспечение мер по контролю загрязнения окружающей среды и готовности противопожарного оборудования;

- обеспечение поднятия флага «B» (или наличия красного кругового огня в темное время суток или в условиях ограниченной видимости);

- обеспечение соблюдения политики запрещения курения и наличия соответствующих знаков;

- обеспечение наличия на посту и готовности членов экипажа;

- обеспечение наличия оборудования SOPEP (Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью)/SMPEP (Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными жидкими веществами) и герметизации шпигатов на местах;

- Обязательное обеспечение заполнения соответствующего проверочного листа до осуществления бункеровочных операций согласно процедурам;

- обеспечение соблюдения периода наблюдений, необходимого для оценки движения судна и удержания в заданной точке для гарантии максимальной безопасности, перед началом любых бункеровочных операций в море.

Старший механик отвечает за:

- обеспечение соблюдения требований и ожидаемых результатов от данной процедуры в части работ в машинном отделении;

- Подготовка плана бункеровки для каждой операции по приему топлива с указанием количества топлива, загружаемого в каждую цистерну.

Второй/вахтенный механик, ответственный за бункеровку, отвечает за:

- измерение уровня жидкости в топливных цистернах и запись результатов в соответствующем журнале;

- проверка надлежащего состояния рукавов, используемых для перекачки, а также их целевого предназначения для перекачки дизельного топлива;

- проверка наличия и надлежащего состояния всех соединений и переходников, отсутствия каких-либо видимых дефектов;

- проверка фильтра приемного трубопровода, его чистоты и надлежащей установки;

- сбор и запись показателей датчиков топлива;

- перекрытие всех отверстий слива в море в зоне бункеровки.

Описание

Бункеровка и прием топлива

Необходимо периодически проверять трубопроводы и клапаны топливозаправочной системы на герметичность и исправность в работе.

Перед началом бункеровочных операций старший механик должен разработать план бункеровки. План бункеровки обязательно обсуждается с капитаном (капитанами) и задействованными членами экипажа и офицерами перед осуществлением каких-либо бункеровочных операций. Капитаны бункеровочного и принимающего судов должны заполнить и подписать проверочный лист бункеровки. Проверочный лист должен храниться на борту бункеровочного и принимающего судов.

Не рекомендуется выполнять какие-либо работы/параллельные операции одновременно с бункеровкой.

Во время бункеровки вахтенный офицер, ответственный за бункеровку, должен проверить качество и свойства дизельного топлива.

Если дизельное топливо имеет подозрительный внешний вид или имеются другие причины для беспокойства, вахтенный офицер, ответственный за бункеровку, может отказать в приеме топлива и сообщить об этом капитану, который, в свою очередь, должен без промедления уведомить руководителя отдела технической эксплуатации. Капитан, руководитель отдела технической эксплуатации и представители фрахтователя должны созвать совещание для анализа соответствующего образца.

Цистерны запрещается  заполнять более чем на 90% от общей емкости при штатных условиях эксплуатации (за исключением случаев, когда ожидаются или вероятны неблагоприятные погодные условия).

Член команды с устройством связи должен вести наблюдение за топливозаправочным рукавом на случай загрязнения в процессе бункеровочных операций.

Соединения необходимо регулярно проверять во избежание утечек.

Персонал, который не задействован в заправочных операциях, не должен находиться в зоне бункеровки.

Рекомендуется договориться относительно первоначального количества топлива на борту перед каждой бункеровкой.

Бункеровка в море

Бункеровочные операции между судами в море обычно осуществляются днем, обязательно с учетом текущих и ожидаемых погодных условий.

В исключительных случаях и только после получения разрешения от капитана соответствующего судна и выполнения оценки рисков бункеровку можно осуществлять в темное время суток.

Швартовка должна выполняться в соответствии с планом, который должен быть согласован заблаговременно. Швартовое оборудование должно соответствовать общепризнанным стандартам, швартовы должны быть надлежащего качества и рассчитаны для данной операции.

Бункеровка в море может осуществляться в виде передачи борт о борт (например, с танкера, доставившего топливо) или передачи с кормы на корму между судами.

В случае передачи топлива борт о борт судно, доставившее топливо (танкер) должно безопасно и надежно стоять на якоре на устойчивом курсе, прежде чем начнутся какие-либо бункеровочные операции. Принимающее судно должно осторожно подойти к доставившему топливо судну. Основные кранцы общепринятого стандарта и прочности должны быть установлены вдоль корпуса судна, доставившего топливо, а дополнительные кранцы должны быть готовы к использованию во время швартовки.

Капитан/вахтенный офицер должны обеспечить следующее:

- держать оба судна на безопасном расстоянии с учетом морских и погодных условий;

- Заправочные рукава и швартовы (если суда пришвартованы вместе) должны находиться на безопасном от винтов расстоянии;

- необходимо получить подтверждение с судна, доставившего топливо, об остановке насоса и перекрытии клапана перед отсоединением бункеровочного рукава;

- перед сматыванием рекомендуется заглушить рукава;

- После отсоединения бункеровочные рукава необходимо  быстро смотать, удерживая их на безопасном расстоянии от винтов.

Количество и качество

Количество

В большинстве случаев бункеровочные суда предоставлены нашими заказчиками, которые выставляют требование о назначении специалиста по учету физобъемов.

В иных случаях, когда бункеровочные судна предоставлены и оплачиваются компанией, старший механик является инспектором бункеровочного судна. В такой ситуации старший механик осуществляет проверку и количества, и качества.

Если возникают какие-либо несоответствия в доставленном количестве, старший механик должен подать письменное заявление о принесении протеста с указанием недостачи, а подписать такое заявление должны старший механик, поставщик бункерного топлива и капитан судна.

Если  поставщик бункерного топлива откажется подписать  необходимо немедленно связаться с руководителем отдела технической эксплуатации, указав характер проблемы и запросив дальнейшие указания.

Если же поставщик не соблюдает нормы конвенции MARPOL, старший механик оформляет приложение VI – письмо протеста.

Качество

Отбор проб должен осуществляться по возможности в присутствии поставщика, один герметично запакованный образец топлива остается у поставщика, а два других герметично запакованных образца хранятся на борту получателя.

Образцы, на которых должна быть указана дата и поставщик, хранятся на борту судна в течение года. Поскольку топливо считается опасным веществом, на борту должны быть приняты соответствующие меры для его хранения.

Накладные на топливо должны храниться в «активном» файле на борту в течение одного года. По истечении этого срока их можно сдать в архив согласно требованиям файловой системы компании.

Для отбора представительной пробы необходимо осуществлять беспрерывный отбор проб во время доставки или поставки (по возможности).

После бункеровки

На судне должно быть подтверждено количество принятого на борт топлива.

После бункеровки механик, ответственный за бункеровку, должен задокументировать показатели датчиков в соответствующем журнале.

Если все в порядке, старший механик или (в рамках делегированных полномочий) вахтенный офицер, ответственный за бункеровку, должен подписать наряд-накладную.

Убедившись, что насос выключен, а клапаны закрыты, бункеровочные рукава необходимо отсоединить и аккуратно смотать во избежание каких-либо загрязнений. Клапан на борту должен оставаться открытым, чтобы дизельное топливо, оставшееся в рукавах, могло поступать в цистерну.

Любой разлив следует незамедлительно очистить с применением соответствующего абсорбирующего вещества, защищающего окружающую среду от загрязнений.

Ведение учета

Необходимо вести учет всех операций по доставке и качеству полученного топлива.

Ведение учета должно осуществляться в судовой системе учета и хранения документации, записи необходимо вносить в соответствующий журнал, а также в журнал операций с нефтепродуктами (ЖОН). Цистерны, указанные в ЖОН, должны соответствовать цистернам, указанным в Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения нефтью (МСПЗН).

Документы, выданные поставщиком, следует хранить на борту в течение минимум одного (1) года.

Наличие топлива на борту; топливо, остающееся на борту

Для большинства портовых буксиров необходимо наличие на борту минимального запаса топлива для обеспечения устойчивости и в целях навигации. Информацией о минимальном количестве топлива обладает старший механик.

Старший механик должен тесно сотрудничать с капитаном в целях обеспечения наличия минимального запаса бункерного топлива и смазочных материалов на борту для соответствия эксплуатационным требованиям согласно общим указаниям, а также обеспечения их достаточного количества для прибытия судна в следующий порт или место заправки с надлежащим безопасным запасом используемого топлива и смазочных материалов.

Ежедневно в журнал машинного отделения необходимо вносить записи о количестве потребляемого и оставшегося на борту топлива и смазочных материалов. Любые приходные документы о получении топлива должны быть подписаны старшим механиком или вахтенным офицером, ответственным за бункеровку, при наличии у него таких полномочий.

При необходимости капитан должен согласовать с руководителем отдела технической эксплуатации необходимые меры для предоставления бункерного топлива.

Кроме обязательного расчета расходов на бункерное топливо и других соответствующих коммерческих факторов, капитан, в первую очередь, должен учитывать все аспекты касательно безопасности судна, в частности требования минимальной остойчивости, прогноз погоды, а также обеспечение наличия надлежащего безопасного количества топлива и смазочных материалов.

|  | В штатных условиях эксплуатации и с учетом указанных требований, МИНИМАЛЬНЫМ запасом топлива, находящегося на борту, должен считаться запас в размере 10% от общего объема остатка на борту. Данный показатель может быть снижен с учетом проведения анализа рисков и после получения разрешения от руководителя отдела технической эксплуатации.. |
| --- | --- |

Поставка топлива на другие суда и проч.

В случае перевозки топлива в качестве груза для поставки на другие суда необходимо учитывать положения процедуры «Груз и опасные материалы»

Учетная документация

| - Накладная на бункерное топливо |  |
| --- | --- |
| - Судовой журнал |  |
| - Журнал машинного отделения - Сертификат на принимаемое топливо |  |
| - Протоколы анализа образцов топлива |  |
| - Журнал операций с нефтепродуктами |  |
| - Проверочный лист бункеровки |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Защита окружающей среды | Раздел 10 системы SMS BOLLARD |
| --- | --- |
| - Политика запрещения курения |  |
| - Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью |  |

Термины и определения

МСПЗН

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью

ЖОН

Журнал операций с нефтепродуктами

ROB

Остаток на борту

SMPEP

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря

SOPEP

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |