Грузоподъемные операции

BL_PRC-VSL-06-6006

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Принципы выполнения грузоподъемных операций	4

4.1.1	Использование грузоподъемного оборудования	4

4.1.2	Планирование	4

4.1.3	Контроль	4

4.1.4	Компетентность	5

4.1.5	Подъем персонала	5

4.1.6	Блок-схема грузоподъемных операций	6

4.2	Различие стандартных и нестандартных подъемных операций	7

4.2.1	Стандартные подъемные операции	7

4.2.2	Нестандартные подъемные операции	7

4.2.3	Первоначальные вопросы для оценки груза и его обработки	8

4.2.4	Вопросы для выбора подъемного оборудования	8

4.3	Испытания и проверки  подъемного оборудования при техническом обслуживании	10

4.3.1	Стандарты проверок	10

4.3.2	Маркировка подъемного оборудования и незакрепленных подъемных приспособлений	12

4.3.3	Стальные тросы для подъемных операций	13

4.3.4	Дополнительные проверки и испытания подъемных тросов	14

4.3.5	Запасные тросы	14

4.3.6	Смазка	14

4.3.7	Скобы	14

4.3.8	Стропы/такелажные ремни	15

4.3.9	Оборудование для найтовки	16

4.3.10	Корзина для подъема людей	16

4.4	Протоколы исследований, сертификаты и свидетельства	16

4.4.1	Сертификаты и свидетельства для подъемного оборудования	16

4.4.2	Бракованные материалы и модификации оборудования	17

5	Учетная документация	17

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	18

7	Термины и определения	19

8.	Таблица изменений	20

Назначение

Наивысшие стандарты оперативного планирования, контроля и выполнения работ имеют основополагающее значение для безопасности судов и их команд, а также для защиты окружающей среды.

Согласно Международному кодексу по управлению безопасностью (ISM), а также отраслевым стандартам, о которых идет речь в данном документе, эту процедуру необходимо применять совместно с процедурами, связанными с управлением риском.

Целью данной процедуры является учет и определение рамок ответственности и полномочий, связанных с грузоподъемными операциями, и требований к проверкам оборудования, испытаниям, сертификации и техобслуживанию.

Область применения

Данная процедура должна применяться на всех судах Компании, где осуществляются грузоподъемные операции.

Процедура охватывает операции с применением специальных судовых кранов, используемых в любых целях, кроме перемещения трапов и судовых запасов.

Данная процедура должна применяться для поставляемого собственником и третьими лицами подъемного оборудования грузоподъемностью 1 тонна безопасной рабочей нагрузки (БРН) и выше. 

Любые «опорные точки» подъемного оборудования (такие как проушины) должны быть четко обозначены с указанием БРН.

Подъемное оборудование должно определяться как: «рабочее оборудование для подъема или опускания грузов, включающее приспособления, используемые для крепления, фиксации или поддержки груза, а также внешние блоки, в том числе подъемный крюк, такой как трос, и исключая все незакрепленные приспособления под крюком».

Незакрепленные подъемные приспособления должны определяться как: «Компоненты, используемые между подъемным крюком и грузом или служащие для захвата груза, не являющиеся неотъемлемой частью подъемного оборудования».

Тяжеловесные грузы (> 50 т) исключаются, так как флот ООО «Боллард» не оснащен такими подъемными механизмами. В случае если требуется погрузка тяжелых грузов тяжелым подъемным оборудованием третьей стороны, составляется план подъема в тесном сотрудничестве между третьей стороной и судовым командованием и экипажем.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Директор подотчетен за:

- обеспечение эффективной реализации данной процедуры в отделах Компании и на борту судов Компании в соответствующих юрисдикциях.

Капитан судна несет следующие обязанности:

- обеспечение применения данной процедуры на борту находящегося под его (ее) командованием судна;

- обновление сертификатов на грузовые устройства, например, реестра грузовых устройств;

- организация техобслуживания/проверки тросов, шкивов и крюков, а также технической части грузовых устройств, что обычно поручается палубным офицерам и механикам;

- обеспечение выполнения данной процедуры.

Старший помощник капитана отвечает за:

- управление грузоподъемными операциями и техобслуживанием соответствующего оборудования, а также документацию, такую как диаграммы грузоподъемности, соответствующей вылету;

- техобслуживание, проверку и сертификацию всего оборудования для подъема грузов/найтовки на борту, в том числе контроль сертификатов;

- организацию ежегодной проверки и инвентаризации всего оборудования для подъема грузов/найтовки.

Руководитель отдела технической эксплуатации отвечает за:

- контроль планового и внепланового техобслуживания и исследований грузовых устройств, траверс и распорных балок;

- проведение детальных проверок грузовых устройств во время проверки на борту судна, выполняемой техническим персоналом. Результаты проверки должны быть внесены в акт проверки.

Специалист по охране труда и ООС отвечает за:

- Применение документации SMS BOLLARD;

- Предоставление полномочий и назначение ответственного лица (ОЛ), обладающего компетентностью для контроля безопасности грузоподъемных работ;

- Предоставление полномочий или назначение операторов подъемного оборудования.

Сигнальщик  отвечает за:

- единоличное выполнение обязанностей сигнальщика в любое время;

- непосредственное визуальное наблюдение за грузом;

- сигнальщику запрещено одновременно выполнять такелажные работы.

Оператор подъемного устройства отвечает за:

- разрешение использования оборудования;

- выполнение предварительной проверки подъемного устройства;

- надлежащее использование оборудования согласно его техническим возможностям.

Весь задействованный персонал отвечает за:

- знание своей роли и владение соответствующей компетентностью для ее выполнения;

- в случае изменения условий работы или возникновения каких-либо проблем, связанных с безопасностью грузоподъемных работ, уведомление ОЛ.

Менеджер ОБМ и ООС подотчетен за:

- доведение до экипажа информации касательно требований и ожидаемых результатов осуществления грузоподъемных операций и внедрение их на борту всех судов, находящихся в его ведении.

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению его обязанностей в связи с этой процедурой.

Описание

Принципы выполнения грузоподъемных операций

Использование грузоподъемного оборудования

Процедура охватывает операции с применением судового грузоподъемного оборудования, используемого в любых целях, кроме перемещения трапов и судовых запасов.

- Грузоподъемные работы должны осуществляться исключительно по разрешению капитана судна или уполномоченного им лица.

- Грузоподъемное оборудование и незакрепленные подъемные приспособления должны соответствовать своему назначению и условиям эксплуатации и должны иметь конструкцию согласно признанному стандарту;

- Грузоподъемное оборудование должно быть оборудовано соответствующими устройствами безопасности;

- Все устройства безопасности, установленные на подъемном оборудовании, должны быть исправными и  не перегруженными.

- Должны быть определены и должны использоваться средства индивидуальной защиты (СИЗ)

- Следует использовать исключительно сертифицированные канаты, тросы, цепи и прочее подъемное оборудование.

- Перед использованием любого подъемного оборудования его следует тщательно проверить.

- Поврежденные канаты, ремни или подобное подъемное оборудование необходимо незамедлительно изъять из эксплуатации и утилизировать.

- Назначенный сигнальщик должен контролировать крановые работы на борту и подавать сигнальные указания оператору крана.

- Сигнальщик должен быть хорошо заметным за счет использования сигнального жилета или других средств, и находиться в определенной безопасной зоне в соответствии с правилом чистой палубы.

- Все сотрудники независимо от участия в крановых работах должны оставаться вдали от зоны выполнения работ, подвешенного груза и (или) участков процедуры.

- Пути доступа, находящиеся в зоне крановых работ, должны быть перекрыты, о чем следует предупредить всех сотрудников.

- Грузы не должны превышать максимально допустимую динамическую и статическую нагрузку на грузоподъемное оборудование.

- До подъема необходимо проверить целостность и устойчивость грузов .

- В случае каких-либо сомнений относительно соответствия веса груза, поднимаемого при помощи крана, безопасной рабочей нагрузке крана, необходимо незамедлительно ОСТАНОВИТЬ работы.

- Если ввиду погодных условий грузоподъемные операции представляются опасными, они должны быть немедленно ОСТАНОВЛЕНЫ.

- В случае отклонения от плана необходимо принять соответствующие меры безопасности и ОСТАНОВИТЬ грузоподъемную операцию.

Планирование

- Все грузоподъемные работы подлежат обязательному  предварительному планированию работ, до начала требуется выполнить анализ степени опасности работ с всеобъемлющим учетом действия погодных факторов и движения судна.

- Крайне важной для планирования грузоподъемной операции является оценка груза и определение способа его подъема, необходимого оборудования и количества персонала.

Контроль

- Подъем должен выполняться безопасно с осуществлением надлежащего надзора.

- Один человек из подъемной бригады должен быть назначен ответственным (ОЛ) за грузоподъемные работы.

- ОЛ должно изучить анализ степени опасности работ и убедиться в наличии требуемых средств контроля и в соответствии грузоподъемной операции плану.

- Перед осуществлением грузоподъемной операции ОЛ должно убедиться, что подъемная бригада проверила и установила визуальную связь и радиосвязь.

- Все сотрудники, задействованные в операции, должны иметь четкие обязанности.

- Качающийся груз запрещено останавливать вручную. Ручная транспортировка грузов разрешается только ниже уровня плеч.

Компетентность

- Персонал, задействованный в планировании/осуществлении грузоподъемных операций и техобслуживании подъемного оборудования, должен пройти подготовку и обладать соответствующей квалификацией.

- Для проверки квалификации требуется повторный инструктаж и периодическая оценка.

- Только капитан вправе назначать новых операторов крана.

- Все новые назначенные операторы крана должны работать на кране в течение периода ознакомления без нагрузки и должны осуществлять операции только после полной оценки и подтверждения компетентности.

- Другие члены экипажа могут использовать кран исключительно в целях обучения и только под контролем аттестованного и опытного оператора крана.

- Любое обучение должно быть разрешено капитаном или старшим помощником капитана и включать как минимум такие вопросы:

- безопасная рабочая нагрузка (БРН) грузоподъемного оборудования и незакрепленных подъемных приспособлений;

- расположение и работа устройств аварийного останова;

- Параметры передвижения грузоподъемного оборудования;

- общие операции с грузом.

Подъем персонала

- Дополнительные требование касательно используемого оборудования для подъема персонала см. в процедуре «Операции по перемещению персонала».

Блок-схема грузоподъемных операций

Ниже приведена схема и краткое описание каждого шага процесса осуществления грузоподъемных операций. Описанная процедура является одинаковой для любых объектов и видов работ. Однако решение относительно соответствия грузов определенному варианту планирования должно быть принято компетентным лицом.

Различие стандартных и нестандартных подъемных операций

В целях реализации данной процедуры различают две категории подъемных операций: стандартные и нестандартные.
Все подъемные операции требуют проведения анализа опасности работ.

Стандартные подъемные операции

Стандартными подъемными операциями считаются следующие:

- известные, часто повторяющиеся подъемные операции, в которых все члены подъемной бригады уже участвовали ранее, выполняя свои функции, в которых они компетентны и могут завершить всю операцию, а также знакомы с подъемным оборудованием и его ограничениями;

- Часто повторяющиеся подъемные операции, которые регламентируются ранее подготовленным анализом опасности работ, который, однако, должен быть рассмотрен на корректность и актуальность текущей редакции компетентным лицом/ответственным лицом (ОЛ), причем задействованный персонал должен быть знаком с письменной оценкой рисков по выполняемой операции;

- Операции, для которых используется типовой анализ опасности работ, который тем не менее должен обсуждаться/рассматриваться на предварительном совещании перед подъемом; Такое предварительное совещание может, например, проводиться в форме инструктажа по технике безопасности в начале смены.

В случае стандартных подъемных операций, подъемная операция должна быть корректно спланирована/рассмотрена компетентным лицом с участием сотрудников, использующих подъемное оборудование на постоянной основе.

В случае изменения каких-либо значительных аспектов подъемной операции или при наличии сомнений подъемная операция должна считаться ‘нестандартной’.

Примеры стандартных подъемных операций:

- перемещение внутри судна инструментов, оборудования, запчастей, приспособлений, продуктов, и проч.;

- подъем на судно запасов и (или) продуктов питания с помощью судового крана или крана-балки;

- погрузка/разгрузка стандартного груза (контейнеры, стеллажи, крупные мешки и проч.) береговым краном;

- погрузка/разгрузка стандартного груза (контейнеры, стеллажи, крупные мешки и проч.) краном в море.

Нестандартные подъемные операции

Нестандартные подъемные операции считаются такие операции, которые не удовлетворяют критериям «стандартных» подъемных операций и должны определяться следующим образом:

- операции, для которых требуется новый конкретный план грузоподъемных операций на основании оценки рисков. (например, процедура выявления опасных факторов и оценка рисков, или специальный анализ степени опасности работ по объекту).

- Перед подъемной операцией необходимо провести совещание или инструктаж по технике безопасности с участием всех задействованных сторон. Участники совещания должны использовать план грузоподъемных операций, соответствующие чертежи и анализ степени опасности работ для подведения итогов по предложенной грузоподъемной операции.

План «нестандартных» грузоподъемных операций должен быть разработан компетентным лицом, далее план рассматривается и утверждается руководителем отдела тех. Эксплуатации и специалистом по охране труда и ООС. Затем его должны рассмотреть и окончательно одобрить компетентное лицо на объекте и руководитель подъемных операций/ответственное лицо (ОЛ), осуществляющее данную подъемную операцию. После всех проверок все означенные в плане лица должны подписать план в специальных графах. 

Степень планирования может сильно различаться и должна зависеть от типа используемого подъемного оборудования и сложности операции.

При выполнении нестандартных подъемных операций третьей стороной, допускается использовать их план проведения подъемных операций и оценку рисков при условии соблюдения тех же стандартов.

Примеры нестандартных подъемных операций:

- тяжеловесные подъемные операции (> 50 мт);

- подъемные операции с использованием нескольких кранов;

- технически сложные подъемные операции (с вращением груза, передачей груза на другой кран и проч.);

- погрузка/разгрузка нестандартного груза (из-за формы, размера, веса, метода подъема, содержимого, высокой ценности, и т.д.);

- погрузка/разгрузка на/с другого судна.

Первоначальные вопросы для оценки груза и его обработки

Оценка груза является крайне важной для любого типа подъема:

- Каков вес груза? Был ли проверен вес?

- Являются ли точки подъема надлежащими?

- Имеется ли безопасный доступ к точкам подвески?

- Надежно ли подвешен груз, имеются ли внутри или снаружи него незакрепленные элементы?

- Известен ли центр тяжести?

- Обеспечена ли целостность и внутренняя устойчивость груза или он прогнется в подвешенном состоянии?

- Трудно ли подвесить груз из-за его формы или размера? Является ли груз слишком длинным, подвергается ли он вращению и пр.? Имеются ли острые края?

- Содержит ли груз жидкости или химические вещества, требующие особой предосторожности?

- Если груз расположен ниже уровня моря, следует учитывать ударные нагрузки и изменения веса в воздухе из-за воздействия затопления и осушения, подкачки воды с глубин, а также морских организмов или мусора/осадка, присоединенную массу, полосу переменной ватерлинии, высоту волны, изменения плавучести и центра плавучести.

- Удалены ли крепежные болты/раскрепления?

Вопросы для выбора подъемного оборудования

Начальная оценка должна включать следующие вопросы:

- Углы наклона ветви стропа и направление свивки стропа – запрещено соединять стропы правой крутки и левой крутки.

- Углы направления подъемных приспособлений. Есть ли проблемы с геометрией строп и кранового крюка?

- Как будут крепиться стропы, подходит ли раскладка строп? Имеется ли сверху точка подъема?

- Повлияет ли динамика строп?

- Соответствуют ли точки крепления и шкивы? Имеется ли крюк надлежащего типа?

- Необходимо ли вручную устанавливать тяжелый такелаж? Повлияет ли выкладка и опускание строп на контроль над грузом?

- Будут ли задействованы водолазы или аппараты с дистанционным управлением и подходят ли стропы/крепления для подводных работ?

- Имеются ли скобы удаленного или локального разъединения (подпружиненные/акустические)?

- Необходимы ли направляющие канаты и ознакомлена ли подъемная бригада с правилами безопасной эксплуатации направляющих канатов?

- Требуется ли подъем груза несколькими кранами?

- Будут ли использоваться системы компенсации качки?

- Имеется ли метод контроля намотки на барабан и пути прохождения стального троса через шкивы?

- Требуется ли перемещение оборудования в другое место во время подъема?

Испытания и проверки  подъемного оборудования при техническом обслуживании

Грузоподъемное оборудование и незакрепленные приспособления, в том числе верхние роликовые траверсы в машинном отделении грузоподъемностью более 1 тонны БРН, должны быть проверены и сертифицированы инспектором классификационного общества. В случае если БРН менее 1 тонны, ежегодные проверки/функциональные испытания должны выполняться компетентным лицом. Определение уровня компетентности члена экипажа на усмотрение капитана.

Частота проверок, испытаний и технического обслуживания подъемного оборудования и незакрепленных приспособлений должна соответствовать стандартам системы PMS.

Периодичность проверок зависит от типа оборудования, как указано в данной процедуре, однако существует общее правило:

- Перед каждой эксплуатацией осуществляется визуальный осмотр;

- Тщательный визуальный осмотр подъемных принадлежностей, т. е. канатов, скоб, шкивов, крюков, грузоподъемных траверс и пр., осуществляется два раза в год.

- Ежегодная тщательная проверка требуется для подъемных устройств, т. е. тросов крана, электрических подъемников, домкратов и пр., а также для незакрепленных подъемных приспособлений;

При запланированном использовании подъемного оборудования, специально не предусмотренного для операций по посадке или высадке персонала с судна или водолазных работ, действуют более строгие требования к контролю. Подобные случаи должны рассматриваться в рамках управления изменениями (УИ) с применением процедур Раздела 07 SMS BOLLARD.

Все случаи замены подъемного оборудования и незакрепленных подъемных механизмов, проверки, смазки, технического обслуживания и/или ремонта, должны быть зарегестрированы в программе грузового оборудованияи, если таковой имеется, в журнале учета операций с грузовыми устройствами.

Должна быть сделана краткая запись в судовой журнал со ссылкой на работы, указанные и включенные в PMS, и, если таковой имеется, в журнал учета операций с грузовыми устройствами.

Стандарты проверок

Компетентным лицом должен быть выполнен тщательный визуальный осмотр всех частей подъемного устройства и незакрепленных подъемных приспособлений. 
Особое внимание необходимо уделить, среди прочего, вертлюгам, тросам, крюкам, шкивам, точкам смазки, концевым выключателям, измерительным приборам и (или) устройствам оповещения, элементам оборудования, муфтам, соединительным частям и пальцам, и т. д.

Полное ежегодное обследование и испытание поднадзорного подъемного оборудования должно проводиться классификационным сюрвейером или сертифицированной для данного класса компанией по оказанию услуг с содействием судового экипажа.

Обязательные освидетельствования, выполняемые в ходе полного обследования, требуют проведения «испытания подшипников поворотных устройства (на качание)» до обязательного освидетельствования.

Полное (ежегодное) обследование должно проводиться в сочетании с другими полными (ежегодными) проверками (например, LSA, буксировочное оборудование и незакрепленное подъемное оборудование), а также с учетом контрольного перечня проверки судна.

Проверки, обследования и испытания должны регистрироваться в системе 1С (TSI) и, если таковой имеется, в журнале учета операций с грузовыми устройствами.

Стальные тросы для подъемных операций

Все случаи замены подъемного оборудования и незакрепленных подъемных механизмов, проверки, смазки, технического обслуживания и/или ремонта, должны быть записаны в PMS и, если таковой имеется, в журнале учета операций с грузовыми устройствами.

Тросы подъемных устройств  включая запасные тросы при их наличии, должны проходить проверку и обследование согласно пособию ISO 4309, на положениях которого основаны ведомости проверки стальных тросов.

Стальные подъемные тросы должны подвергаться регулярным визуальным осмотрам и контролю. Важно замечать признаки внутреннего и внешнего повреждения, включая обрыв троса или пряди, и определять нарушения поверхности из-за коррозии в сравнении с первоначальным видом.  
Такую информацию следует использовать для оценки оставшегося срока службы подъемного троса.

Замена стального троса необходима в следующих случаях:

- Чрезмерное искривление – смятие и образование петель. Чрезмерная деформация может сильно повлиять на прочность троса или на распределение динамической нагрузки;

- Повреждения зажимов – треснувшие, расколотые или деформированные зажимы следует демонтировать и заменить;

- Оголенный сердечник стального троса (образование выгибов).

- Повреждение прядей и проволоки – если на тросе обнаружено повреждение проволоки или количество поврежденных прядей приводит к утрате более 20% общего количества прядей, такой трос должен быть изъят из эксплуатации и утилизирован.

При обнаружении обширной точечной ржавчины на стальном тросе он должен быть отбракован. 
Прочие критерии для отбраковки, такие как оборванные пряди троса, износ, и пр. приведены в стандарте ISO 4309, на котором основаны ведомости проверки стального троса.

Тросы грузоподъемных устройств необходимо заменять после 5 лет эксплуатации или ранее по итогам штатных проверок.

Если в ходе проверки обнаружена необходимость замены стального подъемного троса:

- Капитан должен уведомить и проконсультироваться с  руководителем отдела тех. эксплуатации;

- Руководитель отдела тех. эксплуатации должен одобрить заказ на замену стального подъемного троса;

- Руководитель отдела тех. эксплуатации по согласованию с менеджером ОБМ и ООС должны определить дату осуществления замены;

- Для замены отбракованных стальных подъемных тросов всегда следует использовать запасные стальные подъемные тросы, имеющиеся на борту;

- Запасные стальные подъемные тросы должны быть тщательно осмотрены до и во время ввода в эксплуатацию;

Все случаи замены стальных подъемных тросов и модификации сертификата должны быть записаны в 1С (TSI).

Дополнительные проверки и испытания подъемных тросов

Дополнительная проверка и испытания стальных подъемных тросов должны выполняться следующим образом:

- после несчастного случая;

- после повторной сборки (повторного закрепления);

- Если подъемное оборудование не использовалось в течение 3 месяцев и более.

Запасные тросы

- Требования иметь на борту запасной стальной подъемный трос нет.

- Все запасные стальные подъемные тросы должны пройти разрушающие испытания при вводе в эксплуатацию посредством отрезания 10-метрового отрезка троса и направления его в специализированную испытательную лабораторию.

- Запасные стальные подъемные тросы должны храниться желательно на берегу в надлежащем проветриваемом помещении или на судне в подпалубных сухих помещениях.

- Стальные подъемные тросы не должны контактировать со стальным настилом и соединительными зажимами. Концы троса должны быть сверху на барабане и не касаться палубы/перегородки.

- На барабанах с новыми запасными тросами должна быть четко указана отметка с номером сертификата, датой и местом доставки.

- Хранящиеся запасные стальные подъемные тросы должны периодически проверяться,  при необходимости с нанесением на верх троса слоя смазки, который должен оставаться на тросе. Барабан со стальным тросом должен периодически поворачиваться для обеспечения равномерного распределения смазки.

Смазка

Стальные подъемные тросы, включая запасные стальные подъемные тросы, скобы и, при их наличии, другие незакрепленные приспособления должны быть смазаны смазочным веществом согласно указаниям производителя. 

Что касается возможной коррозии и износа, особое внимание следует уделять, помимо прочего, таким частям троса:

- соединительные концы;

- клиновые зажимы;

- закрепленные концы;

- зажимы проволочного троса.

Скобы

- Скобы должны иметь указание безопасной рабочей нагрузки (БРН).

- Должна быть обеспечена надлежащая идентификация скоб, к которым прилагается акт о завершении испытаний под нагрузкой.

- Шплинты скобы следует хранить с теми скобами, к которым они относятся. Шплинт либо должен быть у вас в руках, либо ввинчен в скобу, но никогда не находится в незакрепленном состоянии.

- После интенсивной эксплуатации скобы необходимо визуально осмотреть на предмет повреждений и износа.

- Необходимо проверить резьбу и измерить расстояния между шплинтом и двумя сторонами скобы в целях обнаружения возможного искривления.

- Соединительные скобы (скобы Baldt), используемые на борту, должны быть идентифицированы уникальным номером. К ним должен прилагаться акт о завершении испытаний под нагрузкой.

- После интенсивной эксплуатации соединительные скобы (скобы Baldt) необходимо разобрать, очистить и тщательно осмотреть на предмет трещин или других дефектов.

- Любые скобы с чрезмерным зазором или те, которые не могут быть с легкостью собраны, необходимо изъять из эксплуатации.

Стропы/такелажные ремни

- Стропы/такелажные ремни с БРН от 15 тонн и выше должны быть возращены после использования с первой удобной отправкой для осмотра и хранения на береговом складе.

- Касательно остающихся строп/такеланых ремней – Следует руководствоваться общепринятыми нормами и рекомендациями.

Оборудование для найтовки

Оборудование для найтовки следует тем же требованиям проверок, что незакрепленные подъемные приспособления.

Следующее оборудование для найтовки подлежит техобслуживанию и контролю:

- стальные тросы и канаты всех типов;

- скобы, звенья;

- лямки;

- все виды строп;

- стяжные муфты, хомуты;

- крюки;

- подъемные блоки, оттяжные блоки;

- цепи.

Корзина для подъема людей

- Требования по подъему людей см. в процедуре «Операции по пересадке персонала»

Протоколы исследований, сертификаты и свидетельства

Сертификаты и свидетельства для подъемного оборудования

Оригиналы сертификатов должны выдаваться специалистом/специализированной организацией по сертификации.

Аттестационные свидетельства должны прилагаться к оригиналу сертификата, см. модуль TSI в 1С

- Все оригиналы сертификатов на подъемное оборудование и незакрепленные подъемные механизмы/приспособления для найтовки должны храниться на борту в системе судового архива. Электронные копии должны храниться в 1C (TSI).

- Аттестационные свидетельства должны прилагаться к оригиналу сертификата. Электронные копии должны храниться в 1C (TSI).

- Все не относящиеся к судну траверсы должны поставляться на судно с оригинальным сертификатом. Если траверсу оставили на берегу, капитан должен выслать оригинальный сертификат непосредственно в офис руководителю отдела тех. эксплуатации

Капитан после консультаций с руководителем отдела технической эксплуатации должен организовать полное  ежегодное освидетельствование подъемного оборудования и незакрепленных подъемных приспособлений.

Когда подъемное оборудование построено по классу, должен вестись журнал учета операций с грузовыми устройствами помимо внутренней отчетности. При отсутствии журнала учета операций с грузовыми устройствами, сопровождающего оборудование, сюрвейер классификационного общества должен выдать свидетельство классификационной аттестации.

Проверка и сертификация незакрепленных подъемных принадлежностей, т. е. канатов, скоб, шкивов, крюков, грузоподъемных траверс и пр., должны осуществляться специалистом/специализированной организацией.

Сертификаты третьих сторон, задействованных в перечисленных мероприятиях, должны быть включены в 1C (TSI) и, при наличии такового, в журнал учета операций с грузовыми устройствами.

Краткая запись со ссылкой на работы, указанные выше и зарегистрированные в 1C (TSI), должна быть внесена в судовой журнал.

По завершении обследования:

- должен быть выдан сертификат на подъемное оборудование;

- журнал учета операций с грузовым оборудованием должен быть завизирован классификационным обществом;
электронные копии должны храниться в 1C (TSI);

- оригиналы сертификатов грузовых устройств должны храниться на борту в системе судового архива; 
электронные копии должны храниться в 1C (TSI);

- документы по аттестации должны прилагаться к оригинальному сертификату.

Бракованные материалы и модификации оборудования

Из-за напряжений и деформаций, связанных с этим типом работы, любое подъемное оборудование или незакрепленные подъемные механизмы, на которых замечены повреждения или дефекты, должны быть выведены из эксплуатации для ремонта или утилизации, четко обозначены как неисправное и не должны использоваться.

Бракованный материал следует утилизировать в кратчайшие возможные сроки и безопасным для экологии способом.

- Модификации оборудования и (или) приспособлений из-за, например, нехватки, отбраковки, замены и пр. должны быть организованы на борту и доложены капитану и руководителю отдела технической эксплуатации.

- Оригиналы сертификатов отбракованного оборудования  и (или) приспособлений должны быть обозначены как таковые и как можно скорее изолированы.

Учетная документация

| - Журнал операций с грузовыми устройствами |  |
| --- | --- |
| - Папка сертификатов на подъемное оборудование |  |
| - Отчеты по проверкам руководителя отдела тех эксплуатации |  |
| - Анализ опасности работ/инструктаж по технике безопасности |  |
| - Квалификационные св-ва задействованных специалистов |  |
| - Аттестация классификационного общества (при необходимости) |  |
| - Утверждение проекта |  |
| - Сертификат на подъемные устройства - План подъемных операций |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Форма инструктажа по ТБ, (Раздел 9 SMS BOLLARD) |  |
| --- | --- |
| - ISO 4309:2017 |  |
| - Анализ степени опасности работ (Раздел 9 SMS BOLLARD) |  |
| - Процедура управления изменениями (Раздел 7 SMS BOLLARD) |  |

Термины и определения

TUG

Буксирное судно

CGRB

Журнал операций с грузовыми устройствами

ЦТ

Центр тяжести

DAD

Утверждение проекта

ISM

Международный кодекс по управлению безопасностью

JHA

Анализ степени опасности работ

Подъемные принадлежности

Любое устройство, которое используется или предназначено для непосредственного или косвенного присоединения груза к подъемному оборудованию (канаты, крюки, вертлюга, блоки, клиновые зажимы и пр.).

Подъемное устройство

Оборудование, используемое для подъемных операций (краны, домкраты, планки с обухами, вильчатые погрузчики, электрические подъемники, ручные подъемники, рычажные тали, крановые тележки, зажимы для крепления к траверсе и пр.).

Подъемное оборудование

Подъемные устройства и (или) подъемные принадлежности.

НРИ

Неразрушающие испытания

ОЛ

Ответственное лицо

SE

Инженер объекта

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

ROV

Телеуправляемый подводный аппарат

БРН

Безопасная рабочая нагрузка

TBT

Инструктаж по ТБ

БРН

Безопасная рабочая нагрузка (также называется предельно допустимой нагрузкой).

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |