Операции по пересадке персонала

BL_PRC-VSL-06-6007

Содержание

1.	Назначение	2

2.	Область применения	2

3.	Ответственность, полномочия и подотчетность	2

4.	Описание	2

4.1	Использование трапа	2

4.2	Корзина/Транспортный чехол/капсулы FROG	3

4.3	Пересадка при помощи буксира	4

4.4	Пересадка при помощи посадочной площадки	4

4.4.1	Приостановление операций	6

4.5	Использование маломерных лодок (надувных лодок) и скоростных спасательных катеров (ССК)	6

4.5.1	Спуск и подъем ССК	7

4.6	Операции с рабочими шлюпками и маломерными судами	8

4.6.1	Приостановление операций	8

4.7	Использование вертолета	8

4.7.1	Требования к подготовке	8

4.7.2	Обучение методам выживания пассажиров вертолета	8

4.7.3	Эвакуация больных или раненых	9

4.8	Подготовка к прибытию вертолета	9

4.9	Матрица принятия решений по погодным  условиям	10

5.	Учетная документация	10

6.	Приложения и прочие сопутствующие документы	11

7.	Термины и определения	11

8.	Таблица изменений	11

Назначение

Наивысшие стандарты оперативного планирования, контроля и выполнения работ имеют основополагающее значение для безопасности судов и их команд, а также для защиты окружающей среды.

Согласно Международному кодексу по управлению безопасностью (ISM), а также отраслевым стандартам, о которых идет речь в данном документе, данную процедуру необходимо применять в сочетании с процедурами по управлению рисками.

Область применения

Данная процедура касается посадки и высадки персонала с судна на берег и офшорные сооружения.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Директор подотчетен за:

- обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

Капитан судна отвечает и подотчетен за:

- обеспечение реализации данной процедуры на борту находящегося под его командованием судна.

Менеджер ОБМ и ООС подотчетен за:

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению им своих обязанностей в связи с этой процедурой.

- контроль за тем, чтобы требования и ожидаемые результаты операций посадки и высадки персонала были доведены до экипажа и внедрены на борту всех судов.

Описание

  - Использование трапа

Пересадка персонала должна осуществляется с использованием трапа согласно требованиям к средствам безопасного доступа, описанным в документе «Операции по швартовке» Раздела 6 SMS BOLLARD.

Во время посадки или высадки пассажиров члены экипажа должны занять свои позиции на трапе для оказания помощи пассажирам, поднимающимся на борт или покидающим судно.

Во время посадки или высадки пассажиров члены экипажа должны контролировать передвижения персонала и количество пассажиров, проходящих по трапу, в целях обеспечения максимального контроля и безопасности.

Использовать временные трапы не следует, но если необходимо установить временные средства, они должны быть установлены безопасно, надежно закреплены стропами к местам фиксации, должна быть натянута сетка безопасности и установлены поручни для предотвращения падения.

Если используются временные трапы с учетом вышеуказанных условий, необходимо назначить членов экипажа для постоянного дежурства у трапа.

  - Корзина/Транспортный чехол/капсулы FROG

Применимо к незакрепленным подъемным приспособлениям, используемым для подъема людей.

Подъем персонала необходимо по возможности избегать и только прибегать в случае крайней необходимости.
Необходимо наглядно достичь самого минимального уровня риска, насколько практически возможно.  
Подъемное оборудование должно быть сертифицировано для данной цели и должно обслуживаться согласно стандартам, установленным PMS с предоставлением подтверждения.

При запланированном использовании подъемного оборудования, специально не предусмотренного для операций по пересадке персонала с судна или водолазных работ, действуют более строгие требования к контролю. Подобные случаи должны рассматриваться в рамках управления изменениями (УИ) с применением процедур Раздела 07 SMS BOLLARD.

Во всех случаях посадки/высадки с судна персонала с использованием корзины/капсулы FROG,следует выполнить полномасшабное планирование перед выполнением операции с обязательной выдачей конкретных инструкций по технике безопасности для перемещения персонала.

Процедуры обеспечения безопасности, установленные фрахтователем и компанией. Они должны быть известны, внедрены и выполнены согласно Документации о взаимодействии.

Прежде чем проводить работы по пересадке персонала, необходимо заполнить проверочный лист перемещения персонала, применимый для данного вида пересадки.
Подъем персонала должен соответствовать конкретному Плану подъема персонала.

Поднимаемые сотрудники должны быть надежно пристегнуты страховочными ремнями, если не предусмотрены иные требования письменными процедурами или оценкой риска.

Перед использованием любого подъемного оборудования его следует тщательно осмотреть.

Если кто-либо не удовлетворен условиями осуществления переброски персонала, такое лицо вправе отложить выполнение операции до улучшения условий для безопасной пересадки персонала.

Капитан или вахтенный офицер должны убедиться, что приняты все меры безопасности, в частности:

- установлена эффективная радиосвязь с местом пересадки;

- менеджер офшорной установки, ответственное лицо и капитан судна уведомлены о количестве и месте начала пересадки персонала;

- зона посадки/высадки на палубе свободна для безопасного приема корзины. 
Следует помнить, что в случае использования капсулы FROG необходимо обеспечить свободное пространство на палубе размером 6 х 6 метров;

- для небольших судов (суда доставки персонала, катер - заводчик швартовых концов и пр.) следует убедиться у поста посадки/высадки, что диаметр корзины совместим с имеющейся свободной зоной на палубе;

- Необходимо назначить компетентное лицо (члена экипажа) на палубе в качестве ответственного лица (ОЛ) за пересадку:

В обязанности ОЛ входит следующее:

- визуальный осмотр капсулы и связанного с ней оборудования;

- инструктаж, консультации и контроль для поднимающегося или покидающего борт персонала;

- Обязанности сигнальщика, подающего сигналы и осуществляющего другую связь с оператором грузоподъемного оборудования;

- обеспечение надлежащего и безопасного расположения персонала, поднимающегося на борт или покидающего его, а также надежной страховки людей;

- назначение второго члена экипажа для контроля корзины, по мере необходимости, при помощи направляющего каната, закрепленного снизу корзины;

- обеспечение того, чтобы персонал имел сертифицированные плавучие средства защиты, был в полной экипировке (спецодежда) и имел при себе другие надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

- подтверждение, что преобладающие погодные условия безопасны для операций по посадке/высадке персонала;

несоблюдение данных процедур может поставить под угрозу безопасность перемещаемого персонала.

  - Пересадка при помощи буксира

Пересадка в море запрещена в погодных условиях, которые могут представлять угрозу для перемещаемого персонала. Пересадка персонала обычно не осуществляется, если высота волн превышает 1,5 метра.

Перед посадкой или высадкой персонала судно необходимо поставить на курс, который обеспечивает оптимальную полосу заштиления для подхода буксира.

Необходимо обеспечить визуальную и радиосвязь между судном и буксиром, задействованным в пересадке персонала в море.

Участки судна и судна для перевозки персонала должны быть надлежащим образом освещены ночью.

У всего перемещаемого персонала должны иметься соответствующие плавучие спасательные средства и средства индивидуальной защиты. Спасательные круги и другие спасательные средства необходимые для спасения людей за бортом, должны быть готовы к использованию.

Доступ к судну, на которое поднимется персонал, должен быть обеспечен при помощи лоцманского трапа или совместного использования лоцманского трапа и наружного трапа судна. Доступ с буксира должен быть обеспечен непосредственно с носовой части к наружному трапу, если это позволяют условия.

Если посадка осуществляется с буксира, буксир должен продвигаться носовой частью вперед, и оставаться на позиции, пока не сойдут все пассажиры.

Посадка/высадка пассажиров запрещена, пока они не получили соответствующих указаний от экипажа, а судно, доставившее их, не заняло устойчивое положение.

Во время посадки или высадки всем пассажирам должен оказывать помощь и контролировать процесс член экипажа.

Любой багаж или оборудование должны доставляться отдельно, пассажирам запрещено нести его в ручной клади.

  - Пересадка при помощи посадочной площадки

На судах, оборудованных надлежащей посадочной площадкой, можно осуществлять операции пересадки персонала при помощи малых катеров с разрешения капитана судна и лоцмана катера.

На судах, не оборудованных надлежащей посадочной площадкой, запрещено осуществлять операции, кроме посадки/высадки на свободные зоны доступа (лацпорт или свободная безопасная зона) только в дневное время суток и при помощи малого катера, оборудованного носовыми кранцами.

Ни при каких обстоятельствах не допускается осуществлять пересадку персонала, если пассажир, поднимающийся или покидающий судно, принимает на себя недопустимый риск, например, перелезает через фальшборт или другие конструкции на судне, а также в плохих погодных условиях, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Капитаны судов, не оборудованных посадочной площадкой, должны отдавать предпочтение посадке/высадке с применением кранов/корзин для перемещения персонала на офшорных установках, после согласования с менеджером офшорной установки/ответственным лицом.

В любом случае, когда осуществляется пересадка персонала между судами компании, такие операции должны быть задокументированы при помощи стандартной формы оценки рисков и специального анализа опасности работ.

Пассажир должен ознакомиться с анализом опасности работ и всеми прочими инструкции перед пересадкой.

Капитан должен всегда принимать такое положение судна, чтобы обеспечить доступ малому катеру с подветренного борта и защитить его от волн и морских условий.

Капитан судна должен сотрудничать с командой малого катера, чтобы обеспечить надлежащий курс доступа с учетом течения, ветра и пр., и соответственно позиционировать судно.

Малый катер должен держаться в отдалении, пока не получит разрешение от капитана судна для приближения.

Во время операций посадки/высадки пассажиров необходимо носить спасательные жилеты.

Во время операций посадки/высадки также обязательна надлежащая одежда, длинные брюки, закрытая обувь и каски.

Все пассажиры, поднимающиеся на борт, независимо от их назначения или длительности пребывания, должны ознакомиться с техникой безопасности малого катера.

Необходимо провести ознакомление, и процедуры инструктажа и посадки на борт должны быть записаны в специальном реестре пассажиров/посадки на борт.

Все пассажиры должны сидеть на местах в кабине, пока малый катер на ходу. Если имеются ремни безопасности, они должны быть пристегнуты.

Каждый пассажир должен ожидать сигнала капитана катера или палубного матроса перед посадкой или высадкой.

Обе руки пассажира должны быть свободны для захвата поручней на посадочной площадке.

Запрещено перелезать на лестницу на посадочной площадке, когда малый катер на подошве волны. На проходе к лацпорту не должно быть преград.

Двери должны быть всегда закрыты, когда катер в пути или на ходу, кроме как во время операций посадки/высадки пассажиров или если требуется доступ.

Палубный матрос несет ответственность за безопасное открывание и закрывание дверей, при необходимости.

Палубный матрос должен оставаться за поручнями во время любых операций по посадке и высадке персонала. Палубный матрос играет важнейшую роль в гарантировании безопасности.

Два члена экипажа должны всегда присутствовать на палубе любого другого судна во время операций пересадки персонала между судами в целях содействия персоналу.

Обязанности палубной команды включают:

- регулирование времени каждой операции, чтобы оно совпадало с колебаниями катера;

- оказание помощи всем поднимающимся или покидающим борт пассажирам;

- доставка личного багажа, сумок и другого оборудования.

    - Приостановление операций

В случае возникновения каких-либо опасных условий, любого сомнения относительно безопасности посадки/высадки, или по указаниям капитана катера или вахтенного офицера, операции посадки/высадки должны быть немедленно приостановлены.

  - Использование маломерных лодок (надувных лодок) и скоростных спасательных катеров (ССК)

Все операции с маломерными судами и ССК должны полностью соответствовать данным требованиям и инструкциям по эксплуатации их производителей.

ССК является частью аварийно-спасательного оборудования судна и должны использоваться исключительно для безопасности на море.

Следует помнить, что основным назначением ССК является спасение людей за бортом, а также применение в других аварийных ситуациях, по необходимости.

Спасательные лодки должны всегда быть в наличии для спасения людей и аварийных ситуаций.

Использование ССК для операций, не связанных со спасанием, допускается только в случае стоянки судна на якоре или в зонах швартовки в порту, если выполнено соответствующее планирование и получены необходимые разрешения.

Использование ССК в иных целях, кроме спасения человека за бортом или в аварийных ситуациях, строго запрещено в условиях плохой видимости или в темное время суток.

Капитан несет ответственность за обеспечение надлежащего рабочего состояния ССК.

К спуску ССК и его использованию допускается только персонал, который прошел соответствующую подготовку.

При необходимости должны проводиться судовые учения по спасению человека за бортом и управлению ССК, но только после соблюдения требований предварительного планирования, в том числе с учетом погодных условий.

Спасательные лодки следует проверять и тестировать еженедельно (см. также нормы Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS).

Ответственным за проверки должно быть назначено компетентное лицо, причем компетентность члена экипажа определяется капитаном.

О выполнении еженедельных проверок и испытаний должно быть доложено вахтенному офицеру, который должен отразить  выполнение в судовом журнале.

    - Спуск и подъем ССК

Особое внимание следует уделять операциям по спуску на воду и подъему катера.

Перед спуском на воду фалини всегда должны быть закреплены и затянуты на леере или как рекомендовано для таких грузов и насколько возможно далеко от спускаемого ССК.

Перед спуском на воду необходимо выполнить все требования предварительного планирования и заполнить предпусковой проверочный лист для ССК.

Возможна ситуация спуска лодки на воду без присутствия в ней персонала, но это зависит от срочности ситуации.

Команда по спуску/подъему должна состоять из одного человека, который управляет шлюпбалкой, и минимум одного человека для сброса спасательной лодки (после спуска), а также достаточного количества персонала для работы с фалинем и других операций спуска/подъема.

Экипаж спасательной лодки должен состоять из опытного рулевого и как минимум еще одного квалифицированного члена экипажа.

Экипаж должен носить соответствующие плавучие спасательные средства, защитную обувь и шлемы, а также одежду и другие СИЗ, которые необходимы в конкретной ситуации.

ССК следует проверять перед спуском на воду, а именно: рычаги акселератора, верхнее положение радиолокационных отражателей (если установлены), состояние двигателя, уровни масла и других жидкостей, состояние аккумулятора, надичие достаточного количества топлива а также необходимого для операции оборудования (например, количество спасательных жилетов и пр.).

Рулевой должен обеспечить надлежащее рабочее состояние радио СВЧ/ОВЧ (состояние аккумулятора, выбранный рабочий канал) и, соответственно, подтвердить наличие связи.

ССК запрещено отпускать со шлюпбалки до полного его контакта с водой.

Перед отходом рулевой должен прогреть двигатель в течение необходимого времени, проверить равномерность повышения показателей температуры, проверить рулевое устройство.

Перед началом спасательных операций рулевой должен проверить рулевой механизм и реверсивную передачу.

Приближаясь к судну, рулевой должен убедиться, что экипаж на борту в состоянии готовности, прежде чем подойти к борту в положение для подъема.

Вахтенный офицер должен расположить судно таким образом, чтобы обеспечить доступ спасательной лодке с подветренного борта и защитить ее от волн и наката.

Если у рулевого возникают какие-либо сомнения относительно безопасности подъема ССК, он должен пришвартоваться, прежде чем присоединять крюк шлюпбалки к подъемному оборудованию.

Необходимо регулярно проверять наличие СВЧ/ОВЧ-радиосвязи с судном.

  - Операции с рабочими шлюпками и маломерными судами

Использование вспомогательных судов (кроме ССК), таких как рабочие шлюпки для пересадки персонала, буксировочных тросов или работы на якорных буях допускаются только в том случае, если они предусмотрены конкретными судовыми процедурами, и только после соответствующей оценки риска.

Использование вспомогательных судов в любых морских и волновых условиях должно быть оценено капитаном/вахтенным офицером, при условии обязательного выполнения предварительного планирования, включая заполнение соответствующего проверочного листа.

Во время посадки/высадки вахтенный офицер должен поддерживать ОВЧ-радиосвязь с рулевым вспомогательного судна или назначенным членом экипажа на согласованном и не занятом канале.

Вахтенный офицер на судне должен определить наиболее подходящую зону посадки в зависимости от преобладающих погодных условий и любых других факторов.

Два члена экипажа должны всегда присутствовать на палубе каждого судна во время операций пересадки персонала в целях содействия персоналу, а именно:

- оказание помощи всем поднимающимся или покидающим борт пассажирам;

- доставка личного багажа, сумок и другого оборудования.

    - Приостановление операций

В случае возникновения каких-либо опасных условий, любого сомнения относительно безопасности посадки/высадки, или по указаниям вахтенного офицера  или рулевого вспомогательного судна, операции посадки/высадки должны быть немедленно приостановлены.

  - Использование вертолета

Пересадка персонала с использованием вертолетов и вертолетной палубы на соответствующем судне или для высадки с вертолета должна осуществляться в соответствии с нормами следующих публикаций:

- Руководство по вертолетным/судовым операциям (ICS).

    - Требования к подготовке

Крайне важно, чтобы персонал был ознакомлен со стандартными процедурами и методами выживания, связанными с транспортировкой вертолетом. В случае аварийной ситуации выживание всех людей зависит от их координации и быстрого реагирования. Если хоть один человек плохо проинформирован или недостаточно подготовлен, это может составить угрозу для всех остальных пассажиров.

Необходимо соблюдать стандарты и процедуры компании, эксплуатирующей вертолеты, после их утверждения менеджером по морским перевозкам фрахтователя (или эквивалентного лица) и капитаном судна.

    - Обучение методам выживания пассажиров вертолета

Весь персонал должен соблюдать требования относительно обучения методам выживания. Такое обучение проводится в специальных учреждениях и заключается в обучении основным методам выживания на море и покиданию затонувшего вертолета. Срок действия сертификата по успешному завершению такого обучения различается в зависимости от страны, но обычно составляет от 5 лет.

    - Эвакуация больных или раненых

Дальность полетов доступных вертолетов может охватывать не все зоны эксплуатации. Необходимо определить приблизительную максимальную дальность для всех полетов. После получения вызова вертолета капитан судна и компания, эксплуатирующая вертолеты, должны согласовать место встречи.

Следует предоставить как можно больше информации и сообщить все имеющиеся данные относительно состояния жертв (в частности, относительно их мобильности).

Следует немедленно сообщать любые изменения в состоянии пострадавшего.
Для каждой зоны эксплуатации/контрактной территории необходимо составить план медицинской эвакуации в рамках общего проектного планирования.

По возможности, он должен включать возможность использования вертолетов для быстрой доставки пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

  - Подготовка к прибытию вертолета

Следует убедиться, что путь от вертолета к медпункту/каюте, где находятся пострадавшие, не содержит препятствий, и имеется достаточный доступ для перемещения пострадавших.

Следует убедиться, что подготовлена вся документация о пострадавших, в том числе документы: паспорт, медицинская карта, подробности о предоставленном лечении и введенных препаратах.

Если пострадавшего необходимо немедленно эвакуировать на вертолете, проверьте, чтобы тип носилок, используемых на борту, подходил для используемого вертолета.

Пристегните пострадавшего ремнями на носилках лицом вверх, наденьте на него спасательный жилет, если позволяют условия.

Необходимо запланировать периодические учения и практические занятия для ознакомления и подготовки экипажа согласно требованиям данного плана.

  - Матрица принятия решений по погодным  условиям

Во избежание каких-либо происшествий и для принятия решений об ОСТАНОВКЕ работ по пересадке персонала, или даже отказе от их проведения, используется Матрица принятия решений по погодным условиям, приведенная ниже:

| ПОГОДА |  | ФАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |  | ОЦЕНКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значительная высота волны |  | 0–1,5 м | 1,5–2,5 м | Более 2,5 м |  |
| Частота наката волн |  | Более 15 сек. | 10 – 15 сек. | Менее 10 сек. |  |
| Скорость ветра |  | Менее 20 морских узлов | 20–28 морских узлов | от 28 до 35 морских узлов |  |
| Скорость течения |  | 0–1 морской узел | 1–2 морских узлов | Более 2 морских узлов |  |
| Видимость |  | Хорошая | Средняя | Плохая |  |
| РАЗЛИЧНЫЕ |  | ФАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |  | ОЦЕНКА |
| Инструктаж пассажиров |  | Выполнен |  | Не выполнен |  |
| Содействие на посадочной площадке |  | Доступно |  | Недоступно |  |
| Состояние посадочной площадки |  | Хорошее | Среднее | Плохое |  |
| Состояние собственного судна |  | Полная тяга |  | Ограниченная тяга |  |
| ИТОГО |  | РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ, ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕОЦЕНКУ И СВЯЗАТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ КОНТРАКТА, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ БОЛЕЕ 12 |  |  |  |
|  | = 1 |  | = 3 |  | = 4 |

Учетная документация

| - Анализ опасности работ/инструктаж по технике безопасности |  |
| --- | --- |
| - Записи в журналах |  |
| - Форма возмещения убытков пассажирам/подрядчикам |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Руководство по вертолетным/судовым операциям (ICS) |  |
| --- | --- |
| - Кодекс МКУБ |  |
| - Операции по швартовке (Раздел 6 SMS BOLLARD) |  |
| - Матрица принятия решений по погодным условиям для пересадки пассажиров |  |

Термины и определения

ССК

Скоростной спасательный катер

HLO

Контролер посадки вертолетов

ISM

Международный кодекс по управлению безопасностью

JHA

Анализ опасности работ

MOB

Человек за бортом

ОЛ

Ответственное лицо

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

OIM

Менеджер офшорной установки

TBT

Инструктаж по ТБ

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |