Операции по буксировке

BL_PRC-VSL-06-6009

Содержание

1	Назначение	3

2	Область применения	3

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	4

4	Описание	5

4.1	Оценка рисков	5

4.2	Остойчивость	5

4.3	Общие правила по выполнению операции	5

4.3.1	Проверки оборудования	5

4.3.2	Тяговое усилие на швартовах	5

4.3.3	Аварийная остановка лебедки для буксировки	5

4.3.4	Экстренная (аварийная) отдача буксира	6

4.3.5	Механический стопор для тросов	6

4.3.6	Ведение учета	6

4.3.7	Обучение	6

4.3.8	Средства индивидуальной защиты и безопасное производство работ	8

4.3.9	Риск переворачивания буксира при чрезмерном натяжении троса и водонепроницаемость	8

4.4	Общие правила буксировки на больших глубинах в открытом море.	9

4.4.1	Присоединение буксирного троса	10

4.4.2	Отсоединение буксирного троса	10

4.5	Общие правила буксировки обычным буксиром в гавани/прибрежных водах	11

4.5.1	Присоединение буксирного троса	11

4.5.2	Отсоединение буксирного троса	11

4.6	Статическая буксировка	11

4.6.1	Общие правила статической буксировки	11

4.6.2	Операция статической буксировки	12

4.7	Техническое обслуживание	12

4.7.1	Техобслуживание лебедки и аварийных быстроразъемных соединений	12

4.7.2	Техобслуживание стопора троса и быстроразъемного механизма	12

4.7.3	Стальные тросы и канаты из волокон, используемые для заводки якоря и буксировки	12

4.7.4	Контроль стальных тросов и канатов из волокон, используемых для заводки якоря и буксировки	13

4.7.5	Дополнительное испытание стальных тросов или канатов из волокон, используемых для заводки якоря/буксировки	14

4.7.6	Запасные стальные тросы и канаты из волокон	14

4.7.7	Смазка	14

4.7.8	Скобы	15

4.7.9	Протоколы исследований, сертификаты и свидетельства	15

4.8	Аварийная буксировка	15

4.9	Руководство по выполнению аварийной буксировки	17

4.10	Процедуры аварийной буксировки	18

5	Учетная документация	19

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	19

7	Термины и определения	19

8.	Таблица изменений	20

Назначение

Данная процедура предусмотрена для обеспечения безопасности во время буксировки. Процедуру следует изучать в сочетании с Руководством по заводке якоря и буксировке, процедурами, международными процедурами и отдельными процедурами, которые предоставлены клиентами.

Буксировка включает ряд особых морских операций. Сильное натяжение цепей и тросов может привести к образованию высоких кренящих моментов, сильных поперечных и (или) кормовых движений буксиров-якорезаводчиков. На движения буксирного судна также влияет высокая скорость выбирания якорной лебедки или же любые потери тягового усилия на швартовах. Любая мгновенная потеря тяги (по любой причине) на судне может привести к вращению, способному вызвать дополнительные срезывающие силы. На ход операций также могут повлиять метеорологические условия. Ввиду этих причин необходимо обеспечить тщательный контроль остойчивости судна.

Операции на палубе сопряжены с другими опасными факторами, такими как подскальзывание, спотыкание, падение, зоны раздавливания или защемления, работы с тяжелым оборудованием и прочие участки работ, которые должны быть известны всему экипажу.

Командная работа крайне важна для осуществления расстановки якорей и буксировки.

Поскольку нет возможности описать каждую ситуацию (все работы различны), здесь содержатся общие процедуры для обеспечения остойчивости и выполнения заводки якоря и буксировки.

Буксировка в открытом море не считается стандартной операцией, следовательно, необходимо выполнять оценку рисков для любых операций по буксировке в открытом море.

Область применения

Настоящая процедура применима ко всем буксирным судам ООО «Боллард». 
Процедура включает буксировку в открытом море. Тем не менее, если возникла необходимость в такой операции, она должна рассматриваться как часть процедуры управления изменениями (УИ) и регулироваться согласно Разделу 07 SMS BOLLARD. 

Буксировка определяется как: «Соединение вместе двух и более объектов для их перемещения назначенным источником(-ами) энергии»

Ответственность, полномочия и подотчетность

Директор подотчетен за:

- обеспечение реализации данной процедуры буксировки на борту всех судов;

- Обеспечение разработки и выполнения требований  руководств и (или) процедур БУКСИРОВКИ;

- обеспечение наличия на борту судов для БУКСИРОВКИ специального, необходимого и надлежащего оборудования для осуществления безопасной БУКСИРОВКИ;

- обеспечение правильного и надлежащего комплектования экипажа судов для безопасного осуществления БУКСИРОВКИ;

- Организация проведения оценки рисков для операций буксировки на больших глубинах в открытом море, поскольку они не считаются стандартными работами.

Капитан судна отвечает за:

- реализацию данной процедуры БУКСИРОВКИ и обеспечение соблюдения ее требований;

- проверку наличия надлежащей численности персонала, наличия у экипажа знаний и опыта для безопасного осуществления БУКСИРОВКИ;

- обеспечение надлежащего состояния и рабочей готовности устройств, систем и оборудования для БУКСИРОВКИ;

- обеспечение исправного состояния буксировочного оборудования, даже при условии его поставки заказчиком;

- обеспечение визуального осмотра буксировочного оборудования после доставки на борт буксира;

- предоставление сведений для содействия в разработке операций БУКСИРОВКИ для конкретного судна об этом судне, его сооружениях и оборудовании;

- обеспечение выполнения данной процедуры.

Менеджер ОБМ и ООС отвечает за:

- Контроль выполнения процедуры и взаимодействие с капитаном с целью предоставления ему всесторонней практической поддержки при выполнении капитанов своих задач;

- Организация проведения оценки рисков для операций заводки якоря, поскольку данные работы не считаются стандартными операциями.

Описание

Оценка рисков

Для любых нештатных операций по буксировке в открытом море необходимо выполнить оценку рисков либо при помощи процедуры определения опасных факторов HAZID (Раздел 07 SMS BOLLARD), и (или) при помощи процедуры анализа опасности работ (Раздел 09 SMS BOLLARD).

Для штатных операций по буксировке в гавани, буксировке в прибрежной зоне и статической буксировке необходимо обратиться к стандартному анализу опасности работ и по необходимости заменить его специальной оценкой риска в зависимости от преобладающих обстоятельств.

Остойчивость

Остойчивость судна должна быть известна до начала любых операций буксировки. Расчеты остойчивости должны предусматривать наихудшие сценарии.

Необходимо придерживаться всех без исключения критериев, приведенных в утвержденном Руководстве по остойчивости.

Общие правила по выполнению операции

До использования требуется выполнить визуальный осмотр всего буксировочного оборудования.

Проверки оборудования

Должны проводиться осмотр и испытание всего оборудования по буксировке, стальных тросов, канатов из волокон и (или) незакрепленных буксирных устройств с последующей записью в судовом журнале и составлением акта (при необходимости).

Тяговое усилие на швартовах

Капитан должен обеспечить наличие надлежащего тягового усилия на швартовах для выполнения поставленных задач. Необходимо предусмотреть поправку на любое снижение тягового усилия при его расчете для определенной задачи. Подробная информация должна иметься в Руководстве по буксировке для конкретного судна. Максимальное тяговое усилие на швартовах обеспечивается, когда канат находится прямо за кормой, а рули (или их эквивалент) в прямом положении.

Аварийная остановка лебедки для буксировки

Аварийный стоп должен останавливать работу всех насосов лебедки и моторов гидрозатвора.

На борту судна должна быть разработана процедура для реализации аварийной остановки лебедки. Такая процедура также должна охватывать работу аварийной остановки лебедки при периодических проверках смоделированного отключения электроснабжения и функциональных испытаниях.
Экипаж судна должен быть проинструктирован о применении процедур. Также на мостике должна быть вывешена важная информация о работе системы аварийной остановки лебедок.

Экстренная (аварийная) отдача буксира

В целях снятия нежелательного натяжения лебедки оборудованы аварийными быстроразъемными механизмами. Они не являются мгновенными расцепителями, но позволяют быстро размотать трос с барабана лебедки. Если лебедка оборудована системой быстроразъемного соединения, судовые офицеры и прочие члены экипажа должны быть ознакомлены с ее эксплуатацией и действием.

На борту судов должна быть разработана процедура для аварийных быстроразъемных устройств с учетом специфики судна.  Такая процедура также должна освещать работу аварийного быстроразъемного устройства при периодических проверках смоделированного отключения электроснабжения и функциональных испытаниях. 
Экипаж судна должен быть проинструктирован о применении процедур. Также на мостике должна быть вывешена важная информация о работе аварийных быстроразъемных средств.

Если буксировочная лебедка не оборудована аварийным быстроразъемным устройством, то для этих целей на борту должны быть альтернативные средства (например, гидравлические кусачки, газовый резак, топор).
В таком случае необходимо внести изменения в процедуру по использованию быстроразъемного устройства для конкретного судна с учетом всех важных вопросов безопасности.

Механический стопор для тросов

На борту судов должна быть разработана процедура для устройств стопора троса с учетом специфики судна. Такая процедура должна быть обязательно дополнена процедурами аварийного останова лебедки и аварийного БРС.

Экипаж судна должен быть проинструктирован о применении процедур. Также на мостике должна быть вывешена важная информация о работе стопоров троса и цепи, или других стопорных устройствах.

Ведение учета

Учет событий и ведение журналов для всех операций является крайне важным, поскольку эти записи нужны в случае расследований или претензий о возмещении убытков. Судовые журналы необходимо регулярно обновлять. Журнал может быть использован на навигационном мостике для учета времени в ходе операции. Основные данные можно вносить в судовой журнал в удобное время. Необходимо вести детальный учет всех соответствующих часов в журнале. Такой учет должен вестись в дополнение к обычным записям и включает, в том числе, следующие данные:

- осмотры до начала работ и периодические;

- подсоединение к вспомогательному судну

- отсоединение от вспомогательного судна

- какой используется буксирный трос/канат

- любые обнаруженные повреждения оборудования и стороны, проинформировавшие о повреждениях.

Обучение

Ознакомление персонала со всеми важными системами на борту имеет существенное значение. 
Новый судовой персонал должен пройти инструктаж по судну, который должен включать, помимо вопросов безопасности, все части оборудования для заводки якоря, с которым они могут работать при исполнении своих обязанностей на борту судна. 

Следует использовать любую возможность для обучения офицеров безопасному обращению с судном и лебедками. Ситуации, когда нет интенсивной нагрузки, например, намотка троса в порту, являются прекрасной возможностью для обучения. 

Требования к обучению могут периодически диктовать необходимость перемещения персонала на более подходящее судно. По возможности, курсы обучения необходимо спланировать и использовать как основу для постоянной подготовки на борту.

Средства индивидуальной защиты и безопасное производство работ

Капитан должен обеспечить применение правила чистой палубы во время операций заводки якоря и (или) буксировки. 

На палубе должно присутствовать минимальное количество членов экипажа, необходимое для безопасного выполнения работ. Они не должны без необходимости находиться рядом с канатом или тросом под натяжением или нагрузкой.

При приближении буксира к судну для швартовки, отдачи якоря или других операций по указанию капитана люди не должны находиться ниже уровня главной палубы. Следует помнить, что если в это время механикам необходимо выполнить обязательные задачи в машинном отделении или других технических помещениях под палубами, такие задачи должны выполняться эффективно, а сразу после выполнения следует покинуть помещение. При этом капитан должен быть уведомлен до и после посещения. 

Все члены экипажа на борту должны знать о возможных движениях буксира. Следовательно, необходимо отложить свои обычные работы. Например, запрещено готовить пищу на печи во время операций подхода и отхода от причала.

Необходимо в обязательном порядке использовать одобренные и пригодные СИЗ (средства индивидуальной защиты) и защитное оборудование, в том числе надувные  спасательные жилеты. 
В холодных погодных условиях следует  носить спасательные костюмы.

При открытии разъемных скоб Кентера/Болдта и любой работе молотком следует обязательно применять средства защиты зрения и слуха в дополнение к обычным средствам защиты, таким как соответствующие защитные перчатки, обувь и одежда. При необходимости следует использовать предохранительные пояса.

Следует внимательно следить за временем работы для исключения превышения кем-либо установленных пределов. Утомление должно  быть признано опасным фактором, и следовательно должны  быть обеспечены надлежащие периоды отдыха. Для этого необходимо обеспечить присутствие достаточного количества опытных членов экипажа.

Риск переворачивания буксира при чрезмерном натяжении троса и водонепроницаемость

Переворачивание при чрезмерном натяжении троса определяется как ситуация, когда буксир подвержен действию поперечных сил от своего буксирного троса. В результате буксируемое судно двигает буксир в боковом направлении, что может привести к опрокидыванию или потоплению. Переворачивание буксира является одной из самых опасных ситуаций, которые могут возникнуть в работе буксира. В случае обычных/азимутальных буксиров риск возникает преимущественно преимущественно при проведении буксировки кормой за корму с буксируемым судном, двигающимся на переднем ходу на скорости.

Риск переворачивания возрастает, когда допускается, что находящийся под нагрузкой буксирный трос направлен прямо на траверзе от буксира и когда расстояние межу буксиром и буксируемым судном (- например, баржей) сокращается, что часто делается в целях улучшения маневренности обычно при укороченном буксировочном тросе. Вертикальный угол буксирного троса увеличит неэффективность действия буксировочных пальцев. Также риск переворачивания повышается, если не используются буксировочные пальцы.

Риск может быть снижен посредством использования «мартин-бакштага». Это канат из волокон или стальной проволочный трос подходящей длины и прочности, используемый для заглубления носа или «оттяжки» основного буксирного троса, длина которого может далее регулироваться по требованию капитана. Его использование позволяет передвинуть центр поворота буксира назад к участку оттяжки за буксирным тросом и вызывает вращение буксира вокруг этой точки, тем самым  снижая риск опрокидывания.

Высота буксирного гака, скорость движения буксируемого судна и скорость его поворота являются важными факторами при рассмотрении переворачивания. В этой связи, необходимо выдать заблаговременное предупреждение буксирам, будет ли буксируемое судно двигаться вперед или назад и когда возникает вероятность переворачивания.

В случае возникновения ситуации переворачивания буксира независимо от ситуации судна, необходимо использовать аварийные системы быстроразъемного соединения  лебедки/буксирного крюка.

Для сохранения остойчивости за счет снижения риска затопления, необходимо в  ходе операций поддерживать водопроницаемость. Это касается всех водонепроницаемых дверей, проемов люка и запасных выходов. 
Двери или люки машинного отделения, машинных и жилых помещений должны быть закрыты во время буксировочных операций для предотвращения попадания воды в корпус. Все такие проемы должны быть четко помечен знаком «В ходе операций держать двери закрытыми».

Резиновые уплотнители и замковые защелки должны содержаться в исправном состоянии, правильно установлены и всегда смазаны. Следует всегда использовать все установленные запорные устройства и (или) защелки - недостаточно использовать лишь две защелки на водонепроницаемой двери, оснащенной шестью защелками.

Если при выполнении операций буксировки необходим вход через люк или дверь, следует информировать капитана, а немедленно после входа люк или дверь должны быть закрыты. 

Не оставляйте двери или люки открытыми, даже на короткий период времени.

Общие правила буксировки на больших глубинах в открытом море.

Необходимо провести оценку рисков и инструктаж по технике безопасности для всех членов экипажа, задействованных в операции. Следует убедиться, что весь задействованный экипаж знает свои обязанности и объем работ. Рабочее оборудование следует проверить с подтверждением его исправности. Персоналу, который ранее не участвовал в буксировочных операциях, запрещается принимать непосредственное участие в операции, но разрешается присутствовать в качестве резерва под контролем опытного члена экипажа по усмотрению капитана.

- В целях безопасности необходимо установить эффективную связь между капитаном, обслуживающим персоналом сооружения и палубной командой. По этой причине достаточное количество ключевого персонала должно владеть английским языком на профессиональном уровне. Должна быть обеспечена постоянная и эффективная радиосвязь по выделенному каналу, пока судно задействовано в буксировочных операциях в открытом море, а если потребуется, должен быть согласован запасной канал связи.

- Особое внимание должно быть уделено буксирному тросу; в частности, предотвращению истирания и трения.

- Необходимо использовать протекторы, если таковые установлены. В качестве альтернативы, следует регулярно корректировать длину стального буксирного троса или каната из волокон. 
Следует избегать большого динамического натяжения, используя достаточную длину буксирного троса или каната для обеспечения линии провеса и распределения динамических нагрузок.

- Изменение скорости буксировки следует выполнять максимально медленно и равномерно, контролируемым образом.

- При выбирании или вытравливании буксирного троса, необходимо соответственно уменьшить тягу двигателей, чтобы не повредить трос и лебедку.

- Где уместно, должны использоваться соединители троса (предохранительный трос). Однако такой трос должен иметь прочность на разрыв не менее 90% от буксирного троса.

- Избегайте резких и крутых изменений курса. Прежде чем менять курс, следует убедиться в достаточности пространства для предполагаемого маневра с обязательным учетом всех прочих буксировочных операций, осуществляемых в том же районе.

- Значительных изменений курса при длинном буксирном тросе следует избегать. Если требуется изменение курса, то это должно выполняться постепенно, чтобы предотвратить слабину каната или троса и (или) его повреждение от касания с дном.

- Желательно использовать буксировочное кольцо или мартин-бакштаг для контроля буксирного троса; использования буксировочных пальцев для этой цели следует избегать.

- Длину буксирного троса при буксировке с уменьшенной мощностью и на мелководье необходимо уменьшить.

- Должны быть известны и проверены прогнозы погоды в ходе любых букировочных операций, а сами операции спланированы соответствующим образом. В экстремальных погодных условиях капитан каждого судна и ответственный за перемещение должны согласовать прекращение/начало операций. Капитан судна несет ответственность за принятие решения о том, позволяют ли условия осуществлять операции безопасным способом.

Присоединение буксирного троса

- Капитан должен установить судно в такое положение, где оно сможет безопасно принять буксирный шкентель. Перед тем, как принять буксирный шкентель, следует убедиться, что судно сможет удерживать позицию с учетом ветра/морских условий/течения.

- Буксировочные пальцы должны быть подняты.

- Шкентель передается на судно при помощи несущего троса/крана.

- Трос буксирной лебедки соединяется с концом шкентеля.

- Экипаж должен переместиться в безопасное место, шкентель, расположенный по центру между буксировочными пальцами, поднимается на палубу.

- Стопор якорной цепи(или альтернативный одобренный вариант) используется для остановки шкентеля. Если использование стопоров якорной цепи неуместно ввиду размера троса, можно использовать глаголь-гак соответствующего размера.

- Трос буксирной лебедки отсоединяется, и присоединяется стальной трос или канат из волокон.

- Мартин-бакштаг «стоячего» или «бегучего» типа должен быть установлен на стальной буксирный трос или буксирный трос из волокон.

- Палубная команда должна переместиться в безопасное место.

- Нагрузка/напряжение принимается на стальной буксирный  трос или канат из волокон.

- Стальной трос или канат из волокон, освобожденных из механического стопора троса, и буксирный трос следует по мере необходимости ослабить.

- Гидравлические (или механические) пальцы опустить

Отсоединение буксирного троса

- Скорость следует убавить, а трос извлечь. При установке тросоукладчика, необходимо убедиться в его исправной работе, чтобы избежать чрезмерного напряжения на роликах.

- После извлечения буксирного троса, следует закрыть механический стопор троса на шкентеле установки и отсоединить буксирный трос.

- Вернуть шкентель на буксируемый обьект, обычно путем присоединения его к тросу крана или буксирной лебедки .

Общие правила буксировки обычным буксиром в гавани/прибрежных водах

Капитан буксира должен быть хорошо знаком с буксиром под его (ее) командованием, включая маневренные характеристики. Также, капитан должен обладать адекватным опытом в части предполагаемых операций и способов буксировки.

Необходимо провести стандартный анализ опасности работ с участием всех членов экипажа, задействованных в операции. Следует убедиться, что весь задействованный экипаж знает свои обязанности и объем работ. Рабочее оборудование следует проверить с подтверждением его исправности. Персоналу, который ранее не участвовал в буксировочных операциях в гавани с использованием обычного буксира, запрещается принимать непосредственное участие в операции, но разрешается присутствовать в качестве резерва под контролем опытного члена экипажа по усмотрению капитана.
При необходимости, стандартный анализ опасности работ будет заменен конкретной оценкой риска для выполняемых работ для обеспечения соответствия преобладающим обстоятельствам.

Лоцман должен провести краткий инструктаж по ТБ, изложив план буксировки.

Капитан буксира должен провести инструктаж по ТБ со всей своей командой, чтобы обсудить объем планируемой операции.

Присоединение буксирного троса

Согласно локальному руководству по эксплуатации

Отсоединение буксирного троса

Согласно локальному руководству по эксплуатации

Статическая буксировка

Общие правила статической буксировки

Прежде чем приступать к статической буксировке следует спланировать  предстоящую операцию  с участием присутствующего руководства, а также лоцмана задействованного судна , с тем чтобы капитан имел полную информацию об ожидаемом участии своего судна в операции.

Должен быть проведен инструктаж по ТБ для ознакомления членов команды с операцией и обеспечения сообщения информации о рисках и обязательного принятия необходимых мер контроля. 
Капитан назначает руководителя с соответствующим опытом для надзора за палубными операциями с первичной ролью по обеспечению безопасности.

- Эффективное общение и связь между капитаном, обьектом буксировки и лоцманом, являются жизненно важными для безопасности.  Должны быть согласованы четкие средства и способы связи (например, собственный канал) перед началом каждой  операции по буксировке, а в случае необходимости должен быть согласован резервный канал.

- При буксировке от H-фрейма или через носовой клюз следует обеспечить наличие защиты от истирания.

- Капитан должен удостовериться в том, что рабочая функциях, возложенная на его судно, находится в пределах технических возможностей судна, при этом следует учитывать ожидаемые погодные условия.

- Необходимо получить местные прогнозы погоды на период выполнения операции.

Операция статической буксировки

- Буксировка должна осуществляться с отключенным автопилотом, таким образом, чтобы буксирное судно могло поворачиваться за буксируемым судном.

- Капитан обязан проинформировать руководителя, лоцмана и (или) координатора, если его судно и буксируемое судно подвержены чрезмерному напряжению из-за неблагоприятных погодных условий или других причин. (например, тяжелая качка, ударная нагрузка на буксирный трос или канат).

Техническое обслуживание

Настоящий раздел аналогичен разделу о техобслуживании в процедуре по заводке якоря.

Каждый отрезок стального троса или каната из  волокон и каждый элемент незакрепленного буксирного оборудования, такого как скобы, стропы и гаки, должен иметь уникальный идентификатор, который совпадает с идентификационным номером на его сертификате, причем сертификация должна иметься отдельно на каждый элемент, сертификация на партию не допускается.

Штамповка оборудования по заводке якоря и (или) буксировке и незакрепленного буксировочного оборудования членами экипажа в целях идентификации не допускается ввиду риска растрескивания.

Из-за напряжений и деформаций, связанных с этим типом работы, любой элемент оборудования или незакрепленное буксировочное оборудование, на котором замечены повреждения или дефекты, должно быть выведено из эксплуатации для ремонта или утилизации, четко обозначено как неисправное и не должно использоваться.

Техобслуживание лебедки и аварийных быстроразъемных соединений

Техобслуживание и испытание всех лебедок и их устройств аварийного останова и быстроразъемных механизмов должно выполняться согласно PMS BOLLARD.

Техобслуживание стопора троса и быстроразъемного механизма

Техническое обслуживание и испытание всех стопоров троса и вспомогательных систем должно выполняться согласно PMS BOLLARD.

Стальные тросы и канаты из волокон, используемые для заводки якоря и буксировки

Все работы по проверке, техобслуживанию, модификации и замене стального буксирного троса и каната из волокон будут осуществляться и регистрироваться в системе PMS BOLLARD с обязательным ведением записи в журнале буксировки.

Важно замечать признаки внутреннего и внешнего повреждения, включая обрыв троса или пряди и определять нарушения поверхности (из-за коррозии) в сравнении с первоначальным видом. Осмотр также включает сверку по сертификату, который должен относиться к каждому отдельному отрезку или элементу.

Данную информацию следует использовать для оценки оставшегося срока эксплуатации стального троса или каната из волокон.

Проверки должны выполняться компетентным членом команды. Уровень компетентности членов экипажа определяется капитаном по собственному усмотрению. 

Стальные тросы и (или) канаты из волокон, используемые для заводки якоря и буксировки, должны заменяться по результатам периодических проверок.

Замена буксирного троса требуется в следующих случаях:

- Чрезмерное искривление – смятие и образование петель. Чрезмерная деформация может сильно повлиять на прочность троса или на распределение динамической нагрузки;

- Повреждения зажимов – треснувшие, расколотые или деформированные зажимы следует демонтировать и заменить;

- Обнажение сердцевины троса (распушивание) - Если расстояние между зажимом и поврежденным участком троса менее чем отрезок троса, остающегося  на барабане, возможным решением может быть переворот троса;

- Обрыв прядей и проволок - любой трос, в котором заметна оборванная проволока или несколько порванных прядей, в результате чего теряется 20% и более общего количества прядей, должны быть выведены из эксплуатации и отбракованы.

В случае обнаружения обширной точечной ржавчины на стальном тросе трос должен быть отбракован. Прочие критерии для отбраковки, такие как оборванные пряди троса, износ, и пр. приведены в стандарте ISO 4309, на котором основаны ведомости проверки стального троса.


Если в ходе проверки обнаружена необходимость замены троса:

- Капитан должен уведомить и проконсультироваться с  назначенным техническим руководителем по текущему ТО и ремонту или инженером объекта;

- Технический руководитель текущего ТО и ремонта или инженер объекта должен одобрить заказ на замену троса или каната;

- Технический руководитель текущего ТО и ремонта или инженер объекта по согласованию с Руководителем отдела технической эксплуатации должны определить дату осуществления замены;

- Для замены отбракованных тросов или канатов всегда следует использовать запасные буксировочные стальные тросы или канаты, имеющиеся на борту;

- Перед вводом в эксплуатацию и в процессе ввода в эксплуатацию должен проводиться тщательный визуальный осмотр сменных стальных тросов.

Тщательно проверенные компоненты должны быть промаркированы применимой цветной кодировкой для указания статуса проверки.

(Не)разрушающий контроль стальных тросов и канатов из волокон, используемых для заводки якоря и буксировки

(Не) разрушающий контроль буксирных тросов или канатов:

- Буксирные канаты из волокон следует направлять в сертифицированный испытательный центр для проведения разрушающих испытаний первый раз через 3 года после начальной даты ввода в эксплуатацию;

- Впоследствии канаты из волокон должны ежегодно направляться в сертифицированный испытательный центр на разрушающие испытания.

- Стальные буксирные тросы не требуют повторных разрушающих испытаний. Если производственная необходимость диктует проведение неразрушающих испытаний сертифицированной компанией, капитан должен в таком случае заранее проконсультироваться с Руководителем отдела технической эксплуатации

Для надлежащей подготовки к разрушающим испытаниям должен быть предоставлен отрезок каната или троса достаточной длины.   Длина отрезка должна составлять 20 метров для обеспечения заделки конца каната и соответствующей испытательной длины.
При закупке следует учитывать это условие для испытаний. (– например; в течение восьмилетнего срока эксплуатации буксировочного каната он будет подвергнут разрушающим испытаниям 5 раз, и поэтому дополнительно к нормальной рабочей длине буксировочного каната потребуется 100 метров каната).

Дополнительное испытание стальных тросов или канатов из волокон, используемых для заводки якоря/буксировки

Дополнительный осмотр и проверка буксировочного каната из волокон или стального троса должны выполняться:

- после несчастного случая;

- после повторной сборки;

Данная проверка аналогична проверке по стандартам согласно п. «4.8.3 Стальные тросы и канаты из волокон, используемые для БУКСИРОВКИ» данной процедуры.

Запасные стальные тросы и канаты из волокон

- Один запасной стальной трос и (или) канат из волокон максимальной длины по каждому используемому диаметру должен храниться в качестве стандартного запаса предпочтительно на берегу в пригодном хорошо проветриваемом складском помещении, в случае же крайней необходимости, на борту;

- При хранении на борту, запасные стальные тросы и канаты из волокон должны храниться в подпалубном помещении в сухом месте;

- Запасные стальные тросы и канаты из волокон ни в коем случае не должны касаться стального настила, соединительной муфты, а концы троса должны быть сложены сверху на установленном барабане и (или) не должны касаться палубы/перегородки;

- На барабанах с новыми запасными тросами и (или) канатами из волокон должна быть четко указана отметка с номером сертификата, датой и местом доставки. Если от одного и того же барабана отрезаются различные отрезки троса, каждый отдельный отрезок должен быть сертифицирован;

- Запасные стальные тросы или канаты из волокон должны быть тщательно осмотрены до и во время ввода в эксплуатацию;

- Заказ сменных запасных тросов или канатов из волокон должен осуществляться через отдел закупок;

- Хранящиеся запасные стальные тросы или канаты из волокон должны периодически осматриваться, а барабан должен переворачиваться для обеспечения равномерного распределения защитного покрытия каната.

Смазка

Стальные буксирные тросы, включая запасные тросы, скобы и, при необходимости, прочее снаряжение должны быть смазаны смазочным веществом согласно указаниям производителя. 

Что касается возможной коррозии и износа, особое внимание следует уделять, помимо прочего, таким частям троса:

  - соединительные концы;

  - клиновые зажимы;

  - закрепленные концы;

  - зажимы проволочного троса.

Скобы

- Все работы по проверке, техобслуживанию, ремонту и замене, а также изменениям сертификата будут осуществляться и регистрироваться в судовом журнале с обязательным ведением записи в журнале буксировки.

- Скобы должны иметь указание по безопасной рабочей нагрузке (БРН).

- После интенсивной эксплуатации скобы необходимо визуально осмотреть на предмет повреждений и износа.

Необходимо проверить резьбу и измерить расстояния между шплинтом и двумя сторонами скобы в целях обнаружения возможного искривления.

- После интенсивной эксплуатации, скобы звеньевого типа (Baldt Link) необходимо разобрать и очистить, тщательно осмотрев на наличие трещин и других дефектов.
Все скобы с избыточным зазором или те, которые не могут быть легко собраны, должны быть изъяты из эксплуатации.

Протоколы исследований, сертификаты и свидетельства

Капитан после консультаций с Руководителем отдела технической эксплуатации или инженером объекта должен организовать полное  ежегодное освидетельствование незакрепленного буксировочного оборудования.

Полное ежегодное освидетельствование буксировочного оборудования должно проводиться классификационным сюрвейером или сертифицированной для данного класса компанией по оказанию услуг с содействием судовых экипажей.

Полное ежегодное освидетельствование и проверки должны проводиться в сочетании с другими полными (ежегодными) проверками ( - например, LSA, грузоподъемное оборудование и незакрепленное подъемное оборудование)

По завершении обследования:

- Необходимо проверить все применимую документацию на полноту и законность информации.

- Оригиналы сертификатов буксировочного оборудования должны храниться на борту в системе судового архива, электронные копии должны храниться в 1С (TSI).

- Аттестационные свидетельства должны прилагаться к оригиналу сертификата;

Все изменения в сертификаты стальных тросов и канатов из волокна должны записываться и указываться в системе судовом журнале и журнале буксировки.

Сертификаты независимых организаций, участвующих в вышеуказанных мероприятиях, должны быть добавлены в 1С (TSI), с краткой записью в журнале буксировки.

Аварийная буксировка

Данные процедуры следует рассматривать в рамках готовности к аварийным ситуациям согласно требованиям раздела 8 части A Международного кодекса по управлению безопасностью (ISM).

Процедуры буксировки следует хранить на борту судна в досягаемости членов экипажа, которые могут использовать их для подготовки судна к буксировке в экстренных случаях.

Экипаж должен быть осведомлен о местах хранения оборудования и его доступности. В случае выявления возможностей улучшения мест хранения они должны быть реализованы.

Экипаж, работающий над устранением аварийной ситуации, должен знать о том, какая мощность потребуется для тяговых лебедок и инструментов, а также для палубного освещения (в условиях плохой видимости и ночью).

Необходимо пересмотреть оборудование на борту и доступные процедуры.

Следует оценить возможность буксировки судна с носовой и кормовой части, а также следующие вопросы:

- процедуры обращения со швартовами (передача и прием несущих тросов, буксирных тросов, оттяжки);

- размещение, соответствие конструктивным требованиям и безопасная рабочая нагрузка точек соединения (киповые планки, клюзы, лебедки, кнехты, швартовые тумбы).

Инструменты и оборудование на борту, доступные для сборки буксировочного устройства, и места их расположения должны быть установлены. В частности, это касается:

- цепей;

- канатов;

- скоб;

- цепных стопоров;

- инструментов;

- линемета.

Необходимо проверить наличие и характеристики радиооборудования на борту для обеспечения связи между палубной командой, мостиком и буксируемым/спасательным судном.

Если безопасная рабочая нагрузка точек соединения неизвестна, такая нагрузка должна определяться путем инженерного расчета с учетом условий на борту судна.

Оценку должны выполнять лица с достаточным уровнем знаний буксировочного оборудования и операций.

Руководство по выполнению аварийной буксировки

Руководство по выполнению аварийной буксировки (ETB) должно быть в наличии для каждого судна в четком, лаконичном и готовом для применения формате (буклет, план или плакат). Данное руководство обязательно только для всех судов > 500 тонн валовой вместимости

Данные по конкретному судну, помимо прочего должны включать следующее:

- название судна;

- позывной сигнал;

- номер ИМО;

- данные о якоре (скобы, информация о соединении, вес, тип и пр.);

- данные о канатах и цепях (длина, информация о соединении, максимальная нагрузка и пр.);

- Высота швартовной палубы (швартовных палуб) над основной;

- диапазон осадки;

- диапазон водоизмещения.

Комплексные схемы и чертежи должны быть доступны и содержать следующее:

- монтажные схемы и схемы запасовки канатов;

- места расположения буксировочного оборудования и точки крепления;

- грузоподъемность оборудования и точек крепления и безопасная рабочая нагрузка (БРН).

Владельцы/операторы должны иметь в наличии копию этих данных для максимально быстрой передачи информации буксировочной компании в случае аварийной ситуации.

Копию следует также хранить в файле стандартного электронного формата, который позволит быстро распространить экземпляры заинтересованным сторонам.

На борту необходимо хранить три копии, а именно:

- на мостике;

- в помещении полубака;

- в офисе на судне или на посту управления грузовыми операциями.

Процедуры аварийной буксировки

Процедуры по конкретному судну должны быть установлены при оценке судна и введены согласно руководству по аварийной буксировке. 
Как минимум, процедуры должны включать следующее:

- Краткую справочную матрицу решений, содержащую возможные варианты действий в различных сценариях аварийных ситуаций, например, погодные условия (благоприятные, неблагоприятные), наличие бортового источника питания (движительная установка, палубный источник электропитания), непосредственная опасность посадки на мель;

- Организацию палубной команды (распределение персонала, распределение оборудования, в том числе радиостанций, защитного оборудования, организация задач (что необходимо сделать, как это следует делать, что необходимо для каждого задачи);

- схемы монтажа и установки оттяжек, буксирных тросов и пр. с указанием возможного расположения аварийных буксирных устройств по всей длине судна. Заведенные концы должны быть проложены таким образом, чтобы избежать острых углов, краев и других точек концентрации напряжения;

- Ситуации нехватки электроэнергии и потери хода судна, которые следует учитывать, особенно для выбирания буксирных тросов высокой грузоподъемности.

План коммуникаций для связи со спасательным судном/буксиром. Данный план должен содержать всю информацию, которую должен сообщить капитан судна спасательному судну/буксиру. Такой перечень должен содержать, в частности, следующую информацию:

- характеристика повреждения или годность судна к плаванию;

- состояние рулевого устройства судна;

- движительная установка;

- энергосистемы на палубе;

- судовое буксировочное оборудование;

- имеющаяся в наличии система быстрого аварийного разъединения;

- расположение точек буксировки кормой и носом;

- оборудование, точки соединения, точки крепления и безопасная рабочая нагрузка (БРН);

- габариты и технические возможности буксировочного оборудования;

- подробные сведения о судне.

Оценка существующего оборудования, инструментов и приспособлений, пригодных для установки буксирной оттяжки и закрепления буксирного троса.

Все дополнительные инструменты или оборудование, способные существенно повысить «буксировочную способность» судна.

Инвентаризация и расположение оборудования на борту, которое можно использовать в случае аварийной буксировки, а также прочие приготовления (блокировка руля и вала винта, размещение балласта и груза).

Прочая необходимая информация (ограничения по состоянию моря, скорость буксировки).
Учетная документация

| - HAZID (определение опасных факторов) |  |
| --- | --- |
| - JHA (анализ опасности работ) |  |
| - Судовые журналы, включая «черновые» вахтенные журналы, уведомления, касающиеся выполнения БУКСИРОВКИ, и пр. |  |
| - Система планового технического обслуживания судна |  |
| - Проверочный лист рабочих операций буксировки/заводки якоря |  |
| - Проверочный лист аварийной буксировки |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Руководства по заводке якоря и буксировке для отдельных судов. |  |
| --- | --- |
| - Остойчивость судна |  |
| - Организация управления изменениями, |  |
| - Анализ опасности работ |  |
| - Руководство по выполнению аварийной буксировки |  |

Термины и определения

Руководство по аварийной буксировке

Руководство по выполнению аварийной буксировки

GZ

Плечо статической остойчивости: условия, когда внешние силы вызывают крен судна, центр плавучести/центр тяжести смещается на другую горизонталь, образуя горизонтальное расстояние, которое компенсирует сила плавучести, возвращая судно к начальному уровню, вертикальному положению

Кодекс МКУБ

Международный кодекс по управлению безопасностью

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

БРН

Безопасная рабочая нагрузка

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |