Операции по швартовке

BL_PRC-VSL-06-6011

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	2

4	Описание	3

4.1	Техника безопасности во время операций по швартовке	3

4.2	Операции по швартовке	3

4.2.1	Постановка к причалу и отход от причала	3

4.2.2	Планирование операций по швартовке и инструктаж	4

4.2.3	Подготовка постов швартовки	4

4.3	Техническое обслуживание швартовочного оборудования	4

4.3.1	Плановое техническое обслуживание	4

4.4	Средства безопасного доступа	5

4.4.1	Освещение и безопасное перемещение	6

4.4.2	Сетки безопасности	6

4.4.3	Спасательные круги	6

4.4.4	Инструктаж по безопасности и охране	6

4.5	Постановка на якорь	6

4.5.1	Процедура постановки на якорь	7

4.5.2	Стоянка на якоре	7

4.5.3	Дрейф на якоре	7

4.5.4	Снятие с якоря	8

4.5.5	Закрепление якоря для выхода в море	8

4.5.6	Маркировка якорной цепи	8

4.5.7	Коренной конец якорной цепи	8

4.5.8	Цепной ящик	9

4.6	Постановка в сухой док	9

5	Учетная документация	9

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	9

7	Термины и определения	10

8	Таблица изменений	10

Назначение

Целью данной процедуры является учет и определение рамок ответственности и полномочий, связанных с операциями по швартовке, включая постановку на якорь, а также обеспечение безопасного доступа к судам.

Область применения

Данная процедура применима ко всем судам ООО «Боллард» и обязательна к выполнению на борту. Лица, задействованные в швартовых операциях и обслуживании швартового оборудования, должны руководствоваться данной процедурой.

Безопасный доступ к пришвартованному судну является частью этой процедуры.

Процедура не включает швартовные операции в рамках контрактных соглашений ООО «Боллард»,   т.е. швартовку/постановку к причалу других судов при помощи судов компании.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Директор подотчетен за:

- обеспечение реализации, применения и выполнения требований данной процедуры.

Менеджер ОБМ и ООС подотчетен за:

- Доведение требований и ожидаемых результатов операций по швартовке до сведения экипажа судов, которые находятся в его юрисдикции, и их внедрение на борту этих судов.

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном в процессе выполнения им (ею) своих обязанностей в связи с данной процедурой.

Капитан судна подотчетен за:

- ежедневное соблюдение и применение данной процедуры;

- обеспечение достаточного количества персонала, назначенного для каждого поста швартовки;

- принятие решения относительно необходимого обслуживающего персонала для контроля швартовки;

- обеспечение наличия и безопасного состояния средств доступа к судну/береговым сооружениям;

- обеспечение закрытия проемов трапа на судах;

- обеспечение выполнения данной процедуры.

Старший помощник капитана отвечает за:

- соблюдение запланированных указаний по техническому обслуживанию для палубного оборудования.

Обязанности, полномочия и подотчетность боцмана или старшего матроса:

- организация работы матросов;

- задачи, включающие техническое обслуживание всего палубного оборудования, операции по швартовке и отшвартовке, а также другие обязанности, порученные ему в целях безопасности судна.

Описание

Техника безопасности во время операций по швартовке

Операция по швартовке на любом судне представляет потенциальную опасность. Риск травмирования членов экипажа во время швартовки или отшвартовки значительно превышает риски во время других операций.

Ниже приведен перечень напоминаний касательно безопасности, которые необходимо соблюдать во время швартовных операций:

- НЕ травите канаты из синтетических волокон на турачке. Это может повредить канат и оставить отложения на турачке или шпиле, из-за чего канат может соскочить и травмировать находящихся рядом людей;

- НЕ стойте слишком близко к барабану лебедки или шпиля во время удержания или натягивания каната. Если он дернется, вас может затянуть в барабан или шпиль, прежде чем вы сможете еще раз безопасно ухватиться или отпустить его;

- НЕ накручивайте слишком много витков на турачку. Для синтетических канатов допускается не более 4 витков. Большее количество витков затруднит контролируемое травление каната;

- НЕ сгибайте/НЕ скручивайте канат слишком сильно;

- НЕ стойте в петлях канатов. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПЕТЕЛЬ;

- НЕ стойте близко к канату под нагрузкой. Он может внезапно оборваться. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЗОНЫ НЕОЖИДАННОГО СБРОСА НАГРУЗКИ;

- НЕ оставляйте посторонние предметы в зоне операций с канатом. Если канат оборвется, он может отбросить такие предметы во время сброса нагрузки;

- вблизи каната НЕ должно быть персонала больше, чем необходимо;

- НЕ пытайтесь выполнять какие-либо операции с тросом или канатом на турачке, если рядом нет второго человека, который может удалить или подать вам ненатянутый канат;

- НЕ оставляйте лебедки в рабочем состоянии без присмотра;

- НЕ стойте на лебедке/швартовной тумбе для обзора;

- НЕ используйте трос непосредственно с барабана хранения, который не предназначен для таких нагрузок;

- НЕ допускайте утечек масла из лебедок во избежание образования опасных ситуаций на палубе. Именно с вами может произойти несчастный случай из-за скольжения или падения;

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ правильную защитную одежду и средства;

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ перчатки при работе с тросом;

- ИЗУЧИТЕ швартовочную систему судна;

- ОЖИДАЙТЕ И ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ потенциально опасные ситуации, которые могут возникнуть;

- БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.

Операции по швартовке

Постановка к причалу и отход от причала

Постановка к причалу должна быть полностью спланирована капитаном, если необходимо, совместно с лоцманом или специалистом по швартовке.

Безопасность постановки к причалу зависит от следующих факторов:

- скорость приближения к причалу;

- угол приближения к причалу;

- сила и направление ветра;

- высота волны и течение;

- применение якорей.

Планирование операций по швартовке и инструктаж

Для любых швартовных операций должен использоваться стандартный анализ опасности работ (S-JHA). Капитан должен провести краткий инструктаж по ТБ для офицеров или других лиц.

Подготовка постов швартовки

Капитан несет ответственность за наличие достаточного количества персонала на каждом посту швартовки.

После вызова поста швартовки капитаном офицер или другое лицо, ответственное за пост, должен провести инструктаж о требованиях к безопасности для швартовной бригады. Все задействованные лица должны использовать средства личной защиты, такие как защитная одежда, плавучее спасательное средство, защитная обувь, перчатки, каска и пр. Члены носовой швартовной бригады также должны быть обеспечены защитными очками, если во время швартовки (запланировано или нет) необходимо использовать якорь.

Пост швартовки должен быть подготовлен и готов к использованию до прихода судна к причалу.

В случае швартовки судов в вторым бортом рекомендуется выровнять проемы в фальшбортах для обеспечения безопасного доступа к другому судну.

Техническое обслуживание швартовочного оборудования

Плановое техническое обслуживание

См. PMS

Исправная работа швартовочного оборудования крайне важна для обеспечения общей безопасности судна в порту. Техобслуживание для всех деталей швартовочной системы установлено в PMS/

Все вращающиеся части необходимо регулярно приводить в действие и смазывать через ниппель для смазки, проходы должны быть чистыми и в надлежащем состоянии. Особое внимание следует уделять киповым планкам с роульсами и вращающимся палубным стойкам, поскольку они редко используются. Роульсы и киповые планки должны проворачиваться плавно. Их следует визуально осмотреть на предмет наличия коррозии.

Поверхности киповых планок, швартовых тумб и турачек должны быть чистыми и в надлежащем состоянии.

На участках палубы постов швартовки должны быть нескользящие поверхности, оборудованные закрепленными протекторами или нанесенной противоскользящей краской.

В PMS необходимо вести учет всех проверок и техобслуживания, осуществляемых в отношении швартовочной системы.

Все швартовочное оборудование должно быть сертифицировано. Это значит, что для швартовных канатов в системе 1С (TSI/Сертификаты) и на борту судна должен храниться как минимум сертификат партии с указанием минимальной разрывной нагрузки или безопасной рабочей нагрузки для использующихся канатов.

На любом швартовочном оборудовании, таком как швартовные тумбы, киповые планки и пр., должна быть указана безопасная рабочая нагрузка.

Средства безопасного доступа

После закрепления на причале в порту необходимо обеспечить безопасный доступ на судно/суда. Капитан несет главную ответственность за обеспечение наличия и безопасного состояния средств доступа к судну/береговым сооружениям.

После подхода к причалу палубный офицер должен проконтролировать первоначальную оснастку трапа или наружного трапа. Одной из обязанностей дежурного палубного офицера является обеспечение надлежащей и безопасной оснастки трапа во время пребывания судна в порту.

Средства доступа должны соответствовать национальным или портовым нормам, но их безопасность определяется по усмотрению капитана.

- Трап должен быть надлежащим образом оборудован стойками, поручнями/канатами и сеткой безопасности, хотя это и представляется сложным ввиду размеров наших судов.

- В течение пребывания судна в порту палубная вахта должна периодически в дневное и ночное время проверять доступ к нему, чтобы обеспечить его безопасность в любое время.

- Палубная вахта должна оценивать условия, которые могут повлиять на постоянно поддерживаемую безопасность доступа, например, погодные условия, высота волн и проходящие суда, а также меняющаяся высота надводного борта.

- Вход и выход к средствам доступа и сами средства доступа должны быть всегда хорошо освещены.

- Средства доступа и прилегающие участки не должны содержать никаких препятствий.

- Если судно пришвартовано лагом к борту другого судна, между двумя суднами необходимо организовать безопасные средства доступа. Рекомендуется использовать отверстия фальшборта.

- Оборудование доступа необходимо проверить перед каждым использованием на предмет неисправностей, которые могут снизить его прочность.

Если доступ к судну обеспечивается путем использования другого источника, например, судоремонтной верфи, оператора причала, капитан все же несет ответственность за обеспечение соответствия такого средства доступа данным требованиям.

В отсутствие возможности обеспечить безопасный доступ ввиду параметров причала и различий между судами, капитан должен обеспечить закрытие проемов трапа на судне с установкой предупреждения о запрете доступа и наличие вахтенного, предотвращающего доступ к судну, пока не будет гарантирована безопасность. Уведомления с указанием периодов отсутствия безопасного доступа к судну на причале должны быть внесены в палубный журнал.

Трапы судов или наружные трапы с установленными под ними сетками безопасности, т. е. не охватывающими средства доступа, должны гарантировать безопасный доступ.

При предоставлении оборудования доступа с судна, с берега или с другого судна, все лица, покидающие судно или поднимающиеся на борт, обязаны пользоваться таким оборудованием.

Освещение и безопасное перемещение

Необходимо обеспечить надлежащее освещение по всей длине средств доступа и наличие готовых к использованию спасательных круговна борту судна.

Средства доступа и непосредственные подходы к ним должны быть свободны от препятствий и не содержать, насколько это возможно, никаких веществ, способных вызвать риск скольжения или падения. Если это невозможно, следует разместить предупредительные знаки или, если необходимо, обработать поверхность.

Запрещено использовать нефиксированную проводку для подведения освещения средств доступа.

Сетки безопасности

Необходимо обеспечить наличие на борту надлежащего количества сеток безопасности подходящего размера и прочности. Сетки безопасности используются, чтобы минимизировать риск падения между судном и причалом или падения на причал или палубу. По возможности они должны охватывать всю длину средств доступа. Особое снимание следует уделить краю трапа у причала. Сетки безопасности должны быть надежно закреплены в соответствующих точках фиксации на причале.

Спасательные круги

В точках доступа на борту судна должны быть доступны и готовы к применению спасательные круги с самозажигающимся огнем, а также отдельный плавающий страховочный линь с метательным кольцом или подобные устройства.

Инструктаж по безопасности и охране

Меры безопасности и средства контроля защиты должны соответствовать предоставленному Плану охраны судна.

Все посетители получают техническую инструкцию для посетителей, которая содержит важную информацию об ОТОСБ. Такая инструкция служит для быстрого ознакомления посетителя. Если посетители остаются на ночь, ответственный за ТБ должен провести более основательный инструктаж.

Постановка на якорь

Если капитан принял решение о необходимости поставить судно на якорь, он должен сообщить об этом офицеру или другому лицу, которое будет контролировать операцию по постановке на якорь. Капитан должен обсудить с ним способ подхода судна к якорной стоянке, а также любые другие ожидаемые маневры перед началом и в процессе постановки на якорь. Капитану должна быть известна глубина вод, где судно будет поставлено на якорь, используемый для этого якорь, количество вытравленной цепи, способ травки цепи, сила и направление волны и течения, характер дна и возможное влияние ветра.

Между баком и мостиком необходимо обеспечить средства связи.

Процедура постановки на якорь

Капитан должен обсудить план постановки на якорь и процедуры обеспечения безопасности с якорной бригадой. В идеале якорная бригада должна состоять как минимум из двух человек. В случае выполнения сложной операции постановки на якорь необходимо задействовать дополнительный персонал. Каждый член якорной бригады должен носить соответствующую одежду, плавучее спасательное средство, защитную обувь, перчатки, каску и очки. В ночное время у каждого члена бригады должен быть соответствующий осветительный прибор.

Якорная бригада должна подготовить якорь. Необходимо проверить основные и вспомогательные средства связи с мостиком.

Стоянка на якоре

Во время стоянки на якоре необходимо проводить регулярный осмотр брашпиля. Также должна проверяться работа тормоза и положение гильотинного стопора.

В случае изменения приливного течения необходимо осуществлять наблюдение с мостика и, при необходимости, с бака для обнаружения каких-либо признаков дрейфа.

Якорные огни и форма должны соответствовать требованиям Правил предотвращения столкновений.

В условиях ограниченной видимости во время стоянки на якоре необходимо применять соответствующие звуковые сигналы. Если возникают какие-либо проблемы со слышимостью или временными интервалами автоматических сигналов, соответствующие сигналы необходимо подавать вручную. При необходимости вахтенный помощник должен также подавать дополнительные звуковые сигналы при помощи сирены, чтобы предупредить о положении судна приближающееся судно. Капитан должен предоставлять вахтенным офицерам письменные указания с напоминанием о необходимости подачи надлежащих визуальных и звуковых сигналов в течение периода отстоя судна на якоре.

Дрейф на якоре

Если обнаружен дрейф судна при стоянке на якоре, кроме капитана и машинного отделения, вахтенный офицер также должен сообщить об этом якорной бригаде. Процедура, которой должен придерживаться вахтенный офицер, должна содержаться в постоянно действующих приказах капитана и приказах и распоряжениях на ночь.

Если капитан решает увеличить длину якорной цепи, делать это следует предельно осторожно. Травить цепь рекомендуется силой брашпиля, а не контролируя тормоз. Цепь запрещено травить большими отрезками, поскольку это может привести к излишней нагрузке на цепь, когда судно становится на якорь, с возможным разрывом цепи.

Если капитан примет решение о необходимости отдать второй якорь, осуществление данной операции следует согласовать между мостиком и баком для обеспечения отдачи якоря в правильной точке по отношению к первому якорю, с учетом направления появившегося дрейфа и прогноза погоды.

Персоналу необходимо сообщить о повышенной опасности во время операций с якорями при плохих погодных условиях.

Снятие с якоря

Персонал, задействованный в поднятии якоря, должен получить полный инструктаж касательно операции и мер предосторожности, которые необходимо соблюдать. Весь персонал должен носить соответствующую защитную одежду, плавучие спасательные средства и средства защиты, в том числе обувь, перчатки, шлем и очки. Ночью у каждого члена якорной бригады должен быть соответствующий осветительный прибор.

Перед началом операции следует проверить средства связи между мостиком и баком.

Закрепление якоря для выхода в море

Якоря должны быть надежно закреплены перед выходом в море после снятия с якоря или выхода из порта. Все крепления якорей должны быть в исправном состоянии. Лица, осуществляющие операции по креплению якорей, должны быть полностью осведомлены касательно использующихся методов.

Положение якоря следует проверить и убедиться, что он вошел штатно в трубу клюза и надежно прижат к корпусу. Любые движения якоря в суровых погодных условиях могут повредить корпус.

В море брашпиль необходимо вывести из зацепления. Это позволит отдать якоря в случае аварийных ситуаций без необходимости использования брашпиля. Необходимо отключить любое питание брашпиля.

Все крышки палубного клюза и якорной трубы должны быть установлены. Следует проверить надежность водонепроницаемых дверей или люков канатного ящика.

После фиксации якорей лицо, осуществившее данную операцию, должно предоставить на мостик соответствующий отчет. Ответственный офицер должен проверить надежность креплений якоря.

Маркировка якорной цепи

Цепь должна иметь четкую маркировку с номером каждой смычки, начиная от якоря и до канатного ящика, видимая даже в темное время суток.

Коренной конец якорной цепи

Необходимо обеспечить возможность сброса коренного конца якорной цепи в аварийных ситуациях. Рекомендуется, чтобы сброс коренного конца каната осуществляло лицо, находящееся за пределами канатного ящика. Средство крепления коренного конца должно быть рассчитано таким образом, чтобы цепь не могла самопроизвольно освободиться, но могла быть с легкостью освобождена при необходимости. Крепление коренного конца необходимо периодически проверять на предмет свободного хода в случае необходимости. См. PMS

Цепной ящик

Цепной ящик не должен содержать каких-либо осадков, для его чистки можно использовать чистящее средство для цепей. Если цепь сильно загрязнена, необходимо использовать дополнительные мех. средства для очистки цепи.

Если наблюдается накопление отложения в цепном ящике, необходимо приложить все усилия для очистки ящика до того, как будет забита дренажная система.

Персонал не должен входить и выполнять чистку канатного ящика, если канат все еще находится в ящике. Канатные ящики необходимо чистить в период стоянки в сухом доке.

Устройства для дренажа/откачки из канатного ящика должны содержаться в исправном рабочем состоянии. Систему следует регулярно тестировать.

Двери или люки цепного ящика должны герметично закрываться и поддерживаться в исправном состоянии. Двери или люки должны быть надежно заблокированы, когда судно в море.

Двери или люки канатного ящика должны содержать маркировку закрытого помещения, а вход в канатный ящик разрешен только в случае соблюдения процедуры для входа в закрытые помещения.

Постановка в сухой док

Во время постановки в сухой док якорные цепи должны быть разложены и проверены согласно требованиям Классификационного общества.

Учетная документация

| - Записи в журнал |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Записи о техобслуживании |  |  |
| - Стандартный анализ опасности работ для операций по швартовке |  |  |
| - Допуск на вход в замкнутые пространства |  |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Кодекс безопасной практики работ для моряков торговых судов |  |
| --- | --- |
| - План охраны судна |  |
| - Техническая инструкция для посетителей |  |

Термины и определения

БРН

Безопасная рабочая нагрузка

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |