HAZID – Выявление опасных факторов

BL_PRC-OFF-07-1301

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	ЧТО ТАКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ (HAZID)	4

4.2	Процесс выявления опасных факторов (HAZID)	5

4.3	Члены команды по выявлению опасных факторов (HAZID)	6

4.4	Управление выявленими опасных факторов (HAZID)	6

4.4.1	Шаг 1 – Определение необходимости HAZID для проекта	6

4.4.2	Шаг 2 – Мозговой штурм и слова-указатели	6

4.4.2.1	Руководство	7

4.4.3	Шаг 3 – Оценка риска	8

4.4.4	Матрица оценки рисков	8

4.4.5	Шаг 4 – Устранение или уменьшение риска	9

4.4.6	Шаг 5 – Назначение мероприятия	9

4.4.7	Шаг 6 – Распределение	9

5	Учетная документация	10

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	10

7	Термины и определения	10

8	Таблица изменений	11

Назначение

Выявление опасных факторов (HAZID) представляет собой методику раннего и систематического распознавания потенциальных опасных факторов и угроз и является составной частью процедуры управления изменениями.

Методология выявления опасных факторов (HAZID) должна применяться на самой ранней стадии реализации нового контракта, предпочтительно уже на стадии тендера. Она должна позволять выявить и оценить важнейшие угрозы в области ОТОСБ, обеспечивая существенный вклад в решения по разработке проектов.

Это должно привести к выбору более безопасных и экономически эффективных вариантов эксплуатации.

Область применения

Данная процедура должна применяться на уровне менеджмена компаний ООО “Боллард”.

Метод выявления опасных факторов (HAZID) является неотъемлемой частью Процедуры управления изменениями, и результаты / смягщаюшие меры должны быть включены в План взаимодействия.

Выявление опасных факторов (HAZID)  должно распространяться на весь контракт, а для последующих фаз проекта должна быть, как минимум, проведена оценка риска:

- Требования клиента по контракту и местные требования;

- Назначение и мобилизация судна (судов);

- Работы, объем работ;

- Одновременные работы (SIMOPS);

- Меры на случай чрезвычайных ситуаций и непредвиденных обстоятельств;

- Стандартные требования к отчетности;

- Демобилизация;

- Общие мероприятия, т. е. огневые работы / работы в замкнутом пространстве и т. п.

Дополнительные направления / этапы, подлежащие оценке риска, приведены в Спецификации выявления опасных факторов (HAZID) по контракту. Данная спецификация требуется только для оценки риска в отношении новых контрактов.

В большинстве, если не во всех, других случаях будет достаточно заполнения формы выявления опасных факторов (HAZID).

Ответственность, полномочия и подотчетность

РТЭФ подотчетен за:

- Обеспечение соответствия данного документа соответствующим требованиям процедуры Управления изменениями.

- Выполнение роли владельца изменения в отношении процесса управления изменениями с участием новых контрактов;

- Обеспечение выполнения выявления опасных факторов (HAZID) для всех новых проектов;

- Обеспечение проведения процесса выявления опасных факторов (HAZID)  с участием ответственных лиц из числа руководства Компании;

- Обеспечение управления планами действий и их надлежащим закрытием.

- Мониторинг соблюдения данной процедуры и взаимодействие с DPA с целью предоставления всей возможной практической поддержки при выполнении задач по выявлению опасных факторов (HAZID);

DPA отвечает за:

- Обеспечение того, что требования и ожидания документа выявления опасных факторов (HAZID)  включены в  План взаимодействия по контракту.

- Ежегодный обзор содержания выявления опасных факторов (HAZID) на соответствие результатам Контракта для обеспечения постоянного совершенствования Плана взаимодействия;

- Разъяснение процесса выявления опасных факторов (HAZID) и обсуждение содержания выявления опасных факторов (HAZID) с заказчиком в случае необходимости;

- Контроль за соблюдением данной процедуры  и взаимодействие с капитаном судна с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению своих обязанностей в связи с этой процедурой.

- Обеспечение того, чтобы требования и документа выявления опасных факторов (HAZID) были переданы и внедрены на всех судах, находящихся в сфере его полномочий.

Обязанности, полномочия и подотчетность специалист по ОТОСБ и КК:

- Содействие и координация работ по выявлению опасных факторов HAZID для DPA и РТЭФ.

Описание

  - ЧТО ТАКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ (HAZID)

Выявление опасных факторов (HAZID) – это:

- средство выявления и описания производственных опасностей и угроз в области ОТОСБ на максимально ранней стадии развития;

- Одно или ряд совещаний с привлечением многопрофильной команды опытных профессионалов, на которых используется структурированный метод, основанный на обсуждении контрольного перечня потенциальных проблем в области ОТОСБ, с целью оценки применения потенциальных опасностей;

- Процесс быстрого выявления и описания опасностей.

Во время проведения выявления опасных факторов (HAZID) выявляются и оцениваются несколько опасностей вместе с возможными решениями для смягчения выявленных рисков.

К данному процессу привлекаются представители нескольких отделов, в зависимости от сложности проекта, но, по крайней мере, следующие отделы должны быть обязательно представлены:

- Финансовый отдел (квалифицированные специалисты в области содержания контракта);

- Менеджер контракта (квалифицированные специалисты в области контракта и требований заказчика);

- Отдел эксплуатации (рассматриваются квалифицированные специалисты в области эффективности работы судов и портов);

- Отдел ОТОСБ и КК (квалифицированные специалисты в области выявления опасных факторов (HAZID)-процессов).

Как только будет собрано достаточно информации, должно быть принято решение о том, соответствует ли данная работа требованиям стандарта, применяются ли стандартные процедуры, обоснован ли процесс выявления опасных факторов (HAZID) в рамках проекта.

Процесс выявления опасных факторов (HAZID)

Отдел тендеров / Коммерческий отдел:

Подход клиента и переговоры для составления контракта в Отделе тендеров и (или) в Коммерческом отделе.

Отдел тендеров / Коммерческий отдел:

Рассматривает требования заказчиков и (или) тендерную документацию. Совместно с корпоративным отделом ОТОСБ и КК, Отделом эксплуатации и Техническим отделом рассматривает техническую осуществимость проекта, по мере необходимости.

Отдел тендеров / Коммерческий отдел:

Составляет тендерную документацию с целью организации заключения контракта.

Отдел тендеров / Коммерческий отдел:

Окончательное фрахтование/контракт. Информирование регионального менеджера для содействия по выявлению опасных факторов (HAZID).

Совещание по выявлению опасных факторов (HAZID).

Установление факта того, является ли данный проект стандартной работой или для проекта обоснован процесс выявления опасных факторов (HAZID).

Процесс выявления опасностей (HAZID-процесс)

Завершение выявления опасных факторов (HAZID)

Рассылка:

Менеджер контракта: включение выявления опасных факторов (HAZID) в план взаимодействия.

Подписанный договор о намерениях

Итоговый документ выявления опасных факторов (HAZID)

Совещание по выявлению опасных факторов (HAZID)

Доп.члены команды  по выявлению опасных факторов (HAZID)

Обсудить с отделом Эксплуатации/ОТОСБиКК/Тех./Отдел по работе с персоналом

Обзор осуществи-мости

Презентация выявления опасных факторов (HAZID)

на стартовом совещании

Проектное выявление опасных факторов (HAZID)

Типовое выявление опасных факторов (HAZID)

Менеджеры контрактов

Требования заказчика / Тендерный документ

Да

Нет

Рассылка персоналу

Менеджер запуска

проекта

Папка внедрения контрактов

Менеджеры контрактов

Стандартное задание

ОТОСБ и КК

Вывление технических вопросов

Приемка заказчиком

Упущенная возможность

Тендер

Переговоры с заказчиком

Обращение заказчика / тендер

Члены команды по выявлению опасных факторов (HAZID)

Команда по оценке риска, выполняющая выявление опасных факторов (HAZID), должна как минимум состоять из:

- представителя тендерного/коммерческого отдела, который участвовал в создании контракта;

- назначенного менеджера контракта (координатор и председатель);

- директора;

- специалист отдела ОТОСБ и КК.

В зависимости от сложности проекта к работе в команде могут быть также привлечены технические руководители, представители отдела по работе с персоналом, инженерного отдела, капитан судна, DPA и другие.

Управление выявлением опасных факторов (HAZID)

Шаг 1 – Определение необходимости выявления опасных факторов (HAZID) для проекта

Во всех случаях применение выявления опасных факторов (HAZID) оправдано, так как рабочая среда в море является опасной и обычно предполагает совместную работу нескольких сторон (SIMOPS). В этой связи общая процедура выявления опасных факторов (HAZID) должна применяться ко всем проектам.

Вопрос о необходимости процедуры выявления опасных факторов (HAZID) для контракта может быть инициирован заказчиком. В большинстве случаев ООО “Боллард” обслуживает заказчиков высшего класса, и выявление опасных факторов (HAZID) можно использовать для разъяснения их контрактных требований в области ОТОСБ и КК.

Шаг 2 – Мозговой штурм и слова-указатели

Выбрать область, раздел и категорию, обсудить и согласовать

ВЫЯВИТЬ

СЛОВО-УКАЗАТЕЛЬ

ОПАСНОСТЬ (ВОЗМОЖНА ИЛИ ВЕРОЯТНА?)

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

(УГРОЗЫ И ПРИЧИНЫ?)

НЕТ

ДА

МЕРЫ КОНТРОЛЯ (какие меры

защиты или контроля требуются

для предотвращения или

контроля последствий?)

Вышеупомянутый процесс используется для определения возможных опасностей и для проведения мозгового штурма с целью выявления угроз и причин, которые могут лежать в основе таких опасностей.

Для структурирования данного процесса, можно использовать перечень слов-указателей.

Слова-указатели

| Местоположение Данные о порте Течение Глубина Позиция / Состояние причала Экстремальная жара/холод Язык общения | Прочие установки Трубопроводы Выброс углеводородов Пожар и взрыв Схема расстановки якорей |
| --- | --- |
| Потеря остойчивости / плавучести Конструктивные повреждения Столкновение Затопление Неисправность якоря Отказ ДП Неисправность швартовых Экстремальная погода Проблема с балластировкой Контроль веса груза | Падающие предметы Раскачивающиеся грузы Человеческий фактор Механические поломки Выход оборудования из строя Перегруз |
| Опасные работы Водолазные работы Отказ системы жизнеобеспечения Строительные работы Работа на подвесной площадке Проверка давления Ионизирующее излучение Токсичные материалы Огневые работы Работа на высоте Работы за бортом судна Сверхурочные работы Операции по перемещению персонала SIMOPS (одновременно выполняемые операции) | Конструктивные поломки Коррозия Усталость Экстремальная погода Экстремальная загрузка Краны Первичные структуры Вторичные структуры Грузоподъемность Сертификация Износ Поломка оборудования Экстремальная загрузка |
| Ситуации, не связанные с углеводородами Газовые баллоны Покраска Топливо Пожары в камбузе Пожары в надстройке Пожары, вызванные электрическим оборудованием | Влияние на судоходство Радар / ARPA Резервное судно Плотность движения судов Судоходные пути Процедуры оффшорных установок Уязвимость структур Опасности, связанные с проходящим судном Дрейфующее судно |
| Влияние на окружающую среду Особые местные требования Сбор мусора Обрастание подводной части судна морскими организмами Требования к дезинфекции | Воздействие на здоровье H2S Опасные грузы / материалы Тропические болезни Асбест Часы работы и отдыха с учетом конвенции КТМС 2006 |
| Правовое влияние Национальные законы и законодательство Режим налогообложения Местное трудовое законодательство Создание совместного предприятия | Локальные объекты Медицинское обслуживание Пожарные службы Качество топлива и питьевой воды Транспорт / аэропорт |

Шаг 3 – Оценка риска

При оценке рисков используется матрица оценки риска. Эта матрица оценки риска играет руководящую роль в определении уровня риска исходя из уровня вероятности (или вероятности возникновения), приведенного в столбцах А–Е матрицы, а также из уровня тяжести риска (насколько серьезным может быть воздействие), приведенного в строках 0–5 матрицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: (Примечание: указанные в матрице значения в отношении ущерба не равны издержкам в результате травм.)

Матрица оценки рисков

| Степень тяжести | Последствия |  |  |  |  |  |  | Возрастающая вероятность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Люди | Окружающая среда | Активы |  | Репутация | График |  | A | B | C | D | E |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нет сведений о подобном в сфере оффшорной индустрии(ни на берегу, ни в море) | Редкие сведения в сфере оффшорной индустрии(ни на берегу, ни в море) | Происшествие имело место в Компании в прошлом году ИЛИ более одного раза в год в сфере оффшорной индустрии(ни на берегу, ни в море) | Происходило в компании более одного раза в течение последнего года (на берегу или в море) | Происходило в Компании неоднократно в прошлом году (на берегу или в море) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Крайне маловероятно | Маловероятно | Возможно | Вероятно | Очень Вероятно |
| 1 | Травмы, потребовавшие оказания первой помощи | Незначительное воздействие | Незначительное повреждение < 500 евро | Незначительное негативное воздействие |  |  | задержка 1 час | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
| 2 | Медицинская помощь, травма с ограничением рабочих функций | Несущественное воздействие <10 литров | Несущественное повреждение <5000 евро | Несущественное негативное воздействие |  |  | задержка 1–12 часов | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 3 | Травма, ведущая к потере трудоспособности или к частичной нетрудоспособности | Умеренное воздействие 10 литров – 1 баррель | Умеренное повреждение <50 000 евро | Умеренное негативное воздействие |  |  | задержка 12-48 часов | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 4 | Постоянная утрата трудоспособности или летальный исход | Значительное воздействие 1 – 10 баррелей | Значительное повреждение <500 000 евро | Значительное негативное воздействие |  |  | задержка 48 часов – 7 дней | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 5 | Более одного смертельного случая | Сильное воздействие >10 баррелей | Сильное воздействие >500 000 евро | Сильное негативное воздействие |  |  | Задержка более 7 дней | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |

Шаг 4 – Устранение или уменьшение риска

Если оценка риска показывает, что существует опасность возникновения первоначального риска, необходим контроль или предотвращение этого воздействия.

Меры контроля воздействия должны быть направлены на устранение связанных с ним рисков (т. е. устранение опасного фактора).

Поскольку это может быть невозможно, вы должны стремиться уменьшить воздействия до практически допустимого низшего уровня (ПДНУ), т. е. осуществить уменьшение отрицательных воздействий. Таким образом, достигнутый уровень риска является остаточным риском и достигается посредством надлежащей реализации мер безопасности.

Шаг 5 – Назначение мероприятия

Команда по выявлению опасных факторов (HAZID) должна назначать функции / лиц, которые отвечают за надлежащую реализацию мер безопасности. По каждой мере будет задан срок выполнения.

Шаг 6 – Распределение

После выполнения процесса по выявлению опасных факторов (HAZID) его результаты становятся частью Плана взаимодействия.

Перед началом проекта результаты выявления опасных факторов (HAZID) рассылаются отделам Компании по проекту. В свою очередь, они должны убедиться в понимании выявления опасных факторов (HAZID), а также в том, что План взаимодействия  имеется на борту судна и применяется вовлеченными судами и береговым персоналом проекта.

Выявление опасных факторов (HAZID)  представляет собой внутренний процесс ООО “Боллард” и не должен автоматически направляться заказчику.

Если заказчику требуется выявление опасных факторов (HAZID), этим вопросом должен заниматься Директор. Он должен разъяснить клиенту процесс по выявлению опасных факторов (HAZID) и содержание выявленных опасных факторов (HAZID).

Учетная документация

| - Контракт |  |
| --- | --- |
| - Форма выявления опасных факторов (HAZID) для проекта |  |
| - Форма заявки на изменение | BL_FRM-ALL-07-1001-001 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - План взаимодействия | BL_SPC-ALL-01-1001-002 |
| --- | --- |
| - Процедура управления изменениями | BL_PRC-OFF-07-1001 |

Термины и определения

FAC

Случай оказания первой помощи

HAZID (выявление опасных факторов)

Выявление опасных факторов

ОТОСБ И КК

Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и контроль качества

JHA

Анализ опасности работ

LWC(Lost workday cases )

Травма с потерей трудоспособности

MTC (Medical Treatment Case)

Случай оказания медицинской помощи

PPE

Средства индивидуальной защиты

RAM

Матрица оценки рисков

RWC (Restricted Work Case)

Случай ограничения трудоспособности

SIMOPS (ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)

Одновременные работы

ПДНУ

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |