Спецификация

Выявление опасных факторов (HAZID) в рамках контракта

BL_SPC-OFF-07-1301-001

Содержание

1	ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ (HAZID) – Общие положения	2

1.1	Что такое выявления опасных факторов (HAZID)?	2

1.2	Слова-указатели	3

1.3	Матрица оценки рисков	6

2	Настоящая процедура выявления опасных факторов в рамках Контракта	8

2.1	Область применения	8

2.2	Команда по оценке риска	8

2.3	Обязанности	8

2.4	Аббревиатуры выявления опасных факторов (HAZID)	8

2.5	Справочные документы	10

2.6	Вопросы по листу статуса Заказчика	11

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ (HAZID) – Общие положения

Что такое выявления опасных факторов (HAZID)?

Выявление опасных факторов (HAZID) представляет собой методику раннего и систематического распознования потенциальных опасностей и угроз.

Методологию выявления опасных факторов (HAZID) следует применять на самой ранней стадии реализации новых работ.  Она позволит выявить и оценить важнейшие угрозы в области ОТОСБ, обеспечивая существенный вклад в решения по разработке проектов. Это должно привести к выбору более безопасных и экономически эффективных вариантов эксплуатации.

Выявления опасных факторов (HAZID) – это:

- средство выявления и описания производственных опасностей и угроз в области ОТОСБ на максимально ранней стадии развития;

- Одно или ряд совещаний с привлечением многопрофильной команды опытных профессионалов, на которых используется структурированный метод, основанный на обсуждении контрольного перечня потенциальных проблем в области ОТОСБ, с целью оценки применения потенциальных опасностей;

- Процесс быстрого выявления и описания опасностей.

Во время проведения выявления опасных факторов (HAZID) выявляются и оцениваются несколько опасностей вместе с возможными решениями для смягчения выявленных рисков.

К данному процессу привлекаются представители нескольких отделов:

- Коммерческого отдела:

- Отдела эксплуатации;

- Отдела ОТОСБ и КК.

Ключ к успешному проведению выявления опасных факторов (HAZID) состоит в правильной комбинации специального опыта работы.  Важно, чтобы детальная информация была получена через глубокие знания конкретных обстоятельств.  Сюда, среди прочего, относится детальная информация о погрузке груза и о выгрузке груза, планировании рейса и т. п.

Слова-указатели

Нижеприведенный процесс используется для определения возможных опасностей и для проведения мозгового штурма с целью выявления угроз и причин, которые могут вызывать такие опасности.

Выбрать область, раздел и категорию, обсудить и согласовать

ВЫЯВИТЬ

СЛОВО-УКАЗАТЕЛЬ

ОПАСНОСТЬ (ВОЗМОЖНА ИЛИ ВЕРОЯТНА?)

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

(УГРОЗЫ И ПРИЧИНЫ?)

НЕТ

ДА

МЕРЫ КОНТРОЛЯ (какие меры

защиты или контроля требуются

для предотвращения или

контроля последствий?)

Используемые слова-указатели:

| Местоположение Данные о порте Течение Глубина Позиция / Состояние причала Экстремальная жара/холод Язык общения | Прочие установки Трубопроводы Выброс углеводородов Пожар и взрыв Схема расстановки якорей |
| --- | --- |
| Потеря остойчивости / плавучести Конструктивные повреждения Столкновение Затопление Неисправность якоря Отказ ДП Неисправность швартовых Экстремальная погода Проблема с балластировкой Контроль веса груза | Падающие предметы Раскачивающиеся грузы Человеческий фактор Механические поломки Выход оборудования из строя Перегруз |
| Опасные работы Водолазные работы Отказ системы жизнеобеспечения Строительные работы Работа на подвесной площадке Проверка давления Ионизирующее излучение Токсичные материалы Огневые работы Работа на высоте Работы за бортом судна Сверхурочные работы Операции по перемещению персонала SIMOPS (одновременно выполняемые операции) | Конструктивные поломки Коррозия Усталость Экстремальная погода Экстремальная загрузка Краны Первичные структуры Вторичные структуры Грузоподъемность Сертификация Износ Поломка оборудования Экстремальная загрузка |
| Ситуации, не связанные с углеводородами Газовые баллоны Покраска Топливо Пожары в камбузе Пожары в надстройке Пожары, вызванные электрическим оборудованием | Влияние на судоходство Радар / ARPA Резервное судно Плотнсть движения судов Судоходные пути Процедуры оффшорных установок Уязвимость структур Опасности, связанные с проходящим судном Дрейфующее судно |
| Влияние на окружающую среду Особые местные требования Сбор мусора Обрастание подводной части судна морскими организмами Требования к дезинфекции | Воздействие на здоровье H2S Опасные грузы / материалы Тропические болезни Асбест Часы работы и отдыха с учетом конвенции КТМС 2006 |
| Правовое влияние Национальные законы и законодательство Режим налогообложения Местное трудовое законодательство Создание совместного предприятия | Локальные объекты Медицинское обслуживание Пожарные службы Качество топлива и питьевой воды Транспорт / аэропорт |

Матрица оценки рисков

Риски, связанные с каждой из установленных опасностей, проходят оценку и оцениваются  с использованием приведенной ниже матрицы оценки риска компании.

Эта матрица оценки риска играет руководящую роль в определении уровня риска исходя из уровня вероятности (или вероятности возникновения), приведенного в столбцах А–Е матрицы, а также из уровня тяжести риска (насколько серьезным может быть воздействие), приведенного в строках 0–5 матрицы.

(Примечание: указанные в матрице значения в отношении ущерба не равны издержкам в результате травм.)

| Степень тяжести | Последствия |  |  |  |  | Возрастающая вероятность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Люди | Окружающая среда | Активы | Репутация | График | A | B | C | D | E |
|  |  |  |  |  |  | Нет сведений о подобном в сфере оффшорной индустрии(ни на берегу, ни в море) | Редкие сведения в сфере оффшорной индустрии(ни на берегу, ни в море) | Происшествие имело место в Компании в прошлом году ИЛИ более одного раза в год в сфере оффшорной индустрии(ни на берегу, ни в море) | Происходило в компании более одного раза в течение последнего года (на берегу или в море) | Происходило в Компании неоднократно в прошлом году (на берегу или в море) |
|  |  |  |  |  |  | Крайне маловероятно | Маловероятно | Возможно | Вероятно | Очень Вероятно |
| 1 | Травмы, потребовавшие оказания первой помощи | Незначительное воздействие | Незначительное повреждение < 500 евро | Незначительное негативное воздействие | задержка 1 час | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
| 2 | Медицинская помощь, травма с ограничением рабочих функций | Несущественное воздействие <10 литров | Несущественное повреждение <5000 евро | Несущественное негативное воздействие | задержка 1–12 часов | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 3 | Травма с потерей трудоспособности или частичная нетрудоспособность | Умеренное воздействие 10 литров – 1 баррель | Умеренное повреждение <50 000 евро | Умеренное негативное воздействие | задержка 12-48 часов | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 4 | Постоянная утрата трудоспособности или летальный исход | Значительное воздействие 1 – 10 баррелей | Значительное повреждение <500 000 евро | Значительное негативное воздействие | задержка 48 часов – 7 дней | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 5 | Более одного смертельного случая | Сильное воздействие >10 баррелей | Сильное воздействие >500 000 евро | Сильное негативное воздействие | Задержка более 7 дней | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |

Определив уровень остаточного риска, примите указанные ниже меры:

НИЗКИЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в зеленой зоне матрицы, считаются достаточно контролируемыми рисками. Дополнительные меры контроля не требуются. Необходим мониторинг регулярного применения мер контроля.

СРЕДНИЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в желтой зоне матрицы, требуют принятия обязательных мер по снижению уровня риска перед началом выполнения работ. Если это недостижимо, то следует проинформировать капитана.

ВЫСОКИЙ РИСК

При наличии опасных факторов с уровнем риска в красной зоне приступать к выполнению задания запрещено, и требуется уведомить капитана. Если снижение уровня риска не представляется возможным даже при наличии неограниченных ресурсов, запрет на выполнение работ должен оставаться в силе до тех пор, пока не будет найден более безопасный способ выполнения задания.

- Настоящая процедура выявления опасных факторов в рамках Контракта

[Введите текст]

Область применения

[Введите текст]

Команда по оценке риска

| Ф.И.О. | Должность | Компания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Обязанности

Менеджер Контракта несет ответственность за обеспечение применения процедуры распознавания опасных факторов и следования ей всеми лицами, участвующими в Контракте.

Менеджер Контракта несет ответственность за назначение мероприятий и обеспечение их реализации.

Аббревиатуры выявления опасных факторов (HAZID)

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| HAZID (выявление опасных факторов) | Выявление опасных факторов |
| RAM | Матрица оценки рисков |
| FAC | Случай оказания первой помощи |
| MTC | Случай оказания медицинской помощи |
| RWC | Случай ограничения трудоспособности |
| LWC | Случай временной потери трудоспособности |
| ОТОСБ и КК | Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и контроль качества |
| MWS | Агентство по морскому страхованию |
| JHA (анализ опасности работ) | Анализ опасности работ |
| TBT | Инструктаж по ТБ |
| CM | Менеджер Контракта |

Справочные документы

- [Введите текст]

- [Введите текст]

Вопросы по листу статуса Заказчика

| ЛИСТ СТАТУСА ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УТОЧНЕНИЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данная редакция имеет следующие пункты, которые будут уточнены |  |  |  |  |
| Наименование Контракта (Выявление опасных фвкторов HAZID): |  |  | Номер документа: |  |
| РАЗДЕЛ | ОПИСАНИЕ ПУНКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО УТОЧНЕНИЮ |  |  |  |

| Заказчик: |  | Дата выявления опасных факторов (HAZID): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контракт №: |  | Команда по выявлению опасных факторов (HAZID): | Ф.И.О. | Должность |
| Наименование Контракта: |  |  |  |  |

| № | Опасный фактор | Причина | Последствия | Первоначальный уровень риска | Меры по снижению риска / Меры защиты | Ответственный / Срок | Остаточный уровень риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШАГ 1 – Условия Контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАГ 2 – Назначение / мобилизация судна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАГ 3 – Работы / Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАГ 4 – SIMOPS (Одновременные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАГ 5 – Чрезвычайные ситуации и непредвиденные обстоятельства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАГ 6 – Стандартные требования к отчетности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАГ 7 – Демобилизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАГ 8 – Общие мероприятия, т. е. огневые работы / работы в замкнутых пространствах и т. п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Работы в замкнутых пространствах | Техническое обслуживание, т. е. сварка, покраска, инспекция и т. п. | - Асфиксия - Взрыв - Поражение электрическим током | 4D | - Наряд-допуск на вход в закрытое пространство - Использование предписанных СИЗ | СУДНО СУДНО | 3B |
| 8.2 | Недостаточная осведомленность о работах | Плохая подготовка / обмен информацией | - Травма персонала - Повреждения судна и (или) груза - Ущерб 3-й стороне | 3E | - Подготовка к работе посредством проведения ежедневного инструктажа до начала работ - Члены командного состава должны быть осведомлены о данной процедуре выявления опасных факторов (HAZID) - Необходимо следовать процедуре анализа опасности работ (JHA) | СУДНО | 2C |
| 8.3 | Забортные работы | - Техобслуживание - Подрядные работы - Работа на стабилизаторах - Установка люков под водой | - Падение в воду (человек за бортом) - Падение с высоты на твердую поверхность | 4C | - Страховочные ремни - Рабочий жилет или надувной спасательный жилет - Спасательный костюм (при необходимости) - Размещение на палубе дополнительного рабочего (наблюдателя) - Определение ролей в случае, если оказался человека за бортом | СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО | 2C |
| 8.4 | Контакт с опасными химическими веществами | - Работа с опасными химическими веществами - Немаркированный материал / материал с неизвестным уровнем опасности | - Контакт химреагентов с поверхностью кожи - Вдыхание паров химреагентов | 4C | - Если для выполнения работы требуются химические вещества, специфические для данного Контракта, это должно быть отдельно оговорено в контракте. - Уточните информацию в паспортах безопасности материалов в отношении стандартных химических веществ на борту. - Использование предписанных СИЗ | CM СУДНО СУДНО | 2C |
| 8.5 | Неконтролируемые разливы | - Отказ оборудования, приводящий к утечке - Случайный выброс нефти во время перекачки нефти | - Загрязнение окружающей среды - Риск пожара | 4C | - Процедура бункеровки / контрольный чек-лист бункеровки - Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP), - Соблюдение требований МАРПОЛ - Программа обучения на борту судна (учения в соответствии с судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP) / судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными жидкими веществами (SMPEP) - Процедура бункеровки | СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО | 2C |
| 8.6 | Спотыкания и поскальзывание | - Ненадлежащее поддержание порядка и чистоты - Поверхности с люверсами и т. п. - Скользкая палуба - Морозная погода | - Травмы | 3D | - Поощряйте надлежащее поддержание порядка и чистоты на постоянной основе - Используйте противоскользящую краску возле лестниц и т. п. - «Выделите» предметы, препятствующие проходу - Используйте стандартные СИЗ = защитную обувь - Удаляйте лед/снег | СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО | 2C |
| 8.7 | Падение на другой уровень | - Открытый проем | - Смерть от тяжелой травмы | 4D | - Убедитесь, что все проемы рядом с проходами надлежащим образом защищены - Использование ограждающих барьеров | СУДНО | 3B |
| 8.8 | Падающие предметы | - Падение с высоты незакрепленных предметов - Предметы, поднимаемые в воздух ветром | Травмы | 4D | - Надлежащее поддержание чистоты и порядка - Надежно зафиксируйте предметы на высоте, на палубе - Каска, защитные очки - Оценка риска на ежедневном инструктаже по ТБ до начала работ / контрольная оценка риска - Расчистить / ограничить зону погрузочных работ | СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО СУДНО | 2C |
| 8.9 | Инородное тело попало в глаз / повреждение глаз | - Сварка - Резка - Шлифовка - Пыль - Летающие посторонние предметы - Чистка под высоким давлением | - Глаза сварщика - Проникновение в ткань глаза постороннего объекта - Посторонний объект в глазу (без проникновения к ткань глаза) | 3D | - Использование надлежащих СИЗ в соответствии с матрицей СИЗ - На палубе = защитные очки - Обеспечьте безопасность рабочей зоны и доступ к ней исключительно непосредственно участвующего в работе с грузом персонала. | СУДНО СУДНО | 2C |
| 8.10 | Травмы, связанные с перемещением груза в ручную | - Перемещение тяжелых предметов - Ненадлежащие методы перемещения груза в ручную | - Растяжение мышц - Характерные травмы спины - Травма руки, стопы и других частей тела | 3E | - Используйте погрузочное оборудование или иные механические средства для перемещения тяжелых предметов - Используйте надлежащие СИЗ в соответствии с матрицей СИЗ - Инструкция по перемещению груза в ручную | СУДНО СУДНО СУДНО | 2E |
| 8.11 | Жалобы заказчика | - Неосведомленность о требованиях заказчика к СИЗ | - Жалобы - Задержка | 3D | - Запросите требования клиента в отношении особых СИЗ, которые могут выходить за пределы требований к СИЗ Компании. | CM | 2C |
| 8.12 | Недопонимание | - Ненадлежащая / неточная коммуникация | - Травма персонала - Повреждение судна - Повреждения груза | 3D | - Используйте выделенный канал - Рабочий язык – английский - Используйте ручные сигналы для дублирования информации - Имейте при себе запасные батарейки - Обсуждайте процедуру в ходе ежедневного инструктажа до начала работ | СУДНО | 2C |