| Средства защиты тела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Комбинезон |  |  |  |
| Стандарт: |  |  | Дополнительная информация: | Поставщик: Подлежит назначению Светоотражающие полосы соответствуют Нормам СИЗ Комбинезон синий. |
| Для выполнения плановых работ, не требующих теплоизоляции (при сухой погоде) |  |  |  |  |
| Описание продукта: |  | Комбинезон синий со светоотражающими полосами. |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - 100% хлопок, с масловодоотталкивающей отделкой - На пуговицах - Два грудных кармана - Накладной карман на бедре для инструмента со специальной шлефкой для навешивания инструмента - Световозвращающие полосы шириной 50 мм. - Одежда отвечает стандарту видимости EN471 - 200 граммов или 300 граммов хлопка. |  |

Защитные свойства:

- Ми - защита от механических воздействий (истирания)

- З - защита от общих производственных загрязнений

Применение

Комбинезон разработан специально для работы на промышленных морских объектах, для выполнения обычных неспециализированных задач и защищает от механических воздействий.

Хотя комбинезон изготовлен из хлопка, его не следует использовать для сварочных работ и газорезки.

Опасные факторы

- Механическое повреждение в результате проникновения веществ в комбинезон.

- При работе с кислотами, щелочами и другими химическими веществами необходимо надевать кислотоупорную одежду или фартук.

- Загрязнение в результате прикосновения ко внешней стороне комбинезона при снимании.

- Защемление вращающимися деталями оборудования.

- При работе в суровых условиях тело следует защитить от переохлаждения.

- Переделки комбинезона существенно снижают изначальный уровень защиты и являются нежелательными.

Использование

- Осмотрите комбинезон перед использованием (на предмет трещин, разрывов, дыр, протертых мест и пр.). Сильно поврежденный комбинезон подлежит списанию.

- Перед использованием влажный комбинезон следует высушить, чтобы избежать проблем физического характера.

- Избегайте механического износа и истирания комбинезона. Избегайте попадания на комбинезон (горячих) жидкостей.

- Хотя ткань комбинезона является огнестойкой, избегайте высокотемпературного воздействия.

- В суровом климате надевайте под комбинезон теплосберегающее нижнее белье.

- Запрещается обрезать или подкатывать рукава, иначе руки не будут защищены от солнечных ожогов/повреждения проволокой/искрами и т.п.

Обязательное ношение

Комбинезон входит в состав стандартных СИЗ. Ношение спецодежды является обязательным, поэтому комбинезон должен быть надет при выполнении обычной работы в дневную смену вне вагончика и жилых помещений на судне или на пристани, при подготовке к работе и выполнении работы на площадках и стандартных работ на борту судов.

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны использовать средства защиты тела, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования спецодежды.

Срок годности

- Загрязненные опасными веществами и потертые комбинезоны (включая и комбинезоны, измененные без разрешения) подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.

Срок хранения

Нет данных.

Принадлежности

Нет данных

Техническое обслуживание

Для комбинезона данного типа специальное обслуживание не требуется. Комбинезон можно стирать при любой температуре.

Утилизация

Загрязненные опасными веществами и потертые комбинезоны подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.