| Защита головы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Защитная каска |  |  |  |
| Стандарт: | ГОСТ EN 397 |  | Дополнитель-ная информация: | Тип: Север Модель: RFI-3 BIOT |
| Стандартная каска ООО «Боллард» для ношения на судне |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Защитная каска с принадлежностями |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Наибольшая степень защиты от удара и проникающих ранений - Отлично сидит, обеспечивает дополнительное удобство - Регулируемая по высоте внутренняя оснастка каски - Возможность снабдить каску щитком для защиты лица и глаз - Совместима с шумозащитными наушниками, крепящимися на каску - Сертифицированы по EN 397 с дополнительными требованиями к электроизоляции, боковой деформации и использованию при очень низких температурах. - Твердая часть каски изготовлена из АБС-пластика - Укороченный козырек, когда требуется не заслоняемое поле зрения вверх - при работе на лесах, с тросами грузоподъемного оборудования и в замкнутых пространствах. |  |

Каска монтера (Type A29SPR)

Используется, когда требуется не заслоняемое поле зрения вверх. Хорошо подходит для стропальщиков, для работающих в замкнутых пространствах и на высоте.

Опасные факторы

- В стесненных условиях затрудняет маневрирование;

- Мешает смотреть вверх.

Использование

- Для обеспечения защитных функций каску необходимо подогнать по размеру головы.

- Каска предназначена для поглощения энергии удара путем частичного разрушения твердой части и внутренней оснастки.

- Осмотрите каску; каску, испытавшую сильный удар, следует заменить.

Обязательное ношение

Защитная каска входит в состав стандартного набора СИЗ. Ношение стандартного набора СИЗ является обязательным, поэтому защитная каска должна быть надета при выполнении обычной работы в дневную смену вне вагончика и жилых помещений на судне или на пристани, при подготовке и выполнении работ на площадках и стандартных операций на борту судов.

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить защитную каску, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования защитной каски.

Срок годности

- Каску, испытавшую сильный удар, следует заменить.

- Свойства каски ухудшаются под действием химических веществ и УФ-излучения.

- Каску необходимо менять на новую каждые 3 года, считая от даты, указанной внутри каски

Срок хранения

- Если предполагается, что свойства новых СИЗ будут ухудшаться по мере использования под действием химических веществ, дату изготовления нужно нанести несмываемым способом.

- Каску необходимо менять на новую каждые 3 года, считая от даты, указанной внутри каски

Принадлежности

1	Внутренняя оснастка Fas-Trac и впитывающая пот лента

2	Подбородный ремень, ленточный строп
3	Подбородный ремень, эластичный

1			2 & 3

Техническое обслуживание

Запрещено красить каску, в том числе из аэрозольного баллона, помечать перманентными маркерами, наклеивать наклейки, обрабатывать растворителями и разбавителями, так как это снижает прочность материала.

Утилизация

Изношенные, с истекшим сроком эксплуатации, окрашенные каски или каски, испытавшие удар, следует утилизировать согласно процедуре утилизации.