| Защитные наушники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Защита органов слуха |  | Технологическая карта № | 301 |  |
| Стандарт: | NEN-EN 352, 1- 3 |  | Дополнительная информация: | Поставщик: Подлежит назначению Тип: Peltor Optime III |  |
| Для применения на объектах со значительным уровнем промышленного шума или шума от строительной техники |  |  |  |  |  |
| Описание продукта: |  | Защитные наушники Peltor Optime III |  |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Модель Optime III разработана для использования на объектах с очень высоким уровнем шума. - Для защиты органов слуха применена новая технология с двойным корпусом, сводящая к минимуму резонанс внутри несущего корпуса. Вследствие этого приглушаются самые высокие частоты, но человек сохраняет способность легко понимать речь и сигналы. - Акустическая связь между внутренним объем и объемом между корпусами обеспечивает максимальное приглушение низких частот. - Кольцевые уплотнители широкие и заполнены мягким поролоном для наилучшего прилегания и малого давления на кожу головы. - SNR 35dB(A) |  |

Применение

Наушники Optime III следует применять на объектах с очень высоким уровнем промышленного шума или шума от строительной техники.

Опасные факторы

- Дужки защитных очков могут мешать плотному прилеганию наушников к голове вокруг уха. Неплотное прилегание наушников вокруг уха может снизить эффективность шумопоглощения на 10 дБ(А).

- Путем логарифмических вычислений можно сделать вывод, что суммарный шумопоглощающий эффект в 25 дБ(А) будет снижен до 18 дБ(А), если шумозащитные наушники не использовать в течение 1% от 8-часовой рабочей смены. На практике это менее 5 минут!

Использование

- Наушники выпускаются в одном размере.

- Осматривайте наушники перед использованием (на предмет трещин, разрывов, отверстий и пр.), не используйте поврежденные наушники.

- Длина боковых ремешков регулируется.

- Для получения максимального шумопоглощающего эффекта, наушники должны удобно сидеть на голове.

Обязательное ношение

- При любых работах, выполняемых на объектах, где уровень шума превышает либо равен ≥80 дБ(А)

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить средства защиты слуха, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования наушников. Инструктаж должен включать информацию о типе используемых наушников, об осмотре перед использованием, об уходе после использования и обращать внимание на тот факт, что пренебрежение средствами защиты слуха в местах с высоким уровнем шума, использование плохо прилегающих наушников или нерегулярное их использование в конечном счете приведут к необратимому снижению слуха

Срок годности

- По мере выхода из строя кольцевых уплотнений их следует менять на новые.

- Головной ремень меняется каждые два года. Если конструкция наушников не позволяет заменить головной ремень отдельно, наушники должны быть заменены целиком по истечению двух лет после первого использования.

Срок хранения

Если изготовитель не может указать срок хранения защитных наушников, пользователь может сам определить разумный срок использования наушников по информации из инструкции по эксплуатации, учитывая качество модели и фактические условия использования, хранения и ухода за наушниками.

Принадлежности

- Наушники Peltor Optime III с креплением на каску (для персонала на палубе).

- Набор для гигиенического ухода за наушниками Optime III.

Техническое обслуживание

- Шумопоглощающие наушники следует регулярно осматривать.

- Наушники следует хранить в чехле.

- Хранить наушники следует в чистом сухом месте при нормальной температуре, т.е. в прохладном сухом месте вдали от опасных веществ и прямого солнечного и теплового излучения.

- Очищайте наушники от пыли и грязи, протирайте каркас и кольцевые уплотнения дезинфицирующим раствором, если наушники находятся в общем пользовании.

Утилизация

Изношенные шумопоглощающие наушники подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.