| Защита органов слуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Беруши |  | Технологическая карта № |  | 302 |
| Стандарт: | NEN-EN 352, 1 - 3 |  | Дополнитель-ная информация: |  | Местный поставщик Bilsom 303 |
| Для применения на объектах со значительным уровнем промышленного шума или шума от строительной техники |  |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Беруши |  |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Беруши из вспененного полимера: - Универсальны в использовании - Влагостойкие - Отличное шумопоглощение в средней части слышимого диапазона (1000 Гц - 4000 Гц) - Могут использоваться совместно с другими средствами защиты слуха - Гигиеничны |  |

Применение

Беруши из вспененного полимера могут использоваться на объектах со значительным уровнем промышленного шума или шума от строительной техники. Для использования в местах с очень высоким уровнем шума не подходят, так как уменьшают шум на 15 дБ(А).

Опасные факторы

- Неправильно вставленные в уши беруши могут терять до 10 дБ(А) шупомоглощения.

- Не используйте беруши, если находитесь в машинном отделении дольше 15 минут.

В этом случае наденьте шумопоглощающие наушники типа III

- Снижение шума ниже 70 дБ(А) создает чувство изоляции. Человек может не услышать сирену или звуковые сигналы.

Использование

- Беруши из вспененного полимера выпускаются только в одном размере.

- В условиях запыленности и загрязненности воздуха.

- Для достижения максимального шумопоглощающего эффекта беруши не должны доставлять дискомфорта.

Обязательное ношение

При любых работах, выполняемых на объектах, где уровень шума превышает либо равен ≥80 дБ(А)

При работе на палубе и в машинном отделении, если вы находитесь менее 15 минут.

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить средства защиты слуха, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования нужных средств защиты слуха. Инструктаж должен включать информацию о типе используемых беруш, об осмотре перед использованием, об уходе после использования и обращать внимание слушателей на тот факт, что пренебрежение средствами защиты слуха в местах с высоким уровнем шума, использование плохо прилегающих берушей или нерегулярное их использование в конечном счете приведут к необратимому снижению слуха.

Срок годности

Беруши из вспененного полимера являются одноразовыми.

Срок хранения

Срок годности должен быть указан на упаковке берушей, если он составляет более одного года

Принадлежности

Нет данных

Техническое обслуживание

Беруши из вспененного полимера являются одноразовыми.

Утилизация

Изношенные средства защиты слуха подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.