| Защита рук |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Защита верхних конечностей |  | Технологическая карта № | 501 |  |
| Стандарт: | NEN-EN 388 2003 NEN-EN 420 2003 CE |  | Дополнительная информация: | Canton Сорт A |  |
| Для выполнения штатных работ, не требующих теплоизоляции (при сухой погоде) |  |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Перчатки спилковые для такелажных работ |  |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Перчатки спилковые с усиленным наладонником. - Обратная сторона из плотного хлопчатобумажного тика с защитой для суставов пальцев. - Подкладка из хлопчатобумажного джерси - Безопасная манжета с комфортной 2-дюймовой цельной накладкой для защиты вен. - Разных цветов. - Пригодны для защиты от «умеренного / механического риска». (Кат. II). - Степень защиты средняя - Длина: 25 см - Тип CE одобрен изготовителем или импортером. |  |

Применение

Защитные перчатки для выполнения штатных и неспецифических заданий, для защиты от механического воздействия.

Опасные факторы

- Механические повреждения в результате проникновения вещества в перчатку.

- Проникновение химреагентов через ткань/материал перчатки. Место проникновения не всегда удается заметить, изоляционный слой верхней перчатки может казаться совершенно целым, однако это не исключает возможности загрязнения опасными веществами.

- Загрязнение в результате прикосновения ко внешней стороне, надетой поверх рукавицы/перчатки при снимании.

- Защемление вращающимися деталями оборудования.

Использование

- Визуальный осмотр перчатки до ее использования (трещины, разрывы, дыры и мелкие рубцы). Сильно поврежденные перчатки не использовать.

- Перед использованием влажные перчатки следует высушить, чтобы не допустить повреждений суставов пальцев/рук.

- Предотвратить механический износ.

- Избегать контакта с горячими жидкостями.

- Избегать высокотемпературного воздействия.

- Снимать перчатки с большой осторожностью, избегая контакта кожи с наружной поверхностью.

- В холодную погоду, теплые перчатки следует носить под перчаткой из ПВХ

- При наличии сомнений, получите профессиональную консультацию по поводу использования перчаток (в отделе ОТОСБ и КК).

Обязательное ношение

- При выполнении всех работ, в процессе которых есть возможность травмировать руки и пальцы.

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить средства защиты верхних конечностей, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования перчаток. Во время обучения пользованию перчатками особое внимание следует уделить правилам проверки состояния перчаток перед использованием и последующей утилизации.

Срок годности

- Загрязненные опасными веществами и потертые перчатки подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.

- При подозрении на загрязнение перчаток опасными веществами их необходимо утилизировать, как если бы они были действительно загрязнены, с соблюдением соответствующей процедуры утилизации.

Срок хранения

Нет данных

Аксессуары

Изоляционные перчатки для холодной погоды BL_SPC-VSL-09-1305-502.

Техническое обслуживание

Перчатки данного типа не требуют специального технического обслуживания.

Утилизация

Загрязненные опасными веществами и потертые перчатки подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.