| Защита органов дыхания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Полумаска |  | Технологическая карта № | 702 |
| Стандарт: | NEN-EN 140 NEN-EN 141-A2 CE 0121 |  | Дополнительная информация: | Draeger X-Plore 3500 |
| Работа в условиях загазованности |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Фильтрующая полумаска |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Новое поколение полумасок, обеспечивающих высокую степень удобства при использовании маски. - Новая система "мультифлекс" - это гибкое сочетание резины и пластмассы, обеспечивающее отличное прилегание к рельефу лица - Давление равномерно распределяется по всему периметру контакта, исключая более сильное давление в отдельных точках. - Маска состоит из нескольких частей: часть, контактирующая с лицом; четырехточечный держатель, клапан входа, клапан выхода и наголовные ремни. |  |

Применение

Полумаска используется в ситуациях, когда загрязненный воздух может причинить вред здоровью. Полумаску следует применять при работах, где обычный респиратор FFP2 не обеспечивает достаточной защиты.

Защита органов дыхания является обязательной в случаях, когда вредные вещества могут проникнуть в тело через органы дыхания. Эти вещества могут иметь твердую, жидкую или газообразную природу.

Защита органов дыхания необходима в местах, где есть риск превышения ПДК (предельно допустимых концентраций) газа, испарений, дыма или пыли. ПДК  - это порог, выше которого воздействие на организм становится небезопасным.

Этот тип фильтрующей маски может использоваться только в ситуациях, когда загрязненный воздух содержит не менее 20% кислорода, и потребление кислорода не превышает скорость его поступления.

Опасные факторы

- Вид и концентрация вредных веществ в окружающем воздухе должны быть известны, чтобы использование фильтрующего элемента было допустимо. Необходимо выбрать фильтрующий элемент нужного типа и класса.

- Этот тип фильтрующей маски оснащается картриджами, не восполняющими недостаток кислорода в окружающем воздухе.

- Плохо подогнанная маска или растительность на лице сильно снижают степень защиты, обеспечиваемую маской.

- При использовании маски в потенциально взрывоопасных атмосферах маску следует обрабатывать антистатическим спреем или распыленной водой.

- Соблюдайте срок годности фильтров, проверяйте, сколько времени фильтр уже используется.

Использование

- Используйте фильтры одинакового типа и класса. Обязательно заменяйте оба фильтра.

- Осматривайте газовые фильтры перед использованием и проверяйте, полностью ли собран респиратор.

- Насыщенный фильтр снимите, вставьте новый и поворачивайте по часовой стрелке до щелчка.

- Респиратор надевайте согласно описанию в инструкции.

- Проверьте герметичность перед работой, как описано в инструкции.

- Проверка избыточным давлением: накройте клапан ладонью; медленно выдохните; если маска сидит плотно, она немного приподнимется.

- Проверка разрежением: накройте оба отверстия фильтров ладонями; вдохните и задержите дыхание примерно на 10 секунд; маска надета плотно, если воздух снаружи не проникает (маска немного втянется).

- Если обнаружилась утечка, отрегулируйте посадку респиратора.

Обязательное ношение

- В сочетании с подходящими СИЗ (защитными очками, комбинезоном, защитной обувью и т.п.).

- При выполнении работ, когда загрязненный воздух может принести вред здоровью путем попадания в дыхательную систему, но не угрожает здоровью, соприкасаясь с кожей и глазами.

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить защитную полумаску, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования полумаски. Во время обучения пользованию полумаской особое внимание следует уделить правилам проверки состояния полумаски перед использованием и последующему уходу. Работник, использующий маску, должен быть обучен проверке герметичности маски перед входом в загрязненную область.

Срок годности

- Заменяйте сломанные части при необходимости, учитывая интервалы плановой замены для различных работ.

- Изношенные полумаски, которые больше невозможно правильно закрепить на лице, подлежат утилизации.

Срок хранения

Если изготовитель не может указать, сколько времени допускается использовать полумаску в экономичном режиме, работник, использующий маску, может сам сделать такой вывод на основе информации в руководстве с учетом качества материалов и характера условий использования, хранения, чистки и ухода за маской.

Принадлежности

- Пылезащитный картридж P3

- Картридж улавливания органических паров A2

- Дезинфицирующий спрей

Техническое обслуживание

- Уход за маской должен осуществлять ее пользователь. Уход состоит в осмотре, проверке работы, проверке герметичности и в замене компонентов.

- Необходимо регулярно проверять снаряжение и делать соответствующие записи.

- Маска должна храниться в чехле

- Хранить полумаску следует в чистом сухом месте при нормальной температуре, т.е. в прохладном сухом месте вдали от опасных веществ и прямого солнечного и теплового излучения.

- Очищайте защитные очки от пыли и грязи, протирайте оправу дезинфицирующим раствором, если очки находятся в общем пользовании.

Утилизация

Изношенные и сломанные маски подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.