| Аварийно-спасательное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Аварийно-спасательное оборудование |  | Технологическая карта № | 801 |
| Стандарт: | NEN-EN 396 EN 1095 CE, BV0062 SOLAS, MED |  | Дополнитель-ная информация: | Поставщик: Secumar Данный спасательный жилет разработан для применения в самых суровых условиях. Он обеспечивает высокую степень удобства для пользователя и долговечен. Спасательный жилет одобрен организациями SOLAS и MED. |
| При забортных работах используется поверх стандартных СИЗ |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Автоматически надуваемый спасательный жилет |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Тип плавучести/ Способ надувания: Надувной/ Автоматическое нагнетательное устройство - Два баллончика с CO2 по 60 г. - Рассчитан на человека весом от 32 кг. - Диапазон рабочей температуры: от -15°C до +70°C - Стандартная комплектация: свисток, фонарик, линь-связка, инструкции по надеванию, полукольцо, застежка-"молния", мундштуки для подкачки ртом, светоотражающая лента, паховый ремень, подъемный строп, капюшон, грудная обвязка, нержавеющие части. |  |

Применение

- Спасательный жилет можно надевать только поверх одежды.

- Несмотря на то, что внешний чехол обеспечивает определенную защиту внутреннего устройства жилета, с жилетом следует обращаться очень аккуратно, оберегая его от истирания, разрывов и проколов от острых предметов.

- Ткань, из которой изготовлен спасательный жилет, не является огнезащитной; жилет не допускается носить при выполнении сварки и газорезки.

- Спасательный жилет является средством защиты от утопления.  Он не гарантирует спасения или выживания.

- Спасательный жилет предназначен для использования при температурах выше -10° C.

Опасные факторы

- Не надевайте спасательный жилет под одежду, под комбинезон, под страховочную обвязку или под куртку. В этом случае, надуваясь, жилет может задушить работника.

- В воде спасательный жилет не перевернет находящегося без сознания человека лицом вверх немедленно при его использовании в сочетании с тяжелой непромокаемой одеждой.

- Этот спасательный жилет не следует применять в случаях и в местах, когда/где пользователь может застрять под водой.

- Плавучесть жилета зависит от картриджа с углекислым газом. Регулярно осматривайте спасательный жилет и картридж с CO2, чтобы убедиться в их работоспособности.

- Не застегнутый на пряжку жилет не обеспечивает защиту. Только жилет, подогнанный плотно к телу, может удерживать пользователя на воде в положении на спине.

- При температуре около 0°C автоматическое нагнетательное устройство может срабатывать медленнее.  При температуре до -10°C время срабатывания автоматического нагнетательного устройства может увеличиться вдвое!

- Прыгая в воду, скрестите руки поверх жилета, чтобы избежать травм и повреждений. Это особенно актуально, когда жилет уже надут. Не прыгайте в воду с высоты более 3 метров.

- Спасательный пояс пригоден только для защиты людей на палубе судна. Использование жилета без соблюдения данных инструкций может привести к смертельной травме.

Использование

- Визуальный осмотр жилета перед использованием. Не используйте повторно надутые и поврежденные жилеты.

- Избегайте механического повреждения жилета. Не допускайте попадания на жилет (горячих) жидкостей.

- Не допускайте высокотемпературного воздействия.

- Надувной спасательный жилет должен применяться только совместно с другими СИЗ.

- Надувные спасательные жилеты необходимо использовать только с застегнутой пряжкой и подогнав по размеру талии.

- После использования, поместите спасательный жилет на хранение должным образом, не оставляйте его на палубе без присмотра, особенно в сырых /влажных условиях.

Обязательное ношение

Надувные спасательные жилеты являются средствами обеспечения безопасности, а не средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Данный надувной спасательный жилет необходимо надевать поверх стандартного комбинезона, работая за бортом судна, либо находясь в ситуациях, когда ношение надувного спасательного жилета требуется по нормам и повышает защищенность человека.

При работе на палубе необходимо носить обычные жесткие рабочие жилеты согласно SPC-VSL-09-1305-802.

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить надувные спасательные жилеты, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования надувных спасательных жилетов.

Просьба внимательно ознакомиться с инструкцией и информацией об изделии перед его использованием.

Срок годности

Надувные спасательные жилеты должны проходить периодическое обслуживание по схеме сертификации. Обслуживание должно выполняться только сертифицированной сервисной станцией.

Техобслуживанию подлежат лишь спасательные жилеты, не исчерпавшие свой ресурс (10 лет службы).

Срок хранения

Нет данных

Принадлежности

Нет данных

Техническое обслуживание

Надувные спасательные жилеты должны проходить периодическое (1 раз в год) обслуживание и сертификацию. Обслуживание и сертификацию может выполнять только сертифицированная сервисная станция.

Надувные спасательные жилеты должны быть направлены на обслуживание в сертифицированную компанию независимо от того, погружался жилет в воду или нет.

Удаляйте масло и растворители с жилета с использованием мягкого мыла, так как эти вещества могут ослабить и разрушить материал надувной камеры.

Утилизация

Истертые спасательные жилеты подлежат утилизации в соответствии с действующей процедурой утилизации.