| Оборудование для спасения и выживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Защита от падений с высоты |  | Технологическая карта № | 901 |
| Стандарт: | NEN-EN 361 |  | Дополнитель-ная информация: | Поставщик: Skylotec Тип: ARG50 Integral |
| Для работы на высоте или с риском падения |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Многофункциональная страховочная обвязка |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Из водооталкивающих полиэфирных лент шириной 45мм - Полукольца и пряжки из высокопрочного на разрыв стального сплава - Индикаторы рваных швов - Точка крепления страховочного стропа спереди и сзади - Регулируемые плечевые и ножные ремни - Подтазовый ремень - Эластичная система 'SUREFIT' ограниченного растяжения - Все концы обвязки прострочены - Оснащена полукольцами у плеч для облегчения вытаскивания человека из резервуара - Имеет проушины на спине, груди и плечах для продевания страховочных стропов и т.п. - Проушины на плечах служат только для спасения человека Принадлежности V-образный ремень должен использоваться при работе в замкнутых пространствах, куда работники должны проникать через люки Сумка для хранения В этой сумке страховочная обвязка и страховочные стропы должны храниться комплектом. |  |

Применение

Работники обязаны носить страховочную обвязку в сочетании с утвержденным страховочным тросом, работая за бортом, на высоте (более 2,5 м) и в других местах, где имеется риск падения, если не предусмотрено других утвержденных средств предотвращения падения (сертифицированные леса или поручни).

Леса /поручни должны быть поставлены так, чтобы обеспечить достаточную защиту со всех сторон. Если одна из сторон оставлена незащищенной, необходимо использовать надлежащее снаряжение для защиты от падения.

Страховочные обвязки чаще всего пригодны для использования в качестве спасательной обвязки (например, для вертикального подъема через люк). Сотрудники, работающие в замкнутых пространствах или в резервуарах должны использовать страховочную обвязку, так как она может поспособствовать быстрому спасению.

Для этого на плечевых лямках имеются две проушины, за которые ведется вертикальный подъем человека через люк из замкнутого пространства.

При работе в замкнутых пространствах, например, в резервуарах, обвязка должна быть надета в сочетании с V-образным ремнем, прикрепленным к плечам.

Опасные факторы

Прежде чем использовать какое-либо снаряжение для защиты от падения необходимо провести оценку рисков в отношении возможного спасения "пострадавшего". Человека запрещается оставлять в подвешенном состоянии, необходимо принять меры к вытаскиванию "пострадавшего" в течение 5 минут. Висящий в обвязке человек может (и скорее всего будет) в состоянии шока, поскольку кровь скапливается в ногах и циркуляция по телу прекращается. Вот-вот наступит смерть!

Следите за тем, чтобы строп с гасителем рывка был прикреплен прямо над местом работы, чтобы в случае вашего падения вас не раскачало. Убедитесь, что площадь под вами не представляет опасности сама по себе.

Никогда не надевайте страховочную обвязку поверх автоматически надувающегося жилета; поэтому сначала надевайте обвязку, а затем жилет.

Использование

- Обвязку не следует использовать в местах с экстремальными температурами или с химическим загрязнением.

- Никогда не изменяйте конструкцию обвязки и не занимайтесь ее ремонтом.

- Берегите снаряжение от острых предметов.

- Осматривайте устройство на предмет износа или повреждений перед использованием.

- При обнаружении истертых мест, порезов, дыр или прожогов до основы страховочная обвязка подлежит отбраковке.

- При обнаружении коррозии, трещин, искривлений или задиров на фитинге страховочная обвязка подлежит отбраковке.

- При обнаружении распоровшегося, перетертого, распускающегося шва страховочная обвязка подлежит отбраковке.

- Особенно тщательно нужно беречь снаряжение от загрязнения маслом и смазками, так как они могут разрушить волокна ткани.

- После использования страховочную обвязку и строп необходимо осмотреть, очистить (особенно от масла и смазки) и убрать на хранение в чистое и сухое место.

Обязательное ношение

Страховочная обвязка относится к защитному снаряжению, а не СИЗ. Страховочную обвязку следует надевать поверх одежды (комбинезона) при работе на высоте, за бортом, в замкнутых пространствах и резервуарах, или в ситуациях, когда оценка риска указывает, что необходимо использовать страховочную обвязку, которая повысит безопасность.

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить страховочную обвязку, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правилам использования страховочной обвязки. При обучении особое внимание нужно уделить быстрому и немедленному восстановлению после падения.

Перед началом работы необходимо провести инструктаж.

Срок годности

- Ежегодно, считая от даты первого использования, страховочные обвязки и стропы должны проходить осмотр компетентной сторонней организацией.

- Каждое средство страховки, если ему пришлось выдержать рывковую нагрузку как при падении, должно быть проверено. Выдержавшие падение человека страховочная обвязка и строп подлежат уничтожению!

Хранение

Храните все снаряжение в сухом защищенном от пыли месте, вдали от прямых источников тепла и УФ лучей.

Снаряжение должно храниться в специальной сумке вместе с обвязкой.

Принадлежности

- Строп с гасителем рывка

- Двойной строп с гасителем рывка

- Страховочное устройство для работы на высоте

- V-образный ремень для входа в резервуар

- Веревка для удерживания

- Сумка для хранения

Техническое обслуживание

- Дата начала использования должна быть внесена в систему планирования обслуживания снаряжения.

- Перед использованием всю обвязку следует проверить на дефекты. В системе планирования техобслуживания необходимо вести записи по всем обвязкам и страховочным стропам о проводимых осмотрах.

- Инструкции по чистке снаряжения содержатся в руководстве.

- Ежегодно, считая от даты первого использования, страховочные обвязки и стропы должны проходить осмотр компетентной сторонней организацией согласно EN365.

Утилизация

- Изношенную, поврежденную или испытавшую рывковую нагрузку обвязку необходимо утилизировать согласно принятой процедуре утилизации.