| Оборудование для спасения и выживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: | Защита от падений с высоты |  | Технологическая карта № | 902 |
| Стандарт: | NEN-EN 354, 355, 366 ANS1Z359.1 |  | Дополнитель-ная информация: | Поставщик: подлежит согласованию Марка оборудования подлежит согласованию Тип: подлежит согласованию |
| Для работы на высоте или с риском падения |  |  |  |  |
| Описание изделия: |  | Страховочный строп с гасителем рывка |  |  |

| Описание: |  |
| --- | --- |
| - Строп во строенным гасителем энергии имеет маркировку CE и соответствует вышеуказанным стандартам - Строп выпускается одной длины 1,5м, оснащен карабином с резьбой для крепления к обвязке в точке страховки (STAKTW) - Строп снабжен крюком skylotec для крепления к лесам, открывающимся на 59 мм - Строп изготовлен из высокопрочных полиэфирных нитей. Это страховочный строп общего назначения, подходящий для большинства ситуаций - Благодаря своей конструкции, падение контролируется без пиковых увеличений нагрузки - Может крепиться к точке страховки, расположенной как спереди, так и сзади. |  |

Применение

Предназначен для ситуаций, когда необходимо обеспечить защиту от падения

- с наклонной поверхности

- с плоских поверхностей на высоте

- с лесов/металлоконструкций

- со строительных металлоконструкций

- При работе с грузом на высоте

Применять только в ситуациях, где высота свободного падения составляет 6 м или более (считая от точки прикрепления).

Опасные факторы

'Резьбовые звенья' или полупостоянные звенья не предназначены для открывания в ходе выполнения работы. Они всегда должны быть закрыты и завинчены гаечным ключом с добавлением стопорящего герметика.

Следите за тем, чтобы строп с гасителем рывка был прикреплен прямо над местом работы, чтобы в случае вашего падения вас не раскачало. Убедитесь, что площадь под вами не представляет опасности сама по себе.

При работе на высоте менее 6 метров стропу может не хватить высоты для полного растяжения.

Работая на высоте менее 6 метров, не используйте этот строп.

Использование

- Строп запрещается использовать в местах с очень высокой или низкой температурой и в зонах химического загрязнения.

- Никогда не изменяйте конструкция стропа и не занимайтесь его ремонтом.

- Берегите строп от острых предметов.

- Осматривайте устройство на предмет износа или повреждений.

- При обнаружении истертых мест, порезов, дыр или прожогов до основы строп подлежит отбраковке.

- При обнаружении коррозии, трещин, искривлений или задиров на фитинге строп подлежит отбраковке.

- При обнаружении распоровшегося, перетертого, распускающегося шва строп подлежит отбраковке.

- Перед каждым использованием строп (и обвязку) необходимо осмотреть. Особенно тщательно нужно беречь строп от загрязнения маслом и смазками, так как они могут разрушить волокна ткани.

- После использования каждый строп и обвязка необходимо осмотреть, очистить (особенно от масла и смазки) и убрать на хранение в чистое и сухое место.

Обязательное ношение

Строп с гасителем рывка относится к защитному снаряжению, а не СИЗ. Строп с гасителем рывка должен использоваться только со страховочной обвязкой. (901)

Обучение/правила пользования

Работники, которые обязаны носить страховочную обвязку, должны пройти инструктаж относительно рисков, связанных с выполнением работ, и быть обучены правильному использованию и надеванию страховочной обвязки и стропа с гасителем рывка. При обучении особое внимание нужно уделить быстрому и немедленному восстановлению после падения.

Срок годности

- Ежегодно, считая от даты первого использования, страховочные обвязки и стропы должны проходить осмотр компетентной сторонней организацией, отмечающей результаты осмотра в журнале.

- Каждое средство страховки, если ему пришлось выдержать рывковую нагрузку как при падении, должно быть проверено. Выдержавшие падение человека страховочная обвязка и строп подлежат уничтожению!

Хранение

Храните все снаряжение в сухом защищенном от пыли месте, вдали от прямых источников тепла и УФ лучей.

Снаряжение должно храниться в специальной сумке вместе с обвязкой.

Принадлежности

- Страховочная обвязка (901)

Техническое обслуживание

- Перед использованием все страховочное снаряжение необходимо осмотреть. В журнале необходимо вести записи об осмотре всех единиц снаряжения.

- Дата начала использования должна быть внесена в систему планирования обслуживания снаряжения.

- Инструкции по чистке снаряжения содержатся в руководстве.

- Ежегодно, считая от даты первого использования, страховочные обвязки и стропы должны проходить осмотр в соответствии с EN365 компетентной сторонней организацией, отмечающей результаты осмотра в журнале.

- Снаряжение снабжается уникальным номером, идентифицирующим его в журнале обслуживания. После падения снаряжение подлежит списанию.

- Для решения вопроса об осмотре или списании обратитесь в отдел ОТОСБ и КК.

Утилизация

Изношенный, поврежденный или испытавший рывковую нагрузку строп необходимо утилизировать согласно принятой процедуре утилизации.