Анализ опасности работ

BL_PRC-VSL-09-1301

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения документа	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	2

4	Описание	3

4.1	Стандартный анализа опасности работ (S-JHA)	4

4.2	Анализ опасности работ (JHA)	4

4.3	Обнаружение ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ	6

4.4	Оценка рисков	9

4.4.1	Матрица оценки рисков	9

4.5	Снижение уровня риска и способы контроля	11

4.6	Иерархия мер контроля	11

4.7	Инструктаж по технике безопасности (ИТБ)	12

4.8	Постоянное внимание к вопросам безопасности	12

4.9	LMRA / Last minute risk analysis (контрольная оценка риска )	12

4.10	Процедура проверки анализа опасности работ	13

4.11	Схема процесса анализа опасности работ	14

5	Учетная документация	15

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	15

7	Термины и определения	15

8	Таблица изменений	15

Назначение

Выявление сопутствующих рисков перед началом выполнения производственных задач и работ путем использования стандартной методики оценки, анализа и принятия решений.

Область применения документа

Данная процедура применима ко всем судам и береговым базам компании. Необходимость в проведении анализа опасности работ для определенного задания определяется степенью потенциальной опасности, связанной с его выполнением.

Оценка рисков проводится на ранних и последующих этапах производственного процесса:

- во время подготовки нового проекта, на стадии тендера, см. Раздел 7 Процедуры управления изменениями (УИ);

- перед мобилизацией для выполнением работ по новому или измененному договору, см. Раздел 7 Процедуры управления изменениями (УИ);

- ежегодный анализ оценки рисков проекта;

- Перед сдачей нового судна, см. Раздел 7 Процедуры управления изменениями (УИ);

- в качестве профилактических мер, принимаемых по результатам последствий серьезного происшествия, см. Раздел 8.

Результаты оценки рисков оформляются в форме отчета по выявлению опасных факторов (HAZID).

Ответственность, полномочия и подотчетность

DPA подотчетен за:

- внедрение и применение требований этой процедуры в рамках организационной структуры компании;

- Содействие в обучении и применении требований анализа опасности работ путем контроля соблюдения данной процедуры и взаимодействие с капитаном судна с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению его обязанностей в связи с этой процедурой.

Обязанности специалиста  по ОТ и ТБ:

- Оказание содействия в осуществлении процессов стандартного анализа опасности работ;

- Рассмотрение примера всех анализов опасности работ, выполненных во время посещений и внутренних аудитов;

Капитан судна несет следующие обязанности:

- Эффективное внедрение, применение и проверка соблюдения всех предусмотренных настоящей процедурой требований на борту судна в его управлении.

Обязанности руководителя или ответственного за выполнение работ:

- Содействие в проведении процесса стандартного анализа опасности работ; а также

- Проведение инструктажа по технике безопасности (ИТБ).

Описание

Задействованные лица обязаны определить этапы задания, требующие анализа, и расставить приоритеты. При выборе задания для проведения анализа и расстановке приоритетов следует руководствоваться 5 основными принципами:

- Учет ущерба прошлых периодов: анализ предыдущего опыта позволяет четко определить виды работ, в прошлом связанные с серьезными или частыми проблемами в сфере обеспечения безопасности. На основании данных, полученных из анализа аварийных ситуаций, можно сделать выводы о необходимости проведения анализа степени опасности данных заданий.

- Тяжесть травм, полученных при выполнении работ: для правильного определения приоритетных направлений в оценке рисков необходимо проанализировать тяжесть фактических и потенциальных травм, связанных с данным заданием.

- Вероятность повторения:  фактический и потенциальный ущерб следует рассмотреть с точки зрения вероятности его повторного возникновения в будущем.

- Неизвестность и неопределенность: для всех новых заданий необходимо проводить оценку потенциальных и известных рисков.

- Требования к оценке степени рисков изложены в процедуре выявления опасных факторов (HAZID).

Существует два типа анализа опасности работ:

- Стандартный анализ опасности работ  Данный анализ проводится Компанией и является ее собственностью. Он предоставляется специалистом ОТОСБ и КК всем судам и объектам.

- Анализ опасности работ (JHA): Данный анализ проводится на судах/объектах и является их собственностью. Анализ опасности работ может быть проведен в виде стандартного анализа опасности работ, если данный вид работ предположительно относится к повторяющимся заданиям.

Каждое производственное задание, выполняемое на борту судна, береговой базе или другом объекте и связанное с каким-либо потенциально опасным фактором, должно быть всесторонне проанализировано с целью определения количественных показателей степени риска и изучения возможностей его устранения или снижения.

В основе анализа опасности работ лежат 5 фундаментальных принципов оценки:

- выявление опасного фактора;

- определение «наихудшего сценария» развития происшествия;

- оценка риска и определение остаточных рисков;

- документальное изложение мер по снижению риска и их применение; а также

- вынесение оценки на рассмотрение по завершении.

Данные принципы оценки рисков должны применяться при анализе сопутствующих рисков для каждого этапа задания. Обеспечение качества анализа входит в обязанности выполняющих его лиц, а также лиц, осуществляющих руководство и надзор над проведением работ.

|  | Независимо от того, проводилась ли ранее оценка данного вида работ, следует приложить все усилия для выявления новых или связанных с изменением условий рисков, к которым необходимо применить меры контроля. |
| --- | --- |

Стандартный анализа опасности работ (S-JHA)

Стандартный анализ опасности работ работ проводится квалифицированными работниками компании. Таковыми являются капитаны, командный состав, представители руководства, сотрудники служб ОТОСБ и КК или другой производственный персонал, обладающий соответствующими знаниями и навыками.

В их задачи входит определение этапов работы, необходимых для ее успешного завершения, а также распознание опасных факторов, определение применимых мер контроля и остаточного риска. В стандартный анализ JHA должны быть включены руководящие положения передовых практик, а также письменные материалы, которые могут быть использованы в дальнейшем при выполнении данного вида работ.

Стандартный анализ опасности работ предусматривает выполнение анализа этапов работ и анализа рисков, однако необходимо предусмотреть возможность изменения формы проведения анализа, с учетом специфики каждого задания и реальных условий на объекте.

Стандартный анализ опасности работ не следует применять в ее первоначальном виде, без предварительного рассмотрения и адаптации к фактическим условиям конкретного задания. Всегда существуют непредвиденные обстоятельства, которые вынуждают вносить коррективы в стандартный анализ опасности работ перед началом работ. К таким обстоятельствам, среди прочего, относятся погодные условия, движение корабля, уровень квалификации персонала, выполняющего работы и т. п.

После завершения задания лицо, осуществляющее надзор за его проведением, должно пересмотреть стандартный анализ опасности работ. Если в процессе выполнения работ вносились какие-либо изменения и дополнения, помимо необходимых для адаптации стандартного анализа опасности работ к условиям конкретного задания, следует вернуть пакет стандартного анализа опасности работ специалисту  ОТ для проверки и, если применимо, внесения изменений. После утверждения внесенных изменений специалист ОТ  должен внести соответствующие изменения в реестр стандартного анализа опасности работ.

Анализ опасности работ (JHA)

Если для данного вида работ не проводился стандартный анализ опасности работ, необходимо провести полный анализ опасности работ. В случае установленной необходимости в проведении анализа опасности работ лицо, осуществляющее надзор за выполнением анализа, обязано разработать соответствующую форму анализа опасности работ, придерживаясь следующего плана действий:

- внести все данные, касающиеся данного задания (название судна, дата, исполнители и т.д.);

- указать этапы задания и опасные факторы;

- указать дополнительные опасные факторы по каждому этапу задания;

- обсудить и согласовать способы устранения опасных факторов;

- использовать матрицу оценки рисков для определения уровня остаточного риска по каждому опасному фактору;

- Остаточный риск должен быть снижен до приемлемого уровня в соответствии с принципом ПЦНУ (практически целесообразный низкий уровень).

- Если уровень остаточного риска оценивается как средний или высокий, об этом следует уведомить капитана. В аналогичной ситуации на береговом объекте следует уведомить DPA (или другое должностное лицо с таким же уровнем полномочий).

|  | Только капитан/DPA(в зависимости от места выполнения работ – в плавании или на берегу) может давать разрешение на начало работ, если уровень риска по какому-либо из этапов задания не признан «низким», и только после изыскания возможностей для снижения уровня риска и обсуждения проблемы с уполномоченными представителями руководства Компании. |
| --- | --- |

- В случае проведения сложных работ с привлечением третьей стороны или других отделов рекомендуется обеспечить их участие в разработке анализа опасности работ;

- подготовить инструктаж по технике безопасности (ИТБ);

- получить соответствующий наряд-допуск (НД), обеспечив все необходимые блокировки и опломбирование;

- провести ИТБ и подробное разъяснение, если кто-либо из работников впервые участвует в выполнении подобного задания или если со времени завершения предыдущего задания прошло более 3 дней;

- Постоянное внимание к вопросам безопасности: после выполнения всех перечисленных выше пунктов следует заполнить протокол ИТБ и направить его в архив, внести в журнал запись о проведении ИТБ.

- После выполнения задания руководитель работ должен проверить анализ опасности работ с учетом полученных от исполнителей сведений, чтобы сохранить практический опыт для дальнейшего применения;

- Копия документации по анализу опасности работ должна храниться в архиве на борту и использоваться в качестве справочного материала при выполнении аналогичных заданий в будущем;

- если задание, для которого проводится анализ опасности работ, считается повторяющимся, настоятельно рекомендуется направить экземпляр документации в офис компании с заявкой на разработку стандартного анализа опасности работ для данного типа заданий.

Обнаружение ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

В качестве отправной точки в рассмотрении и определении опасных факторов можно использовать «методику 7 энергий», основанную на следующих принципах:

- Травмы являются результатом взаимодействия организма/объекта с энергией, превышающей некие пороговые значения.

- Энергия способна причинить вред!

Ниже представлена таблица «7 энергий»:

|  | Категории источников опасности | Пример источника |
| --- | --- | --- |
| 1 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | Ходьба и стоячее положение (на уровне пола) | Скользкий, захламленный, неровный или поврежденный пол, препятствия, узкие проходы, решетки, мостки и т. п. |
|  | Ходьба и стоячее положение (выше уровня пола) | Многоуровневые участки (лестницы, бридждек, лестничные марши, причалы и т. п.), передвижные конструкции (лестницы, строительные леса, предохранительные пояса и т. п.), высотные работы (крыши, каркасные конструкции перекрытий, потолки, опоры, полки, механизмы, транспортные средства и т. п.), отверстия в листовом и решетчатом настиле палубы и т. п. |
|  | Ручная обработка груза (подъем, перенос, толкание, волочение и т. п.) | Тяжелые грузы, неудобные грузы (крупногабаритные, без приспособлений для захвата и т. п.), частые и повторяющиеся погрузочно-разгрузочные работы, а также требующие совместных усилий нескольких работников и т. п. |
|  | Транспортировка механическим способом | Грузоподъемные устройства (мостовые краны, автопогрузчик с вильчатым захватом, лебедки, грузовые тали, краны и т. п.), подъемные приспособления (стропы, ремни, крюки, подъемные рамы и т. п.), грузы (крупногабаритные, тяжелые, несбалансированные и т. п.) и прочее |
|  | Рабочее оборудование/рабочие места | Механизмы (движущиеся части, выступающие части и т. п.), переносной инструмент (шлифовальные машины), ручной инструмент, рабочие места (поза во время работы, повторяющиеся действия и т. п.) и прочее |
|  | Объекты и материалы (обрушение, погружение и т. п.) | Хранение предметов (штабелями, насыпью, в цистернах, загрузочных воронках и т. п.), работы, выполняемые одновременно на разных уровнях, работы на глубине (трюмы, шахты, галереи и т. п.) и прочее |
|  | Транспортные средства | Автопогрузчики с вильчатым захватом, строительные машины, грузоподъемные устройства, двухколесные транспортные средства и т. п. (зоны транспортного движения, проезды, зоны для маневрирования, зоны разгрузки, состояние транспортных средств и т. п.) |
|  | Инженерные коммуникации (трубопроводы, сосуды под давлением и т. п.) | Котлы, компрессоры, цистерны под давлением, трубопроводы и т. п. (близость к рабочим местам, проходам, защитным приспособлениям, условия установки и размещения и т. п.) |
|  | Экология | Шумы (воздействие, непрерывное, низкий/высокий звук и т. п.), вибрации (непрерывные, периодические и т. п.), пыль (рассеянная, потоками, концентрированная, постоянная и т. п.), ветер (неблагоприятные погодные условия), гидрологические/погодные условия и т. п. |
| 2 ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | Продукты и вещества (маркировка степени опасности, паспорта безопасности материала) | Продукты, используемые при производстве, техническом и профилактическом обслуживании, очистке, обработке, растворители, краски, кислоты, основания, газы (02, C2H2, Argon, H2S, CO, CO2) |
|  | Экология (токсичная атмосфера) | Ограниченные пространства, балластные и топливные цистерны, канатные ящики, загрязненная атмосфера, выбросы, пары, асбест и т. п. |

|  | Категории источников опасности | Пример источника |
| --- | --- | --- |
| 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | Источники | Трансформаторы, батареи, аккумуляторные батареи, электрогенераторы и т. п. (неизолированные провода в местах общего доступа, неисправное оборудование, открытые электрические шкафы, ошибочно оставленное включенным в сеть оборудование и т. п.), пусконаладочные работы |  |
|  | Оборудование | Подвешенные сверху и проложенные по полу электрические провода, электрические шкафы, временная электропроводка (распределительные коробки, удлинители, переходники и т. п.) |  |
|  | Электрооборудование | Двигатели, механизмы, инструменты, испытательные стенды и т. п. |  |
|  | Экология | Погодные условия, молния и т. п. |  |
| 4 ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | Оборудование (производство тепла или холода) | Печи, камеры сгорания, котлы, холодильные камеры, холодные склады и т. п. |  |
|  | Механизмы | Двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, механические нагреватели и т. п. (выделение тепла) |  |
|  | Открытый огонь (горячие участки) | Сварка, кислородно-ацетиленовая резка, образование искр, пламя, сигареты и т. п. |  |
|  | Пожароопасность | Топливо, жидкости, газы, окислители, источники возгорания |  |
|  | Экология | Температура окружающей среды (низкая, высокая) |  |
| 5 ИЗЛУЧЕНИЕ | Видимое излучение | Яркость света, слепящий свет, УФ, ИК, лазер и т. п. |  |
|  | Невидимое излучение | Радиопередатчики, радары, оборудование для измерения уровня, СВЧ, рентгеновские лучи |  |
| 6 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ | Радиоактивные приборы и компоненты | Датчики, герметизированные источники, гамма-лучи (неразрушающие исследования, радиография и т. п.) |  |
| 7 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | Поставка и распространение | Насосы, вентили, трубопроводы, давление... |  |
|  | Резервуары | Бочки, цистерны, бассейны, установка для обработки сточных вод и т. п. |  |
|  | Экология | Поверхностные воды, неблагоприятные погодные условия и т. п. |  |
|  | Испытания | Испытания на герметичность, гидравлические испытания, испытания под давлением, промывка.... |  |

Оценка рисков

Для оценки остаточных рисков по каждому опасному фактору используйте матрицу оценки рисков.

Все опасные факторы должны быть рассмотрены применительно к каждому этапу задания:

- Рассмотрите вероятность/возможность возникновения опасности;

- Оцените тяжесть последствий в случае развития происшествия по наиболее неблагоприятному сценарию;

- Выберите меры по снижению и контролю риска;

- Определите уровень остаточного риска с учетом применения мер по его снижению согласно матрице:   Низкий, Средний или Высокий.

Матрица оценки рисков

| Степень тяжести | Последствия |  |  |  |  | Возрастающая вероятность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Люди | Экология | Имущество | Репутация | График | A | B | C | D | E |
|  |  |  |  |  |  | Нет сведений о подобном в сфере морских судов обеспечения (ни на берегу, ни в плавании) | Редкие сведения в сфере морских судов обеспечения (на берегу или в плавании) | Происшествие имело место в Компании в прошлом году ИЛИ более одного раза в год в сфере морских судов обеспечения (на берегу или в плавании) | Происходило в компании более одного раза в течение последнего года | Происходило в Компании неоднократно в прошлом году (на берегу или в плавании). |
|  |  |  |  |  |  | Крайне маловероятно | Маловероятно | Возможно | Вероятно | Очень Вероятно |
| 1 | Травмы, потребовавшие оказания первой помощи | Незначительное воздействие | Незначительное повреждение < 500 евро | Незначительное негативное воздействие | задержка 1 час | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
| 2 | Медицинская помощь, травма с ограничением рабочих функций | Несущественное воздействие <10 литров | Несущественное повреждение <5000 евро | Несущественное негативное воздействие | задержка 1–12 часов | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
| 3 | Травма, ведущая к потере трудоспособности или к частичной нетрудоспособности | Умеренное воздействие 10 литров – 1 баррель | Умеренное повреждение <50 000 евро | Умеренное негативное воздействие | задержка 12-48 часов | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
| 4 | Постоянная утрата трудоспособности или летальный исход | Значительное воздействие 1 – 10 баррелей | Значительное повреждение <500 000 евро | Значительное негативное воздействие | задержка 48 часов – 7 дней | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E |
| 5 | Более одного смертельного случая | Сильное воздействие >10 баррелей | Сильное воздействие >500 000 евро | Сильное негативное воздействие | Задержка более 7 дней | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |

Определив уровень остаточного риска, примите указанные ниже меры:

НИЗКИЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в зеленой зоне матрицы, считаются достаточно контролируемыми рисками. Дополнительные меры контроля не требуются. Необходим мониторинг регулярного применения мер контроля.

СРЕДНИЙ РИСК

Опасные факторы, уровень риска которых находится в желтой зоне матрицы, требуют принятия обязательных мер по снижению уровня риска перед началом выполнения работ. Если это условие является невыполнимым, следует уведомить капитана/менеджера базового подразделения (в зависимости от места выполнения работ – в плавании или на берегу).

ВЫСОКИЙ РИСК

При наличии опасных факторов с уровнем риска в красной зоне приступать к выполнению задания запрещено. Необходимо уведомить капитана/менеджера базового подразделения (в море/на берегу, в зависимости от обстоятельств). Если снижение уровня риска не представляется возможным даже при наличии неограниченных ресурсов, запрет на выполнение работ должен оставаться в силе до тех пор, пока не будет найден более безопасный способ выполнения задания.

РИСК = ВЕРОЯТНОСТЬ X ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ

Снижение уровня риска и способы контроля

По итогам оценки рисков могут быть приняты следующие меры:

- требования по составлению письменных процедур или внесение в них изменений;

- наряд-допуск;

- модификация оборудования;

- дополнительные защитные приспособления;

- изменения в спецификации материалов;

- требования по детализации анализа рисков;

- использование дополнительных/специализированных средств индивидуальной защиты (СИЗ);

- проведение дополнительного обучения.

Должны быть указаны лица, осуществляющие мероприятия, а также сроки выполнения мероприятия.

Иерархия мер контроля

Если риск является неприемлемым, мы должны решить, какие меры контроля рисков должны быть приняты для того, чтобы сделать риск приемлемым (низкий риск / приняты меры, обязательные в силу закона). При определении мер контроля рисков или рассмотрении возможности изменения существующих мер контроля следует иметь снижение рисков с учетом определенной иерархии:

1. устранение

2. замещение

3. технические средства контроля

4. процедуры/ знаки/ предупреждения

5. средства индивидуальной защиты

Инструктаж по технике безопасности (ИТБ)

- Содержание ИТБ изложено в памятке руководителя работ по ИТБ.

- Согласно требованиям каждого анализа опасности работ, ИТБ проводится перед началом работ в рамках обеспечения безопасного производственного процесса и является его неотъемлемой частью.

- Все работники, принимающие участие в выполнении задания, должны присутствовать на ИТБ, включая всех подрядчиков или работников на береговых объектах.

- Необходимо обсудить все этапы анализа опасности работ, включая опасные факторы и меры контроля.

- Все участники процесса должны четко осознавать свои обязанности, сопутствующие опасные факторы и применяемые меры контроля.

Постоянное внимание к вопросам безопасности

После проведения анализа опасности работ и ИТБ следует постоянно придерживаться принципов внимательного отношения к вопросам безопасности во время выполнения задания, чтобы обеспечить его безопасное завершение.

Необходимо соблюдать следующие принципы, представленные в виде английской аббревиатуры «RISC»:

- Remember (Помнить)	Что может произойти в процессе выполнения задачи и каковы риски

- Inform (Информировать)		Переговорите со своей командой и руководителями и убедитесь, что все участники полностью осведомлены о рисках и постоянно учитывают  все меры по смягчению

- Secure (Обеспечивать)		Убедитесь, что все необходимые меры по устранению или снижению рисков приняты и действуют

- Complete (Выполнить)	Завершите выполнение задачи безопасным образом

Каждый участник процесса имеет право и обязан «Остановить работы», обнаружив какие-либо обстоятельства, которые могут представлять опасность для персонала, имущества или окружающей среды.

LMRA / Last minute risk analysis (контрольная оценка риска )

На индивидуальном уровне следует использовать “контрольную оценку рисков” (LMRA), даже если анализ опасности работ не производится вообще.

Для этого участники процесса могут задать следующие вопросы :

- Какого типа работы от меня ожидаются, и нужен ли для них наряд-допуск ?

- Что предписано по анализу опасности работ или по наряду-допуску?

Обратите внимание, требования наряда-допуска действует для работ повышенной опасности в соответствии с утвержденным Перечнем выполняемых работ повышенной опасности на судах ООО «Боллард».

Каковы опасные факторы, и как мне их устранить?

Подумайте о следующем:

  - Работа с опасными химическими веществами

  - Опасность поскользнуться, споткнуться и упасть

  - Движущееся судно

  - Перемещающиеся предметы

  - Острые края

  - Тяжеловесные конструкции

  - Одновременные работы (SIMOPS)

- Что я должен сделать, и можно ли и безопасно ли сделать это данным способом?

Подумайте о следующем:

  - Могу я сделать это в одиночку или мне потребуется помощь/поддержка?

  - Какие средства индивидуальной защиты оградят меня от вреда?

  - Могу я сделать это в одиночку или мне потребуется обсудить задачу с кем-то?

  - Если что-то пойдет не так, как мне избежать воздействия?

- Какое оборудование и инструменты мне необходимы, имеются ли они и в хорошем ли они состоянии?

  - Определите риск (даже не приступайте к выполнению работ, если, на ваш взгляд, с работами связаны неприемлемые риски).

  - Определите меры, которые необходимо принять для устранения или минимизации рисков.

При наличии каких-либо сомнений, не приступайте к работам и посоветуйтесь с капитаном или старшим офицером.

ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ МЕНЯЮТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСТАНОВИТЕ РАБОТЫ  И ПОВТОРНО ВЫПОЛНИТЕ ОЦЕНКУ НОВЫХ РИСКОВ!

(См. Раздел 01 SMS BOLLARD – Политика ОСТАНОВКИ РАБОТ)

Процедура проверки анализа опасности работ

После выполнения работ необходимо заполнить раздел обзора по завершении задания, указав все возможности для повышения уровня безопасности или эффективности данного вида работ в будущем.

После завершения задания лицо, осуществляющее надзор за его проведением, должно пересмотреть анализ опасности работ. Если в процессе выполнения работ вносились какие-либо изменения и дополнения, помимо необходимых для адаптации анализа опасности работ к условиям конкретного задания, следует вернуть копию анализа опасности работ специалисту ОТОСБ и КК для проверки.

Схема процесса анализа опасности работ

Учетная документация

| - Форма анализа опасности работ (JHA) | BL_FRM-VSL-09-1301-001 |
| --- | --- |
| - Протокол ИТБ | BL_FRM-VSL-09-1301-002 |
| - Памятка руководителя работ по ИТБ | BL_SPC-VSL-09-1301-001 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Процедура внесения изменений (УИ) – система управления SMS BOLLARD, Раздел 7 | BL_PRC-OFF-07-1001 |
| --- | --- |
| - Оценка рисков |  |
| - Приказ «Об организации работ повышенной опасности» от 01.11.2024г. № 029/ОТ с утвержденным перечнем работ повышенной опасности |  |
| - Реестры стандартного анализа опасности работ |  |

Термины и определения

S-JHA

Стандартный анализ опасности работ: общий анализ требований по обеспечению безопасности для задания/операции.

JHA

Анализ опасности работ: подробный анализ каждого этапа задания с целью идентификации рисков и снижения вероятности и (или) тяжести последствий происшествия.

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

НД

Наряд-допуск

Оценка рисков

Исследование причин вредного воздействия на людей, позволяющее определить, достаточны ли принятые меры предосторожности или необходимо предпринять дополнительные действия по снижению вероятности и (или) тяжести последствий происшествия.

ИТБ

Инструктаж по ТБ

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |