Наряд-допуск на выполнение работ

BL_PRC-VSL-09-1302

Содержание

1	Назначение	3

2	Область применения	3

3	Ответственность	3

4	Описание	4

4.1	Система нарядов-допусков (НД) на борту судов ООО «Боллард»	4

4.2	Наряды-допуски на судоремонтных заводах и в сухих доках	7

4.3	Требования к оформлению нарядов на комплекс работ	7

4.4	Требования по обучению для оформления НД	8

4.5	Вход в замкнутое пространство (Наряд-допуск на выполнение работ в замкнутых пространствах форма )	8

4.6	Вентиляция в замкнутых пространствах	9

4.7	Пробы атмосферы	10

4.8	Требования применительно ко входу в замкнутые пространства	10

4.9	Спасательная бригада	10

4.10	Действия в аварийной ситуации	11

4.11	Огневые работы (Наряд-допуск на огневые работы)	11

4.12	Работы на высоте и работы за бортом (Наряд-допуск на работы на высоте и за бортом)	12

4.13	Водолазные работы (Наряд-допуск на выполнение водолазных спусков... для подрядчиков)	15

4.14	Работы по разгерметизации (Наряд-допуск на работы по разгерметизации)	15

4.15	Отключение источников энергии в рамках блокировки и маркировки (ведомость блокировки и маркировки)	16

5	Формы учетной документации	18

6	Термины и определения	18

Назначение

В Компании ООО «Боллард» внедрена система нарядов-допусков на выполнение работ (НД), позволяющая обеспечить безопасность на этапах планирования, управления и выполнения работ на борту судов и инфраструктуры портов, классифицируемых как особо опасные работы. Данная процедура обеспечивает соответствие принятых в Компании стандартов безопасности принципам передовых производственных практик.

Используемые сокращения

| НД | Наряд-допуск |
| --- | --- |
| РТЭ | Руководитель технической эксплуатации флота |
| ОРР | Ответственный руководитель работ, лицо, отвечающее за подготовку и руководство работ |
| ОПР | Ответственный производитель работ, лицо, отвечающее за производство работ |
| КМ | Капитан буксира |
| ОТ | Специалист по ОТ и ТБ |
| МБ | Менеджер, ответственный за безопасность мореплавания |

Область применения

Данная процедура определяет стандарты и инструкции для следующих видов работ:

- ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ (Открытое пламя / Искры)

- ВХОД В ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО

- РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ / РАБОТЫ ЗА БОРТОМ

- РАБОТЫ ПО РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ

- ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ (Применимо только для работ водолазов сторонних организаций).

- ОТКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ в рамках блокировки и маркировки

Наряд-допуск используется исключительно в сочетании с полным анализом опасности работ (JHA), а работы должны быть утверждены РТЭ.

Ответственность

Распределение ответственности должностных лиц представлено в схеме:

|  | РТЭ | ОТ | БМ | КМ | ОРР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждение всех работ, после предварительной оценки, для которых должен быть выпущен НД | + |  |  |  |  |
| Применение системы НД на судоремонтных заводах, в сухих доках и на других подобных объектах, а также во время периода капитального ремонта | + |  |  |  |  |
| Обеспечение доведения до сведения и выполнения требований и ожиданий в отношении всех работ повышенной опасности, включая использование НД, на борту всех судов компании | + | + | + |  |  |
| Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с Капитаном судна с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению своих обязанностей в связи с настоящей процедурой | + | + | + |  |  |
| Контроль за применением и соблюдением данной процедуры на судне |  |  |  | + |  |
| Обеспечение соответствующего обозначения всех замкнутых пространств на его судах |  |  |  | + |  |
| Решение вопросов о применимости системы НД к выполняемому заданию и подача заявок на получение НД |  |  |  |  | + |
| Контроль за соблюдением стандартов на вверенных производственных участках (суда и рабочие площадки); |  |  |  |  | + |

Описание

  - Система нарядов-допусков (НД) на борту судов ООО «Боллард»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Порядок оформления

- ОРР которому требуется НД, должен запросить наряд-допуск до проведения работ. Это необходимо сделать достаточно заблаговременно до запланированных работ, чтобы обеспечить надлежащее планирование работ, оценку рисков и подготовку рабочей площадки.

- ОРР должен выполнить обзор работ вместе с КМ и согласовать виды оформляемых нарядов-допусков в случае, если для выполнения работ требуется наряд-допуск.

- ОРР и КМ должны совместно посетить место работ и провести или проверить анализ опасности работ.

- КМ должно выполнить перекрестную проверку текущих НД чтобы исключить небезопасный конфликт работ. Это может повлечь приостановку или отмену некоторых НД для гарантии безопасного выполнения работ. Возможно проведение первоначального анализа воздушной среды в соответствии с оценкой риска или формой НД. Это необходимо выполнить в первую очередь, и если результаты являются удовлетворительными, и все меры безопасности приняты, то КМ и ОРР могут подписать наряд-допуск к выдаче. Наряд-допуск считается полностью оформленным после заполнения ОРР раздела о сроке действия НД.

- При выполнении работ Подрядной организацией используется форма Общего наряд-допуска на проведение работ.

- Все наряд-допуски должны регистрироваться в журнале учета работ повышенной опасности.

Использование наряда-допуска

- При выдаче ОРР рабочая копия НД будет доставлена на место выполнения работ и будет использоваться для проведения целевого инструктажа перед началом работ.

- Затем наряд-допуск должен быть вывешен на видном месте или рядом с местом проведения работ на весь период работ.

- Анализ опасности работ, конкретные меры контроля и объем отмеченных работ будут периодически проверяться руководителем работ для обеспечения отсутствия непредвиденных изменений. В случае фактических или планируемых изменений НД будет отозван или отменен.

Переоформление наряда-допуска

В случае отзыва НД или невыполнения работ в установленные сроки переоформление НД допускается только после проведения полной оценки риска для обеспечения соответствия первоначальному выпуску и проведения, при необходимости, анализа воздушной среды на площадке. Если условия соблюдены, то КМ и ОРР, ОПР могут подписать переоформление наряда-допуска.

Отмена наряда-допуска

После полного завершения всех работ, освобождения место проведения работ от персонала, и приведения в порядок оборудования с соблюдением безопасности и чистоты, КМ и ОРР могут подписать отмену НД.

ОПИСАНИЕ ФОРМЫ НАРЯДА-ДОПУСКА

| Раздел 1 | Общее описание: | В данной области определяется, кем запрошен наряд-допуск, когда запрошен, объем работ и конкретное задание, которое необходимо выполнить. Если работы выполняются подрядчиком, то должно быть включено наименование подрядчика. |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 | Оценка риска | Для работ, описанных в Разделе 1, должен быть подготовлен анализ опасности работ (JHA). В отсутствие анализа JHA работы не могут быть начаты. Анализ JHA должен прилагаться к наряду-допуску. Для выявления опасностей необходимо посетить площадку. Конкретные меры контроля: Перечислены конкретные проверки в соответствии с типом наряда-допуска. Все перечисленные пункты необходимо выполнить и отметить галочкой согласно результатам проверки. (Некоторые пункты допускают только отметку “да”. Это означает, что данный пункт обязателен перед проведением работы.) |
| Раздел 3 | Перекрестная проверка нарядов-допусков: | Этот раздел требует заполнения ОРР. Текущие и существующие НД должны быть подвергнуты перекрестной проверке для обеспечения отсутствия небезопасного конфликта работ. Это может повлечь приостановку или отмену некоторых НД для гарантии безопасного выполнения работ. Здесь должны быть перечислены все НД, которые влияют или могут повлиять на работы. |
| Раздел 4 | Анализ воздушной среды на площадке: | Проведение анализа воздушной среды необходимо для обеспечения безопасности участка производства работ для выполнения запланированных работ. Это может быть одноразовый газоанализ или непрерывный контроль. Газоанализ замкнутых пространств необходимо проводить, находясь снаружи пространства. Результаты анализа заносятся в НД в полном объеме. Для непрерывного контроля уровни сигнала тревоги должны быть установлены на следующие значения: - 05% (предварительный сигнал тревоги) и 10% (высокий) НПВ содержания горючих паров - 19.9% (предварительный сигнал тревоги) и 23% (высокий) уровень содержания кислорода (02) - 2,5 ч./млн (предварительный сигнал тревоги) и 05 ч./млн (высокий) сероводорода (H2S) - 15 ч./млн (предварительный сигнал тревоги) и 30 ч./млн (высокий) окиси углерода (CO) Для огневых работ: - НПВ должен быть менее 1 % концентрации воспламеняющихся паров - Содержание кислорода должно быть от 20 до 22% объема Для работ в замкнутом пространстве: - НПВ должен быть менее 1 % концентрации воспламеняющихся паров - Содержание кислорода должно быть от 20 до 22% объема - Содержание H2S должно быть менее 2,5 ч./млн.  Содержание окиси углерода не должно превышать 15 ч./млн. - Осадки и отложения должны быть минимальными. Если вышеуказанные требования не могут быть выполнены, то вход в замкнутое пространство разрешается только с использованием дыхательного аппарата со сжатым воздухом, если пространство позволяет такое использование. |
| Раздел 5 | Оформление наряда-допуска: | После посещения места проведения работ для подтверждения всех выявленных опасностей и принятия соответствующих мер контроля, наряд-допуск может быть подписан КМ, ОРР, ОПР и направлен на согласование РТЭ, ОТ, БМ. |
| Раздел 6 | Срок действия наряда-допуска: | НД действует на срок выполнения работ, но не более 15-ти дней. |
| Раздел 7 | Целевой инструктаж перед началом работ: | Крайне важно, чтобы все лица, привлеченные к выполнению поставленной задачи, были знакомы с объемом работ и всеми опасностями, и мерами контроля, связанными с производством работ. Целевой инструктаж перед началом работ проводится руководителем работ со всеми лицами, участвующими в работах. Целевой инструктаж должен быть проведен на рабочем месте, причем форма целевого инструктажа должна быть подписана и прикреплена к наряду-допуску. Лица, с опозданием приступающие к работам, сменщики и проч. - все должны пройти инструктаж для обеспечения безопасности и эффективности работ. В случае наблюдения возникновения или недостаточной проработки опасного фактора, следует приостановить НД до тех пор, пока проблема не будет устранена. |
| Раздел 8 | Переоформление наряда-допуска: | В случае отзыва НД или невыполнения работ в установленные сроки переоформление НД допускается только после подтверждения действительности первоначально проведенной оценки риска. Кроме того, при необходимости в рамках оценки риска будет проведен дополнительный анализ воздушной среды на площадке. Если условия соблюдены, то КМ и ОРР могут подписать наряд-допуск на переоформление. |
| Раздел 9 | Отмена наряда-допуска: | По завершении всех работ или истечении срока действия наряда-допуска, НД должен быть отменен ОРР с подписанием также КМ. В графе «незавершенные работы» также следует поставить галочку, если работы не были завершены, с добавлением краткого примечания о том, каким образом были оставлены работы. |

Заполненные формы НД хранятся на борту в течение двух лет.

При возникновении малейших сомнений в обеспечении безопасности в течение срока действия НД необходимо ОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ, поставить в известность ОРР, КМ и ПРОВЕСТИ оценку рисков.

  - Наряды-допуски на судоремонтных заводах и в сухих доках

РТЭ до прибытия судна на судоремонтный завод совместно с руководством завода определяют обязанности по управлению безопасностью судна, экипажа и окружающей среды:

- Данные обязанности должны быть зафиксированы в документе HAZID по выявлению опасных факторов при постановке в сухой док.

- Работники судоремонтного завода/сухого дока обязаны использовать принятую на их предприятии систему НД согласно условиям HAZID и соблюдать наивысшие стандарты безопасности при выполнении работ на судах или ином имуществе непосредственно принадлежащих Компании.

- Необходимо составить график вахтенных дежурств с целью обеспечения надлежащего и всестороннего соблюдения требований по несению вахты и безопасности.

  - Требования к оформлению нарядов на комплекс работ

Примеры работ, для выполнения которых требуется более одного НД:

- Для проведения проверки внутри сточной цистерны был получен НД для входа в замкнутое пространство. В ходе проведения проверки объекта возникла необходимость в выполнении огневых работ на объекте. Перед продолжением работ необходимо получить НД на огневые работы.

- Для покраски мачты необходимо наличие НД на работы на высоте / за бортом. Документация по отключению источников энергии / блокировке-маркировке для судовой сирены, сканера ЛРС и ВЧ антенны должна иметься в наличии.

  - Требования по обучению для оформления НД

Компания обязана проконтролировать, чтобы ВЕСЬ командный состав и ВСЕ члены экипажа прошли надлежащую подготовку по системе нарядов-допусков и процедуре выполнения анализа опасности работ (JHA). Подготовка может проходить на борту судна или на берегу (в зависимости от обстоятельств); соответствующие записи о прохождении подготовки должны храниться в архиве судна и в личном деле сотрудников.

Во время обучения особое внимание следует уделить роли ОРР по НД, а также вопросам снижения уровня рисков, связанных с «особо опасными видами работ», предусмотренными данной процедурой.

  - Вход в замкнутое пространство (Наряд-допуск на выполнение работ в замкнутых пространствах форма )

Замкнутым пространством считается помещение, обладающее каким-либо из перечисленных ниже признаков:

- ограниченный размер отверстий для входа и выхода;

- неудовлетворительные условия естественной вентиляции;

- помещение, конструктивно не рассчитанное на длительное пребывание в нем обслуживающего персонала.

Оценка риска для определения всех замкнутых пространств на борту осуществляется КМ.

Все подобные помещения обозначены четкой надписью: «Замкнутое пространство. Не входить» (или аналогичной); к замкнутым пространствам, в частности, относятся:

- Грузовые танки

- Отстойные танки

- Балластные танки

- Цистерны питьевой воды

- Коффердамы

- Коробчатые кили

- Пустые отсеки

- Канатные ящики

- Топливные цистерны

- Масляные цистерны;

- Цистерны отработанного масла;

- Фановые цистерны;

- Изгибы и повороты;

- Любые помещения, не предназначенные для пребывания в них людей, а также те, в которых не предусмотрена вентиляция.

Такие пространства могут быть опасными из-за присутствия в них углеводородов, токсичных или инертных газов, а также из-за недостатка кислорода.

При выполнении работ в замкнутых пространствах Подрядной организацией рекомендовано при оформлении разрешительных документов использовать форму BL_FRM-VSL-09-1302-002 Наряд-допуск на выполнение работ в замкнутых пространствах.

ВХОД ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ ООО «БОЛЛАРД» ЗАПРЕЩЕН! ТОЛЬКО ПРИГЛАШЕННЫЙ, ОБУЧЕННЫЙ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ СТОРОННИЕ ПОДРЯДЧИКИ МОГУТ ВХОДИТЬ В      ЗАМКНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, СЛЕДУЯ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ.

Перед выдачей НД на выполнение работ, связанных со входом в замкнутое пространство, руководитель работ (ОРР) обязан обеспечить принятие следующих мер безопасности:

- Вход в замкнутые пространства разрешается только для сертифицированных приглашенных лиц и сертифицированного (обученного) берегового персонала;

- Выполнение работ разрешено РТЭ, ОТ, БМ, КМ, члены экипажа соответственно проинформированы;

- Если помещение ранее использовалось для перевозки жидкостей или сухих сыпучих грузов, необходимо использовать систему блокировки и маркировки, чтобы изолировать вентили и (или) насосы танка, соединяющие его с помещением;

- План спасательных действий при аварийных ситуациях с учетом особенностей помещений должен быть составлен, рассмотрен и утвержден КМ. Данный план должен быть размещен на видном месте на территории участка работ;

- Состав атмосферы проверен, а в помещении обеспечена вентиляция, как описано ниже;

- Страховочные канаты и предохранительные пояса приготовлены к использованию непосредственно при входе в помещение;

- Дыхательные аппараты и реанимационная аппаратура приготовлены к использованию возле входа в помещение. Необходимо убедиться, позволяет ли размер входного отверстия попасть в помещение вместе с аппаратурой;

- При возможности следует предусмотреть альтернативные способы доступа в помещение в аварийных ситуациях;

- Руководитель работ (ОРР) должен вести журнал учета доступа и постоянно присутствовать рядом с местом проведения работ, поддерживая прямую связь с ответственным лицом (КМ);

- При входе в танки или другие закрытые помещения на видных местах следует разместить наглядную информацию, указывающую персоналу на необходимость принятия мер предосторожности и на ограничения, которые должны соблюдаться при выполнении данного вида работ;

- Зона входа и пути доступа должны быть ограждены и снабжены защитными приспособлениями против падения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если судно находится в пределах портовой зоны, может потребоваться разрешение внешних инстанций.

  - Вентиляция в замкнутых пространствах

Вход в замкнутые пространства разрешается только после проведения в них искусственной вентиляции и проверки атмосферы на предмет безопасности:

- Естественная вентиляция обычно является недостаточной для обеспечения безопасного состава атмосферы.

- Для эффективного снижения концентрации вредных веществ в воздухе в вентилируемых помещениях должно быть, как минимум, два отверстия. В случае несоблюдения этого условия процесс вентиляции будет неэффективным и (или) недостаточным.

- Согласно правилам, вход в пространство разрешается только после того, как объем воздуха полностью обновится не менее трех раз. Так, для помещения объемом 100 м3 должно потребоваться 300 м3 воздухообмена. При мощности вентилятора 100 м3/час продолжительность вентиляции должна составлять не менее трех часов.

- Во время нахождения персонала в танке или отсеке необходимо поддерживать постоянную вентиляцию и регулярно брать пробы атмосферы.

При вентилировании таких помещений, как канатные ящики и пустые отсеки, где имеются ржавые стальные конструкции, следует учитывать, что содержание кислорода в них значительно снижено. При падении содержания кислорода ниже уровня 10% наступает мгновенная смерть.

  - Пробы атмосферы

Пары углеводородов 	не более 1% от нижнего предела взрываемости

Содержание кислорода 	не менее 20% и не более 22% объема

Содержание окиси углерода (СО) 	менее 15 ч./млн.

Сероводород (H2S) менее 2,5 ч./млн.

Вход в замкнутые пространства разрешается только после принятия следующих мер обеспечения безопасности:

- Квалифицированный работник, ответственный за эксплуатацию и техническое обслуживание газоанализатора, обязан обеспечить наличие сертификатов о калибровке и поверке используемого оборудования.

- При необходимости квалифицированный работник обязан самостоятельно проводить калибровку оборудования перед использованием.

- Репрезентативные пробы состава атмосферы помещения следует отбирать при помощи раздвижного устройства для отбора проб на разных уровнях (высоком, низком и среднем) через максимально возможное количество проемов в палубе. Работник, выполняющий отбор проб, должен находиться снаружи замкнутого пространства.

- Перед отбором проб вентиляцию следует отключить примерно за 10 минут до снятия показаний.

- Во время нахождения персонала внутри помещения пробы следует брать через равные промежутки времени (примерно один раз в час) и заносить показания в НД.

- При подозрении на изменение условий или после перерыва в работе следует провести полномасштабное исследование атмосферы.

- Даже в том случае, когда пробы подтверждают безопасность внутренней атмосферы танка или отсека, следует подозревать наличие внутри них заполненных газом полостей и учитывать вероятность регенерации углеводородного газа, даже после удаления рыхлой окалины.

- Весь персонал во время пребывания в помещении обязан использовать индивидуальные газоанализаторы для контроля наличия паров углеводорода, содержания кислорода и, если необходимо, токсичных паров в атмосфере.

- При необходимости при отборе проб атмосферы обратитесь за квалифицированной помощью в химическую лабораторию или в другую организацию соответствующей специализации.

  - Требования применительно ко входу в замкнутые пространства

Необходимо соблюдать следующие правила:

ВХОД В ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАРЯДА-ДОПУСКА ЗАПРЕЩЕН!

- В отсутствие на борту калиброванного оборудования для определения состава атмосферы/содержания кислорода, вход должен быть запрещен.

- Во время пребывания персонала внутри замкнутого пространства необходимо обеспечить непрерывную искусственную вентиляцию.

- На протяжении всего времени пребывания персонала внутри замкнутого пространства необходимо регулярно отбирать пробы атмосферы, а перед повторным доступом или после перерыва необходимо выполнить полномасштабное исследование атмосферы.

- Разрешение на вход считается недействительным, если процесс вентиляции был прерван или в случае изменения каких-либо условий, внесенных в проверочный лист.

  - Спасательная бригада

- План спасательных действий при аварийных ситуациях, размещенный на производственном участке, должен быть известен и понятен спасательной бригаде.

- В состав спасательной бригады должны входить не менее двух работников, постоянно несущих дежурство на производственном участке или вблизи него, в зависимости от вида работ и уровня опасности.

- Рядом со входом в замкнутое пространство постоянно должно находиться проверенное на исправность и полностью готовое к использованию оборудование для оказания помощи в аварийных ситуациях (автономный воздушно-дыхательный аппарат (АВДА), реанимационная аппаратура, взрывобезопасное освещение, веревки и т. п.).

- Все работники, включенные в состав спасательной бригады, должны иметь надлежащую подготовку и практический опыт проникновения в замкнутые пространства и выхода из них через люки и прочие отверстия малого размера. Соответствующая подготовка должна быть получена в ходе учений/практических занятий по спасению из замкнутых пространств или другим способом по усмотрению Капитана, а также должна включать в себя навыки обращения с АВДА и прочим применимым оборудованием.

  - Действия в аварийной ситуации

- Вход в замкнутые пространства без соответствующих дыхательных аппаратов категорически запрещен.

  - Огневые работы (Наряд-допуск на огневые работы)

Для проведения любых видов огневых работ за пределами мастерской машинного отделения требуется НД.

В применимой документации по проведению огневых работ перечислены обязательные меры обеспечения безопасности для каждого вида работ, классифицируемых как «огневые работы» и предполагающих наличие искр, высоких температур и источников открытого огня.  К огневым работам относятся:

- сварка;

- шлифовка с использованием абразивных дисков и щеток (за пределами мастерских);

- резка с использованием кислородно-ацетиленовых горелок;

- резка с использованием угольных электродов.

Меры предосторожности и информированность

Перед проведением каких-либо огневых работ все остатки из топливных/дизельных цистерн должны быть удалены, а цистерны тщательно вымыты во избежание образования заполненных газом полостей:

- Причиной возгорания может стать высокая температура, искры и брызги расплавленного металла, теплопроводность, накопление тепла и воспламенение горючих газов. К опасным факторам огневых работ относятся также ожоги.

- Перед началом работ необходимо получить все надлежащие разрешения и тщательно проинструктировать участвующий в работах персонал.

- До начала работ должно быть получено разрешение РТЭ, ОТ, БМ, КМ.

- В зоне проведения огневых работ необходимо остановить все заправочные операции, перекачку горючего или транспортировку легковоспламеняющихся материалов.

- Проверьте все используемое при выполнении огневых работ оборудование на предмет его исправности и наличия на нем предохранительных затворов.

- Тщательно проверьте оборудование на наличие возможных неисправностей (уровень напряжения, состояние клапанов, манометры горелок, шланги и все сопутствующее оборудование).

- Удалите, защитите или накройте огнеупорным материалом все взрывоопасные или легковоспламеняющиеся материалы и оборудование, расположенные в непосредственной близости от места проведения работ и во всех примыкающих отсеках.

- Освободите все проходы в каналах, где проводятся работы, от взрывоопасных или легковоспламеняющихся материалов.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию и освещение на протяжении всего срока выполнения работ.

- Если работы ведутся в расходной или сточной цистерне, убедитесь, что цистерна пуста, освобождена от газа (если применимо), и что во время выполнения работ она останется надежно закрытой.

- При выполнении работ в замкнутых или ограниченных помещениях обязательно проводите оценку взрывоопасности атмосферы (% от НПВ).

- Проверьте исправность системы противопожарной защиты в зоне проведения работ и наличие поблизости достаточного количества пожарного оборудования, включая источники водоснабжения для гашения огня или понижения температуры.

- Проверьте, соответствуют ли огнетушители типу материалов в зоне производственного участка и типу оборудования для огневых работ.

- Назначьте дежурных для наблюдения за зоной огневых работ и прилегающими участками (помещениями, коридорами и прочими пространствами). Прилегающими считаются участки, расположенные непосредственно под, рядом и над зоной проведения огневых работ.

- По возможности все легковоспламеняющиеся материалы следует убрать с прилегающих участков до завершения огневых работ.

- Установите постоянное пожарное дежурство на весь срок проведения огневых работ и спустя еще минимум 30 часов после завершения сварочных работ, резки с использованием кислородно-ацетиленовых горелок или резки с использованием угольных электродов.

- В зону наблюдения пожарных дежурных должны входить все помещения и участки, прилегающие к основной зоне проведения огневых работ.

Требования к средствам индивидуальной защиты   (СИЗ)

Для предотвращения ожогов работники, выполняющие огневые работы, обязаны использовать СИЗ, соответствующие виду работ и подходящие по размеру и конструкции. К СИЗ относятся:

- маска сварщика (затемненное стекло, полная или частичная защита головы);

- рукавицы сварщика с наладонником;

- комбинезоны;

- кожаный фартук;

- защитная обувь

- При необходимости возможно использование СИЗ для защиты органов слуха и дыхания.

Огневые работы в мастерских

Допускается проведение огневых работ в мастерских при условии проведения полного анализа опасности работ и целевого инструктажа до начала работ и проверки помещения мастерской на предмет ОТСУТСТВИЯ в нем отходов и легковоспламеняющихся веществ. Вблизи от зоны проведения работ до полного завершения работ всегда должен иметься в наличии исправный огнетушитель (CO2/порошковый). Должен использоваться «проверочный лист огневых работ в мастерской». Необходимо осмотреть мастерскую для определения степени безопасности условий.

  - Работы на высоте и работы за бортом (Наряд-допуск на работы на высоте и за бортом)

Работы на высоте

Для всех видов работ, проводимых на высоте и связанных с риском падения, требуется получение НД; необходимые меры обеспечения безопасности определены в НД на выполнение высотных работ (наряд-допуск на высотные и забортные работы).

Высотными считаются работы в любом месте на уровне земли, а также выше или ниже него, связанные с риском получения травмы при падении. Опасной считается высота более 1.8 метров над уровнем палубы или перекрытия.

Несмотря на то, что НД не требуется для проведения работ на высоте менее 1.8 метров над уровнем палубы или перекрытия, необходимо провести оценку рисков и анализ JHA для принятия надлежащих мер по контролю, а также соблюдать крайнюю осторожность при выполнении работ.

При анализе JHA в отношении высотных работ необходимо учитывать потенциальную необходимость в проведении аварийно-спасательных операций, а также опасные факторы, связанные с падением людей и предметов с высоты.

Меры предосторожности и информированность

- До начала работ должно быть получено разрешение РТЭ, ОТ, БМ, КМ.

- Все работы на высоте должны быть тщательно спланированы и организованы.

- Основным фактором риска для людей, выполняющих работы на высоте, является получение травмы в результате падения, однако участок под местом проведения высотных работ также является зоной риска.

К потенциальным факторам риска также относятся:

  - падающие предметы;

  - воздействие электрического тока;

  - выхлопные газы;

  - жидкости под давлением;

  - воздействие излучения (от активных радаров);

  - движения судна;

  - условия окружающей среды и преобладающие погодные условия.

- При выполнении работ вблизи радиоантенн, поисковых РЛС, сирен и т. п. необходимо выключить данные устройства и установить знаки, предупреждающие о проведении высотных работ (см. процедуру блокировки и маркировки, раздел 4.11).

- Обязательная для выполнения процедура блокировки и маркировки служит для предотвращения случайного включения механизмов или оборудования обслуживающим персоналом и неумышленного нанесения травм работающим на высоте людям. Это требование относится также к корабельным сиренам и гудкам.

- При выполнении высотных работ вблизи дымовых труб или других мест выпуска выхлопных газов необходимо уведомить вахтенного механика, чтобы он отключил соответствующие механизмы и выполнил процедуру блокировки и маркировки.

- Работы должны проводиться под наблюдением, а весь задействованный персонал должен быть уведомлен об их проведении.

- При выполнении работ необходимо использовать предохранительные пояса установленного образца и соответствующие им страховочные канаты или другие ограничительные устройства. Предохранительный пояс должен иметь не менее двух строп.

- Точки анкерного крепления предохранительных поясов должны быть обозначены и сообщены работникам до начала выполнения высотных работ.

- При выполнении высотных работ рабочий в любой момент должен быть закреплен как минимум в одной точке анкерного крепления. Данное требование применимо при подъеме, выполнении работ, спуске или изменении положения на высоте.

- Точки анкерного крепления предохранительных поясов должны быть расположены так, чтобы расстояние потенциального падения не превышало 0,5 метров.

- Инструменты и оборудование, используемые для выполнения задания, перед началом работ должны пройти техническое обслуживание и полную проверку.

- Инструменты и оборудование должны быть чистыми, в хорошем состоянии; они должны находиться в сумке или на специальном поясе, либо же быть привязанными шнуром.

- Для передачи инструментов на расположенный на высоте производственный участок и обратно должны быть предусмотрены спусковые веревки; Весь необходимый персонал должен быть уведомлен о наряде-допуске и выполняемых работах.

Работы за бортом

Для всех видов работ, проводимых за бортом, требуется получение НД, призванного обеспечить безопасность персонала, работающего за бортом судна с использованием мостков, шторм-трапов/строительных лесов или других временных платформ.

Забортными считаются все виды работ, при которых работники располагаются с внешней стороны корпуса судна, что одновременно классифицируется как высотные работы.

Необходимые меры обеспечения безопасности определены в документации, относящейся к работам на высоте.

К опасным факторам данного вида работ, среди прочего, относятся:

- падение в воду или на причал;

- оглушение сбросами из отливных забортных отверстий;

- риск получения травм, причиненных предметами, падающими или сброшенными с судна или причала.

Меры предосторожности и информированность

- До начала работ должно быть получено разрешение РТЭ, ОТ, БМ, КМ.

- Судно не должно быть на ходу и, в идеале, должно быть пришвартовано бортом к причалу, поставлено на якорь или зафиксировано иным аналогичным способом.

- Следует выбрать соответствующие виду работ СИЗ и обязательно использовать их.

- Работы должны проводиться под наблюдением, а весь задействованный персонал должен быть уведомлен об их проведении.

- При выполнении работ необходимо использовать предохранительные пояса установленного образца и соответствующие им страховочные канаты или другие ограничительные устройства. Предохранительный пояс должен иметь не менее двух строп.

- Точки анкерного крепления предохранительных поясов должны быть обозначены и сообщены работникам до начала выполнения высотных работ.

- При выполнении высотных работ рабочий в любой момент должен быть закреплен, как минимум, в одной точке анкерного крепления. Данное требование применимо при подъеме, выполнении работ, спуске или изменении положения на высоте.

- Точки анкерного крепления предохранительных поясов должны быть расположены так, чтобы расстояние потенциального падения не превышало 0,5 метров.

- Весь персонал, выполняющий работы за бортом, и весь вспомогательный персонал, работающий на участках, где существует риск падения в воду, обязан носить спасательные плавучие средства утвержденного образца (рабочие/спасательные жилеты).

- Перед началом работ необходимо проверить инструменты и оборудование и убедиться, что они находятся в чистом и исправном состоянии; инструменты должны находиться в сумке или на специальном поясе, либо же быть привязанными шнуром.

- Для передачи инструментов на расположенный за бортом участок проведения работ и обратно должны быть предусмотрены спусковые веревки.

- На участке выполнения работ постоянно должен находиться спасательный круг с линем Рекомендуется также спустить еще один спасательный круг на воду вблизи участка проведения работ, чтобы он был в зоне досягаемости на случай падения в воду.

- О проведении работ необходимо уведомить соответствующих официальных лиц (Капитана порта и т. п.).

- О планируемом проведении забортных работ вблизи каких-либо отливных забортных отверстий необходимо уведомить Вахтенного офицера машинного отделения.

- Необходимо соблюдать инструкции по блокировке и маркировке, если того требуют обстоятельства.

  - Водолазные работы (Наряд-допуск на выполнение водолазных спусков... для подрядчиков)

НД требуется для любых водолазных работ на судне, выполняемых подрядчиками ниже уровня ватерлинии или каким-либо иным способом, предполагающим пребывание в воде вблизи судна, рядом или под ним.

Водолазные работы разрешается выполнять ТОЛЬКО профессиональным водолазам, имеющим лицензию.

Работникам Компании, не являющимся сертифицированными водолазами, строго запрещено осуществлять какие-либо виды водолазных работ.

Меры предосторожности и информированность

- До начала работ должно быть получено разрешение РТЭ, ОТ, БМ, КМ.

- КМ или профессиональный водолаз, работающий по договору субподряда, обязаны проверить и подтвердить действительность допуска/лицензии на проведение водолазных работ.

- Следует выбрать и обязательно использовать соответствующее виду работ оборудование.

- Необходимо назначить дежурного квалифицированного водолаза, который будет осуществлять надзор за проведением работ.

- Координация и контроль за проведением работ должны осуществляться с палубы судна или с причала ОРР или квалифицированным работником совместно с дежурным водолазом.

- Убедитесь, что приливные течения и прочие ожидаемые или фактические погодные/природные условия учтены и находятся под постоянным наблюдением.

- О проведении работ необходимо уведомить соответствующих официальных лиц (Капитана порта и т. п.).

- Вахтенные механики должны быть уведомлены обо всех деталях планируемых водолазных работ.

- Все движители, включая главные двигатели и все реактивные двигатели малой тяги, должны быть изолированы и заблокированы с использованием процедуры блокировки и маркировки.

- Проконтролируйте, чтобы работали только высшие приемные патрубки забортной воды (с противоположной стороны от проведения водолазных работ).

- Если возможны выбросы за борт со стороны проведения водолазных работ, их необходимо исключить.

- Выпускные отверстия и штормовые порты необходимо закрыть во избежание падения предметов за борт.

- Флаг в соответствии с Международным сводом сигналов (А – альфа, спущен водолаз) должен быть поднят и хорошо виден;

сигнал «Security» (Безопасность) должен передаваться для информирования и предостережения других судов о проведении водолазных работ.

- Весь задействованный персонал должен быть уведомлен.

  - Работы по разгерметизации (Наряд-допуск на работы по разгерметизации)

Данный НД требуется для работ с грузовыми шлангами и может входить в состав договорных работ по техобслуживанию ВПУ.

Риск загрязнения из-за нефтесодержащих остатков в шлангах считается высоким, и в этой связи должен быть применен настоящий НД. Требуется утверждение РТЭ, ОТ, БМ, КМ.

  - Отключение источников энергии в рамках блокировки и маркировки (ведомость блокировки и маркировки)

Подробные инструкции в части применения устройств и приспособлений блокировки/маркировки см. в процедуре по отключению источников энергии.

Данная инструкция по блокировке и маркировке предназначена для обеспечения безопасности персонала, выполняющего техническое обслуживание и ремонт следующего оборудования:

- Механизмы

- Оборудование, производящее электричество или питаемое им

- Источники энергии, находящиеся под давлением (давление пара, масла, жидкостей для гидравлических систем, воздуха и т. п.).

До начала работ должно быть получено разрешение РТЭ, ОТ, БМ, КМ.

Перед тем, как производить техническое обслуживание или ремонт механизмов, или оборудования, их необходимо выключить и изолировать источники энергоснабжения во избежание внезапного запуска или высвобождения аккумулированной энергии, что может стать причиной травм персонала.

Общие меры предосторожности и информированность

- Если механизм или оборудование работает, его необходимо остановить или выключить с помощью обычного механизма отключения и изолировать источник энергии.

- Заблокируйте устройство отключения источника энергии. Данная процедура называется «Блокировка»;

- Прикрепите специальный знак (табличку) к заблокированному отключающему устройству и ко всем устройствам дистанционного управления. Данная процедура называется «Маркировка»;

- Блокировка и маркировка, а также повторное подключение оборудования (подача электрического тока или потока флюида) должны быть официально задокументированы в судовом журнале или вахтенном журнале машинного отделения, в зависимости от обстоятельств.

Электрические системы: Для выполнения всех работ с электрическими системами, находящимися под напряжением свыше нижеуказанного значения вольт требуется документация по блокировке/маркировке:

    - Все оборудование 440 В или 380 В переменного тока

    - 220 В переменного тока в случае присутствия напряжения при разомкнутой цепи (то есть для замены осветительных ламп не требуется)

    - 24 В постоянного тока в случае превышения значения тока 0,5 A   Например:

- электрические пульты;

- шкафы панелей управления, например, в машинном отделении, на мостике или камбузе;

- сети освещения и электропитания;

- распределительные щиты;

- генераторы переменного тока.

К основным опасным факторам, связанным с обслуживанием электрических систем, относятся поражение электрическим током, ожоги и внезапное включение оборудования.

Меры предосторожности и информированность в отношении электрических систем

- Помните, что даже изолированный электрический или электронный блок может обладать аккумулированным зарядом или иметь резервную цепь управления, не откликающуюся при изолировании основной цепи;

- Следует выбрать соответствующие виду работ средства индивидуальной защиты СИЗ и обязательно использовать их;

- Весь задействованный персонал должен быть информирован;

- Для обеспечения вывода из эксплуатации / отключения от источников энергии соответствующего оборудования необходимо использовать процедуру блокировки и маркировки;

- Обязательно проверьте, чтобы в системе было полностью прекращено протекание энергии (тока), в целях исключения травм по причине работы системы;

- Для обеспечения максимальной безопасности участок проведения работ должен быть надежно огражден, помечен предупредительными надписями, а весь не участвующий в работах персонал удален из зоны проведения работ.

Системы, находящиеся под давлением: Для выполнения работ с системами, приводимыми в действие потоками жидких сред (жидкостей/газов) под давлением, например, гидравлическое оборудование (лебедки, брашпиль, краны, компрессоры и т. п.), требуется оформленная ведомость блокировки и маркировки.

К основным опасным факторам, связанным с обслуживанием систем под давлением, относится поражение, вызванное находящимися под давлением жидкостями и внезапным включением оборудования.

Меры предосторожности и информированность в отношении электрических систем

- Определение и использование надлежащих средств индивидуальной защиты (СИЗ);

- Для обеспечения вывода из эксплуатации/отключения от источников энергии соответствующего оборудования необходимо следовать инструкции по блокировке и маркировке;

- Принцип действия системы сброса давления и все связанные с этим ограничения должны быть известны и полностью понятны персоналу, которому поручено выполнение работ с системами под давлением;

- Необходимо постоянно снимать показания манометров и прочих контрольно-измерительных инструментов (в зависимости от обстоятельств);

- Обязательно убедитесь, что в системе отсутствуют остаточные потоки энергоносителя (жидкости под давлением), что может стать причиной травм;

- Для обеспечения максимальной безопасности участок проведения работ должен быть надежно огражден, помечен предупредительными надписями, а весь не участвующий в работах персонал удален из зоны проведения работ;

- Весь задействованный персонал должен быть информирован

Перед началом работ: ОРР должен:

- Уведомить Капитана, Старшего механика, в зависимости от обстоятельств, о том, когда должны быть отключены, заблокированы и маркированы механизмы или оборудование для проведения технического или профилактического обслуживания;

- Определить источник, тип и объем энергоносителя, используемого в механизме или оборудовании;

- Выявить все опасные факторы, связанные с данным энергоносителем, и меры его контроля;

- Выполнить фактическую процедуру блокировки и маркировки;

- Убедиться, что вся аккумулированная или остаточная энергия находится под контролем, рассеяна или ограничена с использованием таких методов, как заземление, стравливание, продувка, блокировка, перемещение и т. п.

К возможным источникам аккумулированной и остаточной энергии могут, среди прочего, относиться:

  - системы, находящиеся под давлением;

  - пружины;

  - конденсаторы;

  - поднятые детали механизмов;

  - вращающиеся маховики;

  - гидравлические системы;

  - системы, работающие на давлении воздуха, газа или пара.

- Убедитесь, что механизм или оборудование полностью изолированы от источника энергии.

После блокировки или маркировки механизма можно приступать к выполнению работ:

- Убедитесь в отсутствии персонала в зоне проведения работ и проверьте отключение, используя обычные кнопки

пуска/выключатели, чтобы проверить, действительно ли механизм полностью отключен и не может быть запущен с помощью данного органа управления;

Во избежание внезапного запуска по завершении технического или профилактического обслуживания крайне важно убедиться, что органы управления/кнопки/выключатели (включая все органы дистанционного управления) возвращены в положение «стоп/выкл/нейтраль» после проверки отключения механизма или оборудования.

- Выполните назначенные работы.

По завершении работ:

- Убедитесь, что органы управления (включая все органы дистанционного управления) механизма или оборудования находятся в положении «стоп/выкл./нейтрал.»;

- Удалите устройства блокировки и маркировки, еще раз проверьте, нет ли персонала в зоне проведения работ, и заново запустите механизм или оборудование.

Формы учетной документации

- НД на огневые работы 	 	 	 	  		BL_FRM-VSL-09-1302-001

- НД на вход в замкнутое пространство	 	 	 	BL_FRM-VSL-09-1302-002

- НД на выполнение работ с электрическими цепями 	 	BL_FRM-VSL-09-1302-003

- Акт отсечения оборудования, маркировка и блокировка	BL_FRM-VSL-09-1302-005

- НД на работы на высоте и забортные работы 	 	 	BL_FRM-VSL-09-1302-006

- НД на работы по разгерметизации 	 			BL_FRM-VSL-09-1302-007

- НД на водолазные работы (для подрядчиков)			BL_FRM-VSL-09-6000-001

- Анализ опасности работ (JHA) 					BL_FRM-VSL-09-1301-001

- Протокол инструктажа на рабочем месте			BL_FRM-VSL-09-1301-002

- Проверочный лист на огневые работы 				BL_FRM-VSL-09-1302-004

- Общий наряд-допуск на проведение работ			BL_FRM-VSL-09-1302-008

- Журнал учета выдачи наряд-допусков на проведение работ повышенной опасности BL_FRM-VSL-09-1302-009

- Проверочный лист. Замкнутое пространство, определение	BL_FRM-OFF-09-1302-001

- Чек лист огневые работы в мастерской				BL_FRM-VSL-09-1302-004

Термины и определения

| Источник энергии | Все типы потенциально опасной энергии, в том числе: электричество, тепло, газ, жидкости, гидравлика, пар и химреагенты. Сюда также относится кинетическая или потенциальная энергия, токсичные, биологические вещества или радиация. |
| --- | --- |
| Оборудование | Включает установку, машинное оборудование, оборудование погрузо-разгрузочных операций, инструменты и фитинги |
| Событие | Заслуживающее внимания происшествие, случай |
| H2S | Cероводород |
| Опасность | Опасный фактор, имеющий потенциал привести к гибели, травме, заболеванию или ущербу для окружающей среды, например: - условия, в которых работает судно - неприемлемое судно - механическая установка и подъемные устройства - не отвечающие требованиям системы обеспечения безопасности Выявление опасных факторов на ответственности каждого. |
| HAZID | Выявление опасностей |
| Отключено | Состояние, в которое приводится оборудование или установка, когда все источники потенциально опасной энергии отключены или их воздействие предотвращено действием установленных блокировочных устройств (разъединителей). |
| JHA | Анализ производственных опасностей |
| НПВ | Нижний предел взрываемости |
| Блокировка/Маркировка | Блокировка и маркировка (LOTO) |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ч/млн(ppm) | Частиц на миллион |
| PtW | Наряд-допуск на выполнение работ |
| TBT | Целевой инструктаж перед началом работ |