Средства индивидуальной защиты

BL_PRC-VSL-09-1305

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения документа	2

3	Ответственность  и подотчетность	2

4	Описание	3

4.1	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	3

4.2	Комбинезон	4

4.3	Защита ног	4

4.4	Защита рук	4

4.5	Защита головы	4

4.5.1	Защитные каскетки	5

4.6	Индивидуальные спасательные средства	5

4.7	Системы защиты от падения с высоты	5

4.8	Защита органов слуха	6

4.9	Защита органов дыхания	6

4.10	Знаки и обозначения по технике безопасности	7

4.11	СИЗ для работников офиса и посетителей	7

4.12	Техобслуживание и замена СИЗ	7

5	Учетная документация	7

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	8

7	Термины и определения	8

8	Таблица изменений	8

- Назначение

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются последним уровнем защиты от травм в том случае, если принятые меры контроля и снижения рисков на рабочем месте оказались неспособны предотвратить аварийную ситуацию. Постоянное использование СИЗ, предусмотренных для выполнения конкретных видов работ, является обязательным.

- Область применения документа

В данном документе определены правила и требования в отношении использования СИЗ при выполнении различных видов работ.

Регулярное и своевременное использование предписанных правилами СИЗ является первым шагом на пути к формированию культуры соблюдения техники безопасности. Однако следует помнить, что СИЗ – это последний, но не единственный барьер, защищающий от травм. Наиболее действенными способами предотвращения травматизма являются активные меры предотвращения и оценка рисков.

В ООО «Боллард» выдача СИЗ определена Положением о порядке выдачи СИЗ и приказом утверждающим нормы выдачии СИЗ каждому сотруднику в зависимости от его должности и вида выполняемых работ. СИЗы выдаются работникам в день приема на работу, до начала выполнения работ.

- Ответственность  и подотчетность

Специалист по ОТ и ТБ подотчетен за:

- Доведение требований и ожидаемых результатов в отношении использования СИЗ до сведения экипажа судов, которые находятся в его юрисдикции, и их внедрение на борту этих судов.

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном судна с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению его обязанностей в связи с этой процедурой;

- Согласование требований Клиента относительно специальных СИЗ.

- Получение протокола обучения по применению СИЗ.

Капитан судна несет следующие обязанности:

- Обеспечение применения данной процедуры на судне, находящемся под его (ее) командованием.

Специалист по снабжению отвечает за:

- Контроль за тем, чтобы заказанные СИЗ соответствовали утвержденным спецификациям.

Весь персонал несет следующие обязанности:

- Внедрение передовых производственных практик на рабочих местах с целью предотвращения аварийных ситуаций;

- иИпользование надлежащих СИЗ;

- Контроль за надлежащим использованием СИЗ остальными членами экипажа и информирование о любом несоблюдении положений данной процедуры.

- Описание

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Указанные СИЗ являются обязательными для всего персонала при нахождении за пределами защищенных жилых помещений на борту судна, на морских сооружениях, в доках, сухих доках, в портах, на причалах, судоремонтных заводах и других подобных участках:

- каска для защиты головы;

- защитная обувь;

- помимо этого, работающий на таких участках персонал обязан носить комбинезоны с длинными (раскатанными) рукавами;

- защитные очки.

Требования к использованию прочих СИЗ должны соответствовать матрице СИЗ (BL_SPC-VSL-09-1305-002). Данная матрица должна находиться на виду в общественных местах на судне, например, в помещениях для переодевания.

Необходимость в использовании дополнительных СИЗ для какого-либо вида работ следует предусмотреть заранее.

Все требования в отношении СИЗ и сопутствующие вопросы техники безопасности следует рассмотреть в ходе проведения анализа опасности работ, а во время последующего инструктажа по технике безопасности (ИТБ) обеспечить соблюдение данных требований.

Приступая к работе, члены экипажа обязаны провести проверку «с головы до ног» и убедиться, что защита всех частей тела полностью соответствует выполняемому виду работ.

Перед использованием все СИЗ в обязательном порядке подлежат проверке. Неисправные и поврежденные СИЗ необходимо выявить и сразу же изъять из пользования для последующей утилизации или ремонта.

Замена неисправных и поврежденных СИЗ производится для каждого члена экипажа в индивидуальном порядке, перед началом работ.

Все СИЗ должны соответствовать минимальным приемлемым требованиям для получения разрешения на использование.

Обеспечение соответствия СИЗ установленным нормам, в также контроль за надлежащим техническим обслуживанием и поддержанием санитарно-гигиенического состояния входит в обязанности капитана. СИЗ являются собственностью Компании; самовольное изменение их функциональности или конструкции запрещено. Запрещается изменять внешний вид защитной одежды путем прикрепления к ней ярлыков, укорачивания рукавов и т. п.

Следует вести учет всех находящихся в пользовании на борту СИЗ, указывая дату выдачи и имя получателя.

Береговые базы, выдающие СИЗ сотрудникам Компании для выполнения работ на производственном участке берегового объекта, также обязаны вести учет СИЗ с указанием даты выдачи и имени получателя.

  - Комбинезон

Члены экипажа обязаны носить комбинезоны во время выполнения всех видов работ или заданий за пределами защищенных жилых помещений.

Комбинезон или спецодежда должна соответствовать требуемым стандартам для страны производства работ или международным стандартам, как указано в спецификации СИЗ.

  - Защита ног

Защитная обувь является обязательной частью экипировки для всех лиц, находящихся за пределами защищенных жилых помещений, а также для технического персонала во время работ во внутренних рабочих зонах и для обслуживающего персонала во время работ во внутренних бытовых рабочих зонах. Кроме того, все лица перед входом на любой производственный участок обязаны надеть защитную обувь.

- Защитная обувь должна быть удобной и подходить по размеру, полностью закрывая ногу до щиколотки.

- Защитная обувь должна иметь усиленный стальной мысок и нескользящую подошву достаточной толщины, устойчивую к воздействию химреагентов.

- Изношенная или поврежденная защитная обувь подлежит замене (оголенный металл на мыске, порванный верх, дырявая подошва и т. п.).

Обувь с открытым мыском и обувь без задника не обеспечивает достаточной защиты тела в целом и ног в частности, поэтому ее ношение в жилых и прочих внутренних помещениях судна запрещено.

  - Защита рук

Рабочие перчатки следует надевать при выполнении любых видов работ, связанных с риском травмы рук.

Резиновые перчатки следует надевать во время работы с коррозионными веществами и химическими веществами.

Перчатки должны быть плотно облегающими и удобными, полностью закрывая кисть руки и запястье.

Специализированные перчатки следует использовать с учетом особых требований и опасных факторов, присущих конкретному виду работ.

  - Защита головы

Каски являются обязательным предметом защитной экипировки для всех лиц, находящихся за пределами защищенных жилых помещений.

Разрешается использовать только сертифицированные каски; в идеале каски должны быть светлого цвета, с подбородочным ремнем.

Срок службы каски должны быть указаны производителем на соответствующем штампе или маркировке.

При наличии трещин, иных повреждений или после удара, даже при отсутствии видимых повреждений, каску следует заменить до истечения указанного срока годности.

Запрещается наносить краску на пластиковую оболочку. Присутствующие в краске растворители могут ослабить структуру пластмассы, что приводит к ее растрескиванию. Под слоем краски также могут скрываться трещины.

Чтобы сделать каску более заметной в темное время суток, на нее можно наклеить светоотражающие полосы.

Проверьте состояние системы подвески, предназначенной для поглощения ударного усилия.

Каски следует регулярно проверять на предмет наличия трещин, разрывов систем крепления, потертостей и прочих признаков износа.

Тщательно проверьте ремешки крепления. При длительном использовании в системе подвески могут возникнуть повреждения. Контакт с продуктами потовых и жировых желез головы приводит к быстрому износу материалов системы подвески.

Проделывать отверстия в пластмассовых корпусах касок запрещено. Любые изменения конструкции каски могут снизить ее защитные свойства.

    - Защитные каскетки

Защитные каскетки являются еще одним средством защиты головы, предназначенным для ношения в замкнутых пространствах и машинных отделениях, где преобладает риск удариться головой, а не получить удар падающим предметом. В случае отсутствия защитных каскеток следует использовать обычные каски.

Защитные каскетки предназначены для использования в машинном отделении или отделении для механизмов, а также внутри коффердамов и цистерн, где отсутствует риск падения предметов с высоты.

Использование защитных каскеток на палубе или в открытых помещениях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО; защитные каскетки ни в коем случае не должны использоваться в качестве заменителя стандартной защитной каски.

  - Индивидуальные спасательные средства

Индивидуальные спасательные средства установленного образца предназначены для ношения на всех открытых участках палубы, при выполнении работ за бортом или над водой, при переходах по сходням, между судами или причалами, при выполнении швартовки, буксировки и постановки на якорь, а также при выполнении любых заданий, связанных хотя бы с наименьшим риском падения в воду.

В случае использования малых судов или капсул для перевозки персонала также следует надевать индивидуальные спасательные средства установленного образца.

  - Системы защиты от падения с высоты

Страховочные привязи или другие средства защиты от падения с высоты должны использоваться во время выполнения заданий, связанных с работой на высоте более 2 метров или каким-либо риском падения.

Страховочные привязи следует использовать в сочетании с предохранительными верхолазными устройствами или двойными амортизирующими стропами с гасителем рывка (если высота участка работ позволяет безопасно использовать гаситель рывка). Проверки систем защиты от падения с высоты должны проводиться регулярно. Результаты проверок должны быть официально задокументированы.

Защита зрения

Защитные очки предназначены для ношения во время работ, связанных с образованием разлетающихся частиц или другими опасными для зрения факторами.

Линзы очков должны быть изготовлены из поликарбоната.

Для некоторых видов работ требуются особые средства защиты зрения (например, для шлифовки, сварки, работы с химическими веществами и т. д.).

За пределами защищенных жилых помещений стандартные рабочие очки следует носить постоянно. Соблюдение этого требования является обязательным.

  - Защита органов слуха

Защита органов слуха (например, противошумные наушники или беруши) необходима в помещениях, где работают механизмы, а также в любых местах с высоким уровнем шума.

Защита органов слуха требуется при уровне шума свыше 85 децибел; средства защиты должны соответствовать виду выполняемых работ, удобно и плотно прилегать к уху и использоваться строго индивидуально.

Для получения необходимого эффекта носить защитные средства в зоне повышенной шумности следует постоянно.

На участках с очень высоким уровнем шума эффективнее использовать беруши вместе с противошумными наушниками.

Беруши, как правило, предназначены для одноразового использования и не требуют технического обслуживания. Средства защиты органов слуха многоразового использования необходимо регулярно очищать в соответствии с рекомендациями производителя и хранить в специальном контейнере или пакете.

Регулярно проверяйте прочность оголовья, удерживающего наушники прижатыми к ушам – для нормальной звукоизоляции посадка должна быть достаточно плотной.

  - Защита органов дыхания

Пылезащитные маски и респираторы патронного типа предназначены исключительно для защиты дыхательных путей от содержащихся в воздухе твердых частиц. Их применение против паров химических веществ является неэффективным. Они непригодны для защиты от жидких аэрозолей, газов, паров токсических веществ или растворителей, используемых при окраске из распылителя.

Тип респиратора и его принцип действия следует выбирать с учетом опасного воздействия на органы дыхания, связанного с выполнением конкретного вида работ.

Пылезащитные маски и респираторы патронного типа предназначены для одноразового использования и не требуют технического обслуживания.

Патронные респираторы следует выбирать с учетом требуемого типа защиты. Во-первых, необходимо точно определить характеристики опасного вещества (химические свойства, концентрация в воздухе и т. п.), а также характер потенциальных травм (летальный исход, канцерогенное действие, раздражение кожных покровов/глаз).

Следует также определить особенности условий работ (высокие температуры, ограниченное пространство, продолжительность воздействия, уровень сложности задания).

Респираторы бывают различных типов, включая противоаэрозольные респираторы с фильтрами мелких частиц, респираторы с химическими фильтрами и газовые маски. Определение рисков и выбор соответствующих средств защиты органов дыхания являются очень ответственной задачей, требующей тщательного подхода.

  - Знаки и обозначения по технике безопасности

Специалист по ОТ и ТБ обязан обеспечить наличие плакатов, информирующих о необходимости использования средств индивидуальной защиты, в местах, где это необходимо.

  - СИЗ для работников офиса и посетителей

Офисные работники должны стать примером практического внедрения политик компании в отношении безопасности и обязательно использовать СИЗ, аналогичные СИЗ экипажа.

Сотрудники ООО «Боллард» / работники офиса, посещающие суда или находящиеся на борту в течение длительного времени, обязаны перед посадкой на судно получить все необходимые личные СИЗ. Посетители должны использовать собственные СИЗ.

Не являющиеся сотрудниками Компании лица, посещающие судно, обязаны иметь минимальный набор СИЗ, в состав которого входят защитные ботинки, каска, рубашка с или куртка длинными рукавами и спасатальный жилет.

  - Техобслуживание и замена СИЗ

В обязанности всех сотрудников входит постоянное содержание личных СИЗ в исправном, (гигиенически) чистом виде и пригодном к использованию состоянии. Изношенные СИЗ подлежат срочной замене. Обеспечение постоянного достаточного запаса СИЗ на борту входит в обязанности ответственного лица.

Некоторые СИЗ требуют частых осмотров, а некоторые – наличия сертификатов. Соблюдение этих требований входит в обязанности ответственного за технику безопасности на борту. Использование СИЗ с истекшим сроком годности запрещено. Акты техобслуживания и проверок СИЗ входят в систему планового технического обслуживания.

- Учетная документация

| - Акты техобслуживания и проверок СИЗ |  |
| --- | --- |
| - Личная карточка учета СИЗ |  |

- Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Спецификации для закупки СИЗ | BL_SPC-VSL-09-1305-XXX_PPE |
| --- | --- |
| - Матрица СИЗ | BL_SPC-VSL-09-1305-002 |
| - Положение о порядке выдачи СИЗ |  |
| - Отчет о проведении специальной оценки рабочих мест |  |

- Термины и определения

JHA

Анализ опасности работ

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

ИТБ

Инструктаж по ТБ

Рабочая зона:

Любая другая зона за пределами жилых помещений.

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |