Охрана труда и техника безопасности

BL_PRC-VSL-09-1306

Содержание

1	Цель	4

2	Область применения документа	4

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	4

4	Описание	5

4.1	Перемещение и подъем грузов вручную	5

4.1.1	Наиболее частые причины травм	5

4.1.2	Ответственность работников	5

4.1.3	Обучение	5

4.1.4	Правильная техника подъема тяжестей	6

4.1.5	Удерживание груза на расстоянии от тела	6

4.1.6	Повороты корпуса	6

4.1.7	Не сутультесь	6

4.1.8	Не тянитесь с грузом вверх	7

4.1.9	Вертикальные перемещения груза на значительные расстояния	7

4.1.10	Переноска груза на значительное расстояние	7

4.1.11	Толкать или тянуть груз с большим усилием	7

4.1.12	Непредвиденное самопроизвольное движение грузов	8

4.1.13	Повторяющиеся манипуляции с грузами	8

4.1.14	Слишком короткий период для отдыха или восстановления	8

4.1.15	Совместное перемещение грузов	8

4.2	Опасность поскользнуться, споткнуться и упасть	8

4.2.1	Планирование	9

4.2.2	Меры контроля	9

4.2.3	Организация	9

4.2.4	Проверка	9

4.2.5	Пересмотр	9

4.2.6	Окружающая среда	9

4.2.7	Палубы и лестницы	9

4.2.8	Уход за рабочим местом	10

4.2.9	Средства индивидуальной защиты	10

4.3	Работа с инструментами	10

4.3.1	Индивидуальная защита	10

4.3.2	Безопасность выполнения работ	11

4.3.3	Инструкции по безопасности	11

4.4	Ручные инструменты	11

4.4.1	Изоляционные материалы	13

4.5	Безопасность при работе с лестниц	13

4.6	Электрический инструмент	14

4.6.1	Использование электроинструмента на палубе	14

4.6.2	Общие руководящие указания	14

4.6.3	Защитные кожухи механизмов и инструментов	15

4.6.4	Техника безопасности при работе с шлифмашинкой	16

4.6.5	Техника безопасности при работе на токарном станке по металлу (нет)	16

4.6.6	Техника безопасности при работе с токарным станком по дереву (нет)	17

4.6.7	Техника безопасности при работе на сверлильном станке (нет, но могут быть)	17

4.6.8	Сварочные работы и газовая резка металла	17

4.6.9	Рекомендации по выполнению сварочных работ	18

4.6.10	Рекомендации по выполнению газовой резки	18

4.7	Техническое обслуживание	19

5	Учетная документация	19

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	19

7	Термины и определения	19

8	Таблица изменений	19

Цель

Указать на наиболее распространенные зоны риска на рабочем месте на борту судна и на берегу.

Область применения документа

Исключить получение травм, связанных с:

- Перемещением грузов вручную;

- Поддержанием чистоты и порядка и опасностью поскользнуться, споткнуться и упасть;

- Работой с инструментами.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Обязанности, полномочия и подотчетность Специалиста по ОТ и ТБ:

- Обеспечение внедрения, применения и выполнения требований данной процедуры.

- Контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с Капитаном судна с целью оказания всей необходимой практической помощи по выполнению Капитаном своих обязанностей в связи с этой процедурой.

- Доведение требований и ожиданий в отношении Личной безопасности до сведения экипажа судов, находящихся в его (ее) ведении, и их внедрение на борту этих судов.

Капитан судна несет следующие обязанности:

- Обеспечение выполнения данной процедуры.

Старший помощник капитана/механик отвечает за:

- Запрет на эксплуатацию небезопасного оборудования; и

- Обеспечение технического обслуживания, осмотра оборудования и его готовности к безопасному использованию.

Руководитель работ на судне отвечает за:

- Контроль над выполнением заданий и работой бригад, обеспечивая применение передовых практик и предотвращение происшествий.

Весь персонал несет следующие обязанности:

- внедрение передовых производственных практик на рабочих местах с целью предотвращения аварийных ситуаций; и

- информирование старшего помощника капитана/механика о поломках инструментов/оборудования и /или о небезопасных условиях.

Описание

Перемещение и подъем грузов вручную

В этом разделе описываются проблемы, связанные с подъемом и перемещением грузов вручную и устанавливается оптимальный порядок выполнения такой работы.

Процедура рассматривает все виды ручного перемещения грузов, объясняя, как наилучшим образом поднимать, толкать, тянуть, опускать и переносить груз.  Груз может быть либо неодушевленным (например, коробка, сумка или тележка) или одушевленным (например, человек или животное).

Наиболее частые причины травм

Примерно 35% всех травм на рабочем месте связаны с ручной переноской тяжестей и приводят к отсутствию на рабочем месте в течение трех и более дней. Следующей наиболее распространенной причиной является падение поскользнувшегося или споткнувшегося человека, поэтому важно следующее:

- Избегайте необходимости ручного перемещения грузов, насколько это возможно. Задумайтесь, действительно ли нужно переместить груз, или работу можно выполнить, не двигая его. Можно ли переместить груз судовым оборудованием, например краном, лебедкой или кабестаном, а не вручную?  (В случае использования оборудования, выполните анализ новых рисков);

- Оцените риски получения травм в результате перемещения груза вручную, если его нельзя избежать.  Вы и ваши рабочие в детально знакомы с такой работой, поэтому лучше вас эту оценку не выполнит никто.  Выводы оценки следует записать;

- Снизить риск получения травмы в пределах возможного и разумного. ‘В пределах возможного и разумного’ означает, что вам следует снижать риск до тех пор, пока финансовые затраты на это или непрактичность дальнейшего снижения риска не перевесит преимущества от снижения риска.

Ответственность работников

- Следовать системам работы, разработанным для их безопасности.

- Использовать любое предоставляемое оборудование надлежащим образом.

- Сотрудничать со своим бригадиром/менеджером/работодателем в вопросах охраны труда и техники безопасности

- Сообщать компании об обнаруженных опасных действиях по перемещению грузов

- Следить за тем, чтобы другие не подвергались риску.

Обучение

Обучение не поможет преодолеть неправильное положение тела, неподходящие нагрузки и нехватку механических приспособлений или плохие условия работы.  Обучение может оказаться полезным в переноске грузов вручную, если оценка предстоящей работы была должным образом проведена.

- Как использовать судовое оборудование, включая и то, как можно получить травмы, используя такое оборудование

- Правильная техника движений при перемещении грузов

- Системы работы для определенного вида работ и конкретной окружающей обстановки

- Практическое обучение на учебных (легких) грузах, чтобы инструктор мог заострить внимание на аспектах, над которыми слушателю нужно поработать.

Правильная техника подъема тяжестей

- Спланируйте предстоящий подъем груза - задержитесь на минутку, чтобы подумать, как вы поднимете предмет и куда поставите. Если возможно, примените вспомогательные приспособления, такие как подъемные ручки и лямки. Нужна ли вам помощь в переноске предмета? Уберите все лишнее, как с самого предмета, так и с пути следования.  Подумайте, как устроить передышку на полпути, может быть, поставив груз на стол или скамью, чтобы перевести дух.

- Поставьте ноги на ширине плеч или так, как вам удобно, убедившись, что вы стоите устойчиво. Передвиньте ведущую ногу немного вперед, если так удобнее

- Примите удобное положение тела. Держите груз близко к телу на уровне пояса, согните колени, чтобы руки, держащие груз, находились как можно ближе к уровню пояса. Не слишком сгибайте колени, не становитесь на них, держите спину ровно, вжимая подбородок в себя, немного наклонитесь вперед над грузом, так как это помогает сохранять равновесие и положение тела и крепко удерживать груз, держите плечи ровно, обращенными в ту же сторону, что и бедра.

- Держите груз твердо и надежно; удерживать груз прямыми пальцами труднее, чем согнутыми. Если можете, изменяйте захват руками во время движения с грузом, так вы избежите перенапряжения отдельных мышц.

- Старайтесь избегать рывков, несите предмет плавно, контролируя груз.  Передвигайте ноги и старайтесь не скручивать туловище, поворачивая вбок - поворачивайтесь всем телом туда, куда хотите идти.

- Опустите груз вниз, затем, при необходимости, скорректируйте положение.  При перемещении груза на дальнее расстояние двигайтесь отрезками, не пытаясь покрыть все расстояние за один раз.

Удерживание груза на расстоянии от тела

Если держать груз на расстоянии от тела, нагрузка на поясницу сильно возрастает.  Ориентировочно, нагрузка на поясницу возрастает в пять раз, если держать груз на вытянутых руках, по сравнению с нагрузкой, когда вы держите груз прижатым к телу. Трение груза об одежду рабочего также помогает поддерживать и стабилизировать груз, прижимаемый к телу.  Любые изменения, позволяющие держать груз ближе к телу переносящего, скорее всего, будут полезны.

Повороты корпуса

Поворотов корпуса следует избегать при подъеме или поддерживании груза; особенно травмоопасно поворачивать туловище в положении сидя.  Если в ходе манипуляций с грузом необходимо поворачивать туловище, имеет смысл снижать вес переносимых грузов. При поворотах туловища на 45% разумно будет уменьшить вес груза на 10%, а при поворотах туловища на 90% - на 20%.  Следует учесть расположение рабочих мест, где необходимо перемещать груз сидя или стоя, чтобы избежать необходимости поворачивать туловище при выполнении этих задач.

Не сутультесь

Ссутулившись, вы увеличиваете нагрузку на поясницу, и при этом неважно, сгибаете ли вы спину или наклоняетесь вперед с прямой спиной. В любом случае вес туловища добавляется к весу поднимаемого груза.  Следует уделить внимание хранению материалов, чтобы избежать необходимости поднимать тяжелые и неудобные грузы с земли.

Не тянитесь с грузом вверх

Нагрузка на спину, плечи и руки выше, если переносить груз на вытянутых руках. Как следствие, возрастает риск травмы, когда человек с грузом в руках тянется вверх, особенно если он делает это длительно или неоднократно.  Контролировать груз труднее, если держать его на вытянутых руках.

Вертикальные перемещения груза на значительные расстояния

Идеальная высота удерживания груза при переноске - на уровне пояса.  Подъем или опускание груза вне этих пределов требует больше физических усилий и повышает риск травмы.  Если груз нужно высоко поднять или низко опустить, обычно потребуется выйти за пределы наиболее удобного диапазона движений. В этом случае вес груза следует уменьшить до такого, какой безопасно перемещать на самой неудобной высоте.

Перемещение грузов можно упростить, правильно организовав места хранения. Везде, где возможно, нужно избегать значительных перепадов по высоте между рабочими поверхностями или хранимыми грузами.  Следует по возможности помещать более тяжелые предметы на хранение на высоте примерно по пояс, оставляя достаточно места над ними и под ними для более удобного перемещения. Если подъема грузов с уровня палубы не избежать, риск получения травмы можно существенно снизить, прижимая груз к туловищу, чтобы передать нагрузку на более сильные мышцы ног. Этому может помешать большой размер груза, препятствия на палубе, необходимость поднимать груз из глубоких ящиков или неудобное положение тела.  Устранение этих проблем позволит легче выполнить задачу.

Могут потребоваться совместные усилия нескольких человек, чтобы поместить тяжелые предметы на место хранения, если их нужно поднять с палубы.

Переноска груза на значительное расстояние

Если груз нужно переместить на расстояние более 10 метров, то скорее всего, больше сил будет затрачено на переноску тяжести, чем на ее поднятие, и часто именно этот фактор будет определять, разумно ли перемещать этот груз вручную. В таких случаях, если есть возможность, следует использовать тележки или тачки для перемещения грузов. Лучше всего, если высота тележки будет совпадать с высотой одной из рабочих поверхностей,  с которой или на которую берется или укладывается груз. Также, рассмотрите возможность перемещения груз волоком, используя для этого лебедку или кабестан.

Толкать или тянуть груз с большим усилием

Если человек вынужден тянуть или толкать груз, он подвергается риску травмы, особенно если точка приложения усилия находится ниже кистей опущенных рук, выше плеч или если двигаться нужно рывками.  Нужно также учитывать состояние палубы и используемую обувь при выполнении работы, так как может быть высокий риск поскальзывания. Этот риск выше на мокрой, покрытой жиром палубе, а также если ее поверхность нежесткая или неровная.

Разумное усилие, чтобы сдвинуть груз с места, таща или толкая его, не превышает 25 кг.  После того, как груз пришел в движение, разумное усилие для поддержания этого движения находится в пределах 10 кг. Указанные величины не являются предельными, но для большинства людей выполнение такой работы в этих пределах будет безопасным в плане травм. Усилие, прикладываемое к грузу тянущим или толкающим его человеком, может быть измерено при помощи пружинных весов, если в этом есть необходимость.

Непредвиденное самопроизвольное движение грузов

Если существует риск, что груз внезапно высвободится (например, при толкании застрявшего предмета) или непредсказуемо переместится во время обращения с ним, риск травмы для человека значительно возрастает.  Еще более увеличивает этот риск неустойчивая позиция человека.

Повторяющиеся манипуляции с грузами

Частые или длительные физические усилия могут приводить к травмам, даже если сам груз не особенно тяжел. Часто повторяющиеся движения сочетаются со скрученным или сгорбленным положением тела, что еще более повышает риск. Необходимо всесторонне обдумать, как снизить риски при выполнении данной работы, если она включает такие факторы.

Слишком короткий период для отдыха или восстановления

Этот фактор особенно актуален, когда выполняется неоднократный подъем грузов. Нарастание физической и умственной усталости со временем снижает способность человека аккуратно обращаться с грузом, а значит, повышает риск травмы.  Регулярные короткие перерывы в работе более эффективно снимают усталость, чем долгие, но редкие; где это возможно, следует быть гибким в построении распорядка труда и отдыха. Если задачи достаточно различны между собой по характеру работы, чередование видов работы тоже может эффективно замедлять накопление усталости и продлевать период использования тех или иных групп мышц.

Совместное перемещение грузов

Если предмет слишком велик или тяжел, чтобы его перемещал один человек, безопаснее будет перенести его двоим или большему числу людей.  Это само по себе создает проблемы, и подобную задачу обязательно нужно обсудить членам бригады между собой, прежде чем приступать к работе. В процессе перемещения вес, приходящийся на каждого члена группы, может изменяться, что также следует учесть (например, обсуждая перемещение груза по ступеням или по лестнице). Важно, чтобы работа была хорошо скоординирована, чтобы члены бригады не мешали друг другу, а работали сообща.  Чтобы достичь этого, следует назначить одного члена бригады старшим для осуществления руководства.

Подъемная способность бригады из двух человек составляет примерно две трети от суммы индивидуальных возможностей членов бригады. У бригады из трех человек общая подъемная способность равна примерно половине суммы их индивидуальных возможностей.

Опасность поскользнуться, споткнуться и упасть

Краткий обзор

Большой процент травм на судне напрямую связан с опасностью поскальзывания, спотыкания и падения. Затратив немного времени и подумав в практическом ключе, можно существенно уменьшить вероятность таких происшествий.

Тщательнее следить за порядком, грамотнее организовать хранение и носить правильную обувь - вот три часто недооцениваемых рычага снижения риска как для человека, так и снижения затрат, с которыми сопряжено любое происшествие.

Выполняя перечисленные ниже основные шаги, можно гораздо эффективнее предупредить опасность поскальзывания, спотыкания и падения.

Планирование

Определите места, где происходят падения поскользнувшегося или споткнувшегося человека, поговорите с командой и тут же устраните такие опасности там, где это выполнимо. Прежде чем прибегать к иным мерам, нам следует убедиться, что мы сделали все возможное для снижения риска на самом простом уровне действия.

Меры контроля

Потратив время на анализ способов снижения риска, вы можете значительно уменьшить частоту таких происшествий.  Более безопасные методы работы, более строгая санитария в плане экологии, более грамотное использование рабочего оборудования и соответствующее обучение могут сыграть важную роль в сведении к минимуму рисков поскальзывания, спотыкания, падения и получения травмы.

Организация

Шансы снизить частоту происшествий будут существенно повышены, если к процессу принятия решений будут привлечены все без исключения лица, присутствующие на борту. Ясные и понятные процедуры, распределяющие роли людей и ответственность каждого в организационной структуре воспитывают в коллективе культуру безопасности. Путаница ведет к происшествиям.

Проверка

Выполняются ли процедуры надлежащим образом? Ведутся ли записи для выполнения будущих оценок?  Также, просмотрите отчет об успехах и сбоях систем.  Рекламировать успехи полезно так как это у рабочих будет появляться чувство, что для руководства важно, чтобы с ними были все хорошо, что будет симулировать рост культуры безопасности. Докладывать о неудачах - значит показывать, что замалчивания не будет, а понадобится найти новый подход к решению проблемы, и это может побудить рабочих включиться в поиск путей постоянного улучшения.

Пересмотр

Если цели поставлены так, что степень их достижения можно измерить, это позволит провести детальную оценку. Навсегда ли исключены опасные факторы?  Снизилось ли число происшествий? Ведется ли постоянный диалог с работниками о решении наболевших проблем? Работа над уменьшением вероятности поскальзывания, спотыкания и падения не исчерпывается поддержанием порядка, правильным хранением и соблюдением процедур - другие факторы также играют свою роль, такие как используемая обувь, краска, которой выкрашена палуба, спешка и прочее.

Окружающая среда

Воздействие жары, влажности, холода, сырости и пыли на рабочее место и то, как они влияют на обычно безопасные места работы и порядок действий. Зону работ следует хорошо освещать и постоянно поддерживать в чистоте от любого мусора; это же относится к путям входа и выхода из зоны работ.

Палубы и лестницы

Нанесены ли на нужные участки палубы и лестниц противоскользящие покрытия? Имеются ли на лестницах поручни, не загромождены ли проходы? Покрашены ли яркой краской / снабжены ли предупреждающими знаками различные выступы, о которые можно споткнуться, удариться - на палубах и в проходах? Хорошо ли держится краска на настилах палуб и площадок, надежно ли они закреплены? Ограждены ли открытые участки сигнальной лентой? После окончания работы, хорошо ли закрепляются на своих местах временно снятые плиты и настилы?

Уход за рабочим местом

Помимо очевидных выгод эффективной программы уборки, требуются и другие виды ухода, если мы намерены снизить число происшествий. Замена разбитых плиток, рваного коврового покрытия  и всего иного, обо что можно споткнуться на внутренних палубах, устранение утечек из труб и агрегатов, очистка и замена освещения на рабочих местах.

Средства индивидуальной защиты

Защитная нескользящая обувь может защитить не только от травм ног на судне, но и предотвратить падения работников на судне.  Защитная обувь должна быть подобрана по размеру и быть пригодной для места работы, за ней должен проводиться уход, и при необходимости ее следует менять на новую.

Применив эти несложны меры, мы должны будем заметить значительное снижение числа падений по причине скользких и неровных поверхностей, а также рост осознания важности стандартов охраны труда и техники безопасности, что сделает место работы более безопасным местом.

Работа с инструментами

Краткий обзор

Нельзя подробно описать все риски, связанные с работой с инструментами, особенно в опасных зонах или около них,  таких как машинное отделение, лебедки, зона вокруг кабестана во время подъема якоря и т.п. Однако, можно предвидеть большую часть рисков, если тщательно планировать каждую работу.   Для предотвращения происшествий используйте свои знания, обучение и здравый смысл.  Оцените потенциальные источники травм и попытайтесь устранить все факторы опасности.

Индивидуальная защита

Для собственной защиты от опасностей, сопряженных с работой с инструментами и механизмами, необходимо принять ряд мер.  Например, при работе с техникой не используйте следующие элементы одежды:

- свободная одежда;

- ожерелья; и

- украшения.

При работе с инструментами и механизмами следует использовать защитный очки. Лицевой щиток как дополнительная мера безопасности может применяться при выполнении следующих работ:

- Работа с абразивным кругом, стамеской, зубилом, пескоструйным аппаратом;

- Сварочные работы.

Обязательно носите каску, комбинезон, спецобувь, перчатки установленного образца и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), требуемые для выполнения работы.

Информация о СИЗ приведена в соответствующем разделе.

Безопасность выполнения работ

Прежде чем начать любую работу на борту судна удостоверьтесь, что вам дано разрешение выполнить эту работу, после чего осмотрите инструменты и оборудование. Если процедура работы несет потенциальную опасность для окружающих, предупредите работающих рядом людей. При необходимости вывесите предупреждающие знаки или оградите место.

Поставьте в известность Старшего помощника капитана, если заметите небезопасные условия, такие как:

- Неисправные инструменты или оборудование;

- Неправильно огороженные механизмы;

- Утечки нефти, газа или иные.

Сообщите другим работникам, если вы видите небезопасный способ работы; в то же время, не отвлекайте напрасно рабочего, работающего с электроинструментом.

Инструкции по безопасности

Придерживайтесь следующих общих принципов:

- Знайте об опасностях, сопряженных с вашей работой и как их контролировать.  Удостоверьтесь, что вам известно все о безопасном использовании инструмента, прежде чем приступать к работе;

- Обязательно применяйте СИЗ;

- Убедитесь в достаточной вентиляции вашего рабочего места, чтобы пары краски, растворителей, химреагентов, дым и пыль не повлияли на ваше здоровье.

Возьмите за правило поддерживать порядок на рабочем месте:

- Не допускайте, чтобы на вашем рабочем месте присутствовал риск спотыкания или поскальзывания и падения (масло, провода, отходы и пр.)

- Незамедлительно убирайте пролитые или просыпавшиеся продукты;

- Регулярно убирайте опилки, стружки дерева, металлические стружки;

- Рекомендуется, чтобы электрические шнуры питания инструмента уходили наверх и были переброшены через блок, а не лежали на полу - если это практически осуществимо на судне;

- Кладите инструменты и защитные щитки на место;

- Знайте, где находятся огнетушители, и как ими пользоваться;

- Следите за тем, чтобы все инструменты и оборудование были заземлены, и шнуры питания были в хорошем состоянии;

- Безопасность обеспечивают только трехжильные шнуры или шнуры с двойной изоляцией;

- Устройство защитного отключения (УЗО) установленного образца должно быть обязательно включено в цепь питания электроинструмента;

- Если используются удлинители, они должны иметь достаточно большое сечение, с учетом нагрузки и расстояния;

- Закрепите все баллоны со сжатым газом. НЕ допускается использование сжатого воздуха для очистки одежды или кожи.

- Газовые горелки для сварки/резки должны быть оснащены предохранительными затворами;

- Принимайте меры защиты от теплового удара и перегрева;

- При необходимости используйте защитные очки.

Ручные инструменты

Ручным инструментом называют инструмент, для которого источники энергии не используются. Это топоры, гаечные ключи, молотки, зубила, стамески, отвертки и другие механизмы для выполнения работ вручную. Несмотря на то, что травмы, получаемые при работе с ручным инструментом не так тяжелы, как травмы, получаемые при работе с электроинструментом, повреждения рук при этом встречаются чаще.  Поскольку работа с ручным инструментом воспринимается людьми как нечто само собой разумеющееся, они забывают о мерах предосторожности.

Чаще всего травмы при работе с ручным инструментом возникают по следующим причинам:

- Неверно выбран инструмент;

- Неправильно используется инструмент;

- Несвоевременная заточка режущих кромок;

- Поврежденный инструмент не ремонтируется и не заменяется другим; и

- Не обеспечена безопасность при хранении инструмента.

Важно: Используйте соответствующий инструмент для безопасного, быстрого и эффективного выполнения работ. В качестве общих правил соблюдайте следующие:

Используйте защитные очки, если работаете молотком или выполняете резку материала, особенно, легко раскалывающегося:

- Не допускается использование отвертки в качестве стамески. Инструмент может соскользнуть и нанести глубокую колотую рану;

- Не допускается использование стамески в качестве отвертки. Кончик стамески может отколоться и нанести травму;

- Не допускается использование ножа в качестве отвертки. Лезвие может лопнуть и поранить глаз;

- Запрещено носить отвертку или стамеску в кармане. В случае падения вы можете получить серьезную травму. Носите эти инструменты в карманах пояса для инструментов;

- Болтающиеся, расколотые, треснутые рукоятки необходимо заменять. Неплотно сидящие на рукояти молоток, топор или кувалда могут слететь;

- Ослабленные гайки затягивайте гаечным ключом нужного размера. Пассатижи могут деформировать грани гайки.

- Работая стамеской, всегда направляйте движение режущей кромки от себя. Если стамеска имеет деревянную рукоятку, удары следует наносить молотком из нежесткого материала. Молоток с металлическим бойком может расколоть рукоять стамески;

- Не используйте гаечные ключи с разошедшимися губками;

- Не используйте ударный инструмент, такой как зубила, клинья, пробойники, если их ударный конец приобрел грибообразную форму. Такой ударный конец может разлететься на осколки при ударе;

- Направляйте лезвия пил, ножей и других инструментов в сторону от проходов и других рабочих;

- Выполняйте заточку ножей и ножниц. Затупившиеся инструменты опаснее, чем острые;

- Железные или стальные ручные инструменты могут давать искры при ударе, и их опасно использовать рядом с легковоспламеняющимися веществами. Используйте неискрящие инструменты, изготовленные из латуни, пластика, алюминия или дерева, если рядом находятся легковоспламеняющиеся вещества.

Неправильное хранение инструментов является причиной многих происшествий на судах. Придерживайтесь следующих правил хранения инструментов:

- Каждый инструмент должен иметь свое место хранения;

- Не кладите в ящик режущие инструменты с незакрытыми лезвиями. Часто человек получает травмы, роясь в ящике, заваленном инструментами, среди которых есть и режущие;

- Храните ножи или стамески в ножнах;

- Вешая пилу, обращайте ее зубья в безопасную сторону;

- Закрепите на стенах крепкие крюки, чтобы развесить большую часть инструментов;

- Тяжелые инструменты - топоры, кувалды - укладывайте по полкам тяжелым концом вниз.

Изоляционные материалы

Асбест, минеральные волокна, ПВХ и пенополиуретан могут представлять большую опасность для органов дыхания. Для защиты от этих и других опасностей, таких как раздражение органов дыхания частицами изоляционных материалов, испарениями, пылью и аэрозолями сведите контакт с этими веществами к минимуму.

Безопасность при работе с лестниц

Лестницы могут облегчить выполнение многих работ, но с ними связаны определенные опасности, особенно на судне в плавании. Даже лучшая лестница не будет безопасной, если вы не обучены и не профессиональны в использовании лестниц Каждый год много людей получает серьезные травмы, связанные с выполнением работ на лестницах. Прежде чем пользоваться лестницей, подумайте, как сделать это безопасно.

Безопасной является лестница, отвечающая стандартам безопасного использования лестниц, действующим в стране. Лестницы бывают разных видов - стремянки, приставные, раздвижные. Они также различны по конструкции и могут быть изготовлены из дерева, алюминия или стеклопластика. Выберите лестницу подходящего типа и размера для выполнения работы.

Следуйте нескольким правилам безопасности при работе с лестницей:

- Следует обязательно осмотреть лестницу перед подъемом. Убедитесь, что ступени прочные и запорные механизмы исправны;

- Несите лестницу горизонтально, подняв передний конец немного выше заднего;

- Разложив стремянку, проверьте, чтобы распорка был надежно закреплена, а верхняя площадка полностью опущена.  Чтобы открыть раздвижную лестницу, зажмите нижний конец и выдвиньте подвижную часть, толкая перекладину или стойки;

- Поставьте лестницу на твердую ровную поверхность, обеспечив безопасное положение;

- Проверьте, чтобы вверху не было никаких препятствий;

- Поставьте приставную или раздвижную лестницу так, чтобы основание лестницы отстояло на один фут (30 см) от вертикальной опоры на каждые четыре фута (1,22 м) рабочей высоты (то есть, если у вас лестница рабочей высотой восемь футов (2,44 м), то основание лестницы должно отстоять от стены на два фута (61 см);

- Не опирайте верх лестницы об окно или неровную поверхность;

- При возможности привяжите верх приставной или раздвижной лестницы к опорам. Около ножек лестницы воткните в землю колья и привяжите лестницу к ним;

- Раздвижная лестница, используемая для доступа к верхней палубе, должна возвышаться над точкой опоры не менее чем на 1 метр;

- Если вам предстоит работать рядом с источниками электричества, используйте деревянные или пластмассовые лестницы;

- Вы можете ставить лестницу перед дверью, только если запрете ее или забаррикадируете и поместите предупреждающий знак с обратной стороны двери;

- Взбираясь на лестницу или работая с лестницы, руководствуйтесь здравым смыслом;

- Работайте в обуви с нескользящей подошвой, перед подъемом на лестницу проверьте, чтобы подошвы были сухими;

- Не допускайте размещение на лестнице более одного человека;

- Взбираясь или спускаясь по лестнице лицо должно быть обращено к ступеням, держаться необходимо обеими руками за стойки, а не за перекладины, следя за тем, чтобы на каждый момент времени осуществлялась опора на три точки;

- Следите за тем, чтобы ваше тело всегда находилось между стойками. Не переносите весь свой вес на какую-то одну сторону лестницы;

- Если лестницу нельзя закрепить механически, попросите кого-то придерживать ее;

- Не стойте на верхних четырех перекладинах раздвижной лестницы или на двух верхних перекладинах приставной лестницы;

- Работая на лестнице, постоянно удерживайте обе ноги на ней и держитесь одной рукой;

- Не стойте на верхней площадке стремянки;

- Работая на лестнице, держите мелкие инструменты в кармашках пояса для инструментов. Тяжелые инструменты поднимайте и опускайте на веревке;

- Никогда не оставляйте поднятую лестницу или расставленную стремянку без присмотра. Храните лестницы вдали от воздействия тепла и сырости;

- Поврежденные или небезопасные лестницы необходимо уничтожать.

Электрический инструмент

При неправильном использовании электроинструменты могут быть очень опасны. Травмы, связанные с использованием электроинструмента, включают ссадины, порезы, рваные раны, ампутации, ожоги, удары электрическим током и переломы. Эти несчастные случаи вызываются следующими причинами:

- Касание режущих, сверлящих или шлифующих частей;

- Захват движущимися частями;

- Получение удара электротоком при неправильном заземлении, неисправности или ошибки оператора;

- Получение удара отлетающими при работе частицами;

- Касание разогретых частей или рабочих зон;

- Падение в рабочую зону;

- Получение удара падающим инструментом;

- Работая вблизи электроинструмента вы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, не допускать свисающих частей одежды или украшений, которые могут намотаться на движущиеся части.

Использование электроинструмента на палубе

Риск получения удара электротоком возрастает в мокрых, влажных, сырых местах или зонах с большими токопроводящими поверхностями. В таких условиях следует использовать электроинструмент с питанием от источников с напряжением не выше 55 Вольт переменного тока, передающим не более 30 Вольт на землю или 50 Вольт постоянного тока или заменить электроинструмент пневмоинструментом.

При отсутствии возможности найти источники низкого напряжения следует прибегнуть к другим мерам безопасности, таким как местный изолирующий трансформатор, питающий только одного потребителя. Напряжение переносных осветительных приборов не должно превышать 110 Вольт. На судах вне жилых помещений не следует использовать электроинструменты с двойной изоляцией, ввиду того, что в случае попадания воды внутрь произойдет замыкание токоведущих частей с риском летального исхода от удара электротоком. Автоматический выключатель, защищающий от замыкания на землю, также может не сработать в таких условиях, так как в шнуре питания может отсутствовать заземляющая жила.

Общие руководящие указания

- Используйте надлежащий инструмент, предназначенный для данного вида работ. Не применяйте инструмент или насадку для задач, для которых они не предназначены.

- Выбирайте правильно резец, сверло, отрезной или шлифовальный круг под материал. Так вы уменьшите вероятность несчастного случая и повысите качество своей работы

- Все предохранительные щитки должны быть на месте. Закрывайте обнаженные ремни, шкивы, шестерни и валы, способные послужить причиной травмы.

- Всегда выбирайте скорость вращения электроинструмента, соответствующую характеру работы. Слишком низкая скорость вращения может привести к травме так же легко, как и слишком высокая скорость.

- Работая с электроинструментом, не отрывайте глаз от места приложения инструмента. Если что-то отвлекает вас, прервите работу.

- Не полагайтесь на силу, выполняя рабочую операцию. Если инструмент, сверло и метод выбраны верно, слишком большая сила не потребуется. Если приходится прикладывать слишком много силы, то, возможно, вы используете не тот инструмент, или режущая кромка затупилась.

- При устранении заедания или засорения отсоедините электроинструмент от источника питания. Не вытаскивайте застрявшие части руками, пользуйтесь подходящим инструментом.

- Не допускается выполнение работы, наклоняясь над работающим оборудованием. Не допускается отключение предохранительных устройств или изменение их конструкции.

- Если риск получения травмы оператором наиболее велик, для проталкивания материала через машину пользуйтесь толкателем.

- Перед заменой компонентов или обслуживанием инструмента отключите его от источника питания.

- Портативные электроинструменты необходимо крепко держать в руках при работе. Для этих инструментов характерна тенденция выскальзывания из рук оператора, и их трудно удержать под контролем.

- Перед началом работы нужно снять с инструмента патронный ключ и регулировочные приспособления.

- Не допускайте присутствие посторонних вблизи работающей техники.

- Не работайте с электроинструментом, если чувствуете себя плохо, ощущаете слабость, усталость, или в период приема сильнодействующих препаратов.

- Если есть возможность, зажмите обрабатываемый предмет в тиски или закрепите струбциной - освободив руки, вы уменьшите риск получить травму. Неустойчивые заготовки фиксируйте струбциной.

Защитные кожухи механизмов и инструментов

- Движущиеся части механизмов обязательно должны быть ограждены кожухами, что бы не допустить травмирования оператора. Ремни, шестерни, валы, шкивы, маховики, цепи и другие движущиеся части должны быть ограждены, если существует возможность их касания.

- При контакте с движущимися частями машин и механизмов не исключен летальный исход. Ограждаемые опасные зоны включают:

- Зоны, где выполняется резка, гибка, штамповка или формовка материала;

- Точка выполнения рабочей операции; и

- Точка защемления.

Зоны, где движущиеся части машин и механизмов могут захватить, зажать или раздавить части тела (например, подающие валки, шестерни в зацеплении и т.п.):

- Острые кромки; и

- Накопленная потенциальная энергия.

Существует три типа ограждающих щитков, защищающих человека от движущихся частей машин и механизмов. Это:

- Неподвижные кожухи – стационарная часть машины, полностью закрывающая движущиеся части. Неподвижные кожухи обеспечивают наибольшую защиту оператора;

- Щитки с блокировкой - щитки, подключенные к источнику питания машины или механизма. Если открыть или снять щиток, машина или механизм будут автоматически отключены. Щитки с блокировкой часто предпочтительнее, потому что обеспечивают и адекватную защиту для оператора, и дают возможность легко выполнить техобслуживание. Это наилучшее решение для таких проблем, как застревание материала;

- Регулируемые щитки - щитки, изменяющие свое положение, позволяя материалам проходить через движущиеся части станка. Эти щитки изготавливаются из разных материалов, но обеспечивают меньшую защиту для оператора.

Важно: Кожухи и щитки должны быть в рабочем положении. Если щиток снят для проведения обслуживания или ремонта, выполняйте предписания процедуры блокировки и опломбирования, изложенной в Процедуре выдачи наряда-допуска. По окончании ремонта установите щиток на место. Не отключайте и не смещайте щитки станка по какой бы то ни было причине. Если вы заметите, что щиток отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к вахтенному офицеру с тем, чтобы щиток был установлен на место, прежде чем вы приступите к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручные электроинструменты обычно имеют меньше щитков, чем стационарные электроинструменты. Работая с ручным электроинструментом будьте предельно внимательны и обязательно используйте щиток для защиты лица.

Техника безопасности при работе с шлифмашинкой

Работа с шлифмашинкой относится к огневым работам. Перед началом работы необходимо оформить наряд-допуск.

- Убедитесь, что рядом с местом работы нет горючих и легковоспламеняющихся веществ, способных загореться от искр, разлетающихся от абразивного круга;

- Касательно шлифовальных машин, закрепленных на верстаках, убедитесь, что кожух круга закрывает не менее 270 градусов его окружности;

- Установите упор на 1/8 дюйма (20 мм) от абразивного круга и немного выше центральной линии;

- После включения машины, дайте кругу набрать полные обороты, прежде чем занять рабочее положение для шлифования. Абразивные круги, имеющие изъяны, обычно ломаются в начальный период работы;

- Если иное не предусмотрено проектом, используйте торцевую поверхность абразивного круга.

- Используйте плоскогубцы-зажим для удерживания мелких затачиваемых частей;

- Медленно и равномерно водите обрабатываемой деталью по абразивной поверхности круга; Этим вы убережете круг от появления дефектов;

- Не обтачивайте на абразивном круге цветные металлы и неметаллы;

- Периодически проверяйте абразивный круг на отсутствие дефектов. Подвесьте круг на леске и щелкните по нему пальцем. Если круг звенит, то, вероятнее всего, он не имеет дефектов;

- Сильно изношенный или треснувший круг должен быть заменен;

- Если круг упал на пол или получил тяжелый удар, не используйте его, даже если он не имеет повреждений на вид;

- Прежде чем начинать работу на новом круге, дайте ему поработать несколько секунд на полных оборотах, чтобы убедиться, что он не имеет биений.

Техника безопасности при работе на токарном станке по металлу (нет)

- Убедитесь, что все защитные ограждения шестерен и ремней установлены на рабочих местах.

- Не оставляйте патронный ключ в патроне;

- Держите руки подальше от венца вращающегося патрона;

- Не пытайтесь навернуть патрон на шпиндель, вращая шпиндель электромотором и держа патрон в руках - резьба может пойти не по нитке и привести к травме. Остановите станок, подложите под патрон доску и наверните патрон руками;

- Упоры должны быть правильно выставлены, согласно типу обрабатываемого материала;

- Опиливая заготовку, установленную на станок, нужно стоять лицом к передней бабке и патрону;

- Проверьте, чтобы задняя бабка, держатель резца и заготовка были тщательно закреплены, и лишь затем включайте питание;

- Не пытайтесь отрегулировать резец на вращающемся станке;

- Не работайте гаечным ключом на вращающейся заготовке или части машины;

- Стружку сметайте только щеткой, а не руками;

- Если возможно, накрывайте куском трубы заготовку, выступающую за пределы станка;

- Прежде чем снять заготовку со станка, снимите резец;

- Если доска остановилась своим концом на столе подачи, подтолкните ее палкой-толкателем;

- Если доска застряла под отрезной головкой, отключите станок, чтобы не обжечься о нагревшиеся режущие части.

Техника безопасности при работе с токарным станком по дереву (нет)

- Прежде чем устанавливать заготовку на станок, осмотрите древесину на отсутствие сучков и других дефектов;

- Проверьте, чтобы склеенные детали успели затвердеть, прежде чем устанавливать их на станок;

- Прежде чем включать станок на вращение, проверните руками закрепленную заготовку несколько раз, чтобы убедиться, что она не цепляется за упор для резца;

- Держите руки подальше от венца вращающегося патрона;

- Все ручные режущие инструменты по дереву удерживайте крепко обеими руками;

- Начинайте обработку на малой скорости. Прежде чем переходить на более высокие скорости, убедитесь, что заготовка приняла цилиндрическую форму. Не включайте высокую скорость вращения для заготовок больших диаметров;

- Прочно крепите винтами обрабатываемую заготовку к установочной плите. Будьте осторожны, чтобы не допустить слишком глубокую резку и не задеть винты;

- Выполняйте не слишком глубокую резку и делайте не слишком длинную разметку;

- При обработке наждачной бумагой и полировке снимите Т-образный упор.

Техника безопасности при работе на сверлильном станке (нет, но могут быть)

- Надежно крепите обрабатываемый материал, чтобы не допустить его вращение от сверла. Не держите деталь рукой при сверлении.

- Перед сверлением наметьте точку ударом кернера;

- Сверлите с надлежащей скоростью вращения сверла. Пир приложении усилия или проходе материала слишком быстро вы рискуете сломать сверло;

- Не пытайтесь разжать патрон, если не отключено питание;

- Прежде чем снимать патрон опустите шпиндель;

- Не зажимайте обычное червячное сверло в сверлильном станке;

- Регулярно высверливайте стружки обратным ходом из глубоких отверстий для очистки и охлаждения сверла.

Сварочные работы и газовая резка металла

Сварка и газорезка - это два вида огневых работ, требующие особых мер предосторожности и оформления наряда-допуска. Запрещается выполнение работ по сварка и газорезке, если не получено надлежащее разрешение. См. раздел "Наряд-допуск" в Процедуре получения наряда-допуска.

Прежде чем начинать работы по сварке или газорезке, осмотрите оборудование на предмет следующего:

- Провода сварочного аппарата должны быть в хорошем состоянии и полностью изолированы;

- Горелка для газорезки должна быть без утечек и оснащена нужными фитингами, измерителями, регуляторами и предохранительными затворами;

- Баллоны с кислородом и ацетиленом следует закрепить в вертикальном положении в безопасном месте;

- Обучен ли человек работе с данным сварочным оборудованием и прошел ли он аттестацию?

Следуйте указанным ниже правилам, применимым к большинству процедур сварки и газорезки:

- Всегда выполняйте сварку и газорезку согласно требованиям наряда-допуска;

- Периодически проверяйте атмосферу в зоне сварки и газорезки портативным анализатором на присутствие горючих газов;

- Не допускайте образования искр при розжиге;

- Неиспользуемые баллоны с газом убирайте из зоны сварки и резки и помечайте их, чтобы отличить от пустых баллонов;

- Прокладывайте шланги подальше от дверных проемов и от других людей. Расплющенный шланг может привести к проскоку пламени в горелке.

Рекомендации по выполнению сварочных работ

Помечайте горячий металл знаком или иным способом, окончив сварку или резку. При сварочных работах важен правильный выбор СИЗ; убедитесь, что стекло вашего сварочного шлема отвечает стандарту безопасности, действующему в стране. Кроме того, принимайте меры для защиты других людей от вредных факторов сварки. Например, огораживайте место работы экранами для защиты других рабочих от УФ излучения.

Имеется три типа сварочных аппаратов:

Сварочные аппараты на переменном токе

Эти сварочные аппараты применяются для стандартных сварочных процедур. Сварочные аппараты, работающие на переменном токе, питаются от электрокабеля.

Сварочные аппараты на постоянном токе

Это переносные сварочные аппараты. У сварочных аппаратов, работающих на постоянном токе, имеется собственный источник питания.

Сварочные полуавтоматы с подачей проволоки:

Сварочные полуавтоматы используются для сварки в инертной газовой среде легких конструкций (из нержавеющей стали, алюминия и пр.).

Наиболее распространенные риски, связанные со сваркой, перечислены ниже:

- Поражение электрическим током;

- Ожоги;

- Воздействие УФ излучения;

- Кислородное обеднение;

- Образование искр.

В дополнение к общим принципам безопасности при сварке, придерживайтесь следующих специальных рекомендаций:

- Убедитесь, что зона сварки имеет негорючую поверхность не отражающую свет;

- Убедитесь, что приточно-вытяжная вентиляция адекватна;

- Помните об опасности поражения электротоком, особенно в условиях сырости. Следите за состоянием заземления электрических проводов. Рекомендуется перебрасывать электрические провода через шкив над головой.

Рекомендации по выполнению газовой резки

Газовая резка относится к огневым работам. Перед началом работы необходимо оформить наряд-допуск.

При газосварке и газорезке в качестве источника энергии часто используются баллоны с кислородом и ацетиленом. С данными баллонами требуется осторожное обращение во избежание взрыва и получения тяжелых травм.

Придерживайтесь следующих мер предосторожности, а также других правил по безопасности газовых баллонов, содержащихся в данном руководстве:

- Убедитесь, что кислородно-ацетиленовые системы снабжены предохранительными затворами;

- Храните баллоны с ацетиленом вертикально, в закрепленном положении и вдали от баллонов с кислородом;

- Не допускайте попадания масла и смазок на фитинги и шланги баллонов;

- Поврежденные шланги следует менять или ремонтировать сращиванием. Не применяйте изоленту для ремонта.

- Не модифицируйте конструкции баллонов, кранов, регуляторов и не пытайтесь их ремонтировать;

- Не переставляйте на баллон регуляторы и манометры с других баллонов;

- Перед подсоединением к баллону тщательно продуйте шланги и горелку;

- Отрегулируйте давление ацетилена на 15 фунтов на кв.дюйм или ниже. Обязательно работайте на минимально допустимом расходе;

- Не поджигайте горелку спичкой, пользуйтесь специальной зажигалкой.

Техническое обслуживание

Техобслуживание инструментов и лестниц организуется через систему MARAD. Общее правило таково, что все электроинструменты должны проходить инспекционную проверку раз в год.  Инструменты, не отвечающие требованиям, откладываются и помечаются как непригодные к эксплуатации.

Инструменты, успешно прошедшие проверку, помечаются с указанием года проверки. Цветовая кодировка та же, что используется для грузоподъемного оборудования.

Учетная документация

- Журнал проверки, осмотра, испытаний электро инструмента.

Приложения и прочие сопутствующие документы

- Инструкции по охране труда (СУОТ)

- Средства индивидуальной защиты        BL_PRC-ALL-09-1305

Термины и определения

СИЗ: Средства индивидуальной защиты

- Таблица изменений

| Редакция №. | Изменение |
| --- | --- |