Опасное воздействие сероводорода

BL_PRC-VSL-09-1307

Содержание

1	Цель	3

2	Область применения	3

3	Ответственность и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Опасности, связанные с сероводородом (H2S)	4

4.2	Определение наличия H2S	4

4.3	Общие меры предосторожности	5

4.4	Работы вблизи морских сооружений, потенциально содержащих H2S	5

4.5	Доступ в закрытые помещения с потенциально опасным содержанием H2S	6

5	Учетная документация	6

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	6

7	Термины и определения	6

8	Таблица изменений	6

Цель

В данной процедуре определены методы и правила, позволяющие свести к минимуму опасные факторы и риски, связанные с воздействием газа сероводорода (H2S).

Область применения

Все виды работ, предусматривающие возможность контактов с сероводородом H2S. На практике это может произойти при работе с танкерами сырой нефти на терминалах или при обслуживании морских установок и погрузочно-разгрузочных работ с сырой нефтью. См. Дополнительную информацию в главе 4.1 этой процедуры.

Ответственность и подотчетность

Специалист по ОТ и ТБ подотчетен за:

- Обеспечение внедрения и применения требований данной процедуры в рамках организационной структуры Компании;

- Контроль за соблюдением данной процедуры  и взаимодействие с капитаном судна с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению его (ее) обязанностей в связи с этой процедурой.

Капитан судна несет следующие обязанности:

- осведомленность и готовность к действию в случае появления признаков H2S, а также обращение к службам морских сооружений за дополнительной информацией;

- при необходимости, внедрение данной процедуры на борту управляемого им судна.

- контроль за тем, чтобы все требования и ожидаемые результаты по контролю опасного воздействия H2S были доведены до экипажа и внедрены на борту всех вверенных судов.

Обязанности, полномочия и подотчетность всего персонала судов и береговых баз:

- осведомленность и готовность к возможному появлению H2S во время выполнения повседневных обязанностей и, при необходимости, применение положений данной процедуры.

Описание

Опасности, связанные с сероводородом (H2S)

- Сероводород (H2S) является в высшей степени токсичным газом, преимущественно встречающимся при подводном шельфовом бурении и геологоразведочных работах.

- H2S может также присутствовать в невентилируемых помещениях, где ранее содержалась балластная вода, впоследствии застоявшаяся и протухшая из-за гниения в ней органических веществ.

- Среди всех встречающихся в природе газов сероводород H2S обладает наивысшим уровнем токсичности, и даже при малом его содержании в воздухе ощущается сильный запах серы, напоминающий запах тухлых яиц.

- H2S тяжелее воздуха, поэтому его концентрация достигает максимума у поверхности палубы или грунта.

- Взрывоопасная концентрация H2S в воздухе составляет от 4,3 до 45,5 % по объему.

|  | Концентрация | Воздействие |
| --- | --- | --- |
|  | 0–10 ч./млн | Запах «тухлых яиц» Раздражение слизистых оболочек глаз, носа и глотки |
|  | 10–50 ч./млн | Запах «тухлых яиц» уменьшается Головная боль Головокружение Тошнота и рвота Кашель и затрудненное дыхание |
|  | Свыше 50 ч./млн | Запах «тухлых яиц» исчезает Шок Судороги Кома Смерть |

Определение наличия H2S

- Потенциальные опасности H2S должны быть установлены в плане развития взаимодействия в каждом контракте;

- Тесное взаимодействие между капитаном судна и представителями служб морских сооружений должно стать залогом оперативного оповещения в случае выявления участков, на которых возможно образование H2S.

- Запах «тухлых яиц» является первым признаком содержания H2S в воздухе. Об этом необходимо поставить в известность капитана, DPA и специалиста по ОТ и ТБ. На этой стадии концентрация сероводорода составляет менее 10 ч./млн.

- Постепенное исчезновение запаха «тухлых яиц» не следует расценивать как снижение концентрации H2S. По мере увеличения концентрации снижается острота обоняния. Появление головокружения и кашель являются прямым свидетельством повышения концентрации сероводорода. Стремительное нарастание концентрации до уровня 50 ч./млн и выше может привести к мгновенному летальному исходу.

Общие меры предосторожности

Во время выполнения работ на участках с установленным или предполагаемым содержанием H2S в атмосфере:

- Жизненно важным этапом подготовки к выполнению задания является предварительное планирование, обеспечивающее надлежащий уровень осведомленности персонала и его готовности к выполнению правильных действий в аварийных ситуациях, если таковые возникнут.

- Капитан обязан удостовериться, что все задействованные лица ознакомлены с возможными последствиями опасного воздействия H2S и обязательными мерами предосторожности.

- На борту судна должны иметься в наличии переносные газоанализаторы H2S.

- Весь персонал, а также пассажиры должны быть обеспечены автономными дыхательными аппаратами с подачей воздуха по потребности или под давлением.

- Имеющиеся в наличии средства защиты должны быть готовы к использованию и размещаться в специальных сумках для постоянного ношения или в выделенных для этого местах на судне, откуда их можно быстро и легко достать.

- H2S крайне огнеопасен, поэтому использование противогазов, работающих на чистом кислороде, запрещено.

- Маски с воздушным фильтром или противогазы со сменными фильтрами не обеспечивают надлежащую защиту и не являются утвержденными средствами для использования в сероводородных средах, поэтому их применение запрещено.

- Перед началом работ на участках с установленным содержанием H2S в атмосфере весь персонал на борту должен пройти подготовку и ознакомиться с правилами и ограничениями при пользовании защитными средствами.

- Воздух для заправки дыхательных баллонов следует брать только из специального компрессора подачи воздуха для дыхания или из баллонов с дыхательной смесью. Использование для этих целей кислорода или воздуха из корабельной системы воздухоснабжения запрещено.

Работы вблизи морских сооружений, потенциально содержащих H2S

- На морских сооружениях, расположенных в зонах потенциального выделения H2S, имеются системы внешнего аварийного оповещения персонала о выделении H2S. Как правило, морские установки подают предупредительные знаки и сигналы для уведомления экипажей судов и прочих лиц, пребывающих в зоне расположения установки.

- Весь персонал на борту должен знать и понимать значение предупредительных знаков и сигналов, а также знать порядок действий в случае выделения H2S в атмосферу.

- При выполнении работ судно необходимо располагать с наветренной стороны по отношению к источникам возможного выделения H2S, а также соблюдать осторожность при подходе к известным или предполагаемым источникам выделения H2S, предварительно запросив подтверждение безопасности обстановки у служб морских сооружений.

- По возможности все работы следует выполнять в команде, не допуская выполнения работ в одиночку на участках возможного выделения H2S в высокой концентрации.

Доступ в закрытые помещения с потенциально опасным содержанием H2S

- При выполнении работ следует учитывать требования Процедуры выдачи наряда-допуска 
( BL_PRC-VSL-09-1302) в отношении нарядов-допусков на выполнение работ в закрытых помещениях (BL_FRM-VSL-09-1302-002). В каждом случае доступ должен быть тщательно спланирован и выполнен в соответствии с данной процедурой. Данное правило не имеет исключений.

Учетная документация

- Наряд-допуск на выполнение работ в закрытых помещениях BL_FRM-VSL-09-1302-002

Приложения и прочие сопутствующие документы

- Наряд-допуск на выполнение работ         BL_PRC-VSL-09-1302

- Охрана труда и техника безопасности      BL_PRC-VSL-09-1306

Термины и определения

H2S

Сероводород

ч./млн - ppm

Частей на миллион - Parts per million

НД

Наряд-допуск на выполнение работ

- Таблица изменений

| Редакция №. | Изменение |
| --- | --- |