Опасные вещества BL_PRC-VSL-09-1310

Содержание

1	Цель	3

2	Область применения	3

3	Ответственность и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Воздействие опасных веществ	4

4.2	Асбест	4

4.3	Правила обращения с опасными веществами	5

4.4	Подготовка	8

5	Учетная документация	8

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	9

7	Термины и определения	9

8	Таблица изменений	9

Цель

Опасные вещества и изделия часто присутствуют в офисах компании, на объектах и судах, при этом пользователи не всегда знают об опасных факторах и процедурах, обеспечивающих безопасные рабочие условия.

К потенциальным опасным факторам относится негативное воздействие на здоровье работников, имущество и окружающую среду.

В данном документе в порядке рекомендаций изложены основополагающие принципы безопасного использования, транспортировки и хранения опасных веществ. Несомненно то, что способность работников правильно выявлять, оценивать и контролировать последствия использования опасных веществ и изделий определяется уровнем предметных знаний, теоретической подготовки и опыта.

Область применения

Данная процедура является обязательной к применению на всех судах и объектах компании.

Ответственность и подотчетность

DPA подотчетен за:

- внедрение и применение требований этой процедуры.

- контроль за соблюдением данной процедуры и взаимодействие с капитаном судна с целью оказания ему всей необходимой практической помощи по выполнению его (ее) обязанностей в связи с этой процедурой.

Обязанности, полномочия и подотчетность Капитана судна:

- контроль за тем, чтобы требования и ожидаемые результаты в отношении опасных веществ были доведены до экипажа и внедрены на борту всех судов.

- Обеспечение выполнения данной процедуры.

- контроль за ведением на борту судна Реестра опасных веществ.

- контроль за наличием на борту паспорта безопасности на опасные вещества.

Обязанности, полномочия и подотчетность службы закупки:

- контроль за тем, чтобы требования и ожидаемые результаты в отношении опасных веществ были известны на борту судна (Паспорт безопасности \ MSDS) и применялись при закупках и последующей доставке на борт.

Описание

Воздействие опасных веществ

На многих производственных участках приходится иметь дело с опасными веществами, которые могут находиться в разных состояниях: твердом, жидком, газообразном, в виде аэрозолей и паров.

Путь проникновения опасного вещества в организм человека и его доза обычно являются определяющими факторами при оценке степени вредного воздействия. Различают два типа воздействия опасных веществ – с непосредственными и долгосрочными последствиями. В случае долгосрочных последствий не всегда удается установить, когда и где произошло воздействие.

Опасные вещества могут попасть в организм человека одним из перечисленных ниже способов:

- впитывание – проникновение через кожу, либо через повреждения на коже, либо через здоровую кожу, если речь идет о жирорастворимых веществах;

- прием вовнутрь – проникновение в организм через рот, часто в результате несоблюдения правил гигиены;

- вдыхание – через органы дыхания, поскольку они представляют собой эффективную систему доставки материалов из окружающей среды в организм человека.

Некоторые опасные вещества способны нанести вред здоровью даже при однократном воздействии, другие – при длительном накоплении малых доз или в результате продолжительного воздействия. Их воздействие может вызвать как острое заболевание, так и хронические проблемы со здоровьем. Помимо этого, существуют и непосредственные последствия, например, ожоги, потеря сознания, кома и даже летальный исход.

Асбест

Перевозка асбеста в качестве груза запрещена в принципе, как и его приобретение для использования на борту судна.

Согласно Конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), глава II-1 (Конструкция – деление на отсеки и остойчивость, механические и электрические установки), начиная с 01.07.2002 г. использование новоприобретенных материалов, содержащих асбест, запрещено на судах всех типов. На судах, построенных ранее указанной даты, присутствие асбестосодержащих материалов остается весьма вероятным.

Асбест находит широкое применение благодаря огнестойкости, тепло- и электроизоляционной

способности, прочности, эластичности и другим своим свойствам.

Это позволяет использовать асбест во многих элементах конструкции судна.

Асбест является волокнистым материалом, что позволяет выявить его путем простого осмотра. Асбестовая пыль и волокна могут попасть в дыхательные пути и привести к развитию онкологических заболеваний.

Но зачастую на судах асбест используется в составе других материалов, и заметить его бывает непросто. О случаях обнаружения асбеста или о подозрении на его наличие необходимо доложить руководству берегового объекта, которое должно инициировать расследование и привлечь специализированную береговую организацию для удаления опасных материалов с судна.

При отсутствии квалифицированных специалистов, способных произвести отбор проб и их анализ, члены экипажа должны обращаться с подозрительным материалом так, как если бы он действительно содержал асбест, во избежание возможного ущерба для здоровья. Разламывать, резать, шлифовать и сверлить (предположительно) содержащие асбест материалы запрещено. Это приведет к образованию асбестовой пыли, опасной при вдыхании и способной нанести серьезный вред здоровью.

Новопостроенные суда должны иметь сертификат от судостроителя, подтверждающий отсутствие на борту содержащих асбест материалов.

Правила обращения с опасными веществами

Этап 1

Идентификация вещества

Идентифицируйте и составьте список всех веществ, включая смеси, которые используются, доставляются и/или производятся на объекте или при выполнении определенного вида работ, или воздействию которых подвергаются работники во время выполнения своих обязанностей.

Этап 2

Перечень

Составьте сводный список всех потенциально опасных веществ и оформите его в виде Реестра опасных веществ. Необходимо также учесть вещества, образующиеся в результате производственных процессов (например, пары во время сварки или повреждение изоляционного материала), обратной загрузки груза и т. п.

В Реестре опасных веществ должен содержаться список всех опасных веществ и соответствующие паспорта безопасности материала (ПБМ).

В списке должны быть указаны следующие сведения:

- наименование продукта;

- количество;

- местонахождение;

- спецификация продукта;

- дата, номер и место выдачи паспорта безопасности материала;

- потенциальные опасные факторы;

- меры контроля.

- первая помощь

Все работники должны иметь свободный доступ к реестру всех используемых ими опасных веществ или тех веществ, воздействию которых они могут подвергаться.

Маркировка

Маркировка на контейнере для большинства пользователей является основным источником информации о материале. Поэтому крайне важно, чтобы контейнеры с опасными веществами были снабжены исчерпывающей маркировкой с уникальной идентификацией вещества. Название продукта и общий характер опасностей (то есть символ класса опасности в виде алмаза или предупреждение о токсичности вещества). Любые контейнеры, обнаруженные на рабочем месте без надписей, должны быть немедленно удалены и правильно утилизированы.

Руководство по безопасному обращению с материалом (MSDS)

Более подробную официальную информацию об опасных веществах можно получить из паспорта безопасности материала, предоставляемого производителем, импортером или поставщиком.

В паспорте безопасности вещества должны быть указаны следующие сведения:

- наименование продукта;

- описание физических параметров и свойств;

- назначение;

- по составу;

- опасность для здоровья;

- способы очистки в случае разлива;

- правила оказания первой неотложной помощи;

- транспортировка и хранение;

- меры контроля воздействия/СИЗ;

- меры противопожарной безопасности;

- воздействие на окружающую среду.

Перед транспортировкой/использованием продукта работники обязаны прочитать и понять содержание паспорта безопасности продукта. Паспорта безопасности вещества должны находиться в местах хранения продуктов и в реестре.

Этап 3

Оценка рисков, связанных с веществом

Оценивая возможные риски, связанные с воздействием какого-либо вещества, необходимо определить степень его опасности (представляет ли оно опасность для работающих с ним лиц) и меры контроля, которые могут понадобиться.

Все факторы, учитываемые при оценке рисков, взаимосвязаны. Поэтому следует рассматривать как воздействие каждого из них по отдельности, так и их совокупное воздействие.

К этим факторам относятся:

- риск, связанный с наличием опасного фактора;

- вероятность подвергнуться воздействию;

- продолжительность времени воздействия опасного фактора на человека (от эпизодического до постоянного контакта с опасным фактором);

- возможные последствия.

При проведении оценки следует учитывать опасные факторы, связанные с хранением, транспортировкой, использованием и утилизацией опасных веществ. Контроль состояния атмосферы обычно не является обязательным требованием при проведении оценки рисков, однако в определенных обстоятельствах определение концентрации вещества в воздухе представляется целесообразным.

Этап 4

Определение уровня риска

При определении уровня риска необходимо учитывать следующие характеристики опасного вещества:

- характер опасности и тяжесть последствий;

- степень воздействия на человека на рабочем участке;

- существующие меры контроля, соразмерные уровню воздействия.

На основании этих характеристик уровень риска можно оценить как высокий, средний или низкий.

Низкий риск

Риск считается низким, если меры контроля уже применяются к опасному веществу или могут быть оперативно применены в соответствии с паспортом безопасности вещества, поэтому вещество не представляет существенной опасности для здоровья людей.

Средний или высокий риск

Средний или высокий риск существует в следующих случаях:

- ущерб для здоровья, в острой или хронической форме, вызванный воздействием опасных веществ, весьма значителен;

- меры контроля отсутствуют или недостаточны для защиты работников от опасного воздействия;

- уровень воздействия высок.

Меры контроля

Если согласно оценке рисков воздействие опасных веществ имеет место, необходимо предусмотреть меры контроля или профилактики воздействия. Меры контроля воздействия должны быть направлены на устранение связанных с ним рисков (т. е. устранение опасного фактора). Поскольку это не всегда возможно, вы должны уменьшить воздействия до минимального практически приемлемого уровня (МППУ), т. е. осуществить уменьшение отрицательных воздействий. Важно учесть все пути попадания вещества в организм. Для этого следует составить список всех возможных мер контроля и провести их оценку.

Исключение

Во-первых, оцените возможность исключения опасного вещества из обращения. Если это возможно, откажитесь от применения опасного вещества и воспользуйтесь альтернативным методом или продуктом.

Замена

Если исключить использование вещества не представляется возможным, замените его менее опасным веществом или воспользуйтесь тем же веществом в менее опасной форме или среде (усиленная вентиляция, открытое пространство и т. п.).

Изолирующие устройства

Если заменить вещество не представляется возможным, постарайтесь изолировать рабочего от опасного технологического процесса дистанционно или с помощью защитных ограждений.

Конструктивные изменения (технических) мер контроля

Технические меры контроля подразумевают использование установок или технологических процессов, сдерживающих или сводящих к минимуму производство опасных веществ или степень их воздействия путем подавления или сдерживания воздействия, а также ограничения зоны заражения в случае разливов или утечек (например, локальная вытяжная вентиляция или вытяжка).

Меры административного контроля

К мерам административного контроля относятся практики производства работ, требующие от работников применения безопасных методик. К этим мерам относятся:

- удаление с производственного участка лиц, непосредственно не задействованных в технологическом процессе, что позволяет сократить число работников, подвергающихся опасному воздействию;

- посменная работа (замена работников) с целью сокращения продолжительности воздействия;

- обеспечение всего необходимого для безопасного хранения и утилизации опасных веществ;

- неиспользуемые контейнеры должны быть плотно закрыты крышками;

- поддержание чистоты и порядка (удаление пыли и т. п.);

- оборудование душевой для аварийных ситуаций.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Как правило, использование специализированных дополнительных СИЗ помимо принятого в компании минимального базового комплекта СИЗ является обязательным требованием при выполнении любых работ с опасными веществами. В таких ситуациях решающую роль играет выбор правильных СИЗ для работы с конкретным материалом (например, перчатки и респираторы не являются универсальными защитными средствами). Сделав правильный выбор, необходимо позаботиться также о том, чтобы данные СИЗ всегда имелись в наличии по месту применения и находились в исправном состоянии. Если при выполнении работ предусмотрено использование СИЗ, работники должны быть проинструктированы относительно правил пользования.

Подготовка

Для достижения положительного результата изложенная здесь теория должна быть подкреплена практической подготовкой, необходимой для всех работников, которые по роду своей деятельности могут подвергнуться воздействию опасных веществ на рабочем месте. Учитывая уровень риска, определенный в ходе проведения оценки, программа подготовки должна быть ориентирована на конкретные потребности персонала, нуждающегося в получении практических знаний, а также включать в себя вводный курс обучения для новых работников.

При определении уровня необходимой подготовки для опытных и новых работников следует принимать во внимание следующее:

- опасные факторы, связанные с использованием опасного вещества;

- уровень сложности производственных процессов;

- меры контроля, практики производства работ и СИЗ, необходимые для снижения уровня риска.

Опытные и новые работники должны уметь распознавать и правильно интерпретировать информацию, касающуюся всех опасных веществ, присутствующих на производственном участке, поэтому программа обучения должна охватывать следующие аспекты:

- маркировка контейнеров с опасными веществами, понимание информации, представленной на всех частях маркировочной таблички, и ее назначение;

- где находится паспорт безопасности вещества и о чем говорит информация в каждом из его разделов;

- информация об опасных веществах, воздействию которых подвергаются или могут подвергаться работники во время производственного процесса;

- практика производства работ и процедуры, регламентирующие порядок транспортировки, использования, хранения, очистки и утилизации;

- меры по контролю воздействия:

  - использование соответствующих СИЗ;

  - порядок действий в аварийных ситуациях с участием опасных веществ;

  - порядок отчетности о происшествиях.

В целях обучения имеется модуль Е-обучения. Данный модуль должен использоваться всеми членами экипажа и офисными сотрудниками, имеющими отношение к обращению с опасными веществами.

4.4 Требования законодательства

Компания осуществляет свою деятельность по всему миру, поэтому обязана соблюдать требования применимых международных и местных стандартов и правил в отношении опасных веществ, грузов и отходов.

Учетная документация

| - Накладная на опасные грузы |  |
| --- | --- |
| - Анализ степени опасности работ | BL_FRM-VSL-09-1301-001 |
| - Наряд-допуск на выполнение работ | BL_FRM-VSL-09-1302-ХХХХ |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Руководство по СИЗ |  |
| --- | --- |
| - Реестр опасных веществ |  |
| - Паспорта безопасности материалов· |  |
| - Процедуры управления безопасностью | Раздел 9 |

Термины и определения

JHA

Анализ опасности работ

Руководство по безопасному обращению с материалом (MSDS)

Сертификат безопасности материала

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

Средства индивидуальной защиты

МППУ

минимальный практически приемлемый уровень

- Таблица изменений

| Редакция №. | Изменение |
| --- | --- |