Система управления энергоэффективностью судна (SEEMP)

Название судна_____________________________

Опознавательный номер или символы  _________________

Идентификационный номер судна согласно ИМО ______________

Период с____________  по  _______________

Содержание

1	Подробная информация о компании и судне	3

1.1	Групповая и региональная ответственность.	3

2	Термины и определения	4

3	План	5

3.1	Положение о повышении энергоэффективности судна	5

3.2	Планирование	5

3.3	Внедрение	5

3.4	Мониторинг	6

3.5	Самооценка и усовершенствование.	6

4	Энергосберегающие мероприятия	6

4.1	Программа оптимизации рейсов	6

4.2	Программа управления сопротивлением движительной системы	7

4.3	Программа оптимизации работы механизмов	7

4.4	Программа оптимизации для судов в работе и при обработке грузов.	8

4.5	Энергосбережение и информированность	8

5	Процедуры оценки.	9

5.1	Энергетический аудит и обзор энергопотребления	9

5.2	Перечень приборов для измерения энергоресурсов	10

6	Ссылки	10

Подробная информация о компании и судне

| Данные о компании |  |
| --- | --- |
| Зарегистрированный владелец: |  |
| Оператор: |  |
| Адрес оператора: |  |

| Подробные сведения о судне |  | Данные СУЭС |
| --- | --- | --- |
| Название судна: |  |  |
| Номер ИМО: |  |  |
| Порт регистрации: |  |  |
| Тип судна: |  |  |
| Брутто-регистровый тоннаж: |  |  |
| Дата создания |  |  |

| Данные СУЭС |  |
| --- | --- |
| Заполнено: |  |
| Реализовано: |  |

Групповая и региональная ответственность.

Утвержденные должности на уровне компании:

- Руководитель технической эксплуатации флота  и специалист по ОТ ТБ и ООС

- Менеджер контракта – для судовых работ,

- Технический менеджер – техническая поддержка и

- менеджер по ОТОСБ и КК для соблюдения стандартов качества.

Процедуры для развития людских ресурсов.

- Введение и ознакомление с компанией, регионом и контрактом.

- Раздел 10 системы SLIMS

Партнерство с поставщиками и производителями.

- Подлежит корректировке на групповом уровне.

Термины и определения

| СУЭС | Система управления энергоэффективностью судна (SEEMP) СУЭС является инструментом управления, который помогает владельцам судов в управлении их энергоэффективностью. Данный документ является неотъемлемой частью комплексного плана управления компанией «Смит Ламналко», разработанного в соответствии с требованиями MARPOL Приложение VI с учетом указаний, утвержденных ИМО (MEPC.1/Circ.683). С 1 января 2013 требование об использовании СУЭС применимо ко всем судам, как к новым, так и к существующим, с водоизмещением 400 тонн и выше. |
| --- | --- |
| ППЭ: | Показатель проектируемой энергоэффективности (ППЭ) |
|  | ППЭ рассматривает энергоэффективность судна как для нового судна. Приведенная расчетная формула не может применяться ко всем судам. Уже четко установлено, что она не подходит для всех типов судов (в частности, для судов, не предусмотренных для транспортировки грузов) или для всех типов движительных систем (например, для судов с дизельно-электрической, турбинной или гибридной системой необходимы дополнительные поправочные коэффициенты). В будущем будут вводиться поправочные коэффициенты для тех судов, которые не охвачены в данное время, например для буксиров. |
| ТПЭ | Текущий показатель энергоэффективности судна (ТПЭ) |
|  | ТПЭ представляет энергоэффективность судна как грузового судна во время рейса. В своей самой простой форме ТПЭ определяется как отношение выбрасываемой массы CO2 к единице работы транспорта, т.е. тонн на милю, пассажиров на милю и т. д. Приведенная расчетная формула не применима ко всем судам, но касается основных типов грузовых судов, таких как танкеры, сухогрузы, контейнерные и пассажирские суда. Еще не установлено, каким образом текущую формулу можно применять к буксирам. |
|  | Рейс для определения местоположения судна в операционной зоне. Например, из новой верфи в операционную зону или из одной операционной зоны в другую. |
| Позиционирование: | Когда судно находится в положении готовности/ курсом в направлении операционной зоны к местоположению где должны выполняться работы. |
| В работе: | Когда судно выполняет услуги оговоренных договором, т.е. «буксировка». |
| EIAPP | Международный сертификат предотвращения загрязнения атмосферы. |

План

Положение о повышении энергоэффективности судна

Наша цель – осуществление деятельности по всему миру такими способами, которые обеспечивают защиту окружающей среды и соответствуют корпоративным целям компании «Смит Ламналко», максимально снизив наносимый окружающей среде вред, повысив энергоэффективность судов и стабилизируя глобальные выбросы, но в то же время предоставляя безопасные и рациональные услуги на море для мирового энергетического сектора.

Планирование

Процесс планирования для СУЭС изначально осуществлялся при консультировании с несколькими компаниями Международной ассоциации классификационных обществ (IACS), а также с посещением конференций по вопросам энергосбережения, проводимых различными промышленными рабочими группами.

Компания «Смит Ламналко» стремится сократить потребление ископаемых энергоносителей в целях снижения вреда, наносимого окружающей среде, а также снизить финансовое бремя для себя и для своих клиентов.

Компания «Смит Ламналко» осуществляет мониторинг потребления топлива с помощью отчетности КСО согласно Разделу 11 системы SLIMS.

СУЭС подразумевает назначение персонала с соответствующей компетенцией, ролью, опытом и навыками, необходимыми для ее осуществления.

Внедрение

Внедрение процесса СУЭС осуществляется следующим способом:

- общую ответственность за процесс несет технический менеджер каждого операционного региона компании «Смит Ламналко», помощь которому оказывают:   экипаж судна, технические инспекторы, менеджеры контрактов и пр.;

- первый ознакомительный тренинг будет включать посещение судов офисными сотрудниками для знакомства с судовым персоналом.  Инструктаж экипажа проводится судовым персоналом;

- осуществляется проверка наличия эксплуатационных данных производителя для судов, построенных после 01.01.2000 г. и с мощностью двигателей > 130 кВт, а также соответствующих сертификатов (EIAPP) на установленные на борту двигатели;

- СУЭС будет внесена в процесс ознакомления на борту судна;

- формальное уведомление флота о внедрении СУЭС в письменном виде;

- Осуществление оценки показателей топливной эффективности на мостике.

Мониторинг

Мониторинг процесса осуществляется следующим образом:

- все суда ежемесячно предоставляют отчетность КСО по потреблению котельного топлива;

- мониторинг потребления топлива осуществляется путем измерения объема топливных цистерн судна и расчета содержимого каждой цистерны при помощи таблиц калибровки;

- оформление записей и отчетов об отработанном времени для основных и вспомогательных двигателей;

- проверка состояния корпуса и движительной установки в сухом доке;

- контроль технического обслуживания согласно технической документации EIAPP;

- необходимо определить и сообщить фрахтователям судов минимальные технические характеристики компании для топлива.

Самооценка и усовершенствование.

- Управление контрактами ежемесячно осуществляет мониторинг потребления топлива.

- Данные о потреблении топлива передаются в главный офис в рамках отчетности по КСО для анализа флота.

- Результаты отчетности по флоту и мониторинга компании распространяются между регионами /операционными отделами в целях определения эффективности мер, предпринятых согласно Программе оптимизации рейсов вер. 3.1.

- Определение целей – главный технический руководитель определяет годовые ключевые показатели эффективности.

Энергосберегающие мероприятия

Энергосберегающие мероприятия и меры разделены по следующим категориям:

4.1 программа оптимизации рейсов;

4.2 программа управления сопротивлением движительной системы;

4.3 программа оптимизации работы двигателей;

4.4 оптимизация буксировки и перевозки грузов;

4.5 программа по энергосбережению и информированности;

| Программа оптимизации рейсов |  |
| --- | --- |
| Планирование рейсов; | Действия по мониторингу и учету: |
| Оптимальный выбор маршрута рейса в случае похода с доставкой, совместно принятый экипажем судна и главным офисом. - Путь для доставки выбирается с учетом погодных условий. - Для суровых погодных условий снижается скорость судна в целях снижения потребления топлива и сокращение ударов корпуса о воду. Ответственные лица: Капитан | Выбор оптимальных оптимальных маршрутов судов в зависимости от погодным условиям и наличие системы (программного обеспечения). Ежедневные отчеты с судна. Ответственные лица: Менеджер по эксплуатации. |
| Оптимизация скорости. | Действия по мониторингу и учету: |
| При выполнении похода с доставкой или позиционирования судно должно двигаться с оптимальным количеством оборотов двигателя! Ответственные лица: Капитан | Судостроитель должен сообщить номинальную скорость судна при создании наименьшего волнового сопротивления. Операционный менеджер должен проверить соблюдение рекомендаций. Отчет рассматривается при следующем пересмотре СУЭС. Примечание: если маршрут похода выбирается с учетом погодных условий. Ответственные лица: Менеджер по эксплуатации. |
| Оптимизация скорости | Действия по мониторингу и учету |
| - При позиционировании судно не должно использовать максимальное количество оборотов, проходя через район. - Судно должно идти по течению в спокойную погоду. | Мониторинг не требуется. Ответственные лица: менеджер контракта или капитан |
| Оптимизированное использование судна | Действия по мониторингу и учету |
| Во время похода с доставкой, во избежание частых команд рулевому используется надлежащим образом настроенный автопилот, по необходимости. Ответственные лица: Капитан | По необходимости можно изменить настройку автопилота путем обслуживания во время (специального) осмотра для возобновления класса судна. Ответственные лица: Суперинтендант |
| Программа управления сопротивлением движительной системы |  |
| Оптимизация сопротивления корпуса | Действия по мониторингу и учету |
| Оценка состояния корпуса осуществляется ежеквартально, по возможности, на плаву с привлечением судовой группы водолазов. В ином случае проверка осуществляется во время постановки в док. Ответственные лица: Менеджер контракта | Ведение записей о подводных проверках. Ответственные лица: Суперинтендант |
| В случае обнаружения серьезного обрастания корпуса, выполняется очистка корпуса на плаву в местах, где во время проверки было обнаружено обрастание. Ответственные лица: Менеджер контракта | Ведение записей о подводной очистке. Ответственные лица: Менеджер контракта |

| Программа оптимизации работы механизмов |  |
| --- | --- |
| Оптимизация работы основных и вспомогательных двигателей | Действия по мониторингу и учету |
| Основные двигатели: - Один двигатель работает на объекте, по возможности, на обычных судах (т.е. без частотного преобразователя). - Снизить скорость до необходимой для срабатывания муфты при буксировке кормой вперед. - В случае сильного течения двигатели должны быть остановлены. Ответственные лица: Капитан | Осуществляется контроль выбросов из дымовых труб для обеспечения эффективного сжигания топлива. Осуществляется контроль за потреблением топлива основного двигателя. Ответственные лица: Суперинтендант судна |
| Вспомогательные двигатели: - Один двигатель работает при низкой нагрузке. - Где возможно, параллельно используется береговое питание. - Общее питание применяется, если не менее двух судов пришвартованы рядом. Ответственные лица: Старший механик | Осуществляется контроль выбросов из дымовых труб для обеспечения эффективного сжигания топлива. Осуществляется контроль коэффициентов нагрузки вспомогательных двигателей. Где возможно, ведется учет применения берегового питания. Ответственные лица: Суперинтендант |
| Валогенераторы Используются для работы вспомогательных двигателей. Ответственные лица: Старший механик | Записи в журналах машинных отделений. Ответственные лица: капитан. |
| Запланированное техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя. | Ответственные лица: Суперинтендант |

| Программа оптимизации для судов в работе и при обработке грузов. |  |
| --- | --- |
| Основные системы | Действия по мониторингу и учету |
| Гидравлические системы буксирной лебедки и крана должны быть выключены, если они не используются. Ответственные лица: Капитан | Не требуется. |

| Энергосбережение и информированность |  |
| --- | --- |
| Оптимизация энергосбережения в жилых помещениях | Мониторинг и учет |
| В жилых помещениях по возможности использовать люминесцентные источники освещения. Ответственные лица: Старший механик | Не требуется. |
| На окнах ходового мостика должна быть установлена УФ-/теплоотражающая пленка при следующем (специальном) осмотре для возобновления класса судна. Ответственные лица: Главный офис | Опрос экипажей судов о наличии УФ-/теплоотражающей пленки на окнах ходового мостика. Ответственные лица: Суперинтендант |
| Оптимизация вспомогательных систем. | Мониторинг и учет |
| Включает освещение, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, камбузные плиты, подачу пара и горячей воды и пр., которые должны быть выключены, если не используются. Ответственные лица: Весь персонал. | Предупреждающие знаки в соответствующих местах. Не требуется. |
| Инструктаж и информированность | Мониторинг и учет |
| Инструктаж касательно информированности об энергосберегающих мерах проводится для основного плавсостава на борту. Ответственные лица: Главный офис | Анализ /отзывы о инструктаже по его завершению и обсуждение преимуществ с участниками курса. Ответственные лица: Менеджер по ОТОСБ и КК и сотрудники отдела ОТОСБ и КК |
| Технические разработки | Мониторинг и учет |
| Участие в отраслевых проектах экологического развития. Ответственные лица: Главный офис | Обмен электронной почтой, посещение конференций и пр. Ответственные лица: Главный офис |
| Технические характеристики котельного топлива | Мониторинг и учет |
| - При наличии нескольких поставщиков топлива необходимо получить лист спецификаций на качество топлива, прежде чем загружать бункеры. - Необходимо получить образцы и сохранить их. - Необходимо произвести стандартизацию анализа котельного топлива (сравнение технических характеристик). Ответственные лица: Главный офис/ руководство судна | - Сравнение технических характеристик с рекомендациями производителя. - Выбирается максимально приближенное к рекомендациям производителя топливо и соответствующий поставщик. - Анализ образцов топлива выполняется по усмотрению. Ответственные лица: Технический менеджер |

Процедуры оценки.

Энергетический аудит и обзор энергопотребления

- Данные по потреблению ежемесячно направляются в главный офис для отчетности по КСО и обзора энергопотребления.

- Обзор отчетов по системе управления топливом для двигателей.

- Калибровка топливных цистерн судна и расчет количества топлива.

- Обзор отчетов о компании и о классе судов относительно физического состояния корпуса и движительной системы.  (Уточнить: какие отчеты по классу судов имеются в виду).

Перечень приборов для измерения энергоресурсов

- Необходимо разработать показатели топливной эффективности и своевременно их внедрить на борту отобранных судов.

Ссылки

IMO MEPC. 203(62) ППЭ (EEDI) и СУЭС (SEEMP) обязательны к внедрению

IMO MEPC 62/5/4 – Приложение 1 (ППЭ) и Приложение 2 (СУЭС)

IMO MEPC.1/Circ. 683 Система управления энергоэффективностью судна (SEEMP)

IMO MEPC.1/Circ. 684 Текущий показатель энергоэффективности судна (EEOI)

ИСО 14001:2015 Рациональное природопользование

ИСО 50001 Энергосбережение

Раздел 10 системы SLIMS