Принципы рационального природопользования для судов

BL_ PRC-VSL-10-1301

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	3

4	Описание	4

4.1	Источники загрязнения морской среды и атмосферы	4

Загрязнение морской среды	4

Загрязнение атмосферы	4

Сокращение выбросов парниковых газов	4

Управленческие задачи	5

4.2	Контроль отходов (мусора)	5

Сбор  мусора	6

Хранение     	10

Доставка мусора из мест сбора и сепарации в места переработки	11

Утилизация мусора за борт	11

Утилизация мусора на берегу	13

Сжигание	14

4.3	Обучение и подготовка экипажа	14

4.4	Контроль трюмной воды	14

4.5	Контроль балластной воды	15

Забор балластной воды в  порту	16

Удаление балластного осадка	16

Замена балластной воды в открытом море	16

4.6	Хладагент	16

4.7	Нефть и нефтепродукты	17

4.8	Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью/ с загрязнением моря (SOPEP/SMPEP)	18

4.9	Отчетность и учет	18

Учет операций с мусором	18

Акт приема-передачи мусора	18

Акт приема-передачи отходов нефтепродуктов	19

Регистрация происшествий, связанных с загрязнением	20

5	Учетная документация	21

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	21

7	Термины и определения	21

8	Таблица изменений	22

Назначение

Наша компания стремится соблюдать все требования Международного стандарта Системы экологического менеджента - ISO 14001:2015, а также Национального стандарта РФ Системы экологического менеджмента – ГОСТ Р ИСО 14001-2016, на основе которых создаются, документируются, внедряются, реализуются и непрерывно улучшаются системы мер по охране окружающей среды.

Система рационального природопользования, отвечающая требованиям Международного (ISO 14001:2015) и Национального (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) стандартов – это инструмент управления, позволяющий Компании выполнять перечисленные ниже задачи.

- Создание формальной концепции соблюдения национальных и международных нормативных предписаний, условий конвенции МАРПОЛ 73/78 и требований клиентов.

- Определение и регулирование степени влияния своих действий, товаров и услуг на окружающую среду (их экологических последствий).

- Постоянное улучшение экологических показателей своей деятельности.

- Внедрение системного подхода к установлению природоохранных и экологических задач и целей, их достижению и демонстрации своих успехов в этом направлении.

- Разработка и внедрение процедур измерения экологических последствий своей деятельности.

- Выработка требований, стратегии планирования и методов эффективного сокращения объема отходов и мусора, в том числе:

- методы измерения эффективности разработанных мер по управлению отходами;

- ключевые показатели эффективности, по которым должно наблюдаться постоянное улучшение;

- обязательства в отношении документирования текущих показателей со стороны старшего руководства;

- сферы ответственности, полномочий и подотчетности в контексте эффективного управления экологическими показателями;

- разработка эффективного плана по снижению энергопотребления.

Область применения

Компания разработала процедуры рационального природопользования, которые должны использоваться для определения, оценки, снижения и контроля экологических последствий своей деятельности, в том числе в перечисленных ниже целях:

- систематическое выявление, оценка и контроль потенциальных источников загрязнения морской среды и атмосферы;

- минимизация негативных факторов воздействия на окружающую среду и объемов производимых отходов;

- организация безопасной и ответственной утилизации остаточных отходов;

- План SOPPEP на случай возможных происшествий, связанных с загрязнением окружающей среды;

- отчетность обо всех происшествиях, связанных с загрязнением окружающей среды, и предаварийных ситуаций, которые могли привести к такому загрязнению;

- установление целевых показателей для задачи минимизации объемов производимых загрязняющих веществ;

Отмечается, что требования МАРПОЛ 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов), главным образом, применимы для судов брутто-регистрового тоннажа свыше 400 тонн.

Ответственность, полномочия и подотчетность

Директор осуществляет общее руководство по :

- внедрению, применению и выполнению требований данной процедуры.

Лицо, ответственное за безопасность мореплавания отвечает за:

- Доведение требований и ожиданий в отношении рационального природопользования до сведения экипажей судов, и их внедрение на борту этих судов.

- Ежемесячный или ежеквартальный сбор данных о сдаче мусора (отходов), потреблении топлива.

- Несет прямую ответственность за выполнение судном и экипажем конвенционных требований в области ООС.

Капитан судна несет следующие обязанности:

- Внедрение и применения данной процедуры на борту судна, которым он управляет.

- Назначение должностного лица, из числа членов экипажа, которое будет отвечать за сбор (временное накопление) и сдачу мусора (отходов) и  ведение журнала операций с мусором, журнала операций со сточными водами, журнала нефтяных операций на борту судна.

- Несет прямую ответственность за выполнение судном и экипажем конвенционных требований в области ООС.

Специалист по ОТ и ООС несет следующие обязанности:

- Актуализация и контроль за соблюдением данной процедуры. Взаимодействие с Лицо, ответственное за безопасность мореплавания судна с целью оказания всей необходимой методической и практической помощи по выполнению ответственными лицами своих обязанностей в связи с этой процедурой.

- Контроль изменений международного и национального законодательства в области ООС.

Описание

Источники загрязнения морской среды и атмосферы

Для выявления источников загрязнения морской среды и атмосферы компанией в обязательном порядке проводятся:

- Инвентаризация отходов производства и потребления,

в ходе которой выявляются виды и количество образующихся на судах отходов, источники их образования, а также актуализируется информация о местах временного накопления отходов на борту судна.

- Инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в ходе которой систематизируются сведения о расположении источников выбросов загрязняющих веществ на судне, о количестве и составе выбросов загрязняющих веществ.

Результаты Инвентаризаций фиксируются в соответствующих отчетах.

Инвентаризации проводятся 1 раз в 5 лет.

Корректировка данных инвентаризаций осуществляется в случаях:

-  по мере образования и обнаружения новых видов отходов;

- изменения технологических процессов, замены технологического оборудования, сырья, приводящих к изменению состава, объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

-  обнаружения несоответствия между выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и данными последней инвентаризации.

За проведение Инвентаризаций отвечает Специалист по ОТ и ООС.

Загрязнение морской среды

Для оценки состояния и контроля источников загрязнения морской среды используются такие методы, как постоянный мониторинг, анализ и оценка всех данных и отчетов по экологическим вопросам, связанным с временным накоплением и сдачей отходов, сточных и льяльных вод. Изучаются отчеты и результаты анализа происшествий, связанных с загрязнением окружающей среды, включая происшествия без последствий. Данные тщательно анализируются с целью выявления тенденций, чтобы обеспечить полную минимизацию загрязнения морской среды.

Капитаны отвечают за регистрацию происшествий, связанных с загрязнением окружающей среды, а Компания – за расследование таких происшествий согласно разделу 8 системы SMS BOLLARD - Отчет о происшествии. (BL_FRM-ALL-08-1301-001)

Загрязнение атмосферы

Целью Компании является полное соблюдение перечисленных ниже руководящих принципов IMO.

- Временные нормы и рекомендации относительно методики расчета энергоэффективности, приведенные в документе MEPC1/Circ 681.

- Временные нормы и рекомендации относительно методики расчета показателя проектируемой энергоэффективности (ППЭ) для новых судов.

- MEPC1/Circ 682, временные нормы и рекомендации относительно добровольной проверки ППЭ.

- MEPC1/Circ 683, нормы и рекомендации относительно разработки системы управления энергоэффективностью судна (СУЭС).

- MEPC.1/Circ.684, нормы и рекомендации относительно добровольного использования текущего показателя энергоэффективности (ТПЭ).

Показатель проектируемой энергоэффективности (ППЭ) для новых судов определяет минимальный уровень энергоэффективности на тонну-милю транспортной способности для разных категорий судов, основанных на их типах и размерах. По мере постепенного ужесточения требований к этому уровню ППЭ должен способствовать постоянному техническому совершенствованию всех компонентов, влияющих на топливную экономичность судна.

Для судов брутто-регистрового тоннажа свыше 400 тонн (требования МАРПОЛ 73/78), разрабатывается концепция системы управления энергоэффективностью судна (СУЭС), которая охватывает аспекты энергоэффективной эксплуатации судна и направлена на внедрение и развитие энергоэффективных операций, что в итоге способствует контролю и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Компания обязана применять и развивать эти инструменты для достижения максимальной возможной топливной экономичности и энергоэффективности и минимизации загрязнения атмосферы вследствие нашей деятельности.

Сокращение выбросов парниковых газов

Компания внимательно отслеживает работу Комитета по защите морской среды ИМО в связи с техническими и эксплуатационными мерами, направленными на контроль и уменьшение выбросов парниковых газов: углекислого газа (CO2), окисей серы (SOx) и окисей азота (NOx).

Целью Компании является полное соблюдение всех международных стандартов:

- справочных спецификаций ИМО «IMO Res A963 (23)», принципов и процедур ИМО относительно сокращения выбросов парниковых газов с судов, а также приложения VI МАРПОЛ «Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов» Правила 12, 13 и 14 (с поправками, согласно Резолюции MEPC. 203(62), вступившими в силу 1 января 2013 года).

Компания устанавливает обязательное требование к качеству дизельного топлива, используемого на своих судах: норматив содержания серы в судовом дизельном топливе не должен превышать 0,1%, что соответствует требованиям действующей Конвенции МАРПОЛ 73/78. Соблюдение этих требований подтверждается Паспортами качества на судовое топливо, предоставляемых бункерующей компанией при каждой операции по бункеровке судна.

Компания постоянно прилагает усилия по сокращению потребления топлива и, как следствие,  уменьшению выбросов парниковых газов со своих судов. Контроль за потреблением топлива – приоритетная задача с точки зрения соблюдения международных природоохранных требований и реализации амбициозного плана по сокращению выбросов CO2, который является основным парниковым газом, выбрасываемым судами.

В ходе эксплуатации судна применяется ряд перечисленных ниже правил и принципов, направленных на экономию топлива.

- Для определения наиболее экономичного с точки зрения потребления топлива маршрута используются оптимизированные средства планирования курса, а для минимизации нагрузки на двигатель применяется стратегия равномерного хода.

- Для оптимизации потребления топлива на судне находится минимальное количество балластной воды, необходимое и достаточное для соблюдения высоких стандартов безопасности.

- Производится плановое техническое обслуживание главных двигателей, дизельгенераторов, топливной системы, корпуса и гребных винтов судна.

- Осуществляется планирование и контроль логистики по доставки снабжения на судно, смен экипажей, доставки на борт судна технических специалистов. Планирование и контроль логистики нацеленны на оптимизацию маршрута перемещения судна с учетом погодных факторов.

Согласно второму исследованию ИМО от 2009 г. на тему парниковых газов, с помощью мер исключительно эксплуатационного характера можно добиться 20-процентного сокращения выбросов а атмосферу (по показателю тонн на милю), которое положительно повлияет на экономичность.

Управленческие задачи

Задачей является сведение к нулю незапланированных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также постоянный контроль и снижение показателей воздействия на окружающую среду. Управленческие задачи реализуются посредством мероприятий Программы производственного экологического контроля компании (ПЭК).

Контроль отходов (мусора)

В соответствии с приложением V к МАРПОЛ 73/78, на каждом судне, валовой вместимостью 100  и более брутторегистрированных тонн, должен быть разработан и принят Судовой план операций с мусором, выполняемый экипажем. Этот план предусматривает описание процедур сбора, хранения, обработки и удаления мусора, включая использование имеющегося на судне оборудования. В нем также указываются лица, ответственные за выполнение плана. Все операции с мусором должны осуществляться согласно процедурам, изложенным в Судовом плане операций с мусором.

На судах компании должны соблюдаться следующие требования:

- запрещается осуществлять сброс в море любых вредных жидких веществ и любых химических или других веществ в количестве или концентрациях, вредных для морской среды;

- запрещается сливать с судна за борт сточные воды, любые нефтесодержащие смеси – льяльные воды;

- запрещается выбрасывать за борт отходы (мусор) любого родазапрещается разводить открытый огонь и сжигать отходы (мусор) любого рода;

На судах компании все отходы (мусор) собирается и временного накапливается для последующей  передачи отходов с судов на приемные сооружения на берегу или на другие суда для последующей утилизации/переработки/обезвреживания.

В экипаже судна должно быть назначено лицо (или лица), ответственное за сбор мусора на борту судна, обслуживание соответствующего оборудования в местах временного накопления отходов, передачу накопленных отходов/мусора на берег для утилизации/переработки/обезвреживания.

В соответствии с Приложением V к МАРПОЛ 73/78,  каждое судно, валовой вместимостью 400  и более брутторегистрированных тонн снабжается Журналом операций с мусором. Журнал операций с мусором может быть частью официального судового журнала или отдельным журналом по форме, установленной дополнением к Приложению V к МАРПОЛ 73/78.

Каждая выполненная операция по передаче отходов с судна на приемные сооружения на берегу или на другое судно, а также случаи аварийных сбросов в море и потери мусора в обязательном порядке, регистрируются в Журнале операций с мусором за подписью ответственного лица.

Каждая заполненная страница Журнала операций с мусором подписывается капитаном судна.

Журнал операций с мусором хранится на борту судна в легкодоступном для проверки месте Этот документ сохраняется в течение 2 (двух) лет после внесения в него последней записи;

Для судов компании валовой вместимостью менее 400 брутторегистрированных тонн допускается регистрация операций с мусором в судовом журнале (обязательный учет операций с мусором).

Сбор  мусора (отходов)

На судах компании, согласно соответствующим Судовым планам операций с мусором, местами сбора и временного накопления отходов считаются:

- специализированные промаркированные мусороприемники / контейнеры, расположенные в специально выделенных местах на борту судна;

-  специальные герметичные стационарные цистерны на борту судна.

Требования к местам сбора и временного накопления отходов устанавливаются экологическими, санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами. В соответствии с этими требованиями место и способ хранения отхода должны гарантировать следующее:

- отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую природную среду;

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате локального влияния токсичных отходов;

- сведение к минимуму риска возгорания отходов;

- недопущение замусоривания территории;

- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля, за обращением с отходами;

- удобство вывоза/передачи отходов с судна для утилизации/переработки/обезвреживания.

При сборе отходов в обязательном порядке производится их сепарация по видам отходов. Отходы разных видов необходимо собирать и накапливать только в соответствующие промаркированные мусороприемники / контейнеры.

Этому правилу должны следовать все лица на борту судна. Ответственное лицо должно следить за соблюдением экипажем и гостями судна требований приложения V к МАРПОЛ 73/78 (в частности, запрет на выброс мусора за борт).

Типы и размеры контейнеров должны соответствовать особенностям мусора (отходов) разных видов.

Мусороприемники / контейнеры для пожароопасных отходов, содержащих горючие материалы должны быть огнеупорными, с закрывающимися крышками, надежно закрепленными, находиться на удалении от источников возможного возгорания. Мусороприемники / контейнеры для влажных отходов или веществ, выделяющих влагу, должны быть водонепроницаемыми и моющимися, с закрывающимися крышками.

На все мусороприемники / контейнеры должна быть нанесена информация об их назначении (т. е. описание типа мусора или категории отходов). Для определенных видов мусора, с которыми связаны те или иные опасности (например, ядовитых материалов или материалов, опасных для здоровья), должны быть размещены предупреждения.

Пищевые отходы

В некоторых государствах действуют нормативные предписания в отношении контроля за заболеваниями людей, растений и животных, переносчиками которых могут являться пищевые отходы и материалы. Эти предписания могут требовать сжигания, стерилизации или особой обработки мусора с целью уничтожения вредителей и болезнетворных организмов.

Мусор такого вида должен храниться отдельно от других отходов; для его утилизации следует использовать портовое приемное устройство в соответствии с законами данной страны. Необходимо принять меры предосторожности для того, чтобы пластиковая упаковка с остатками пищи (например, оберточный пластик) не выбрасывалась в море вместе с пищевыми отходами.

Перерабатываемые отходы

Рекомендуется организовать сбор у экипажа перерабатываемых отходов, таких как  пластик, бумажные отходы и т. д., в специальные контейнеры.

Мусор в жилых помещениях (каютах экипажа)

За сбор мусора в каютах экипажа судна отвечают их обитатели. Они приносят весь собранный мусор в соответствующие контейнеры в места сбора и сепарации.

Мусор в кладовых и на камбузе

Здесь образуется мусор самых разных видов. Его можно разделить на перечисленные ниже категории, на основе которых можно осуществлять его сепарацию:

- бумага, фанера, картон и т. д.;

- синтетические материалы (пленка, пакеты), усаживаемая пленка и т. д.;

- металлические банки, крышки и колпачки бутылок и т. д.;

- бутылки, стекло и стеклянная тара в целом;

- сырые пищевые отходы;

- объедки, частички пищи и другие материалы, загрязненные такими отходами.

Все отходы, образованные на камбузе необходимо доставлять в места сбора и сепарации не реже 1 раза в день.

Согласно Приложения V (пересмотренное) к МАРПОЛ 73/78 – «Правила предотвращения загрязнения мусором с судов», мусор, образующийся на борту судна, группируется в перечисленные ниже категории.

- Пластмассы

- Пищевые отходы

- Бытовые отходы (бумага, ветошь, стекло, металл, бутылки, посуда и т. д.).

- Кулинарный жир

- Зола из инсинераторов

- Эксплуатационные отходы

- Туши животных

- Орудия лова

- Отходы электрического и электронного оборудования

- Грузовые остатки (безвредные для морской среды)

- Грузовые остатки (вредные для морской среды)

На судне, непосредственно по месту образования отходов (мусора) должны быть расположены мусорные контейнеры в достаточном количестве, ежедневно опорожняемые ответственным лицом, которое назначается в каждом секторе судна (палуба, машинное отделение моторный отсек и камбуз).

Пластмассы

К пластиковым отходам относятся все материалы, содержащие пластик и пластмассу, в том числе синтетические швартовные тросы, синтетическая рыболовная леска и пластиковые мешки для мусора. Если отходы состоят из нескольких видов материалов, включая пластик, в отношении них действуют те же правила, что и в отношении пластиковых отходов.

Пластиковые отходы должны собираться и храниться в соответствующих контейнерах на борту судна с последующей передачей на берег для переработки.

Для уменьшения объема отходов могут применяться прессовочные устройства.

Судам запрещено сбрасывать за борт пластиковые отходы.

Пищевые отходы

Пищевые отходы – означают любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты,

такие, как фрукты, овощи, молочные продукты, птица, мясные продукты и пищевые остатки,

образующиеся на судне (в ред. Приложения V, пр.1 Конвенции МАРПОЛ).

Пищевые отходы подлежат сбору в специальные контейнеры. Необходимо принимать меры предосторожности для того, чтобы упаковка от пищевых продуктов не попадала в пищевый отходы.

Согласно Правилу 6 «Сброс мусора в пределах особых районов» Приложения V (пересмотренное) к МАРПОЛ 73/78, допускается сброс в море пищевых отходов в пределах особых районов (в т.ч. район Черного моря) только тогда, когда судно находится и пути, при условиях:

-  сброс  производиться не ближе 12 морских миль от ближайшего берега;

-  пищевые отходы должны быть измельчены или размолоты таким образом, что размер их частиц не  превышает 25 мм;

-  пищевые отходы не должны быть загрязнены любым другим видом мусора.

Бытовые отходы (например, ветошь, бумага, стекло, бутылки, металл)

Ветошь, бумага, стекло, бутылки и металл подлежат сбору и хранению в контейнерах. Мусор этой категории запрещено сбрасывать в море.

Судам запрещено сбрасывать за борт Бытовые отходы.

Кулинарный жир

К этой категории относится пищевое масло и животные жиры, которые используются для приготовления пищи..

Судам запрещено сбрасывать за борт Кулинарный жир.

Зола из инсинераторов

К этой категории относится зола и шлаки из мусоросжигательных печей на борту судна, которые используются для сжигания мусора. Мусор этой категории запрещено сбрасывать в море.

Судам запрещено сбрасывать за борт золу из инсинепаторов

Эксплуатационные отходы

К Эксплуатационным отходам относятся твердые отходы (включая шлам), которые образуются в ходе штатного технического обслуживания оборудования и механизмов машинного отделения, румпельного отделения, мастерских и т.д. Сбор отходов этой категории производится в ведра, бачки по месту их образования с последующей транспортировкой в мусороприемник / контейнер «эксплуатационные отходы»

К эксплуатационным отходам не относятся хозяйственные стоки, трюмная вода и другие воды, неизбежно образующиеся при эксплуатации судна (вода из бойлера или теплоутилизатора, промывочная вода из газовой турбины, отработанная вода из оборудования и т. д.).

Судам запрещено сбрасывать за борт эксплуатационные отходы

Туши животных

К этой категории отходов относятся тела животных, перевозимые на судне в качестве груза, а также животных, умерших или усыпленных во время рейса. Такой мусор разрешается сбрасывать в море в определенных обстоятельствах и при выполнении некоторых требований (см. краткий обзор условий сброса согласно Приложения V (пересмотренное) к МАРПОЛ 73/78).

ПРИМЕЧАНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ ТАКОГО ТИПА В ШТАТНЫХ УСЛОВИЯХ.

Орудия лова

К этой категории отходов относятся физические приспособления, которые помещаются на поверхность воды или под воду с целью отлова морских или пресноводных организмов. Мусор этой категории запрещено сбрасывать в море.

ПРИМЕЧАНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ ТАКОГО ТИПА В ШТАТНЫХ УСЛОВИЯХ.

Отходы электрического и электронного оборудования

Под отходами электрического и электронного оборудования подразумевается электрооборудование, используемое в процессе штатной работы судна или в жилых помещениях, включая все компоненты, узлы и расходные материалы, являющиеся частью оборудования на момент утилизации, с наличием материала, потенциально опасного для здоровья человека и (или) окружающей среды (например, электронные карточки, устройства, приборы, оборудование, компьютеры, картриджы для принтеров, и т.д.).

Остатки груза

Данная категория представляет исключительно грузовые остатки твердых навалочных грузов. Все прочие материалы, такие как оберточный материал, поддоны, крепежные материалы, и прочее классифицируются как «пластик» или «эксплуатационные отходы».

Такой мусор разрешается сбрасывать в море в определенных обстоятельствах и при выполнении некоторых требований (см. краткий обзор условий сброса согласно Приложения V (пересмотренное) к МАРПОЛ 73/78).

Грузовые остатки подразделяются на подкатегории вредных для морской среды (кат. J) или безвредных для морской среды (кат. K).

В приложении I к Приложению V МАРПОЛ приведены параметры вредных для морской среды остатков. Данные параметры подлежат определению транспортными компаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ ТАКОГО ТИПА В ШТАТНЫХ УСЛОВИЯХ.

Особые и опасные отходы

Особые и опасные отходы – это отходы, которые могут причинить вред окружающей среде, жизни и здоровью людей или животных. Их утилизация обычно регламентируется специальным национальным законодательством.

Ниже перечислены типовые категории особых отходов.

•	Аккумуляторы и батареи

•	Лампы

•	Остатки краски и растворителей

•	Медицинские отходы, включая шприцы

•	Химические и коррозионные вещества

•	Нефтесодержащие отходы, шлам, остатки от груза и от чистки резервуаров

•	Аэрозольные баллоны

Отходы такого вида подлежат передаче утвержденной лицензированной утилизационной компании. (уточнить информацию можно на ближайшей береговой базе или у агента), а их сброс документируется с помощью специальной декларации (за информацией обращайтесь в утилизационную компанию).

Особые и опасные отходы подлежат сепарации и хранению в подходящих контейнерах, резервуарах.

Их запрещено сбрасывать и утилизировать вместе с мусором.

Хранение мусора (отходов)

Мусор, собранный в различных частях судна, доставляется для временного хранения/накопления в специализированные промаркированные мусороприемники / контейнеры, расположенные в специально выделенных местах на борту судна.

Может возникнуть необходимость хранить мусор, который подлежит передаче в порту для утилизации до тех пор, пока не будут созданы условия для его передачи на берег для последующей переработки (в зависимости от погодных условий, операционной загрузки судна). Мусор должен храниться таким образом, чтобы исключить риски для здоровья и безопасности.

Должно быть предусмотрено достаточное пространство для хранения и необходимое оборудование (баки, контейнеры). Если место для хранения ограничено, оператору судна следует рассмотреть возможность установки прессовочных устройств и мусоросжигательных печей. Весь накопленный переработанный и непереработанный мусор независимо от срока его хранения должен находиться в плотно и надежно закрытых контейнерах, чтобы исключить его случайный выброс.

Пищевые отходы и другой мусор, который подлежит возврату в порт и может служить переносчиком вредителей и болезнетворных организмов, должен храниться в плотно закрытых контейнерах отдельно от другого мусора, не содержащего таких пищевых отходов. Мусор и того, и другого типа должен храниться в отдельных четко промаркированных контейнерах, чтобы исключить возможность ошибочного сброса и упростить его выгрузку и утилизацию на берегу.

Доставка мусора из мест сбора и сепарации в места переработки

Утилизация мусора за борт

Мусор (за исключением пищевых отходов) запрещается сбрасывать за борт (см. таблицу утилизации в разделе 4.2.2.1).

Пищевые отходы должны быть измельчены до допустимого размера частиц (25 мм).

Таблица утилизации отходов

Тип мусора

Измельченные (дробленные) пищевые отходы

Неизмельченные (не дробленные) пищевые отходы

Грузовые остатки1, не содержащиеся в промывочной воде

Грузовые остатки1, содержащиеся в промывочной воде

Моющие средства и добавки1, содержащиеся в промывочной воде грузового отсека

Моющие средства и добавки1, содержащиеся в промывочной воде палубы и наружных поверхностей

Трупы животных, доставленные на борт как груз и умершие во время рейса

Весь прочий мусор, включая пластик, синтетические канаты, рыболовные снасти, полиэтиленовые мусорные мешки, зола от мусоросжигания, шлаковая корка, пищевое растительное масло, плавающие планки для крепежа груза, прокладки и упаковочные материалы, бумага, ветошь, стекло, метал, бутылки, посуда и аналогичные отходы

Смешанный мусор

Суда за пределами особых зон

Суда в пределах особых зон

Морские платформы (более 12 морских миль от берега) и все суда в пределах 500 м от таких платформ

Сброс разрешен

>3 м.миль от ближайшего берега, в пути и как можно дальше от берега

Сброс разрешен

>12 м.миль от ближайшего берега, в пути и как можно дальше от берега

Сброс разрешен

>12 м.миль от ближайшего берега, в пути и как можно дальше от берега

Сброс разрешен

Сброс разрешен

как можно дальше

от ближайшего берега и в пути

Сброс запрещен

При смешивании мусора или в случае его загрязнения другими веществами, запрещенными к сбросу или имеющими иные требования к сбросу, применяются более строгие требования

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс запрещен

Сброс разрешен

>12 м.миль от ближайшего берега, в пути и как можно дальше от берега

Сброс разрешен

Сброс разрешен

>12 м.миль от ближайшего берега, в пути и как можно дальше от берега и с учетом 2 дополнительных условий2

Сброс разрешен

>12 м.миль от ближайшего берега, в пути и как можно дальше от берега и с учетом 2 дополнительных условий2

Сброс разрешен

Ниже представлен упрощенный обзор условий сброса мусора согласно измененной версии приложения V к МАРПОЛ, которая была разработана ИМО и вступила в действие с 1 января 2013 г.

1 Эти вещества не должны являться источником вреда для морской среды.

2 Сброс отходов разрешен только в том случае, если:

(a) как порт отхода, так и следующий порт назначения находятся в особой зоне, а судно не выходит за пределы этой зоны при перемещении между этими портами (положение 6.1.2.2); а также

(b) в указанных портах отсутствует подходящее приемное устройство (положение 6.1.2.3).

Перед сбросом каких-либо отходов необходимо учесть все океанографические, экологические факторы, особенности судоходства в данном регионе и другие особые условия.

В контексте утилизации отходов в различных географических регионах установлены особые зоны.

Эти зоны, определенные Приложением V (пересмотренное) к МАРПОЛ 73/78, перечислены ниже.

- Средиземное море;

- Балтийское море;

- Черное море;

- Красное море;

- Персидский залив;

- Северное море;

- Антарктическая зона;

- Расширенный Карибский регион, включающий Мексиканский залив и Карибское море

Утилизация мусора на берегу

Может возникнуть необходимость в течение более продолжительного срока хранить на борту мусор, подлежащий утилизации на берегу. Он должен храниться в специальных контейнерах достаточной емкости с цветовой маркировкой. Особое внимание необходимо уделять требованиям к охране здоровья (в случае продолжительного хранения пищевых отходов).

В отношении погрузки-разгрузки и сброса /утилизации мусора действуют требования, установленные в государстве, к которому относится порт (при их наличии).

Контейнеры должны быть защищены от климатического воздействия и быть хорошо приспособлены для транспортировки на берег.

Контейнеры должны располагаться таким образом, чтобы максимально упростить выгрузку на берег содержащихся в них отходов без каких-либо негативных последствий с точки зрения безопасности или гигиены судна.

При утилизации мусора на берегу необходимо принять меры для того, чтобы такая утилизация выполнялась надежной компанией соответствующего профиля.

В портах, где использование устройств по утилизации входит в состав портовых услуг, капитан обязан обеспечить наличие у судна разрешения на их использование.

При выгрузке отходов должны быть приняты все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения.

Выгрузка отходов на берег должна регистрироваться в журнале учета операций с мусором.

После каждой операции по выгрузке мусора у оператора приемного устройства следует получить документ (квитанцию или акт), в котором указано количество переданных отходов.

После передачи пустые контейнеры для храненеия на борту судна подлежат очистке и (при необходимости) дезинфекции.

Обучение и подготовка экипажа

Судовой план операций с мусором - входит в состав документов, с которыми должны быть ознакомлены все новые члены экипажа, поступающие на борт.

На борту судна, в местах сбора, сепарации и накопления мусора (отходов) и за их пределами, на видных местах должны располагаться плакаты, информирующие членов экипажа и пассажиров о требованиях, связанных с утилизацией отходов.

Плакаты должны быть напечатаны на языках, которые понятны членам экипажа.

Судовой персонал должен быть ознакомлен с системой цветовой маркировки отходов, принятой на борту.

Периодически должна проводиться оценка и проверка степени информированности экипажа и его знакомства с этими требованиями.

Контроль трюмной воды

Все операции по сбросу и передаче трюмной воды и отработанного масла должны фиксироваться в  Журнале операций с нефтепродуктами.

Контроль балластной воды

За балласт и операции с ним отвечает старший помощник капитана, действующий совместно со старшим механиком.

Стандартная форма плана контроля балластной воды приведена в приложении к нормам и рекомендациям относительно контроля балластной воды и разработки плана контроля балластной воды MEPC 127(53). В этом приложении указано, что план должен быть разработан для каждого конкретного судна. Формат плана предусматривает перечисленные ниже разделы.

- Введение;

- Технические характеристики судна;

- Указатель;

- Назначение;

- Планы и чертежи балластной системы;

- Описание балластной системы;

- Точки отбора проб балластной воды;

- Эксплуатация системы контроля балластной воды;

- Процедуры техники безопасности для судна и экипажа;

- Эксплуатационные ограничения и ограничения техники безопасности;

- Описание методов работы с балластной водой на борту;

- Процедуры управления и контроля за осадком;

- Процедуры утилизации осадка;

- Способ информирования;

- Обязанности офицера лица, отвечающего за контроль балластной воды;

- Требования к учету данных;

- Подготовка и информирование экипажа;

- Исключения;

- Утверждающая инстанция.

На всех судах должен быть разработан и внедрен план контроля балластной воды в соответствии с положением MEPC 127(53).

Для судов  план контроля балластной воды должен содержать информацию о местных требованиях.

В случае соответствующего требования властей порта прихода должен быть подготовлен отчет о балластной воде.

При планировании рейса необходимо уточнить применимость тех или иных национальных или местных карантинных требований в отношении балластной воды.

Карантинное ведомство порта прихода принимает решение о необходимости замены балластной воды.

Забор балластной воды в  порту

Перед забором балластной воды в порту необходимо получить сведения о состоянии воды от местных портовых властей.

Чтобы уменьшить риски распространения вредоносных организмов, следует по возможности избегать забора балластной воды в перечисленных ниже зонах и ситуациях:

- участки мелководья;

- зоны цветения токсичных водорослей;

- участки, на которых вода взмучена вследствие работы гребных винтов, работ по углублению дна либо под действием естественных условий;

- участки вблизи канализационных выпусков;

- территории, на которых зафиксированы вспышки холеры;

- в темноте, когда в верхние слои воды поднимаются организмы, обитающие на дне.

Удаление балластного осадка

Текущая чистка балластных танков для удаления осадка должна выполняться в строгом соответствии с применимыми результатами анализа эксплуатационной безопасности работ в порту или сухом доке.

Все операции по чистке танков должны регистрироваться

Замена балластной воды в открытом море

Предписания ИМО/МАРПОЛ в отношении замены балластной воды требуют замены не менее 95 % от объема воды ЛИБО прокачки трехкратного объема воды, содержащейся в каждом балластном танке.

Замена балластной воды ни при каких условиях не должна создавать опасности для устойчивости судна или других рисков; все подобные операции должны быть санкционированы капитаном.

В межконтинентальных рейсах, где могут действовать местные требования в отношении балластной воды, должен вестись журнал учета операций с балластной водой.

Если необходима замена балластной воды в открытом море, она должна производиться только в тех зонах, где такие операции разрешены. План  перехода должен содержать указанные ниже данные:

- время, необходимое для выполнения замены;

- требования к забору в глубоководных областях (глубина более 200 м; в некоторых государствах глубоководными считаются участки глубиной более 2000 м);

- требования к забору на расстоянии от берега, включая острова (более 200 миль);

- статистические данные о благоприятной погоде/прогноз;

- другие местные требования.

Хладагент

Должны быть приняты перечисленные ниже меры, предусмотренные методическим руководством по контролю за хладагентом.

- Необходимо . Максимальный ЕЖЕГОДНЫЙ объем использования /заправки хладагента должен составлять 10% от ОБЩЕГО объема заправки.

- Охлаждающая система должна еженедельно проверяться на предмет утечек. Старший механик должен назначить лиц, отвечающих за проведение таких проверок, и по их результатам FRM-VSL-10-1301-001

При обращении с хладагентом должны соблюдаться меры предосторожности и должен быть ИСКЛЮЧЕН его выброс в атмосферу.

При опорожнении любой системы, содержащей охлаждающее вещество, это вещество должно отводиться в пустой контейнер.

Нефть и нефтепродукты

BL_FRM-VSL-06-6005-002

План аварийных действий на судне на случай загрязнения нефтью / загрязнения морской среды ПАДЗН (SOPEP) / ПАДЗМС (SMPEP)

В соответствии с директивой 26 МАРПОЛ 73/78, для каждого судна тоннажем более 400 брутторегистрированных тонн (Gross Registered Tons, GRT) на момент его поставки должен быть разработан судовой план аварийных действий (SOPEP/SMPEP). Все планы SOPEP/SMPEP подлежат утверждению Администрацией флага.

План SOPEP/SMPEP описывает порядок действий экипажа в экстренной ситуации для эффективного устранения последствий вызванного судном загрязнения.

Капитан и экипаж должны использовать план SOPEP/SMPEP в качестве практического руководства по охране окружающей среды.

План SOPEP/SMPEP должен содержит список контактных лиц на берегу, к которым следует обращаться за помощью по координации действий в случае загрязнения.

Отчетность и учет

Учет операций с мусором

Журнал учета операций с мусором является официальным судовым документом; он должен храниться на мостике и предъявляться при каждой проверке.

Для судов компании валовой вместимостью менее 400 брутторегистрированных тонн допускается регистрация операций с мусором в судовом журнале (обязательный учет операций с мусором).

Записи в Журнал операций с мусором / Судовой журнал заносятся в каждой из следующих ситуаций:

- при сбросе отходов в море;

- при передаче отходов на берег;

- при выгрузке отходов на другое судно или морские сооружения;

- при сжигании отходов.

Каждая запись должна содержать следующие данные:

- дата сброса / передачи /выгрузки /сжигания;

- время начала и завершения операции;

- положение судна;

- ориентировочное количество каждого типа сброшенных / переданных / выгруженных /сожженых  отходов;

- название порта, в котором была произведена передача / выгрузка;

- название судна или морского сооружения (если применимо).

Каждая запись в журнале учета операций с мусором заверяется ответственным лицом.

Каждая страница журнала учета операций с мусором заверяется капитаном.

Заполненные журналы учета операций с мусором должны храниться на борту в течение двух лет.

Акт приема-передачи мусора

При передаче / выгрузке отходов на берег, на другое судно  принимающая строна обязана предоставить документ, подтверждающий передачу.

В документе должны быть указаны категория и количество отходов, местонахождение и дата.

На документе должно быть указано наименование принимающей стороны приемного сооружения и соответствующее разрешение (если применимо); документ должен быть подписан ответственным лицом принимающей стороны приемного сооружения.

Если принимающей стороной приемным судном является судно компании, документ необходимо составляется  и предоставляется передающей стороне.

Если выполнить эту процедуру невозможно (например, если принимающая сторона по какой-либо причине не может составить или выдать такой документ), в Журнал операций с мусором / Судовой журнал заносится запись с соответствующими данными.

Документ должен храниться на борту с Журналом операций с мусором / Судовом журнале в течение двух лет.

Акт приема-передачи отходов нефтепродуктов

При выгрузке отходов нефтепродуктов на берег, на другое судно или морское сооружение принимающая сторона обязана предоставить документ, подтверждающий передачу.

В документе должны быть указаны категория (шлам, моторное масло и т. п.) и количество отходов, местонахождение и дата.

На документе должно быть указано наименование принимающей стороны приемного сооружения и соответствующее разрешение (если применимо); документ должен быть подписан ответственным лицом принимающей стороны приемного сооружения.

Документ должен храниться на борту с Журналом операций с мусором / Судовом журнале в течение двух лет.

Если принимающей стороной приемным судном является судно компании, документ необходимо составляется  и предоставляется передающей стороне.

Если выполнить эту процедуру невозможно (например, если принимающая сторона по какой-либо причине не может составить или выдать такой документ

При добавлении записей в  необходимо соблюдать перечисленные ниже правила.

- Операции регистрируются в хронологическом порядке (порядке их выполнения на борту).

- Даты указываются в формате «день-месяц-год» (дд-мм-гг), например 23 октября 24г.

- Указывается еженедельное значение ROB загрязненного масла (остаток на борту).

- Операции сжигания и выгрузки на берег нефтесодержащего мусора и отработанных фильтров заносятся только в Журнал операций с мусором.

- Все записи заносятся и заверяются должностными лицами, отвечающими за выполнение соответствующих операций; каждая заполненная страница обязательно заверяется подписью капитана.

- Между последовательными записями НЕ ДОЛЖНО быть пустых строк.

- Если в журнал учета операций с нефтепродуктами была занесена ошибочная запись, она должна быть сразу же зачеркнута одинарной линией таким образом, чтобы ее можно было прочитать. Для ошибочной записи должны быть проставлены инициалы и дата; после нее должна быть добавлена правильная запись.

- Номенклатура операций заносится в журнал согласно формату, установленному в Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения нефтью (IOPPC).

- Указывать количество остающейся воды в резервуарах трюмныз вод согласно разделу 3.3 IOPPC не обязательно и НЕ требуется Конвенцией.

- Регистрировать операции общего технического обслуживания оборудования, относящегося к сепаратору маслоотходов, не обязательно; заносить их в журнал учета операций c нефтепродуктами НЕ требуется.

Регистрация происшествий, связанных с загрязнением

Все происшествия, связанные с загрязнением, и происшествия без последствий должны регистрироваться и расследоваться согласно требованиям раздела 8 системы SMS BOLLARD (Отчет о происшествии) (BL_FRM-ALL-08-1301-001).

Отчетность

| - Журнал операций с балластной водой | BL_FRM-VSL-10-1301-002 |
| --- | --- |
| - Журнал операций с нефтепродуктами | BL_FRM-VSL-06-6005-001 |
| - Отчеты о происшествиях и потенциально опасных ситуациях | BL_FRM-ALL-08-1301-001 |
| - Журнал операций с мусором | BL_SPC-VSL-10-1301-001 |
| - Квитанции сбора мусора |  |
| - Акт приема-передачи отходов нефтепродуктов |  |
| - Журнал операций по контролю балластной воды | BL_FRM-VSL-10-1301-002 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - ISO 14001-2015 |  |
| --- | --- |
| - Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов (МАРПОЛ 73/78) |  |
|  | Суда брутто-регистрового тоннажа >400 тонн |
| - Система управления энергоэффективностью судна СУЭС | Суда брутто-регистрового тоннажа > 400 тонн |
| - Программа производстенного экологического контроля компании ПЭК - Инвентаризация отходов производства и потребления компании - Инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух |  |
| - Контроль, регистрация и расследование происшествий (раздел 8 системы SMS BOLLARD) |  |

Термины и определения

ППЭ (EEDI)

Показатель проектируемой энергоэффективности

ТПЭ (EEOI)

Текущий показатель энергоэффективности

ИМО (IMO)

Международная морская организация

МСПЗН (IOPPC)

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД С СУДОВ -МАРПОЛ (MARPOL)
Нормы и предписания торгового судоходства по предотвращению загрязнения нефтью

СУЭС (SEEMP)

Система управления энергоэффективностью судна

ПЭК

Программа производстенного экологического контроля компании

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |