ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

| № | АСПЕКТ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО | СУЩЕСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ | УЛУЧШЕНИЕ (Д/Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАСЛО- И НЕФТЕПРОДУКТЫ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ (СУДА) |  |  |  |  |
| ER1 | Сброс нефтесодержащей воды из машинного отделения | MARPOL I | - Процедуры сброса за борт: - Раздел 10 «Окружающая среда»: - Использование сепаратора нефтесодержащей воды: - Сигнализация и автоматический остановка по сигналу датчика на 15 ч./млн - Обслуживание СНВ / калибровка камеры – система планового технического обслуживания - Чистота льял в машинном отделении - Учетная документация: Журнал операций с нефтепродуктами, часть 1 | Н |
| ER2 | Бункеровочные операции: разгерметизация, возможный неконтролируемый слив топлива. | MARPOL I | - Бункеровочные процедуры: - Раздел 6 «Бункеровочные операции» - План бункеровки судна - Проверочная ведомость передачи нефтепродуктов - Компетентный экипаж: ознакомление и обучение процедурам бункеровки - Аварийные процедуры: - План аварийных действий при загрязнении нефтью (SOPEP) / Судовой план по ликвидации последствий аварии - Комплект для борьбы с разливами - Учетная документация: Регистрация происшествия, КПЭ = 0 проливов в море объемом более 1 барреля | Н |
| ER3 | Эксплуатация оборудования: образование нефтешлама и остатков. | НЕТ | - Сожжено или передано на берег - Раздел 10 «Окружающая среда»: - Учетная документация: Журнал операций с нефтепродуктами, часть 1 | Н |
| ER4 | Столкновение или посадка на мель, ведущие к разгерметизации и возможному неконтролируемому сливу (дизельного) топлива | COLREG (навигация) MARPOL I (конструкция судна) OPA 90 | - Использование правильных и актуальных карт - Экипаж, компетентный в области навигации: - Раздел 3 «Комплектация экипажа» - Раздел 5 «Навигация» - Аварийные процедуры: - Раздел 11 «Аварийные и чрезвычайные ситуации» - SOPEP / SMPEP - Учения для экипажа по действиям в чрезвычайных ситуациях - Учетная документация: Регистрация повреждения. КПЭ = 0 аварийных ситуаций. | Н |
| ER5 | Эксплуатация оборудования: главный двигатель / дизель-генератор / котел: Потребление смазочного масла и дизельного топлива | НЕТ | - Эксплуатация и обслуживание согласно инструкциям производителя – система планового технического обслуживания - Регулярный осмотр состояния корпуса и гребного винта корабля с чисткой при необходимости во избежание роста потребления топлива. - Записи: Контроль потребления на борту и через систему КСО. | Д |
| ХИМРЕАГЕНТЫ – ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА (СУДА) |  |  |  |  |
| D1 | Очистка палубы / мойка с применением химреагентов | MARPOL II и III | - Все биоразлагаемы | Н |
| D2 | Обработка водопроводов химреагентами |  | - Согласно инструкциям производителя | Н |
| D3 | Использование краски и разбавителей |  | - НЕТ | Д |
| D4 | Прачечная (моющее средство) |  | - НЕТ | Д |
| D5 | Мусор от пескоструйной обработки и столярных работ на палубе |  | - НЕТ | Н |
| МУСОР – КАНАЛИЗАЦИЯ (СУДА) |  |  |  |  |
| G1 | Бытовой мусор | - MARPOL, прил. V - Оборудование для предотвращения загрязнений согласно MARPOL. | - План утилизации мусора - Учетная документация: Журнал операций с мусором | Н |
| G2 | Пищевые отходы | - MARPOL, прил. V | - План утилизации мусора - Учетная документация: Журнал операций с мусором | Н |
| G3 | Использованная краска, разбавитель, химреагенты, ведра и бочки от смазочных веществ | - MARPOL, прил. V | - План утилизации мусора - Учетная документация: Журнал операций с мусором | Д |
| G4 | Упаковочные материалы | - MARPOL, прил. V | - План утилизации мусора - Учетная документация: Журнал операций с мусором - Основная часть мусора передается на берег - Учетная документация: Журнал операций с мусором | Д |
| G5 | Сточные воды | - MARPOL, приложение IV - Портовые нормативы. | - Контроль сточных вод - Использование плана очистки сточных вод по требованию - Контроль сдачи сточных вод согласно требований автономности | Н |
| БАЛЛАСТНАЯ ВОДА (СУДА) |  |  |  |  |
| B1 | Использование балластной воды | Резолюция A.868(20) IMO: нормы и рекомендации по контролю балластных вод судна. | - План контроля балластных вод (класс судна не учитывается) - Суда не принимают балласт или не используют балласт при переходах на большие расстояния - Учетная документация: Журнал операций с балластом | Н |

| ОКРАСКА ПРОТИВ ОБРАСТАНИЯ (СУДА) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Защитная окраска корпуса / окраска против обрастания на основе свинца | Международная конвенция о контроле за вредными системами защиты от обрастания на судах (ИМО): Краски на основе трибутилолова запрещены. | - Одобренная краска без содержания свинца / международный сертификат на систему защиты от обрастания | Н |
| ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ (СУДА) |  |  |  |  |
| EG1 | Эксплуатация оборудования: главный двигатель / дизель-генератор / котел: выбросы выхлопных газов. | - MARPOL, приложение VI (положения 13 и 14). - Директива ЕС 2005-33-CE | - Эксплуатация и обслуживание согласно инструкциям производителя - Анализ топлива согласно ISO 8217 - Записи: Журнал двигателя / журнал операций с серосодержащим судовым топливом | Н |
| EG2 | Сжигание шлама и отходов | - MARPOL VI - Оборудование для предотвращения загрязнений согласно MARPOL. | - Эксплуатация и обслуживание мусоросжигательной печи согласно инструкциям производителя - Mусоросжигательная печь, установленная после 2000 г., аттестована (IMO, положение MEPC76) - Учетная документация: Журнал операций с нефтепродуктами, часть 1 + журнал операций с мусором | Н |
| ГАЗЫ – ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (СУДА) |  |  |  |  |
| ODS1 | Охлаждение: выброс или утечка озоноразрушающих веществ, таких как хлорфторуглеродные пропелленты | - MARPOL VI, положение 12 | - Отказ от использования хлорофторуглеродов / озоноразрушающих веществ на борту судов - Учетная документация: Журнал операций с хлорфторуглеродами | Н |
| ОФИС |  |  |  |  |
| OF1 | Использование электричества (ламп, компьютеров, принтеров, кофейных автоматов,...) | - НЕТ | - НЕТ | Д |
| OF2 | Отопление офиса (котел на топливной нефти) | - НЕТ | - НЕТ | Д |
| OF3 | Использование бумаги | - НЕТ | - НЕТ | Д |
| OF4 | Расходные материалы, такие как картриджи для принтера | - НЕТ | - НЕТ | Д |