Процедура по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях на судне BL_PRC-VSL-11-1002

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения документа	2

3	Ответственность  и подотчетность	3

3.1	Региональное управление контрактами	3

4	Описание	4

4.1	Блок-схема технологического процесса	4

4.2	Определение чрезвычайной ситуации	5

4.3	Основное руководство	5

4.4	Процедуры для конкретных аварийных и чрезвычайных ситуаций	6

4.4.1	Смертельный случай	6

4.4.2	Серьезная травма/болезнь	6

4.4.3	Экстренная эвакуация пострадавшего на вертолете	7

4.4.4	Человек за бортом	8

4.4.5	Спасение из замкнутого пространства	9

4.4.6	Загрязнение	9

4.4.7	Разлив бытовых стоков	10

4.4.8	Сероводород (H2S)	13

4.4.9	Пожар	13

4.4.10	Распыление топлива или масла вблизи от источника тепла в машинном отделении	16

4.4.11	Столкновение	16

4.4.12	Посадка на мель	18

4.4.13	Затопление	19

4.4.14	Оставление судна	20

4.4.15	Отказ главного двигателя	21

4.4.16	Сбой электропитания/временное прекращение энергоснабжения	21

4.4.17	Отказ рулевой машины	22

4.4.18	Повреждение в результате шторма	22

4.4.19	Аварийная буксировка судна	23

4.4.20	Терроризм и пиратство	24

4.4.21	Происшествия, связанные со взрывными устройствами	25

4.4.22	Нелегальные пассажиры	25

4.4.23	Восстание и (или) общественные беспорядки	26

4.5	Команда аварийного реагирования Компании	27

4.6	Освещение в СМИ	27

4.7	Контактные данные для экстренной связи	27

4.8	Учения по реагированию на ЧС	27

4.9	Расследование происшествий и поиск коренных причин	28

5	Учетная документация	28

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	29

7	Термины и определения	29

8	Таблица изменений	29

Назначение

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих мореходным качествам судна, жизни или здоровью людей либо окружающей среде, капитан каждого судна имеет все полномочия и отвечает за принятие решений и соответствующих мер, которые, по его мнению, будут необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, команды, судна и защиты окружающей среды, а также за обращение в компанию за помощью в случае необходимости. Данный документ не содержит положений, предусматривающих ограничение или запрет на принятие таких мер.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на борту или вблизи судна капитан обязан как можно скорее связаться с и должностным лицом Компании (ДЛК) и Директором Компании  сообщить детали происшествия.

Данный документ необходимо использовать при подготовке и анализе учений по действиям в чрезвычайных ситуациях

Область применения документа

Данный порядок действий в чрезвычайных ситуациях содержит указания для капитанов и членов экипажа по преодолению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на борту судна.

Данный документ служит руководством по действиям, выполняемым при возникновении чрезвычайных ситуаций и после их устранения.

Данная процедура не является исчерпывающей, поскольку каждое конкретное чрезвычайное происшествие может потребовать различных мер для достижения наилучшего результата в каждой отдельной ситуации.

В большинстве чрезвычайных ситуаций главной задачей является минимизация убытков или опасности для:

- Люди

- Экология

- Активы

- Репутация

- График

Контракт может предусматривать дополнительные процедуры для каждого конкретного судна. При необходимости они включаются в «План взаимодействия» (BL_SPC-ALL-01-1001-002).

Ответственность  и подотчетность

Региональное управление контрактами

Основной обязанностью капитана судна является спасение экипажа, других людей, судна, имущества и груза, защита окружающей среды и минимизация повреждений или ущерба.

Капитан судна отвечает за:

- принятие соответствующих мер по собственной инициативе в случае возникновения чрезвычайной ситуации либо при необходимости спасения имущества;

- строгое соблюдение инструкций, приведенных в планах действий в чрезвычайных ситуациях региональной организации;

- организацию обучения экипажа судна действиям в чрезвычайных ситуациях путем проведения периодических учений и тренировок под своим контролем;

- Выполнение функций командира по аварийному реагированию на борту;

- в случае серьезного чрезвычайного происшествия выполнение обязанностей офицера по связи: капитан может возложить эту обязанность на соответствующим образом подготовленного и квалифицированного офицера.

- обеспечение понимания каждым членом экипажа и пассажиром своей роли и ответственности в реагировании на чрезвычайные ситуации;

- обеспечение знания каждым членом экипажа и пассажиром аварийных сигналов и точки сбора, куда они должны направиться, услышав такой сигнал, а также понимания, какие личные средства спасения они должны взять при реагировании на сигнал;

- обеспечивает проведение судовых тревог и учений согласно графика и регистрацию эффективности членов экипажа во время учений.

Директор Компании подотчетен за:

- согласование планов действий в чрезвычайных ситуаций;

- представление контролируемого экземпляра плана действий в чрезвычайных ситуациях по запросу контролтрующим и надзорным органам;

- принятие решения о подключении команды аварийного реагирования Компании.

ДЛК ОБМ отвечает за:

- ведение базы данных контактной информации заказчиков, Компании, экстренных номеров телефонов и передачу этих данных на предусмотренные контрактом суда после их дислокации;

- приложение контролируемого экземпляра списка контактной информации клиентов и экстренных номеров телефонов к пакету договорной документации и обеспечение наличия данного списка на всех предусмотренных договором судах.

- разработку и выполнение планов действий в чрезвычайных ситуациях в рамках своих полномочий;

Команда аварийного реагирования Компании (КАР) (см. 4.1 Блок-схема технологического процесса) отвечает за:

- консультирование капитана;

- Разработку Решения по оказанию помощи в спасении экипажа;

- обращение за помощью к сторонним организациям;

- Информирование Директора Компании о ситуации;

- организация расследования и выяснение коренных причин возникновения чрезвычайного происшествия.

Описание

Блок-схема технологического процесса

Определение чрезвычайной ситуации

Чрезвычайная ситуация

- это любое событие, которое представляет серьезную угрозу безопасности людей, окружающей среды, имущества или бизнеса в настоящий момент или в будущем.

Основное руководство

Первоначальные действия.

Предупредить экипаж путем включения соответствующих сигналов тревоги, оповещающих о возникновении конкретной ситуации.

Предупредить органы власти/судоходные органы с помощью ГМССБ и связаться с КАР в офисе по телефонам, указанным в списке контактных данных  команды аварийного реагирования Компании.

Оценка ситуации.

Оценить ситуацию, определить объем и степень повреждений и их последствия.

В некоторых случаях необходимо организовать сбор членов экипажа/пассажиров.

Меры борьбы за живучесть судна.

К осуществлению мер «борьбы за живучесть судна» следует приступать только после полного анализа ситуации, принимая все возможные меры предосторожности во избежание дальнейших повреждений судна, груза, нанесения вреда людям, окружающей среде или дальнейшего развития аварийной ситуации.

Обмен информацией.

Установить экстренную связь в соответствии с требованиями, применимыми к каждому конкретному чрезвычайному происшествию.

Связь – это каналы и средства в соответствии с процедурой ГМССБ. Согласовать с КАР каналы связи и периодичность представления отчетов о ситуации. КАР можно также поручать оповещение третьих сторон, чтобы само судно могло сосредоточиться на чрезвычайном происшествии.

В случае пролива загрязняющих веществ или риска такого пролива необходимо составлять отчеты и принимать меры, предусмотренные судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. После полного анализа ситуации следует использовать все необходимые и доступные каналы для связи с КАР (если позволяет время) для предоставления и получения рекомендаций/помощи/технического обеспечения и поддержки. Необходимо определить четкую схему распределения обязанностей между экипажем судна и КАР Компании в отношении спасения имущества, буксировки, обеспечения средств связи, привлечения третьих сторон.

Регистрация происшествий.

Учет и регистрация/запись всех связанных с происшествием данных и событий могут иметь огромное значение для будущих расследований.

В большинстве случаев судно должно подать «морской протест».

Помимо данного руководства необходимо применять аварийные проверочные листы, приведенные в Приложении С к изданию I.C.S. «Руководства по процедурам на мостике», в случае возникновения конкретных аварийных ситуаций, указанных в данной публикации

Процедуры для конкретных аварийных и чрезвычайных ситуаций

Все определенные чрезвычайные ситуации приведены в Руководстве по реагированию в случае аварийной и чрезвычайной ситуации локальной организации / контракте (BL_MNL-ALL-11-1001-002), составленном для Компании.  Настоящее руководство также служит журналом регистрации мероприятий в связи с происшествиями.

Для аварийной буксировки разработан шаблон аварийной буксировки, на основе которого должно быть составлено руководство для конкретного судна по мере необходимости. Отмечается, что все суда более 500 БРТ должны иметь у себя на борту специально разработанное для данного судна Руководство по аварийной буксировке (MNL-VSL-06-6009) В отношении терроризма и пиратства применяется Охрана судна и борьба с пиратством. (PRC-VSL-11-1401)

    - Смертельный случай

Смерть может наступать в результате болезни, по естественным причинам и в результате чрезвычайных происшествий

Узнав о смерти кого-либо на борту, необходимо осмотреть тело в соответствии с «Медицинским справочником капитана судна», чтобы однозначно подтвердить факт наступления смерти.  Хотя бы еще один член экипажа должен засвидетельствовать факт наступления смерти

- Начните запись событий в журнал

- Свяжитесь с районным представительством

- Сделайте необходимые записи в официальный судовой журнал

- По возможности следуйте инструкциям в разделе «Порядок действий в случае смерти» в «Медицинском справочнике капитана судна».  Запишите все наблюдения

- Если имеются подозрительные обстоятельства, опишите их в журнале и по возможности запишите на камеру

- Обеспечьте сохранность тела до прибытия в порт.  Проконсультируйтесь с офисом Компании в отношении наиболее подходящего способа транспортировки тела

- Ни в коем случае не выбрасывайте тело в море, в отсутствие особых распоряжений.

Варианты взаимодействия:

- уведомление местного агента и запрос рекомендаций в отношении процедуры информирования местных властей;

- информирование фрахтователя судна;

- В случае участия СМИ обратитесь в команду аварийного реагирования Компании.

    - Серьезная травма/болезнь

Член экипажа, обнаруживший человека, страдающего от серьезной травмы или заболевания, должен выполнить следующие действия:-

(если обнаруженный человек находится в закрытом помещении, необходимо действовать в соответствии с процедурой спасения людей из замкнутого пространства (см. 4.4.5)):

- немедленно оказать помощь пострадавшему/больному человеку в соответствии с обстоятельствами;

- сообщить о ситуации вахтенному офицеру;

- вахтенный офицер должен сообщить офицеру, ответственному за медицинское обслуживание на борту судна (при наличии) или капитану;

- офицер, ответственный за медицинское обслуживание (при наличии) или капитан, должен немедленно посетить пострадавшего и оценить ситуацию;

- определить состояние пострадавшего;

- проверить по «Медицинскому справочнику капитана судна» информацию на предмет возможных последствий и указаний касательно помощи, которую можно оказать пострадавшему на борту;

- связаться с  офисом Компании. Также связаться с Агентом и (или) морским сооружением, если возможно;

- записать все события в медицинский журнал;

- если пострадавшего можно перемещать, отнести его в медпункт или другое подходящее место;

- получить медицинскую консультацию по радио (Pan Medico) – сообщить в офис Компании;

- продолжать наблюдать за пострадавшим, записывая видимые изменения в состоянии;

- продолжать сверяться с «Медицинским справочником капитана судна» по поводу лечения пострадавшего;

- записывать в журнал прописанные лекарства с указанием времени приема и количества;

- если данная ситуация возникла в результате несчастного случая, необходимо немедленно выяснить обстоятельства этого несчастного случая и внести необходимые изменения в системы и методы выполнения работ во избежание повторения подобных происшествий;

- в случае смерти пострадавшего обратиться к «Медицинскому справочнику капитана судна» за указаниями в отношении транспортировки тела.  Следовать процедуре, описанной в пункте «Смертельный случай».

Варианты взаимодействия:

- передача пострадавшего на другое судно, где имеется возможность оказания медицинской помощи;

- медицинская помощь на морском объекте или другом судне, находящемся поблизости;

- изменение курса судна для быстрейшей доставки пострадавшего на землю;

- в случае подозрения на инфекционную болезнь информировать руководство порта и Компании;

- если судно находится в порту, обеспечить медицинскую помощь.

Судно в порту.

Одновременно с оказанием первой помощи необходимо сообщить о происшествии в организацию, оказывающую медицинскую помощь и обеспечивающую транспортировку в конкретное место в порту.   (По прибытии судна в порт агент должен предоставить экстренные номера телефонов Капитану, который должен держать их под рукой на случай необходимости обращения за медицинской помощью).

Необходимо сообщить о ситуации КАР Компании, чтобы они могли уведомить ближайших родственников и представителя страховой компании P&I, если это применимо.

В зависимости от серьезности ситуации может быть необходимо уведомить руководство порта и (или) полицию для проведения соответствующих правовых мероприятий и процедур.

В случае если требуется пополнение или изменение личного состава экипажа, необходимо обратиться в КАР.

Судно в море.

Предоставление первой помощи/лечение и обеспечение медицинской помощи пострадавшим в море в соответствии с  «Международным руководством по судовой медицине». В соответствии с Конвенцией МОТ о труде в море судов(КТМС) и Конвенцией ИМО о подготовке дипломированных моряков и несении вахты(ПДНВ).

Необходимо сообщить о ситуации КАР, чтобы они могли уведомить ближайших родственников и страховую компанию P&I, если это применимо.

В зависимости от серьезности ситуации или от ее развития может потребоваться возвращение

пострадавшего в порт в соответствии с рекомендациями медиков или решением Капитана.

    - Экстренная эвакуация пострадавшего на вертолете

Капитан должен выполнять все указания с вертолета все время, пока вертолет принимает участие в данной операции.

Капитан должен как можно раньше связаться с пилотом вертолета для согласования следующих деталей:

- Часть судна, над которой будет работать вертолет

- Направление и скорость судна во время эвакуации пострадавшего

- Метод подъема пострадавшего на вертолет.  С вертолета может быть спущено специальное оборудование (см. руководство MERSAR («Руководство для торговых судов по поиску и спасанию»))

- Перед прибытием вертолета экипаж судна должен собраться со всем необходимым оборудованием для тушения пожара в месте, предназначенном для работы вертолета

- Необходимо уведомить о предложенной операции машинное отделение, чтобы экипаж соответствующим образом подготовился

- На судне должен быть вывешен флаг или ветроуказатель, по которому пилот вертолета сможет определять направление ветра.  Ночью такой указатель должен быть освещен, но свет не должен быть направлен в сторону вертолета

- В ночное время площадка, предназначенная для вертолета, должна быть хорошо освещена фонарями, которые не должны светить непосредственно в сторону вертолета

- Все незакрепленные детали вблизи от рабочей области вертолета должны быть закреплены

- Необходимо назначить члена экипажа, который будет управлять и контролировать действия людей в рабочей области вертолета.

- В полете на корпусе вертолета накапливается статическое электричество, которое может нанести серьезную травму тому, кто прикоснется к вертолету или тросу его подъемника до того, как будет снято статическое электричество.

- Член экипажа, которому будет поручена работа с подъемником, должен надеть резиновые перчатки и обувь на толстой резиновой подошве.

- Пострадавшего необходимо переместить поближе к рабочей области вертолета.

- На пострадавшем и членах команды, работающих в рабочей области вертолета или вблизи нее, не должно быть свободной одежды.

- Перед вызовом вертолета необходимо ознакомиться с руководством MERSAR и инструкцией по работе с вертолетами/судами.

    - Человек за бортом

Член экипажа, увидевший, что кто-то выпал за борт, должен немедленно прокричать: «Человек за бортом!» и бросить любой плавучий предмет в сторону выпавшего (спасательный круг, жилет, герметично закрытую емкость и пр.).  Если в этот момент поблизости находятся другие люди, поручите им следить за выпавшим и в любом случае сообщите о происшествии на мостик, по возможности не теряя из вида человека за бортом.

- Бросьте за борт спасательное средство со световым и дымовым сигналом

- Замедлите ход судна, остановите или совершите маневрирование судном

- Активируйте аварийную сигнализацию/организуйте сбор экипажа/выполните подсчет численности людей

- Командный пункт должен выставить как можно больше дозорных, которые будут по возможности следить за выпавшим за борт

- Если человека за бортом видно, судно должно сманеврировать и подойти к нему; в противном случае оно должно идти по направлению к световому/дымовому сигналу, приближаясь осторожно, чтобы не задеть выпавшего, и используя при необходимости прожекторы

- Начните запись событий в журнал

- Подготовьте спасательную шлюпку и экипаж

- Если выпавший за борт находится возле спасательного средства/средства со световыми и дымовыми сигналами, судно должно подойти к нему на максимально близкое безопасное для человека расстояние с учетом погодных условий

- Спустите шлюпку и вытащите человека

- Если выпавший за борт не находится возле спасательного средства/средства со световыми и дымовыми сигналами, судно необходимо остановить как можно ближе к спасательному средству

- Точно отметьте расположение судна, используя отметку местоположения человека за бортом в электронной радионавигационной системе, если она установлена

- Осмотрите участок вокруг судна

- Оповестите другие суда, находящиеся в данной области

- Если выпавший за борт не найден, медленно выполняйте поиск от той точки в направлении, обратном тому, которое держало судно в момент выпадения человека за борт, на протяжении расстояния, которое предположительно прошло судно с момента падения человека за борт до выбрасывания спасательного средства либо средства со световыми и дымовыми сигналами с учетом ветра и течения

- Если человек не найден, обратитесь к руководству MERSAR и определите самую подходящую схему поиска в соответствии с обстоятельствами (например, схему поиска по секторам)

- Поставьте в известность Директора Компании и ДЛК ОБМ, а так же офис Компании.

- Привлеките к поиску другие суда в данной области  Другие суда обязаны оказывать помощь в море, если жизни людей угрожает опасность

- Сообщите в ближайший центр координации спасательных работ

- Узнайте на морских объектах, есть ли возможность привлечь к поисковой операции вертолет

- Если поблизости расположен какой-либо морской объект, попросите осмотреть территорию с высоты.

    - Спасение из замкнутого пространства

Член экипажа, обнаруживший, что другой человек попал в замкнутое пространство и не может выбраться, должен немедленно выполнить следующие действия:

- включить аварийную сигнализацию;

- сообщить о ситуации вахтенному офицеру.

Данный член экипажа ни в коем случае не должен входить в это замкнутое пространство до тех пор, пока не будет собрана спасательная группа и не будет составлен план спасения. Приступить к выполнению операции в соответствии с процедурой «Наряд-допуск на производство работ» (PRC-VSL-09-1302) Раздела 09 SMS BOLLARD.

- Услышав аварийную сигнализацию, члены экипажа должны собираться в месте сбора экипажа

- Необходимо выполнить проверку численности экипажа, дать вводные применительно к сложившейся ситуации

- В командном пункте необходимо начать запись событий в судовой журнал

- Сформированная спасательная группа должна вытащить пострадавшего из замкнутого пространства

- Спасательная группа должна иметь в распоряжении следующее обязательное оборудование:

- 2 комплекта автономных воздушно-дыхательных аппаратов (АВДА);

- 1 спасательный канат;

- 1 подъемная обвязка;

- 1 аппарат искусственной вентиляции легких;

- 1 спасательные носилки.

- После сбора спасательной группы и подготовки необходимого оборудования на участке у замкнутого пространства составляется предварительный план спасения и сообщается всем участникам спасательной группы

- Два спасателя, надев АВДА, входят в помещение для выполнения спасательных работ, если численность экипажа это позволяет

- Первый вошедший спасатель берет с собой аппарат искусственной вентиляции легких

- Рассмотрев ситуацию вблизи, спасатели готовятся либо сначала достать пострадавшего из замкнутого пространства, а потом сделать ему искусственное дыхание, либо наоборот

- Необходимо обязательно забрать с собой аппарат искусственной вентиляции легких при извлечении пострадавшего из замкнутого пространства, поскольку он может понадобиться, когда пострадавший будет освобожден

- Как только пострадавший будет извлечен из замкнутого пространства, ему следует сделать искусственное дыхание с помощью аппарата искусственной вентиляции легких либо методом «рот в рот»

- Далее см. процедуру «Серьезная травма или болезнь» (см. 4.4.2)

- Дальнейшие манипуляции с пострадавшим описаны в медицинском справочнике капитана судна.

    - Загрязнение

План аварийных действий на судне на случай загрязнения нефтью (SOPEP)

В случае пролива загрязняющих веществ необходимо приступить к выполнению процедур согласно плану, параллельно осуществляя оповещение, запись событий и составляя отчеты в соответствии с требованиями.

Прочие руководства (помимо SOPEP)

- Включить сигнализацию и собрать команду в соответствии с требованиями

- Оценить характер происшествия, вызвавшего пролив загрязняющего вещества, либо определить возможную причину пролива загрязняющего вещества

- Выяснить источник загрязнения и остановить разлив либо уменьшить его, насколько это возможно.

- Определить тип загрязняющего вещества.

- Члены экипажа, работающие над устранением разлива, должны быть одеты в соответствующую защитную одежду, если загрязняющее вещество относится к категории, включенной в международный кодекс морской перевозки опасных грузов: нефть, химические вещества и опасные отходы.

- В случае риска возникновения пожара подготовить средства пожаротушения, не допускать курения в опасных зонах, оповестить находящиеся поблизости суда

- При нахождении в 500-метровой закрытой зоне оповестить прибрежные морские сооружения и переместиться в безопасное место

- При нахождении в порту оповестить руководство порта

- При нахождении в открытом море оповестить власти ближайшего прибрежного государства

- Удалить разлитое вещество, насколько это возможно, и утилизировать очищающие материалы на берегу в соответствии с предусмотренной процедурой

- Как можно скорее сообщить о происшествии ДЛК ОБМ, используя списки контактных данных для экстренной связи.

- Не использовать дисперсант без официального разрешения властей прибрежного государства

- Записывать все свои действия в судовой журнал.

Планы действий в чрезвычайных ситуациях, принятые в государстве порта:

Данный документ следует применять наряду с планами действий в чрезвычайных ситуациях, принятых в государстве порта.

Прежде чем использовать какой-либо дисперсант, необходимо получить разрешение от властей прибрежного государства, и такое разрешение может выдаваться только на определенные виды (торговые марки) дисперсанта. В случае получения распоряжения о применении дисперсанта от Клиента/Фрахтователя необходимо обязательно записать в судовой журнал время выдачи такого распоряжения, тип, количество и соотношение указанного дисперсанта, а также фамилию лица, отдавшего это распоряжение.

    - Разлив бытовых стоков

Разлив или сброс бытовых стоков по какой бы то ни было причине – либо в виде груза, либо из канализационной системы судна – считается серьезным загрязнением, представляющим угрозу для здоровья людей, о котором необходимо сообщить федеральным и местным органам власти , Директору Компании и  ДЛК ОБМ.

В данном документе представлены указания по очистке бытовых стоков на судне.

- Риск для здоровья

Неочищенные сточные воды содержат бактерии, вирусы, грибки и паразиты, вызывающие серьезные и даже смертельные заболевания. Кроме того, существует риск, связанный с загрязнением неизвестными химическими веществами (например, растворителями, канцерогенами, пестицидами), а также с токсичными, раздражающими, удушающими или горючими газами, если инцидент происходит в замкнутом пространстве.

Контакт со стоками и их продуктами может вызывать ряд заболеваний, например:

- столбняк;

- гастроэнтерит (тошнота, диарея или рвота);

- лямблия и криптоспоридия;

- вирусные инфекции, такие как гепатит А;

- инфекции кожи или глаз.

- Пути заражения

Такие болезни могут передаваться следующим образом:

- при касании руками рта во время еды, питья и курения либо при вытирании лица грязными руками, перчатками или другими частями тела;

- при контакте с кожей, через порезы, царапины или глубокие раны. Некоторые организмы могут проникать в тело через слизистые оболочки глаз, носа и рта;

- вдыхание организмов с пылью, взвешенными частицами в воздухе, каплями жидкости или туманом.

- Меры по снижению риска для здоровья при выполнении очистки разлитых бытовых стоков

- Выполнение оценки риска в целях определения безопасного метода работы. Выполняются следующие процедуры:

- первоначальная оценка происшествия;

- наблюдение и контроль допуска в закрытое помещение (при необходимости);

- оценка опасности поражения электрическим током;

- устранение пролитых материалов;

- утилизация бытовых стоков и загрязненных материалов;

- санитарная обработка участка;

- обеззараживание работников;

- определение потребности в услугах специалистов;

- в случае переливов или проливов бытовых стоков необходимо изолировать участок, на котором это произошло, и ограничить доступ туда.

- Незащищенные лица должны покинуть загрязненную территорию до тех пор, пока она не будет тщательно очищена и обеззаражена.

- Члены экипажа, выполняющие очистку, должны быть одеты в соответствующую защитную одежду:

- комбинезоны (из непроницаемого материала) или старую одежду, которую можно будет потом выбросить;

- резиновые сапоги;

- одноразовые перчатки или моющиеся резиновые перчатки;

- защитные средства для лица, например, защитные маски (если есть риск разбрызгивания).

- Любые порезы должны быть закрыты водонепроницаемой тканью.

- Очистите загрязненный участок с помощью воды и чистящего средства, полейте из шланга и обработайте дезинфицирующим средством (например, разведенным в соотношении 1:50 или пятипроцентным хозяйственным отбеливателем). Химические дезинфицирующие вещества применяются для уничтожения или предотвращения размножения болезнетворных микроорганизмов.

- Прочие меры предосторожности:

- считать загрязненными все поверхности, которые контактировали со стоками;

- тщательно мыть руки и загрязненные части тела чистой теплой водой с мылом, особенно перед едой или курением. В соответствующем месте должно быть предусмотрено достаточное количество рукомойников. Они должны содержаться в чистоте, там должна быть проточная вода, жидкое мыло и одноразовые бумажные полотенца (не тканевые полотенца общего пользования);

- питьевую воду перед питьем, приготовлением пищи или льда необходимо доводить до кипения и кипятить в течение одной минуты. Эта простая мера предосторожности сведет к минимуму риски для здоровья людей, связанные с загрязнением питьевой воды;

- правильно обращаться с продуктами питания;

- немедленно промывать и дезинфицировать любые раны, на которые могли попасть бытовые стоки. Это может снизить вероятность развития кожных инфекций;

- необходимо как можно скорее снять грязную одежду и постирать ее отдельно от других вещей;

- почистить и высушить грязную обувь;

- при обнаружении признаков заболевания немедленно обратиться к врачу;

- скользкий пол;

- опасность поражения электрическим током;

- перед использованием тех или иных веществ внимательно читать этикетки или паспорт безопасности вещества на емкости.

- Общие процедуры очистки

- удалить все сильные загрязнения и поместить в систему очистки бытовых стоков или разрешенные емкости;

- процедура очистки помещений включает тщательную очистку и дезинфекцию участка загрязнения;

- для предотвращения развития плесени в определенных местах следует эти места высушивать с помощью вентиляторов и путем проветривания;

- все предметы, которые специалисты не могут тщательно очистить, необходимо утилизировать в соответствии с установленной процедурой;

- некоторые суда могут становиться непригодными для проживания на время выполнения

очистки;

- тщательно промыть все загрязненные участки на палубах чистой водой и обработать дезинфицирующим веществом.

- Общие правила обращения с впитывающими влагу материалами

Впитывающие влагу материалы, такие как ковры, ковровое покрытие, мягкая мебель, в случае контакта с бытовыми стоками

должны быть удалены и заменены во избежание развития микроорганизмов.

- Общие правила обращения с твердыми поверхностями

Все твердые поверхности должны быть тщательно очищены чистой горячей водой и моющим средством, а затем обработаны дезинфицирующим веществом. После обработки все поверхности должны быть тщательно высушены.

- Предотвращение образования плесени

Плесень может образовываться после разлива бытовых стоков в связи со скоплением влаги в материалах. Плесень чаще всего образуется в материалах, которые долго остаются влажными. Во избежание образования плесени необходимо обеспечить тщательную очистку, дезинфекцию и высушивание всех материалов, загрязненных бытовыми стоками, либо утилизацию в соответствии с судовой процедурой обращения с мусором и (или) требованиями порта, в котором находится судно.

Крайне важно после инцидента обеспечить хорошее проветривание территории, чтобы поверхности быстрее высохли. Окна, двери и крышки люков должны оставаться открытыми. Для просушки следует также использовать вентиляторы.

    - Сероводород (H2S)

- В случае обнаружения газа H2S на участке с помощью стационарного или переносного газоанализатора, кем-либо из экипажа либо при получении радиосообщения с другого судна или морского сооружения, необходимо немедленно сообщить об этом вахтенному офицеру.

- В случае обнаружения газа H2S членами экипажа вахтенный офицер должен немедленно доложить об этом капитану и передать сообщения на другие суда в данном регионе и на основное морское сооружение.

- Необходимо включить аварийную сигнализацию и сделать объявление о происшествии через громкоговорящую связь.

- Вахтенный офицер должен сделать запись о данном событии в журнал с указанием даты, местного времени и показаний газоанализатора.

- Необходимо выполнить проверку численности экипажа.

- Главные двигатели судна должны быть переведены в маневренный режим.

- Капитан должен отвести судно от источника газа H2S (например, против ветра).

- Если танкер выполняет загрузку и происходит вентиляция цистерн, капитан должен потребовать немедленного прекращения вентиляции.

- Все герметичные двери, аварийные люки и крышки должны быть плотно закрыты специально назначенными членами экипажа. По возможности системы кондиционирования воздуха должны быть переведены в режим рециркуляции, а все не основные приточные вентиляторы на палубе и в машинном отделении отключены.

- Все члены экипажа должны быть предупреждены и готовы надеть свои АВДА по команде.

- Во время буксировки: уведомить всех участников данной операции и при необходимости отцепить буксировочный трос.

- В случае наличия пострадавших необходимо унести их дальше от источника H2S, оказать первую помощь, надеть спасательный дыхательный аппарат и вызвать неотложную медицинскую помощь.

УЧЕНИЯ H2S

На судах, которые работают на нефтяных терминалах и участках подводного магистрального газопровода, где бывает опасная концентрация H2S,

капитаны должны обеспечить проведение ежемесячных учений по порядку действий в случае обнаружения H2S, которые должны включать тренировку в надевании спасательного дыхательного аппарата, выключении вентиляторов, закрывании внешних вентиляционных отверстий и крышек. Все учения должны регистрироваться .

Если фрахтователь предъявляет более строгие требования к проведению учений, необходимо выполнять требования фрахтователя

    - Пожар

Человек, обнаруживший пожар, должен начать тушение только в том случае, если это можно сделать легко и быстро.  Если же это не так, то следует предпринять следующие действия.

Лицо, обнаружившее пожар, должно:

- включить сигнализацию;

- как можно быстрее прекратить поступление топлива и воздуха к огню;

- сообщить место пожара и все обстоятельства в командный пункт;

- прекратить все погрузочно-разгрузочные операции.  В случае работы на объекте судно необходимо вывести из 500-метровой зоны и отвести от морского объекта, проинформировав морской объект о ситуации;

- экипаж расставляется по назначенным пожарным постам, выполняется подсчет численности экипажа и сообщается в командный пункт;

- командный пункт координирует выполнение работ. Открывается запись в журнале и назначается связист;

- применить противопожарное оборудование;

- направить пожарную команду для оценки ситуации, тушения пожара и предоставления отчета о результатах.

Необходимо учитывать следующие факторы:

- если пожар произошел в отсеке, в котором имеется стационарная система пожаротушения, эта система не будет эффективна, если отсек не будет герметично закрыт.  Кроме того, чем дольше горит огонь перед началом операций по пожаротушению, тем ниже эффективность системы пожаротушения

- перед началом операции необходимо убедиться в следующем:

- все члены экипажа присутствуют. В случае если кто-либо отсутствует, необходимо немедленно начать поиски. Если капитан считает, что задержка в применении системы пожаротушения, связанная с поисками пропавшего, может поставить под угрозу остальных членов экипажа, систему придется запустить, даже если человек не нашелся;

- помещение полностью закрыто, т.е. закрыты вентиляционные заслонки, герметичные двери, аварийные люки, главные двери, крышки дымоходов, вентиляционные отверстия и пр.;

- все аварийные отсечные топливные клапаны и дистанционно управляемая запорная арматура цистерн задействованы;

- применить контурное охлаждение

- выполнить маневрирование таким образом, чтобы локализовать пожар и уменьшить дым;

- переместить опасный груз, газовые баллоны, горючие материалы;

- примененить собственного оборудования для пожаротушения;

- оценить целесообразность постановки на якорь во избежание захода судна в опасную зону;

- пересчетать остойчивость судна, последствия закачки в судно большого количества воды (образование свободно переливающейся жидкости);

- произвести эвакуацию членов экипажа, не принимающих участия в пожаротушении.

Возможность получения помощи в пожаротушении от других судов

- Оповещение рядом находящихся судов о сложившейся ситуации

- Получение консультации от сторонних организаций

- Передача сообщения PAN PAN (сигнал об аварийной ситуации)

- Если судно находится в порту, необходимо уведомить руководство порта и запросить помощь

Первоначальные действия.

- Произвести проверку численности экипажа.

- Локализовать пожар в точке возникновения, закрыв двери, пожарные клапаны и вытяжные трубы.

- Охладить поверхности, полив из шланга, и непрерывно следить, чтобы исключить другие очаги возгорания.

- Рассмотреть возможность изменения направления судна в целях определения «оптимального курса», который позволит создать благоприятные условия для тушения пожара.

- В случае возникновения пожара в машинном отделении необходимо рассматривать возможность активации системы CO2  и действовать таким образом, чтобы локализовать пожар, избежать его распространения и уменьшить ущерб.

Оценка ситуации.

- Выяснить, определены ли масштабы пожара, нет ли угрозы распространения пожара в смежные отсеки, и если есть, то приняты ли все необходимые меры.

- Определить существующие навигационные риски (посадка на мель, касание грунта, опрокидывание, столкновение и пр.), связанные с технической неисправностью основных систем (главного двигателя, рулевой машины, трюмно-осушительной или балластной системы) в результате повреждения или выполнения первоначальных действий либо операций по устранению повреждений (возможное заполнение машинного отделения CO2 и пр.)

- Выяснить, можно ли устранить риски, связанные с остановкой главного двигателя/рулевой машины, путем постановки судна на якорь/швартовки к берегу или запроса помощи от буксиров.

- Выяснить, определены ли участки с вредными/взрывоопасными/горючими веществами либо с веществами, соответствующими классификации опасных веществ ИМО, и установлены ли риски для судна и экипажа (пожарной команды).

- В случае наличия на борту опасных веществ по классификации ИМО выяснить, были ли наведены справки в международном кодексе морской перевозки опасных грузов о возможных опасных

последствиях и (или) о методах первой помощи.

Меры борьбы за живучесть судна.

- Потушить пожар (!!!), в полной мере используя доступное оборудование и средства и неуклонно соблюдая правила техники безопасности.

- Осуществлять охлаждение и постоянную проверку прилегающих помещений и важнейших объектов во избежание повторного возгорания.

- Постоянно выполнять проверку прилегающих участков, поскольку открытые вентиляционные каналы/трубы/шахты либо искры могут послужить причиной повторного возгорания.

- Выяснить, не ухудшилась ли остойчивость судна в результате заполнения водой верхних отсеков или создания участков свободно переливающейся жидкости, и в случае необходимости определить, можно ли слить или откачать лишнюю воду.

Судно в порту.

- Немедленно связаться с управлением порта и вызвать береговую пожарную службу.

- Совместно с прибывшей пожарной бригадой/руководством порта выполнить оценку ситуации и принять решения о мерах по ликвидации повреждений.

- Для обеспечения всесторонней оценки ситуации необходимо предоставить все относящиеся к делу данные и информацию (включая манифест на опасные грузы со всеми подробностями!)

Обмен информацией.

Помимо всей прочей обязательной информации необходимо проинформировать КАР о местонахождении, величине пожара и потенциальных рисках.

Общая информация.

В случае увеличения масштабов пожара следует рассмотреть возможность всеобщей эвакуации с судна. Решение о спуске спасательных шлюпок/плотов и сборе аварийно-спасательного оборудования должно быть принято на раннем этапе, пока оборудование еще пригодно для эксплуатации.

Рекомендуется согласовывать планы мероприятий по пожаротушению с учебным пособием SOLAS (международная конвенция по охране человеческой жизни на море).

Взрыв на борту.

Взрыв на борту может привести к катастрофическим последствиям.

В случае ситуаций (или сочетания ситуаций), таких как

- Пожар на борту / утечка загрязняющих веществ / серьезные травмы / нарушение энергоснабжения (движительная установка/рулевое управление) / затопление, необходимо действовать так, как предписано в условиях затопления.

    - Распыление топлива или масла вблизи от источника тепла в машинном отделении

Если член экипажа, обнаруживший распыление топлива или масла, может быстро и легко его прекратить или изменить направление струи, он должен немедленно это сделать. В противном случае необходимо выполнить следующие действия:

- включить сигнал тревоги (в данной ситуации необходимо принимать те же меры, что при пожаре в машинном отделении);

- сообщить на мостик обстоятельства инцидента;

- прекратить распыление топлива или масла с помощью отсечных клапанов или запорной арматуры (БЗК);

- отключить все резервные системы подачи топлива или масла, которые могли бы продолжить подачу топлива или масла через поврежденную трубу;

- уменьшить или устранить источник тепла;

- если начинается пожар, выполнить противопожарные мероприятия;

- восстановив безопасность на судне, очистить все следы топлива или масла и устранить неисправность;

- рассмотреть возможность обработки и зачистки загрязненного участка для предотвращения пожара;

- если судно находится у морского объекта, необходимо выйти из 500-метровой зоны.

    - Столкновение

Неминуемое столкновение/столкновение

Если столкновение неизбежно и может привести к быстрому затоплению судна, необходимо включить сигнал общей тревоги.  Во всех остальных случаях следует включать аварийную сигнализацию.

Первоначальные действия

В любом случае необходимо выполнить маневрирование с целью уменьшения последствий столкновения и принять следующие меры:

- вызвать капитана;

- Проинформировать ДЛК ОБМ

- остановить главный двигатель;

- собрать экипаж/пассажиров;

- поставить судно на якорь во избежание посадки на мель, если это возможно;

- рассмотреть возможность посадки судна на мель во избежание его затопления, если это возможно;

- повысить устойчивость судна во избежание опрокидывания путем балластировки или сбрасывания за борт палубного груза;

- закрыть клапаны/краны во избежание дальнейшего затопления отсеков через поврежденные трубы;

- потушить пожар(ы);

- закрыть водонепроницаемые двери/заглушить поврежденные трубопроводы или вентиляционные каналы и пр.;

- Установить контакт с «другим судном», запросив название / позывной, навигационные данные во время столкновения /

- данные о владельце, численности экипажа / пострадавших (при их наличии), а также узнать, не нужна ли помощь;

- установить контакт с судном, участвующим в столкновении, чтобы сообщить капитану этого судна название / имена владельцев / порт отправки и порт назначения / численность экипажа и пострадавших (при их наличии) / потребность в помощи;

- осуществить мероприятия по устранению аварийной ситуации, предписанные протоколом ГМССБ, уведомив корабли и центры радиосвязи, находящиеся поблизости от места столкновения.

Оценка ситуации.

Оценку ситуации следует выполнять в соответствии c SMS BOLLARD. Однако на оценку могут оказывать большое влияние метеорологические аспекты, поскольку полученные повреждения могут повлиять на мореходные качества судна и его прочность.

Меры борьбы за живучесть судна.

Регистрировались случаи, когда суда после столкновения, повлекшего за собой значительные повреждения и, как следствие, нарушение прочности корпуса, остойчивости судна или герметичности, принимали решение оставаться в том же положении, что и при столкновении, чтобы компенсировать потерю остойчивости и избежать затопления.

Решение о расхождении столкнувшихся судов следует принимать после полной оценки ситуации и при тесном взаимодействии с другим участвующим в аварии судном.

Прочие меры борьбы за живучесть судна:

- Корректировка осадки, крена и/или перемещение балласта в целях минимизации затопления отсеков, восстановление остойчивости;

- перемещение емкостей с топливом, смазочным маслом и другими загрязняющими веществами во избежание загрязнения окружающей среды;

- в случае течи в корпусе откачка излишков воды любыми доступными способами;

- (трюмно-осушительная / балластная / аварийная трюмно-осушительная система).

Обмен информацией

Степень повреждений и серьезность последствий для судна в отношении:

- водонепроницаемости;

- мореходных качеств;

- прочности корпуса;

- движительной установки, рулевого управления и энергоснабжения;

в дополнение к прочей важной информации следует передать КАР в целях определения необходимых мероприятий и обеспечения поддержки.

Действия после столкновения

- Начните запись событий в журнал

- аварийно-спасательная команда должна выполнить предварительную проверку герметичности судна и отчитаться;

- при необходимости выполнения спасательных работ послать сигнал бедствия («Mayday»);

- в случае опасности, но без необходимости в немедленных спасательных мероприятиях послать сигнал срочности;

- в случае если авария может помешать навигации других судов, послать сигнал безопасности («Security»);

- записать точное местоположение судна;

- В случае пожара выполнять мероприятия согласно Процедуре 4.4.9 ...;

- в случае наличия пострадавших выполнять мероприятия согласно процедуре;

- в случае затопления выполнять мероприятия согласно Процедуре 4.4.13;

- Связаться с КАР;

- обменяться информацией с другим судном-участником аварии: флаг, название, имя капитана, последний порт захода, следующий порт захода и официальный номер;

- подключить резервное электропитание к распределительному щиту;

- выполнить тщательную проверку судна с измерением уровня воды и оценкой повреждений и предоставить отчет в центр управления;

- зажечь аварийные огни или выставить аварийные знаки в зависимости от обстоятельств;

- оказать помощь другому судну и участвовать в спасении людей до тех пор, пока другое судно не сообщит о том, что помощь больше не нужна;

- сообщить о ситуации властям прибрежного государства, расположенного в данном регионе, или другим уполномоченным органам власти;

- локализовать источник загрязнения, если это возможно, и следовать руководству SOPEP.

Необходимо учитывать следующие факторы:

- с помощью двигателя удерживать суда вместе во избежание затопления одного из них или обоих, либо для того, чтобы дать экипажу возможность покинуть судно;

- герметично закрыть поврежденные отсеки;

- поддерживать остойчивость;

- бросить якоря во избежание опасностей, связанных с неконтролируемым перемещением судна;

- возможность временного ремонта поврежденных участков;

- аварийная буксировка в соответствии с Процедурой 4.4.19

    - Посадка на мель

В случае посадки на грунт или на мель вахтенный офицер обязан немедленно выполнить следующие действия:

- остановить движительную установку;

- вызвать капитана;

- Включить аварийную сигнализацию

- сообщить об опасности для движения судов;

- Проинформировать ДЛК ОБМ о ситуации;

- выполнить сбор экипажа, провести учет личного состава и отчитаться;

- закрыть все водонепроницаемые двери;

- установить точное местоположение судна;

- Начните запись событий в журнал

- перейти на высшие приемные патрубки забортной воды;

- выполнить измерение глубины воды за бортом вокруг судна и определить участок контакта с грунтом;

- если судно не слишком осело на мель и если нет никаких видимых повреждений, необходимо с помощью двигателей попытаться вывести судно на более глубокий участок;

- Аварийно-спасательная группа должна осмотреть судно, выполнив проверку уровня в резервуаре с целью выявления повреждений корпуса или двигателей.  При этом необходимо помнить о том, что поврежденные цистерны могут находиться под давлением;

- перераспределить топливо и балласт, если это поможет снять судно с мели;

- сообщить в КАР;

- послать сигнал срочности «Pan Pan Pan»;

- По возможности прекратить утечку загрязняющих веществ, если она происходит;    следовать руководству SOPEP;

- сообщить властям прибрежного государства или другим уполномоченным органам власти;

- выставить сигнальные огни/знаки, обозначающие, что судно село на мель;

- составить план действий снятия судна с мели, выяснив предварительно точный график приливов и отливов в данной местности, а также узнав наиболее актуальный прогноз погоды;

- в случае затопления выполнять мероприятия согласно порядку действий при затоплении.

Варианты для рассмотрения:

- балластировка в целях уменьшения повреждений, вызванных подъемом судна и падением на твердое дно или дальнейшим его сносом на мель;

- получение помощи от другого судна;

- получение консультаций от сторонних организаций;

- спуск якорей во избежание дальнейшего сноса на мель;

- оценка рисков пожара/взрыва в результате пролива нефти.

Оценка ситуации.

Выполнить всестороннюю оценку ситуации в целях определения следующих деталей:

- осадка (углубление) судна после происшествия с указанием уровня прилива;

- результаты замеров глубины по всей длине судна, откорректированные в соответствии с картой данного района;

- осадка судна до посадки на мель;

- степень посадки на мель, определенная в соответствии с вышеописанной процедурой;

- расположение точек соприкосновения с грунтом и реакция грунта;

- годность судна к эксплуатации;

- тип дна на участке посадки на мель;

- Величину и тип повреждений судна, например, повреждений резервуаров, корпуса, движительной установки, рулевой машины, навигационного оборудования и пр., можно определить путем проверки уровня в цистернах с двойным дном (ни в коем случае не открывайте люки, если не уверены, что цистерны сухие) и проверки состояния оборудования (главного двигателя, вала винта, рулевой машины)

Примечание: измерительные трубки могут быть повреждены и указывать неверные данные.

- Метеорологические, гидрографические и геологические аспекты ситуации, прошлое/настоящее/будущее состояние моря/высота волны и пр., состояние приливов и течений в момент посадки на мель/при выполнении замеров глубины/изысканий на мелководье и пр.

- помощь со стороны (если она была оказана).

Меры борьбы за живучесть судна.

- Во избежание дальнейшей посадки судна на мель под воздействием прилива или ветра необходимо принять меры, чтобы удержать судно в том же положении,

- зафиксировав судно с помощью якорей или буксиров;

- в случае если сторонняя помощь не предвидится в скором времени, можно забалластировать судно во избежание продвижения его на еще большее мелководье.

- Посадка на мель может привести к самым различным повреждениям судна, каждое из которых необходимо проверить/исследовать.

Обмен информацией.

Помимо всей прочей обязательной информации команде аварийного реагирования необходимо передать данные, полученные в результате оценки для определения дальнейших действий.

    - Затопление

Любой член экипажа, обнаруживший затопление в любой части судна, должен остановить затопление, если его причина очевидна и легкоустранима.  Затем он должен немедленно сообщить о своих действиях вахтенному офицеру.

Любой член экипажа, обнаруживший затопление, которое невозможно быстро и легко устранить, должен немедленно включить аварийную сигнализацию и сообщить вахтенному офицеру о ситуации.

- собрать экипаж;

- подсчитать численность экипажа и сообщить в командный пункт;

- быстро оценить ситуацию и сообщить в командный пункт;

- проинформировать ДЛК ОБМ

- в командном пункте необходимо начать запись событий в журнал;

- приступить к аварийной откачке воды из затопленного помещения/отсека трюма;

- все пожарные и трюмные насосы;

- аварийная осушительная труба системы охлаждения главного двигателя морской водой;

- контролировать уровень затопления в целях определения эффективности откачки;

- определить, каким образом затопление влияет на остойчивость судна;

- сообщить о происшествии в районное представительство;

- определить причину затопления после снижения уровня воды и уменьшить приток воды всеми доступными способами.

Варианты для рассмотрения:

- закрыть внутренние водонепроницаемые двери;

- выполнить откачку балласта, крен, перераспределение груза, чтобы поднять поврежденную часть над уровнем моря;

- запросить консультацию от сторонних организаций;

- запустить аварийный генератор;

- остановить поток с помощью затычек и клиньев, использовать аварийно-спасательный водоотливной насос, если имеется.

Если откачка помогает уменьшить затопление:

- продолжать откачку, пока затопление не будет ликвидировано;

- определить причину затопления и устранить ее либо принять меры для устранения.

Если откачка не помогает уменьшить затопление:

- продолжать откачку, пока не закончится электроэнергия.

Варианты для рассмотрения:

- швартовка судна к берегу;

- переход к процедуре всеобщей эвакуации с судна или эвакуации членов экипажа, не выполняющих важных функций, в безопасное место;

- обеспечение максимальной герметизации затопленного отсека;

- послать сигнал бедствия.

    - Оставление судна

В случае принятия капитаном решения об оставлении судна экипажем и пассажирами необходимо подать сигнал общей тревоги.

Услышав сигнал общей тревоги, все члены экипажа и пассажиры должны собраться в пункте размещения шлюпок или спасательных плотов, взяв с собой спасательные жилеты и термозащитные средства в зависимости от обстоятельств.

В пункте размещения шлюпок или спасательных плотов каждый член экипажа должен выполнить порученные ему задания согласно судовому расписанию; выполняется окончательный подсчет численности людей, а затем шлюпки/спасательные плоты спускаются на воду по команде «Покинуть судно», которую отдает капитан (или следующий по званию офицер в случае неспособности капитана).

Перед тем как покинуть командный пункт, капитан должен убедиться, что сигнал бедствия передан, и что находящимся поблизости судам послан запрос о помощи.

Во время обязательных учений со шлюпками экипаж практикуется в выполнении своих заданий согласно судовому расписанию.

Обмен информацией.

- Крайне важно выполнить все необходимые аварийные процедуры, касающиеся связи,

с применением всех доступных средств в целях оповещения органов власти и других судов о необходимости проведения спасательных работ.

- Передаваемая информация должна быть правильной во избежание путаницы и, как следствие,

потери драгоценного времени.

- Сообщите о развитии ситуации с помощью доступных средств связи в команду аварийного реагирования.

- В случае оставления судно может представлять опасность для других судов или для окружающей среды, поэтому необходимо предупредить органы власти/соответствующие службы об этой опасности, используя предусмотренные каналы связи.

Меры борьбы за живучесть судна.

- Определив соответствующую стратегию «оставления судна», необходимо попросить у других судов или организаций помощи в организации эвакуации с минимальным риском для жизни людей.

- Если позволяет время, нужно определить потребность в сборе другого полезного оборудования. Необходимо сделать запас достаточного количества провизии, воды, медикаментов и пр.

- Перед тем, как покинуть судно, необходимо собрать и сберечь документы на судно, груз, экипаж.

- Экипаж должен быть одет в теплую одежду и прочную обувь.

- Экипаж должен надеть спасательные жилеты и держать наготове свои спасательные костюмы.

- В шлюпку следует взять и включить аварийный радиобуй-указатель местоположения/аварийно-спасательные приемопередатчики/радиостанцию спасательной шлюпки.

    - Отказ главного двигателя

- включить инженерную сигнализацию;

- вахтенный офицер должен вызвать капитана;

- начать запись событий в журнал.

В случае нахождения на морском объекте:

- немедленно отключить закачку горючего и воды и прекратить все погрузочно-разгрузочные работы.  По возможности отсоединить все шланги;

- сообщить о ситуации на морской объект и портовым властям;

- по возможности увести судно от морского объекта с помощью других двигателей.

- Если возможно столкновение с морским объектом:

- Включить аварийную сигнализацию

- Закрыть водонепроницаемые двери

- Рассмотреть возможность применения кранцев для защиты судна.

- Поддерживать постоянную связь между мостиком и машинным отделением для передачи сообщений о результатах попыток запуска двигателя

- Выставить аварийные огни/знаки.

Варианты для рассмотрения:

- постановка на якорь во избежание захода судна в опасную зону;

- оповещение всех, кто находится в данном районе;

- запрос консультации у КАР или других судов;

- если есть подозрение, что выход двигателя из строя вызван попаданием воды в топливо, необходимо перейти на высшие приемные патрубки топлива или сменить цистерны;

- прибегнуть к аварийной буксировке

    - Сбой электропитания/временное прекращение энергоснабжения

- Включить аварийную сигнализацию

- капитан или вахтенный офицер должен принять соответствующие меры для управления работой машины;

- выполнить сбор экипажа, подсчет численности экипажа и отчитаться;

- сообщить ситуацию на морской объект/в портовые власти и прекратить все погрузочно-разгрузочные работы;

- экипаж машинного отделения должен запустить и подключить аварийный генератор;

- вывести судно из 500-метровой закрытой зоны либо, если судно находится в ограниченном фарватере, отвести его в наиболее безопасное место;

- выставить аварийные огни/знаки.

Варианты для рассмотрения:

- применить якоря;

- закрыть водонепроницаемые двери;

- Запросите помощь от расположенных поблизости судов

- запросить консультацию от сторонних организаций;

- Связаться с КАР при необходимости;

- подготовить кранцы, если возможно столкновение;

- аварийная буксировка

    - Отказ рулевой машины

Суда, находящиеся в распоряжении Компании, менее зависимы от маневренности, которую обеспечивает главная рулевая машина, чем обычные суда.  Тем не менее необходимо периодически испытывать аварийные рулевые механизмы и обучать экипаж их применению в соответствии с требованиями SOLAS, чтобы не допустить неправильного движения судна в результате неисправностей, ведущих к ухудшению маневренности.

Необходимо не реже чем раз в три месяца проводить испытание аварийной рулевой системы и тренировку экипажа в ее применении.

Испытания должны проводиться в море, когда судно находится в чистой воде.

Во время испытания следует выполнять различные операции маневрирования, чтобы система использовалась во всех положениях руля.

Необходимо тщательно проверять и испытывать систему связи между рулевым отделением и рулевой рубкой.

Запись о проведении данного испытания делается в судовой журнал и в систему планового технического обслуживания согласно требованиям.

Наряду с данной процедурой необходимо выполнять все специальные требования, касающиеся конкретных судовых систем, а также все контрольные списки, применяемые для учений и испытаний рулевой машины.

    - Повреждение в результате шторма

Члены экипажа, обнаружившие какое-либо повреждение, обязаны немедленно сообщить об этом вахтенному офицеру.

Капитан, вахтенный офицер или ответственные члены экипажа должны выполнить следующие действия:

- выполнить проверку обнаруженного повреждения, соблюдая меры предосторожности при ходьбе по палубе во время штормовой погоды;

- определить, свидетельствует ли повреждение о более серьезном повреждении;

- принять меры по уменьшению или предотвращению дальнейшего повреждения;

- оценить возможные последствия повреждения.

Если повреждение серьезное:

- собрать экипаж;

- выполнить подсчет численности и сообщить на командный пункт.

- Проинформировать ДЛК ОБМ

Варианты для рассмотрения:

- увеличивается ли повреждение;

- попадает ли вода в топливные цистерны;

- нарушена ли герметичность отсеков судна;

- свести к минимуму повреждение водой электрического оборудования и приборов;

- сообщить о происшествии в районное представительство;

- изменить курс/скорость, чтобы уменьшить воздействие шторма;

- происходит ли утечка загрязняющих веществ;

- попросить у другого судна помощи в аварийной буксировке;

- нарушена ли остойчивость судна;

- послать сигнал срочности.

    - Аварийная буксировка судна

Требования к буксировке

Капитан и экипаж судна должны иметь в виду обстоятельства, при которых следует рассматривать возможность аварийной буксировки, например:

- отказ движительной установки;

- отказ рулевой установки;

- повреждение судна, в том числе корпуса, конструкции и машинного оборудования;

- ремонт оборудования;

- возможность буксировки судна с носа и с кормы;

- расположение: наличие навигационных опасностей, в том числе опасности столкновения с морскими объектами;

- возможность постановки судна на якорь;

- гидрометеорологические условия (текущие и будущие);

- время отклика судов, оказывающих помощь.

Оборудование

Как правило, большинство судов компании оснащено полным набором оборудования для буксировки. Оборудование для приема на борт и установки аварийного буксировочного приспособления помимо прочего должно включать следующие компоненты:

- цепи;

- смычки;

- цепные стопоры;

- инструменты – ручные и электрические;

- канаты, тросы и лини для перевязки;

- линемет;

- радиоаппаратура – основная и ручные устройства УКВ;

- освещение – основные прожекторы / ручные фонари.

Экипаж, работающий над устранением аварийной ситуации, должен знать о том, какая мощность потребуется для 
тяговых лебедок и инструментов, а также для палубного освещения (в условиях плохой видимости и ночью).

Доступность электроэнергии определяет, можно ли включать основные буксирные лебедки для обеспечения доступа к штатному оборудованию судов и перемещения на борт тяжелых буксирных линей, либо же нужно другими способами перемещать оборудование с другого судна и прикреплять к кнехтам. В таких случаях капитан должен выполнять указания буксирующего судна в отношении передачи оборудования.

Конструкция судна

Ввиду особенностей конструкции судна аварийную буксировку следует осуществлять с носа. Только в исключительных обстоятельствах, или на короткий период можно рассматривать буксировку за корму с оттяжкой, заведенной за буксирный трос.

Проверочный лист аварийной буксировки

В данном контрольном перечне содержится вся информация, которую капитан должен сообщить, связываясь с КАР по поводу спасения/буксировки судна. Данные по этому перечню нужно подготовить и держать под рукой на мостике. В числе прочего требуется следующая информация:

- название судна;

- позывной;

- номер ИМО;

- длина судна;

- осадка;

- характеристика повреждения или мореходных качеств;

- состояние рулевой и ходовой части судна;

- наличие энергосистем на палубе;

- приблизительная высота кормы/главной палубы над уровнем воды;

- данные о буксирной лебедке и буксировочном тросе/канате: способ соединения, минимальная разрывная нагрузка троса, эффективность торможения).

Если основная буксирная лебедка отсутствует, нужно указать также следующие данные:

- размещение передних и задних буксировочных гаков или аналогичных приспособлений для крепления тросов, а также данные о допустимых рабочих нагрузках;

- оценка существующего оборудования, инструментов и приспособлений, пригодных для установки буксирной оттяжки и закрепления буксирного троса;

- все дополнительные инструменты или оборудование, способные существенно повысить «буксировочную способность» судна;

- перечень и размещение на борту оборудования, которое можно использовать при аварийной буксировке;

- прочие приготовления: блокировка руля и валов винта, размещение балласта и груза и пр.;

- прочая необходимая информация: ограничения по состоянию моря, скорость буксировки и пр.

Средства связи

Зависит от состояния электропитания на судне. Если основные системы не работают, необходимо воспользоваться аварийным питанием от аккумуляторов для ГМССБ; рассмотреть возможность применения ручных радиоустройств УКВ, мобильных телефонов, переносных сигнальных фонарей и пр.

- вызвать капитана;

- связаться с морским объектом;

- связаться с ДЛК ОБМ и офисом Компании;

- передать навигационные предупреждения/выставить сигнальные огни и знаки;

- в случае необходимости послать сигнал срочности («Pan Pan»), а если судну грозит неминуемая опасность – сигнал бедствия («May Day»);

- для связи с судами, оказывающими помощь, использовать рабочий канал УКВ.

Открытая форма Ллойда (LOF 2024)

- Запросить о помощи в соответствии с открытой формой Ллойда (формы не нужно подписывать во время оказания помощи).

- Согласовать порт вынужденного захода с судном, оказывающим помощь.

- Необходимо договориться по радиосвязи и сделать соответствующую запись в официальный судовой журнал.

- Сообщить ДЛК ОБМ и в офис Компании об оказании помощи в соответствии с LOF 2024, и указать выбранный порт вынужденного захода.

    - Терроризм и пиратство

Как и во всех других случаях, предпочтительнее избежать чрезвычайной ситуации, чем устранять ее последствия. Ниже приведен перечень мер предосторожности, которые могут помочь предотвратить попадание пиратов или террористов на борт судна:

- следить за информацией о пиратской/террористической деятельности в районе работы судна;

- обеспечить постоянное наблюдение вахтенным матросом;

- следовать правилам безопасности в море;

- обеспечить хорошее освещение вокруг судна, если это возможно;

- обеспечить хороший радиолокационный контроль, позволяющий обнаруживать малые быстроходные суда, особенно за кормой (известно, что пираты используют мертвые зоны радара);

- приготовить пожарные шланги;

- движение судна на полной скорости.

Порядок действий в чрезвычайной ситуации

Если в непосредственной близости от судна (но не на судне) наблюдается или предполагается присутствие пиратов, необходимо выполнить следующие действия:

- включить аварийную сигнализацию;

- собрать экипаж;

- провести учет личного состава и отчитаться;

- сообщить о ситуации ДЛК ОБМ  и портовым властям;

- приступить к выполнению инструкций, данных КАР и поступающими от портовых властей..

Если пираты/террористы незаметно проникли на борт

- Сохраняйте спокойствие и своим примером показывайте остальным членам экипажа, что нужно сохранять спокойствие;

- выслушайте требования пиратов/террористов;

- продолжайте выполнять обычные операции на судне, поясняя их пиратам/террористам;

- практика показывает, что чем больше времени уходит на разрешение конфликта, тем ниже вероятность того, что пострадают люди;

- попытайтесь выяснить, не вызывая подозрений, следующую информацию:

- численность пиратов/террористов;

- их местонахождение;

- вооружение;

- если требования пиратов можно выполнить (например, отдать содержимое сейфа), отдайте им то, что они хотят, и пусть уходят;

- главным приоритетом в любой аналогичной ситуации является безопасность экипажа судна;

- связаться с КАР, как это станет безопасным.

    - Происшествия, связанные со взрывными устройствами

Общие сведения

Для подготовки к чрезвычайным происшествиям, связанным со взрывными устройствами, необходимо действовать в соответствии с  планом действий на случай чрезвычайного происшествия, связанного со взрывными устройствами. Данный план содержит подробное описание действий экипажа и порядок субординации на судне, а кроме того, он должен вселять уверенность во всех членов экипажа, что все выполняется правильно, и за счет этого уменьшить панику.

Более подробную информацию см. в плане охраны судна (ПОС).

    - Нелегальные пассажиры

Регионы с наибольшей вероятностью проникновения нелегальных пассажиров

Страны, в которых чаще всего происходят попытки нелегального проникновения на суда:

- все африканские страны;

- страны бывшего Восточного блока;

- Турция;

- Индия, Пакистан, Бангладеш;

- страны Южной и Центральной Америки;

- Китайская Народная Республика.

Меры по предупреждению нелегального проникновения на борт

Согласно резолюции ANNEX 1 RESOLUTION FAL.13(42), ИМО A.871 (20) «Руководство по распределению обязанностей для успешного разрешения случаев нелегального проникновения на борт» капитанам предписано принимать меры по предотвращению нелегального проникновения на борт в зонах повышенного риска.

Для предотвращения нелегального проникновения на борт можно выполнить следующие действия:

- Выставить вахтенных на палубе.

- Держать двери в каюты/склады закрытыми и запертыми (насколько это возможно).

- Проверять пломбы на контейнерах перед погрузкой и перед выходом в море( при наличии ).

- Перед отправкой осматривать судно на предмет нелегальных пассажиров; к осмотру можно привлекать поисковых собак (если это возможно). Осмотр выполнять по проверочному листу.

- Составить эффективный план процедур взаимодействия с местными властями по поводу найденных перед отправкой нелегальных пассажиров, проникших на судно в данном порту.

- Обеспечить освещение на борту/за бортом, на трапе и возле него в темное время суток и в условиях плохой видимости.

- Повесить на трапе табличку с указанием фиктивного порта назначения(.при необходимости)

- Проинструктировать экипаж судна о недопустимости распространения информации о пункте назначения судна и времени отправления среди посторонних людей, не являющихся членами экипажа.

Порядок действий в случае обнаружения нелегального пассажира на борту

Согласно резолюции A.871 /20 в случае обнаружения нелегального пассажира и невозможности его передачи местным властям до выхода в открытое море капитанам предписано выполнять описанные ниже действия/меры.

Для того чтобы начать процедуру снятия нелегального пассажира с борта (совместно с P&I), необходимо передать ДЛК ОБМ следующую информацию:

- данные, необходимые согласно руководству P&I для капитанов;

- выписку из судового журнала, в которой поясняется:

- как, когда и где нелегальный пассажир был обнаружен;

- какие были приняты меры по предотвращению проникновения на борт в предыдущем порту(ах).

Все вопросы с нелегальными пассажирами в следующем порту необходимо решать в строгом

соответствии с местными иммиграционными нормами и правилами.

    - Восстание и (или) общественные беспорядки

Полное описание порядка действий приведено в руководстве по обеспечению безопасности судна.

Восстание и (или) общественные беспорядки могут различным образом повлиять на работу судов, находящихся на данной территории. Однако обычно их признаки заметны до того, как они повлияют на нормальную работу порта.

Если судно находится в порту или на территории, где экипажу и судну может угрожать опасность, связанная с восстанием и (или) общественными беспорядками, необходимо принять следующие меры:

- Проверить наличие личного состава и обеспечить, чтобы все члены экипажа оставались на борту;

- поставить вахтенного у трапа и допускать на борт только тех, кому это разрешено;

- следить за периметром судна, чтобы не допустить приближения неизвестных судов и высадки на борт посторонних с таких судов;

- обеспечить постоянную готовность главного двигателя к запуску;

- проинформировать о ситуации ДЛК ОБМ

- сообщить фрахтователям о проблеме и согласовать план эвакуации в случае необходимости;

- попытаться оценить, насколько безопасно покидать порт;

Варианты для рассмотрения:

- отойти от места стоянки и стать на якорь в порту;

- покинуть порт.

Будьте осторожны! Судно может привлечь внимание беженцев или военных властей, нуждающихся в морском транспорте.

Команда аварийного реагирования Компании

Описание команды аварийного реагирования Компании приведено в Процедуре действий в чрезвычайной ситуации Компании.

Освещение в СМИ

Серьезные происшествия всегда вызывают интерес СМИ и могут привлекать внимание на государственном и международном уровне в зависимости от характера происшествия.

Взаимодействовать со СМИ должны только представители команды аварийного реагирования Компании по согласованию с Директором Компании. В случае если представители средств массовой информации обратятся непосредственно к экипажу, капитан должен ответить:

«Я не буду давать комментарии на этом этапе. Однако вы можете связаться с нашей Компанией. Специалист по связям с общественностью Компании сможет ответить на ваши вопросы. Дополнительную контактную информацию узнайте на нашем интернет-сайте”.

Кроме того, внимание общественности могут привлекать сами члены экипажа, используя свои устройства для посещения социальных сетей. Капитан должен настоятельно рекомендовать членам экипажа не использовать социальные сети (например, Facebook, Twitter и пр.) в случае чрезвычайного происшествия.

Контактные данные для экстренной связи

В чрезвычайной ситуации следует проинформировать контактных лиц для экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации. Контактных лиц необходимо оповестить, позвонив по соответствующим (мобильным) номерам телефонов.

В Компании находится актуальное Руководство по действиям в случае чрезвычайной ситуации со списком контактных лиц. (BL_MNL-ALL-11-1001-002)

Учения по реагированию на ЧС

В соответствии с запланированным заданием  на борту проводятся учебно-тренировочные занятия по реагированию на чрезвычайные ситуации. Следует придерживаться спецификации для Учений по реагированию на чрезвычайные ситуации, где указано расписание еженедельных учений.

Проведение практических учений должно учитывать следующее:

- Спланируйте подходящий момент для проведения учений, таким образом, чтобы охватить и привлечь внимание всех;

- Разработайте реалистичный сценарий. Например, сообщите, какой отсек следует рассматривать как “задымленный”. В качестве вспомогательного пособия, обратитесь к Руководству по действиям в чрезвычайной ситуации со списком контактных данных, в котором дается информация для использования в вашем сценарии.

- Используйте оборудование. Например, запустите пожарный насос, установите пожарный шланг, используйте спасательные жилеты, дыхательные аппараты, вскройте комплект SOPEP и т. д.

- Определите одного человека в качестве наблюдателя и для регистрирования эффективности всех участников учений. Все прочие действует как в аварийной ситуации. В некоторых случаях также полезно фиксировать мероприятия и время.

- Часто меняйте место чрезвычайного происшествия. Например, пожар в жилых помещениях требует иного подхода, чем пожар в машинном отделении.

- По возможности, привлекайте к учениям коллег с других судов и проводите анализ эффективности учений друг друга.

- После проведения учений выполните пошаговый обзор, укажите, кто сработал хорошо, а кому потребуется еще тренировка, запросите обратную связь

- Задокументируйте свои учения в форме отчета о проведении учений (BL_FRM-VSL-11-1001-001);

- Установите цели для следующих учений. Например, мобилизация пожарной команды быстрее, чем раньше, если это все происходило слишком медленно.

- Воздержитесь от таких формулировок в отчетах, как “Учение проведено”, “Учение прошло успешно”. Следует указать, как прошли учения и насколько хорошо они прошли.

Расследование происшествий и поиск коренных причин

Применительно ко всем чрезвычайным происшествиям локальная команда должна назначить лицо или группу лиц, которые будут помогать и управлять расследованием происшествия и заниматься поиском коренных причин данного происшествия.

Команды аварийного реагирования Компании должна стремиться начать данное расследование как можно раньше, чтобы своевременно получить необходимую информацию и своевременно провести корректирующие и профилактические мероприятия.

Порядок проведения расследования происшествий описан в Разделе 8 SMS BOLLARD  «Расследование и анализ происшествий» (PRC-ALL-08-1301).

Учетная документация

| - Планы Клиента/проектов |  |
| --- | --- |
| - Протоколы учений/тренировок |  |
| - Судовой журнал |  |
| - Описание фактов происшествий |  |
| - Отчет о проведении учений |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Список контактных данных команды аварийного реагирования компании Боллард |  | BL_MNL-ALL-11-1001-002 |
| --- | --- | --- |
| - Организация реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации на уровне компании Боллард |  | BL_PRC-OFF-11-1001 |
| - Учения по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях |  | BL_SPC-VSL-11-1001-001 |
| - Руководство по выполнению аварийной буксировки |  | BL_MNL-VSL-06-6009 |
| - Охрана судна и борьба с пиратством |  | BL_PRC-VSL-11-1401 |
| - Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью в отношении конкретного судна |  |  |
| - План охраны судна для конкретного судна |  | Требуется допуск для ознакомления |

Термины и определения

ЧС

Чрезвычайные ситуации и непредвиденные обстоятельства

КАР

Команда аварийного реагирования

P&I

Страхование ответственности судовладельца

SOPEP

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью

ПОС

План охраны судна

SCMG ( The Ship Captains Medical Guide)

МСКС Медицинский справочник капитана судна

IMGS

(International Medical Guid for Ships) – Международное руководство по судовой медицине.

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |